建设项目环境影响报告表

项目名称：湖南省银桥科技有限公司环保升级项目

建设单位（盖章）：  湖南省银桥科技有限公司

环境影响评价单位名称

编制日期：2016年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省银桥科技有限公司环保升级项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省银桥科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨志益 |  |  | 联 系 人 |  | 杨志益 |  |
| 通讯地址 | 平江县伍市镇工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13808454628 |  | 传真 | - |  | 邮政编码 | 414500 |
| 建设地点 | 平江县伍市镇工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  |  | 批准文号 | - |  |
| 建设性质 | 新建 迁建 技改√ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 污水处理及其再生利用D4620 |  |
| 占地面积 (平方米) | 600 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | - |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 200 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 (万元) | - | 预计 投产日期 |  |  | 2017年6月投产 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 1、项目由来 湖南省银桥科技有限公司（以下简称“银桥公司”）原名湖南省银桥化工有限公司。该公司于2010年在平江县伍市镇工业园内投资兴建了3万吨/年的焦亚硫酸钠生产线，并于同年取得了岳阳市环境保护局的批复（岳环评批[2010]51号，见附件1）。该生产线采用湿法工艺，以硫磺、纯碱为原料，通过将硫磺燃烧产生的二氧化硫气体经冷却、洗涤、除雾后，加入固体纯碱制得的悬浊液中，再经结晶、离心分离、气流干燥等工序得到焦亚硫酸钠产品。此后因该生产线存在部分生产环节与原设计环节不配套等问题，银桥公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司对原环评报告进行了变更补充说明（2011年2月取得岳阳市环境保护局的批复，见附件2），将原料硫磺规格由99.9%的进口硫磺调整为91.89%的国产硫磺，并按照原设计方案对生产设备进行了相应调整。银桥公司3万吨/年的焦亚硫酸钠生产线已于2011年8月通过竣工环保验收（见附件3），目前正常生产。 银桥公司3万吨/年的焦亚硫酸钠生产线生产过程中因硫磺燃烧产生的二氧化硫气体需进行洗涤、除雾，将产生一定的酸性废水，原环评文件中拟将此酸性废水返回生产系统回用至硫酸质量分数达28%后开路，并投加碳酸氢铵反应；生成的硫酸铵溶液利用硫磺燃烧产生的高温烟气间接加热蒸发浓缩得到副产品硫酸铵。由于上述废水处理过程中将有一定量的氨气无组织排放，因此银桥公司拟对其进行环保升级，改用氧化镁对富集后的酸性废水进行中和处理，处理后的废水即硫酸镁溶液，经离心分离后冷却结晶得到副产品七水硫酸镁。 2、编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位湖南省银桥科技有限公司委托，长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对项目建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表，现呈报审批。 二、项目概况 1、建设地点 本项目建设地点位于湖南省岳阳市平江县伍市镇工业园银桥公司现有厂区内。项目地理位置详见附图1。 2、周边环境 本项目位于平江县伍市镇工业园银桥公司现有厂区内。项目评价区域内主要排污企业为今麦郎食品（平江）有限公司、湖南山润油茶科技发展有限公司、湖南中南黄金冶炼有限公司与湖南云峰亚克力新材料有限公司。项目北面1.5km为伍市工业园管委会，西面及南面有零星居民分布。 3、项目基本情况 本项目总投资为200万元，对现有废水处理设施进行工艺优化，属于环保升级工程。本项目运营后设计废水处理能力为2000m3/a，同时采用更为环保的“氧化镁中和法”，消除了氨气无组织排放。 本项目技改前后对比情况见表1-1。 表1-1 项目技改前后情况对比表 序号; 内容; 技改前; 技改后. 1; 占地面积; 600m2; 600m2. 2; 建筑面积; 436m2; 436m2. 3; 处理能力; 2000m3/a; 2000m3/a. 4; 处理工艺; 碳酸氢铵中和法; 氧化镁中和法. 5; 污染物排放; NH3：2.91t/a; 硫酸雾0.41t/a. 6; 劳动定员; 3人; 不新增员工. 7; 运营时数; 年运行300d，24h/d; 年运行300d，24h/d. 三、主要建（构）筑物 本项目主要建（构）筑物详见表1-2。 表1-2 主要建（构）筑物一览表 序号; 名称; 规格尺寸; 数量; 备注. 1; 反应区; 10×10m; 1; 利用现有NH4HCO3反应区改造. 2; 循环池; 200m3; 1; 现有. 3; 硫酸镁暂存区; 100m2; 1; 利用现有(NH4)2SO4暂存区. 四、主要工艺设备 本项目主要工艺设备详见表1-3。 表1-3 主要工艺设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 反应釜; 5m3; 1; 现有. 2; 过滤机; 20M2; 1; 现有. 3; 中转储槽; 25M3; 1; 现有. 4; 双效蒸发器; 2500; 1; 现有. 5; 离心机; Φ500; 1; 新增. 6; 结晶槽; 1; 新增. 五、技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见表1-4。 表1-4 主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 数量（t/a）; 备注. 1; 酸性废水; 水量; 2000; 来自焦亚硫酸钠生产线. H2SO4（28%）; 560. As; 0.464mg/l. 2; 氧化镁; 229; 辅料. 3; 七水硫酸镁; 1406.14; 副产品. 4; 年工作时数; 7200h/a. 六、公用工程 1、给水 本项目对现有废水处理设施进行工艺优化，属于环保升级工程。项目来水为3万吨/年焦亚硫酸钠生产线产生的酸性废水，无其他用水。 2、排水 本项目采用“氧化镁中和法”对酸性废水进行中和处理，处理后得到的硫酸镁溶液经离心分离后冷却结晶得到副产品七水硫酸镁，结晶母液返回处理系统。因此，本项目无废水外排。 3、供电 本项目新增用电量10800kw·h/a，可依托银桥公司现有厂区供电线路。 4、供热 银桥公司现有废水处理设施利用硫磺燃烧产生的高温烟气间接加热蒸发浓缩硫酸铵溶液得到副产品硫酸铵，蒸发水量为1645.71t/a。环保升级后，由于采用了“氧化镁中和法”，且副产品变更为七水硫酸镁，蒸发水量减至822.86t/a。因此，银桥公司现有焚硫炉烟气余热可满足本项目废水处理需求。 七、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员5人，全部由现有厂区调配，不新增员工。 工作制度：本项目年工作300天，每天3班，每班工作8小时。 八、产业政策符合性及选址合理性分析 1、产业政策符合性 本项目为污水处理设施建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的“15、‘三废’综合利用及治理工程”，符合国家产业政策的要求。 2、选址合理性 本项目位于平江县伍市镇工业园银桥公司现有厂区内，项目用地为工业用地，且银桥公司现有厂区已取得环评批复。本项目厂界周边主要为园区道路及其他企业，项目距最近的居民点距离大于100m。因此，评价认为本项目选址合理。 九、环保投资 本项目总投资为200万元，其中环保投资为200万元，占总投资的100%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 银桥公司3万吨/年的焦亚硫酸钠生产线已通过竣工环保验收，其现有废水处理设施污染情况如下。 一、废气 银桥公司现有废水处理设施采用碳酸氢铵中和酸性废水。由于碳酸氢铵易分解放出氨气，因此现有废水处理设施运行过程中将有2.91t/a的氨气以无组织形式排放。 二、废水 银桥公司现有废水处理设施利用硫磺燃烧产生的高温烟气间接加热蒸发中和后的酸性废水。根据银桥公司提供的竣工验收监测报告（岳环竣监字[2011]第17号），现有废水处理设施无生产废水外排。 三、固体废物 银桥公司现有废水处理设施利用硫磺燃烧产生的高温烟气间接加热蒸发中和后的酸性废水。根据银桥公司提供的竣工验收监测报告（岳环竣监字[2011]第17号），现有废水处理设施无固体废物产生。 四、噪声 银桥公司现有废水处理设施主要噪声源为水泵等运行产生的噪声，预计噪声级60-75dB(A)，经减振、墙体阻隔与距离衰减后，各厂界噪声可做到达标排放。根据银桥公司提供的竣工验收监测报告，银桥公司现有厂区厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准要求。 银桥公司与本项目有关的原有污染源排放情况详见表1-5。 表1-5 原有污染源排放情况一览表 污染源分类; 排放源; 污染物名称; 排放浓度; 排放量; 防治措施; 排放情况. 废气; 废水处理设施; NH3; —; 2.91t/a; —; 无组织排放. 废水; —; —; —; 利用焚硫炉烟气蒸干; 零排放. 固体废物; —; —; —; —; 无固废产生. |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 平江县位于湖南省东北部，地处东经113°11′~114°9′、北纬23°25′~29°6′之间，东与江西修水县、铜鼓县接壤；南与浏阳市、长沙县毗邻；西与汨罗市交界；北与岳阳县和湖北省通城相连。隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游，汨罗江自东向西贯穿全境。 湖南平江工业园区位于平江县的西大门，2002年开园建设，是由湖南省人民政府批准并经国家发改委审核的省级工业园区，园区总体规划面积8km2。工业园区距京珠高速公路伍市出口2km；距长沙市66km，距岳阳市70km、平江县城38km，107国道、S308省道沿工业园旁边经过，工业园距汩罗火车站10km，距离长沙港和长江城陵矾港都只有70km左右，区域公路、铁路、水运都较方便。园区内有三纵三横的道路布局，路幅宽24~42m，完全能满足各种车辆通行要求。 本项目位于湖南平江工业园银桥公司现有厂区内，其地理位置见附图1。 二、地形地貌 平江县地貌类型多样，山地、丘陵、岗地、平原俱全，但县域境内地貌以山地和丘陵为主动；其中山地占总面积的28.5%、丘陵占55.9%、岗地占5.8%、平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500m。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉，连云山主峰海拔1600.3m，为境内最高峰；幕阜山主峰海拔1593.6m。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、去腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000m以上。 本项目所在的平江工业园属于构造侵蚀丘岗地貌，地势低缓起伏，海拔高度在70m以下，其东部为山区，北、西、南为平原、丘陵区，地形较为开阔，南部高于北部，中间地带较低。地质层为粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地质结构坚硬，承载力高，地壳结构紧密，土壤为酸性红页岩土壤。 三、气象气候特征 平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的气候带，全年平均气温为16.8~16.9℃。，最热月7月份平均气温为28.6℃，最冷月1月份平均气温为4.5℃，极端最高气温40.3℃，极端最低气温-12.0℃，年正积温为6150~6180℃；全年平均日照时数为1700~1780h，全年太阳辐射总量108.5kca/cm2；全年降水量1310~1430mm，日最大降水量276.1mm，全年降水日为160天左右，其中4~9月份降雨量为880~950mm，占全年的66.8%，易产生局部滞涝，7~9月份雨量220~300mm，仅占全年的19%，又容易形成旱灾；全年平均相对湿度为82%，年蒸发量1268.7mm。全年平均风速为2.2m/s，主导风向为偏北风，夏季多南风。本项目地热资源丰富，降水充沛，光热水等主要气象要素配合好。 四、水文特征 1、地表水 平江县境内河网密布，分属汩罗江和新墙河两大水系，其中汩罗江流域面积占96.1%，新墙河流域面积占3.9%。本项目所在区域涉及的主要水体为汨罗江。 汨罗江发源于江西修水县，往西流经修水白石桥至龙门进入平江县，自东而西贯穿平江县，干流长度253km，为湘江在湘北的最大支流，平江县境内全长192.9km，流域面积4053.3km2，落差107.5m，平均坡降4‰，境内大小支流141条。汨罗江流域降水量充沛，雨量多发在4~8月，水量受降水影响明显。根据当地黄旗水文站资料，汨罗江流域历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量为825m3/s，平均流速为0.95m/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。汨罗江干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期为5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量129m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。 2、地下水 本项目所在区域地下水主要有第四纪覆盖中的空隙潜水和基岩裂隙水。 孔隙潜水埋深浅，水量小，由大气降水补给；基岩裂隙水水量甚微，仅在部分谷及岩石破碎带中水量稍大。 五、土壤、植被与生物多样性 1、植物资源现状 区域内野生木本植物主要物种为油茶、马尾松、杉木、椿树、楠竹、苦楝、槐树、檵木、火棘、盐肤木、山胡椒、桅子花、冬青、构骨、杜荆、女贞、黄檀、金樱子、小果蔷薇、映山红、桔、桃、枇杷、花椒、野桐等；草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物，均为常见种，丰度一般。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。 2、动物资源现状 区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。 本项目所在的平江工业园主要为工业用地，区内植被覆盖率较低，主要树种为城市道路两侧园林绿化，街道和空隙地的观赏树木和花草。根据调查，本项目区域内无挂牌保护的名胜古迹和需特殊保护的文物单位，邻近项目区没有文物保护单位，也没有国家规定保护的珍稀动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 一、平江县概况 平江县下辖16个镇（三市、长寿、汉昌、嘉义、龙门、安定、伍市、向家、瓮江、虹桥、南江、浯口、梅仙、岑川、钟洞、石牛寨镇）、11乡（三阳、三墩、大洲、木金、冬塔、咏生、余坪、板江、思村、南桥、黄金洞），县域国土总面积4125km2。全县常住总人口97.18万人，其中城镇人口38.19万人、农村人口58.99万人。 二、伍市镇概况 伍市镇地处汨罗江下游、平江县西部，与汨罗市新市镇接壤，素称“平江西大门”之称，镇域国土总面积225km2，其中镇区面积达1.5km2。伍市下辖46个行政村、1个居委会，共约8.1万人，是湖南省小城镇建设重点中心镇。 伍市是一个农业大镇，境内地貌特征以冲积平原、丘陵、山地为主，有耕地面积5.3万亩，土质以砂壤土、壤土、黄壤土为主，是平江县优质稻生产基地、瘦肉型外贸生猪基地，南方落叶水果基地，年产粮超过5万吨，素有“平江粮仓”之称；全镇形成了粮食、牲猪、棉花、绿色食品、楠竹、优质水果、花卉苗木、良种茶、西瓜、红薯等农业主导产业。 同时伍市镇也是一个工业重镇，其境内有省级工业园——平江工业园，目前已累计招商引进各类工业项目达60多个，形成了南岭民爆、食品加工、矿产建材、机电加工、机械制造、环保造纸、体育器材等工业主导产业，是平江新型工业化建设的“主战场”。 三、平江工业园概况 湖南平江工业园区于2002年2月经湖南省人民政府批准设立，于2006年经国家发改委核准为省级工业园区，下辖伍市工业园、寺前工业小区和天岳工业园，形成了一园三区的格局，目前入园企业达60余家。其中寺前工业小区按照食品产业园的定位，规划面积2km2；天岳工业园集约发展高新产业，规划面积9.8km2；伍市工业园规划总面积10km2，目前已开发建设4.5km2，形成机电轻工、矿产建材、食品加工三大主导产业。湖南省环保厅于2013年以“湘环批[2013]156号”文进行了批复。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 ## 为了解本项目所在区域的环境空气质量现状情况，评价收集了《平江县华文食品有限公司年产18000吨鱼制品生产加工建设项目环境影响报告表》中对区域环境空气的现状监测数据（监测时间为2015年8月21~23日，处于三年有效期内）。监测点位、监测因子、监测时间及频次详见表3-1及附图2；监测结果见表3-2。 表3-1 环境空气历史监测点位、监测因子、监测时间及频次 序号; 监测点; 与项目厂界 相对位置; 监测因子; 监测频次; 监测时间. G1; 华文公司厂址上风向500m; WS 4.3km; SO2、NO2、PM10; 连续3天; 2015.8.21～8.23. G2; 华文公司厂址下风向500m; WS 4.5km. 表3-2 环境空气质量现状评价统计结果（单位：mg/m3） 监测点位; 监测因子; 统计项目; 标准值. 华文公司厂址上风向500m; SO2; 小时浓度值范围; 0.022~0.032; 0.15. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. NO2; 小时浓度值范围; 0.0005ND; 0.08. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. PM10; 日均浓度值范围; 0.044~0.090; 0.15. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. 华文公司厂址下风向500m; SO2; 日均浓度值范围; 0.026~0.030; 0.15. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. NO2; 日均浓度值范围; 0.0005ND; 0.08. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. PM10; 日均浓度值范围; 0.049~0.055; 0.15. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. 由表3-2可知，项目所在区域环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量现状 ## 为了解本项目所在区域的地表水质量现状情况，评价收集了《平江县华文食品有限公司年产18000吨鱼制品生产加工建设项目环境影响报告表》中对汨罗江水质的现状监测数据（监测时间为2015年8月21~23日，处于三年有效期内）。监测断面、监测因子详见表3-3及附图2；监测结果见表3-4。 表3-3 地表水历史监测断面及监测因子 断面名称; 位置; 监测因子. 汨罗江; W1; 伍市溪与汨罗江汇合口上游500m断面; pH、COD、NH3-N、TP、SS、BOD5、动植物油. W2; 伍市溪与汨罗江汇合口下游500m断面. W3; 平江工业园南侧上游100m断面. 表3-4 地表水质量现状评价统计结果（单位：mg/L，pH除外） 监测断面; 监测因子; 监测值范围; 标准值; 最大标准指数; 超标率; 超标倍数; 达标情况. W1; pH; 7.14~7.28; 6~9; 0.14; 0; 0; 达标. COD; 4.66~7.07; ≤20; 0.35; 0; 0; 达标. NH3-N; 0.09~0.13; ≤1.0; 0.13; 0; 0; 达标. SS; 14~19; /; /; 0; 0; 达标. TP; 0.14~0.18; ≤0.2; 0.90; 0; 0; 达标. BOD5; 1.8~2.3; ≤4; 0.58; 0; 0; 达标. 动植物油; 0.46~0.76; /; /; 0; 0; 达标. W2; pH; 7.04~7.39; 6~9; 0.19; 0; 0; 达标. COD; 4.83~6.24; ≤20; 0.31; 0; 0; 达标. NH3-N; 0.14~0.16; ≤1.0; 0.16; 0; 0; 达标. SS; 18~22; /; /; 0; 0; 达标. TP; 0.12~0.19; ≤0.2; 0.95; 0; 0; 达标. BOD5; 1.9~2.0; ≤4; 0.50; 0; 0; 达标. 动植物油; 0.39~0.51; /; /; 0; 0; 达标. W3; pH; 7.20~7.27; 6~9; 0.13; 0; 0; 达标. COD; 4.62~7.07; ≤20; 0.35; 0; 0; 达标. NH3-N; 0.08~0.13; ≤1.0; 0.13; 0; 0; 达标. SS; 16~18; /; /; 0; 0; 达标. TP; 0.14~0.18; ≤0.2; 0.90; 0; 0; 达标. BOD5; 1.8~2.1; ≤4; 0.53; 0; 0; 达标. 动植物油; 0.40~0.50; /; /; 0; 0; 达标. 由表3-4可知，项目所在区域地表水质量良好，各监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 ## 为了解本项目所在区域的声环境质量现状情况，评价收集了《湖南云峰亚克力新材料有限公司年产1万吨云母光体亚克力板材生产项目环境影响报告书》中对区域声环境的现状监测数据（监测时间为2016年7月7~8日，处于三年有效期内）。监测点位、监测因子及频次详见表3-5及附图2；监测结果见表3-6。 表3-5 声环境历史监测点位、监测因子、监测时间及频次 序号; 监测点; 与项目厂界 相对位置; 监测因子; 监测频次. N1; 云峰亚克力公司 厂址东侧1m处; WN 190m; 等效连续A声级[Leq(A)]; 监测两天，分昼夜两个时段. N2; 云峰亚克力公司 厂址南侧1m处; WN 100m. N3; 云峰亚克力公司 厂址西侧1m处; N 150m. N4; 云峰亚克力公司厂址西南侧180m处; W 170m. 表3-6 声环境质量现状评价统计结果 监测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果dB(A); 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. N1; 7月7日; 48; 45; GB3096-2008 3类 昼间：65 dB(A) 夜间：55dB(A); 达标. 7月8日; 48; 39; 达标. N2; 7月7日; 48; 42; 达标. 7月8日; 50; 40; 达标. N3; 7月7日; 48; 39; 达标. 7月8日; 50; 39; 达标. N4; 7月7日; 47; 37; 达标. 7月8日; 48; 38; 达标. 由表3-6可知，区域声环境质量良好，监测结果均符合《声环境质量标准》GB3096-2008 3类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 本项目位于平江县伍市镇工业园银桥公司现有厂区内，项目周边主要环境保护目标分布见表3-7及附图2。 表3-7 项目周边主要环境保护目标一览表 类型; 环境保护目标; 与项目位置关系; 规模及性质; 环境目标保护级别. 方位; 距离. 环境空气; 宝龟台; WS; 170m; 约25户，100余人; GB3095-2012 二级. 胥家坳; S; 770m; 约90户，330余人. 平江工业园管委会; N; 790m; 工业园管委会. 普庆村; N; 1530m; 约500余户，1800余人. 阔田塅; WN; 1470m; 约50余户，190人. 公合村; W; 1180m; 约240户，800余人. 余家湾; WS; 1530m; 约50户，200余人. 地表水环境; 伍市溪; WS; 1450m; 小河，景观用水; GB3838-2002 Ⅲ类. 汨罗江; WN; 1810m; 大河，渔业用水. 声环境; 宝龟台; WS; 170m; 约25户，100余人; GB3096-2008 3类. 生态环境; 厂区周边1km范围内的植被、农田、水土资源等; /.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物; 标准限值; 标准来源. 年平均; 日平均; 小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.50; GB3095-2012. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. PM10; 0.07; 0.15; /. 二、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外） 项目; 污染物. pH; COD; NH3-N; SS; TP; BOD5; 动植物油. 标准限值; 6～9; 20; 1.0; /; 0.2; 4; /. 三、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 3类; 65dB(A); 55dB(A); 工业区. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 二、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 三、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 四、固体废物 执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的标准。 |
| 总量控制标准 | 本项目拟采用“氧化镁中和法”替代原有的“碳酸氢铵中和法”处理酸性废水。处理后废水经离心分离后冷却结晶得到副产品七水硫酸镁，结晶母液返回处理系统。项目运营后仅少量硫酸雾经银桥公司现有尾气塔处理后外排，无其他废气、废水排放。因此，环评不对本项目提出污染物总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 包装 成品 锅炉 水蒸气 一、工艺流程： 反应区★▲ 离心分离 结晶槽▲ MgO 酸性废水 焚硫炉烟气余热间接加热 银桥公司现有尾气塔weiqita6 硫酸雾 母液返回 ★ 废气 ▲ 噪声 七水硫酸镁 图5-1 废水处理工艺流程及产污环节 二、工艺流程简介： 1、银桥公司现有厂区酸性废水循环至硫酸质量分数达28%后由循环池开路进入反应区，利用焚硫炉烟气余热间接加热至80℃后投加氧化镁中和至pH值约7～8，再采用离心机分离。滤液即澄清硫酸镁溶液，经冷却结晶后得到副产品七水硫酸镁；滤渣为过量的MgO，返回反应区。 主要反应式如下： MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O. 三、物料平衡 反应区 离心分离 结晶槽 酸性废水2000 图5-2 物料平衡图（单位：t/a） 图5-3 水平衡图（单位：t/a） 氧化镁 229 蒸发水822.86 七水硫酸镁1406.14 四、水平衡 反应区 离心分离 结晶槽 酸性废水1440 母液返回508.9 蒸发水822.86 反应生成水102.86 七水硫酸镁含水720.

主要污染工序： 一、施工期 本项目位于银桥公司现有厂区内，利用现有废水处理设施进行工艺升级，不新增占地。 本项目施工期主要为设备安装及调试，不涉及土建工程。因此无施工期影响。 二、营运期 本项目采用“氧化镁中和法”替代原有的“碳酸氢铵中和法”处理酸性废水。处理后废水经离心分离后冷却结晶得到副产品七水硫酸镁，结晶母液返回处理系统。项目运营后仅少量硫酸雾经银桥公司现有尾气塔处理后外排；无其他废气、废水排放，无固体废物产生。因此，本项目运营后的主要污染源为反应区硫酸雾及设备运行噪声。详见表5-2。 表5-2 营运期主要污染源及污染物一览表 类型; 来源; 污染物. 废气; 反应区; 硫酸雾. 噪声; 各类水泵等; LAep:dB. 1、废气 本项目氧化镁与酸性废水在反应区中和时将产生一定的硫酸雾气体，经银桥公司现有3万吨/年焦亚硫酸钠生产线尾气喷淋塔处理（去除率90%）后，由18m排气筒外排。 2、噪声 本项目主要噪声源为废水处理设施水泵等设备运行产生的噪声，预计噪声级约60～75dB(A)。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 |  | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 反应区 | 硫酸雾 | 113.9 | 4.1 | 11.39 | 0.41t/a |  |
| 水 污 染 源 | 废水处理设施 | H2SO4 | 28% | 560 t/a | 采用氧化镁中和处理后，经离心分离+冷却结晶得到副产品七水硫酸镁，不外排。 |  |  |
|  |  | As | 0.464 mg/l | 0.00093t/a |  |  |  |
| 固 体 废 物 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为废水处理设施水泵等设备运行产生的噪声，预计噪声级约60～75dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要为设备安装及调试，不涉及土建工程。因此无施工期影响。 营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为反应区产生的少量硫酸雾气体，经银桥公司现有3万吨/年焦亚硫酸钠生产线尾气喷淋塔处理（去除率90%）后，由18m排气筒外排。类比同类硫酸镁生产企业，反应区硫酸雾产生浓度为113.9mg/m3，排放浓度为11.39mg/m3，排放速率为0.114kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，不会对区域环境造成明显影响。 表7-1 排气筒高度校核 烟囱 名称; 几何高度(m); 污染物; Q (kg/h); Cm (mg/m3); R; 所需烟囱有效高度(m); 备注. 银桥公司尾气塔排气筒; 18; SO2 烟尘 硫酸雾; 2.32 0.89 0.114; 0.5 0.9 0.3; 9.28 1.98 0.76; 17.73 15 15; 可满足GB/T13201-91的要求. 二、水环境影响分析 本项目为环保升级项目，通过采用“氧化镁中和法”替代原有的“碳酸氢铵中和法”处理酸性废水；处理后废水经离心分离后冷却结晶得到副产品七水硫酸镁，结晶母液返回处理系统，无生产废水外排。本项目所需员工均由银桥公司现有厂区进行调配，不新增生活废水产生及排放量。因此，本项目建设对区域水环境的影响很小。 三、声环境影响分析 本项目主要噪声源为废水处理设施水泵运行产生的噪声，预计噪声级约60～75dB(A)。通过建筑整体隔声及设备降噪、减振，废水处理设施建筑外1m处的噪声值可降至70 dB(A)以下。噪声值衰减至厂界后，对厂界及声环境敏感点的噪声贡献值很小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 四、固体废物影响分析 本项目属于环保升级项目。项目建设前后银桥公司现有厂区固废产生及处置量未发生变化。因此，本项目对区域环境影响很小。 五、环境风险分析 本项目属于环保升级项目。项目通过采用更为环保的“氧化镁中和法”替代原有的“碳酸氢铵中和法”，消除了氨气无组织排放。本项目存在的环境风险主要为管道腐蚀破裂导致的酸性废水泄漏事故。由于酸性废水中含有砷等有害物质，一旦发生泄漏或渗漏事故，将对周边土壤及水体造成影响。因此，评价要求建设方必须认真落实以下风险防治措施。 1、废水处理设施内应设置1座有效容积不小于40m3的应急池。 2、加强废水处理设施的日常管理与维护，若废水处理设施运行不正常，须立即检修，检修期间将废水储存于事故应急池内，若短时间内（2天内）无法恢复正常运行的，应停止生产，待废水处理设施正常运行后方可进行开工，以避免污染事故的发生。 通过采取以上措施后，从环保角度分析，本项目的环境风险将被控制在可接受的范围之内，项目实施是可行的。 六、项目“三同时”验收 表7-2 项目“三同时”环境保护验收一览表 项目; 防治措施; 监测内容; 验收要求. 废气; 银桥公司现有3万吨/年焦亚硫酸钠生产线尾气喷淋塔处理。; 硫酸雾; 外排浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。. 废水; 采用氧化镁中和处理后，经离心分离+冷却结晶得到副产品七水硫酸镁，不外排。; ——; 零排放. 噪声; 减振、隔声等措施; 水泵等噪声; 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准. 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 反应区 | 硫酸雾 | 银桥公司现有3万吨/年焦亚硫酸钠生产线尾气喷淋塔处理。 | 外排浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 |
| 水污 染物 | 酸性废水 | H2SO4 | 采用氧化镁中和处理后，经离心分离+冷却结晶得到副产品七水硫酸镁，不外排。 | 零排放 |
|  |  | As |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声为废水处理设施水泵等运行产生的噪声，预计噪声级约60～75dB(A)。经过基础减振、建筑隔声和距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 湖南省银桥科技有限公司（以下简称“银桥公司”）原名湖南省银桥化工有限公司。该公司于2010年在平江县伍市镇工业园内投资兴建了3万吨/年的焦亚硫酸钠生产线，并于同年取得了岳阳市环境保护局的批复。该生产线采用湿法工艺，以硫磺、纯碱为原料，通过将硫磺燃烧产生的二氧化硫气体经冷却、洗涤、除雾后，加入固体纯碱制得的悬浊液中，再经结晶、离心分离、气流干燥等工序得到焦亚硫酸钠产品。此后因该生产线存在部分生产环节与原设计环节不配套等问题，银桥公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司对原环评报告进行了变更补充说明，将原料硫磺规格由99.9%的进口硫磺调整为91.89%的国产硫磺，并按照原设计方案对生产设备进行了相应调整。银桥公司3万吨/年的焦亚硫酸钠生产线已于2011年8月通过竣工环保验收，目前正常生产。 银桥公司3万吨/年的焦亚硫酸钠生产线生产过程中因硫磺燃烧产生的二氧化硫气体需进行洗涤、除雾，将产生一定的酸性废水，原环评文件中拟将此酸性废水返回生产系统回用至硫酸质量分数达28%后开路，并投加碳酸氢铵反应；生成的硫酸铵溶液利用硫磺燃烧产生的高温烟气间接加热蒸发浓缩得到副产品硫酸铵。由于上述废水处理过程中将有一定量的氨气无组织排放，因此银桥公司拟对其进行环保升级，改用氧化镁对富集后的酸性废水进行中和处理，处理后的废水即硫酸镁溶液，经离心分离后冷却结晶得到副产品七水硫酸镁。 本项目为环保升级项目，总投资200万元，建设地点位于平江县伍市镇工业园银桥公司现有厂区内。本项目运营后设计废水处理能力为2000m3/a，同时采用更为环保的“氧化镁中和法”，消除了氨气无组织排放。 2、环境质量现状 评价收集了《平江县华文食品有限公司年产18000吨鱼制品生产加工建设项目环境影响报告表》与《湖南云峰亚克力新材料有限公司年产1万吨云母光体亚克力板材生产项目环境影响报告书》中对项目所在区域的历史监测数据。监测结果表明，项目所在区域环境空气、地表水及声环境质量良好，各监测因子均符合对应的环境质量标准要求。 3、产业政策符合性及选址合理性分析 本项目为污水处理设施技改项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的“15、‘三废’综合利用及治理工程”，符合国家产业政策的要求。 本项目位于平江县伍市镇工业园银桥公司现有厂区内，项目用地为工业用地，且银桥公司现有厂区已取得环评批复。本项目厂界周边主要为园区道路及其他企业，项目距最近的居民点距离大于100m。因此，评价认为本项目选址合理。 4、环境影响评价结论 （1）大气环境影响 本项目营运期废气主要为反应区产生的少量硫酸雾气体，经银桥公司现有3万吨/年焦亚硫酸钠生产线尾气喷淋塔处理（去除率90%）后，由18m排气筒外排。类比同类硫酸镁生产企业，反应区硫酸雾产生浓度为113.9mg/m3，排放浓度为11.39mg/m3，排放速率为0.114kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，不会对区域环境造成明显影响。 （2）水环境影响 本项目为环保升级项目，通过采用“氧化镁中和法”替代原有的“碳酸氢铵中和法”处理酸性废水；处理后废水经离心分离后冷却结晶得到副产品七水硫酸镁，结晶母液返回处理系统，无生产废水外排。本项目所需员工均由银桥公司现有厂区进行调配，不新增生活废水产生及排放量。因此，本项目建设对区域水环境的影响很小。 （3）噪声影响 本项目主要噪声源为废水处理设施水泵运行产生的噪声，预计噪声级约60～75dB(A)。通过建筑整体隔声及设备降噪、减振，废水处理设施建筑外1m处的噪声值可降至70 dB(A)以下。噪声值衰减至厂界后，对厂界及声环境敏感点的噪声贡献值很小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物影响 本项目属于环保升级项目。项目建设前后银桥公司现有厂区固废产生及处置量未发生变化。因此，本项目对区域环境影响很小。 二、建议： （1）制定环境管理制度，加强环境管理力度，保证环保措施得到具体落实； （2）对环保设施要经常维护和检修，保证环保设施运转率，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝污染事故发生； 三、总结论： 综上所述，评价认为本项目建设符合国家产业政策，选址合理可行，无重大环境制约因素。在严格按照“三同时”原则进行项目建设和管理，认真落实报告表提出的各项环保措施后，各污染物均可做到达标排放。在此前提下，本项目的建设对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。