建设项目环境影响报告表

项目名称：平江供水枢纽工程建设项目

建设单位：平江县供水枢纽建设开发有限公司

编制日期：2016年11月17日

国家环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江供水枢纽工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平江县供水枢纽建设开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈文中 |  |  | 联系人 |  | 付军 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平江县城关镇三犊源88号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 6222350 | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 410400 |  |
| 建设地点 | 扩建净水厂：平江县长寿镇长寿村 扩建管网：城关镇（原汉昌镇）、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇、余坪镇（原余坪乡）、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇（原西村乡）等S308沿线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4610-自来水生产和供应 |  |  |
| 占地面积(m2) | 扩建水厂：48968m2 扩建配水管道：60467m |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | 9560㎡ |  |  |
| 总投资(万元) | 26000 |  | 其中：环保 投资(万元) |  | 175 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.67% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产 日期 |  | 2017年7月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目背景及由来 平江县县城设有自来水厂一座，位于县城西北侧的铁炉巷，其供水能力为3.0×104m³/d；除县城水厂之外，平江县还有22座镇（乡）级水厂及130座村级供水站，共解决供水人口43.85万，占全县总人口的40.55%，全县未解决饮水总人数为64.282万人，涉及村为536个。 同时由于平江县现有供水设施简陋或根本没有供水设施，直接从河道、坑塘、山泉、浅井取水饮用，区域内的溪河属湘江水系，年径流量有限且受季节影响较大，虽然平江降雨量充沛，但分布不均，大部分降水集中在雨季阶段，地下水脉断裂并向深部渗漏造成地上无水可供；平江县金属矿多年无序开采，地下巷道犬牙交错，而且逐年向地下深部开采，改变了地下水的流向，丧失了土地蕴藏水分的功能。因此，以溪河等地表河流水作为引用水源时水源保证率低，季节性缺水严重，干旱季节缺水时仍需远距离挑水或拉水。改革开放以来受经济利益驱动，加上林业管理体制的问题，树木难成林，山地涵养水分功能下降，泉水断涌，溪水断流，大河枯水，形成干旱无水吃，下雨成涝灾的局面。历史以来一些水资源丰富的山区也出现了缺水的现象。 为了改善居民缺水、用污染水的现状，保障居民用水安全、可靠，平江县自来水公司根据《平江县城乡供水一体化规划》中提出的“统一供水为主、分散供水为辅的原则”，在平江县东南部的长寿镇实施平江县东部供水枢纽工程，该工程以黄金洞水库为水源地，建设一座供水能力为5×104m³/d的净水厂（根据实际调研，目前实际长寿水厂一期供水能力为1.5×104m³/d），工程供水服务范围包括长寿镇、木金乡、加义镇、三市镇、安定镇、城关镇6个乡镇；该项目主要建设内容包括取水工程、引水工程、净水厂工程和配水工程四部分。岳阳市环境保护局于2014年6月30日以“岳环评[2014]39号”文对该项目进行了批复。根据项目环境影响报告书及环评批复可知，该项目主要建设内容包括取水工程、引水工程、净水厂工程和配水工程四部分。取水工程主要构（建）筑物有启闭塔和五层拍门；饮水工程采用压力管道将黄金洞水库水源水引至位于国富村、宝枫村的财源坑净化场地；净水厂工程主要构（建）筑物有门卫、综合楼、水处理工艺建筑及加药间等；配水工程的建设内容为从长寿净水厂沿S308、G106铺设DN1100-1200球墨铸铁管49780m至平江县城，为配水管线区域供水。该工程于2012年6月开工建设，至今已基本完成了引水工程及净水厂的土建施工，但相应的配水工程尚未建成。 为进一步覆盖平江县境内城关镇（原汉昌镇）、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇、余坪镇（原余坪乡）、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇（原西村乡）等S308沿线乡镇，切实改善平江县域境内居民的饮用水安全，平江县供水枢纽建设开发有限公司拟延长平江县东部供水枢纽工程配水工程，将该配水工程铺设至平江县东部的向家镇，共扩建配水管道60467m。同时根据供水量预测拟扩建现有长寿水厂，将水厂总规增加至10.0×104m³/d。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号）等有关规定，本项目应进行环境影响评价工作。为此平江县供水枢纽建设开发有限公司特委托湖南华中矿业有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司组织专业技术人员，在对现场进行详细踏勘、收集相关资料并进行类比调研的基础上，依据有关技术规范，编写该项目环境影响报告表，特此呈报，敬请审查！ - 编制依据 - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版），2016年9月1日施行； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日实施； - 《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号，2015年4月2日； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订版），2016年1月1日起施行； - 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013年9月10日； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订版），2015年4月23日施行； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》，1997年3月1日施行； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号），1998年11月29日施行； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日施行； - 《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号），2015年9月1日施行； - 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），2013年5月1日起施行； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令 第33号），2015年4月9日； - 《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令 第215号）； - 《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）； - 《湖南省“十三五”环境保护规划》，湖南省环保厅； - 《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）； - 建设单位提供的相关技术资料。 - 项目概况 3.1 基本情况简介 （1）项目名称：平江供水枢纽工程建设项目； （2）建设单位：平江县供水枢纽建设开发有限公司； （3）建设性质：扩建； （4）建设地点：扩建水厂位于位于长寿镇长寿村，本次扩建水厂为长寿水厂二期工程，位于现有一期工程东南侧山地。 扩建配水管道位于平江县内城关镇（原汉昌镇）、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇、余坪镇（原余坪乡）、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇（原西村乡）等S308沿线。 - 项目投资：项目总投资26000万元； - 服务范围：主要负责解决城关镇（原汉昌镇）、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇、余坪镇（原余坪乡）、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇（原西村乡）等S308沿线十四个乡镇的饮用水问题。可覆盖解决人口62.90万人，占全县人口55.5%，覆盖村数为323个。 - 供水水质标准：本项目供水水质应满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 中的相关要求。 3.2 建设内容与规模 平江供水枢纽工程建设项目建成后供水能力达10.0×104m³/d，年供水能力为3650万m³。项目净水厂扩建工程（供水能力8.5×104m³/d）和扩建配水管网工程（主干管60467m、配水站9个）。 项目组成见表1。 表1 工程主要建设内容一览表 名称; 位置; 建设内容及规模. 主体 工程; 净水厂 工程; 位于长寿镇长寿村; 主要构筑物为：水处理构筑物有格栅曝气池、絮凝沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池、排泥水池、加药间及变配电间、综合楼、机修仓库等组成. 配水工程; 城关镇、瓮江镇、余坪镇、浯口镇、伍市镇和向家镇S308沿线; 配水管网采用树枝状布置，至县城管主线沿S308、G106公路一侧铺设DN1200球墨铸铁管49780m，支管铺设De600给水硬聚氯乙烯管3390m。. 辅助公用工程; 水质检验; 位于净水厂内; 主要负责净水厂日产生产控制分析. 供水; 位于净水厂内; 净水厂清水池取水. 供电; 位于净水厂内; 电源采用一回10KV专线引入，厂区内设100kVA箱式变电站一座，并设置一台功率为50kw的发电机作为备用电源. 环保 工程; 废气治理; 净水厂内加药间、发电机房; 无组织排放废气加强通风；发电机尾气由专用管道于楼顶排放。. 废水治理; 净水厂内生产废水; 生产废水由自建废水处理系统处理达标排放。. 噪声治理; 净水厂; 配套建设减振、隔声、消声、吸声等降噪措施及厂区绿化。. 固废治理; 净水厂内; 生活垃圾由环卫部门收集处理，一般固废外委处理，危险废物委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处置。. 绿化; 净水厂场区范围内; 绿地率达28.87%. 3.3净水厂扩建工程 扩建净水厂位于长寿水厂一期工程东南角，与一期工程场地有一山谷相隔，一期工程北侧一条环形山路延伸到该厂址北侧山脚下。该厂址整个山包相对独立，山坡教缓，地质条件较好。该地块有少量旱地，多为山地，并有高大乔木。厂址地形标高大部分在171～191之间，征地范围比较规整，长宽均可满足建设用地要求，且范围内无其他任何拆迁，总征地面积为48968m2（合约73.45亩）。 #### 3.3.1设计参数 水质：出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，符合《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）中的要求，其中出厂水浊度≤1NTU。 水量：规模8.5万m³/d，水压：由清水池依靠重力自流至配水主管，中间无需设置加压泵。 #### 3.3.2厂区总平面布置 根据厂区功能分区，将二期工程厂区划分为东西两大区，西部靠北边为生活、综合管理区，西部靠南边为辅助生产用房区（机修车库仓库、加药间及变配电）；东部为制水处理区，由北往南依次为格栅曝气池、絮凝沉淀清水池、均质滤料气水反冲洗滤池，在滤池的西侧设置排泥水池。平江县常年夏季主导风向为西南风，故整个厂区既分工明确，又使污泥系统、加药间等处于下风向，对周围环境和厂内环境不造成影响。 厂区的绿化采用集中与分散相结合的手法，综合楼的前坪为集中绿化区，路旁、池边、围墙内侧布置相对分散的绿化。 #### 3.3.3净水厂构筑物 平江供水（黄金洞水库）枢纽工程新建水厂主要水处理构筑物有格栅曝气池、絮凝沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池、排泥水池、加药间及变配电间、综合楼、机修仓库等组成。 由于长寿水厂一期工程设计规模为1.5×104m³/d，目前正在施工建设，因此二期工程考虑按8.5×104m³/d设计，土建按10×104m³/d校核。 其中格栅曝气池、排泥水池土建和设备满足10.0×104m³/d的处理要求；絮凝沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池、加药间及变配电间按8.5×104m³/d设计，土建按10×104m³/d校核，设备按8.5×104m³/d配套。 3.4 扩建配水管网工程 （1）定线原则 ① 定线时力求缩短线路长度，尽量沿现有或规划道路定线，输水管线布置尽可能避开村镇、工矿区及大型构、建筑物，以减少拆迁少占农田，减少与河流、铁路、公路、山岳的交叉，便于施工和维护。 ② 选择最佳的地形和地质条件，努力避开滑坡、塌方、岩层、以降低造价和便于管理，输水管线尽量沿现有道路或规划道路敷设，以方便施工和运行维护。 ③ 规划时考虑近中期的结合和分期实施的要求。 ④ 充分利用现有输水水头，采用重力流输水，以节省能源。 ⑤ 输水管线布置尽量拉直，减少管线转弯，降低管道水头损失，降低工程造价。 ⑥ 力求重力流输水管道铺设高程位于水力坡降线以下，选择输水线路时，注意开挖与回填土方的平衡，避免远距离运输土方。 ⑦ 输水管线按最高日最大用水时流量设计。 （2）输水方式 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），清水输送应选用管道，而本工程引水目的是作为城市饮用水，管线地形起伏高差较大，为保证供水安全可靠性及有效利用水库水头，避免二次加压、尽可能减少输水沿线漏水水量，防止水质污染等因素，本项目输水方式采用埋地管道重力自流输水。 （3）管材选择 各类输水管材的机械性能和工程特性比选情况见表2和表3。 表2 输水管材机械性能比较表 种类 项目; 涂塑复合钢管; 球墨铸铁管; 钢筒混凝土管; 玻璃钢夹砂管. 容量（g/cm³）; 7.85; 7.2; 2.5; 1.6-2.0. 抗拉强度（Mpa）; 325-460; ≥420; 30; 160-300. 屈服强度（Mpa）; 215-360; ≥300; 40; 120-180. 延伸率; ≥15%; ≥10%; 1.2; 2-3%. 冲击强度(J/cm2); —; —; —; 2.6-3.8. 线膨胀系数(×10-6m/m·ºC); 10.6-12; 8.7-11; 10-14; 10.7-15. 表3 输水管材工程特性比较表 种类 项目; 涂塑复合钢管; 球墨铸铁管; 钢筒混凝土管; 玻璃钢夹砂管. 粗糙系数; 按内壁涂PE考虑 n=0.009; n=0.012; n=0.013; n=0.008~0.009. 承压能力; 高; 高; 较高; 高. 单位重量; 2.5~3.3; 3.3~4; 5~6.7; 1. 常用接口形式; 焊接; 橡胶圈; 橡胶圈; 橡胶圈. 单管长度(m); ≤9; ≤8; ≤5; ≤12. 管材耐腐蚀性; 一般; 良; 差; 优. 对地基要求; 低; 较低; 较高; 较高. 管材价格; 较低; 高; 低; 较低. 使用寿命(年); 50; 50; 50; 50. 根据上述比较可知，采用涂塑复合钢管及加砂玻璃钢管节能效果最好，球墨铸铁管和预应力钢筋混凝土管采用衬里后水力条件相当。 针对本项目的特点，综合考虑地质条件、管道材料性能、接口性能，管道工作压力及安全性、本项目输水方案管线工程费用、市场管材供应情况、施工进度要求等因素，最终确定本项目输水管道管材采用球墨铸铁管，穿越河流及特殊地段采用钢管。 （4）管道埋设方案 《室外给水设计规范》（GB50013-2006）中规定：管道的埋设深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其它管道交叉等因素确定。根据本项目所处的具体地理位置和自然条件，考虑管道敷设后复耕，输水管线管顶覆土按1.5m考虑。 本项目管道管材采用球墨铸铁管。球墨铸铁管具有强度大、延伸率高、耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点；内壁采用水泥砂浆衬里，改善了管道输水环境、提高了供水能力、降低了能耗；管口采用柔性接口，且管材本身具有较大的延伸率，使管道的柔性较好，在埋地管道中能与管道周围的土体共同工作，改善管道的受力状态，从而提高了管网运行的可靠性。 球墨铸铁管埋设深度应根据冰冻程度、外部荷载与其它管道交叉等因素确定。在一般情况下，埋设深度可在冰冻线以下0.2m处，管顶最小埋深为0.7m（本项目管定覆土按1.5m考虑）；设计沟槽底宽一般为管外径加0.5m，并根据土质状况，确定开挖坡度。 球墨铸铁管的安装要求如下：施工前，对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查，发现有问题的均不能使用；管道安装一般采用滑入式“T”型接口，将插口插入承口，确认就位。 安装程序为：清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管（排管）→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查。 （5）管道设置情况 本项目配水管道设置情况见表4。 表4 本项目配水管道设置情况一览表 管段; 服务范围; 服务人口（人）; 管长（m）; 管道直径（m); 设计流量（m³/s）; 流速（m/s）; 水压标高（m). 城关镇（本项目起点）至瓮江镇管段; 瓮江镇; 27086; 16573.00; 0.80; 0.26; 0.51; 125.97. 瓮江镇至余坪镇管段; 余坪镇; 29972; 5060.00; 0.60; 0.22; 0.77; 120.07. 余坪镇至青冲村管段; 伍市镇、浯口镇; 93576; 16573.00; 0.60; 0.17; 0.60; 108.06. 青冲村至向家镇管段; 向家镇; 18127; 22261.00; 0.30; 0.03; 0.39; 90.93. 合计; 168761; 60467.00. （6）过河方案 本项目管线为了尽量拉直布置，力求管线较短，减少造价，同时尽量减小水头损失，共有5处需穿越河流，根据平江县内目前道路的实际情况，过河段均依托现有道路桥梁进行布设，不涉及过水施工工程。 本项目管线过河段的详细情况见表5。 表5 本项目过河情况一览表 序号; 过河段; 穿越河流; 过河位置河宽（m）; 埋管长度（m）; 依托道路及桥梁名称. 道路名称; 桥梁名称. 1; 严家塘汨罗江过河; 汨罗江; 95.6; 100; S308; 严家滩大桥. 2; 昌江杨梅村过河; 昌江; 91.1; 95.5; S308; 杨梅江大桥. 3; 张市河市里村过河; 张市河; 2.5; 5.0; S308; 张市桥. 4; 汨罗江盘石州过河; 汨罗江; 183.5; 190; S308; 盘石州Ⅰ号大桥. 5; 浯水河过河; 浯水河; 3.3; 6.5; X095; 浯水桥. （7）隧洞方案 ① 隧洞的线路选择 本项目管线上共需设2处隧洞，全长927.7m。隧洞的选线尽量避开不利的地质，洞线平面上力求短直，所有隧洞均为直线隧洞，有效的减少了工程费用，保障了良好的隧洞施工和后续管道埋设条件。本项目沿线隧洞设置情况见表6。 表6 本项目隧洞设置情况表 序号; 隧洞段; 隧洞进口位置; 隧洞出口位置; 管长（m）; 累计长度（m）. 1; 犁头沮隧洞; 犁头沮; 白杨坡; 563.8; 563.8. 2; 注竹洞隧洞; 注竹洞; 注竹洞; 363.9; 927.7. ② 隧洞的断面形式和尺寸 本项目输水管道采用的隧洞均为无压隧洞，全部采用圆拱直墙式断面，圆拱为半圆形，根据地质要求，进出口段均采用C25钢筋混凝土衬砌，各长10m；其余洞身段采用C15混凝土底板找平、管槽采用砂石回填；侧墙和顶拱根据地质情况，Ⅱ~Ⅲ级围岩不作支护、Ⅲ级围岩采用喷混凝土支护，厚0.08m、Ⅲ~Ⅳ级围岩采用布钢筋网喷混凝土支护，厚0.1m。 所用隧洞开挖衬砌后为净宽2.0m，净高2.0m的同一城门形断面，城门顶采用半圆形，半径为1.0m。底板开挖一条深0.6m槽，将输水管在隧洞内埋深0.5m，隧洞底坡根据布设输水管道进出口高程确定，无固定底坡。 ③ 隧洞的进出口布置 根据《水工隧洞设计规范（DL/T5195-2004）》，隧洞进出口的布置，宜根据应用要求、地形地质等条件，使水流顺畅，进流均匀，出流平稳，进出口洞顶围岩最小覆盖厚度不宜小于1倍洞径或洞宽。 本项目设计隧洞不采用过水通过式输水管道，所以隧洞设计不用考虑水流状态，进出口采用开敞式，洞顶围岩最小覆盖厚度采用3m。洞脸开挖边坡取1：0.5，洞门采用M7.5浆砌石护砌0.6m厚，宽3.5m，高出洞顶0.8m，洞脸以0.3m厚M7.5浆砌石护砌成八字形，确保洞脸边坡稳定。隧洞进出口都存在开挖段，对该段作好输水管道淹埋，淹埋深设为0.3m，并做好排水设施，设置排水孔。隧洞进口在洞门处设置门槛，高0.6m、宽0.4m、长1.2m，进隧洞设踏步，门槛下输水管两侧设排水管，做好隧洞排水，门槛设置为输水管道镇墩，门槛上设置安全门，尺寸为宽×高=1.2×0.95m，采用防锈铁门。隧洞进出口前10m，都作C25钢筋衬砌。洞身段根据地质条件选取支护。 （8）架空方案 本项目输水管道对一些特别地段或跨越低洼沟谷地段，采用管道外露架空方式布置，架空管全部采用钢管，架空钢管采用焊接管，滑动支座，钢管两端采用柔性节头与球墨铸铁管相接，并根据实际情况设置伸缩节或利用二端的柔性接头解决伸缩问题。 （9）配水站设计 根据现场踏勘及平江供水（黄金洞水库）枢纽工程近期输配水管道水力计算表，整个输配水管道系统按10个片区采用重力流供水，沿线需设置9座配水站，各配水站预留二次加氯设施建设用地，确保沿线乡镇的用水安全，以达到供应优质的自来水。 表7 平江供水（黄金洞水库）枢纽工程各配水站建设规模 配水站名称; 服务范围; 服务人口; 规模; 池容; 开”T”处 水压标高. 近期; 远期; 近期; 远期; 近期; 远期期. 加义配水站; 加义镇区域; 31408; 20300; 5000; 3000; 1200; 1200; 153.52. 献冲配水站; 献冲镇区域; 25596; 27066; 4000; 4000; 1000; 1000; 146.45. 安定配水站; 安定镇、三市镇、三阳乡、福寿山镇; 120875; 115213; 17000; 17000; 3200; 3200; 140.64. 三阳配水站; 三阳乡、安定镇、三市镇; 24887; 70000; 3500; 3500; 1000; 1000; 135.29. 城关配水站; 城关镇、三阳乡、梅仙镇; 165226; 220350; 52000; 160000; 8000; 16000; 132.25. 瓮江镇配水站; 瓮江镇; 27086; 44805; 3600; 6500; 1000; 1000; 126.34. 余坪镇配水站; 余坪镇; 29972; 29443; 4000; 4500; 1200; 1200; 120.44. 青冲配水站; 浯口镇、伍市镇; 93576; 114253; 13000; 17000; 1800; 1800; 108.43. 向家镇配水站; 向家镇; 18127; 12161; 2500; 2500; 600; 600; 91.30. （10）配水管道主要设备一览表 表8平江供水（黄金洞水库）枢纽工程配水管道主要设备清单一览表 编号; 名 称; 型号及规格; 单位; 数量; 备 注. 水厂输配水管线. 1; 水厂输配水主干管; DN1200，L=46822.0m; 根; 1; 球磨铸铁管. 2; 水厂输配水主干管; DN800，L=16573.0m; 根; 1; 球磨铸铁管. 3; 水厂输配水主干管; DN600，L=21633.0m; 根; 1; 球磨铸铁管. 4; 水厂输配水主干管; DN300，L=22261m; 根; 1; 球磨铸铁管. 5; 配水站; 个; 9. 3.4 服务乡村及人口情况 本项目供水服务范围内乡村名称及服务人口情况见表9。 表9 本项目服务范围情况一览表 序号; 项目名称; 乡镇名称; 服务范围内村名; 服务人口. 1; 长寿清水池; 长寿镇; 明胜村、新建村、金龙村、大水村、付坪村、保丰村、太平村、东一村、郑段村、国富村、下付村、先锋村、塘口村、大塘村、致富村、新园村、马西村、新港村、楼前村、联升村、湖坪村、杨泗村、丁油村、万丰村、道石村、将民村、三三村、新湖村、沙联村、杨坳村、毛田村、洲上村、邵阳村、花园村、福建村、新联村、阳坪村、东风村、永桂村、泗联村、白沿村、桂丰村、丰和村、光明村、九岭村、飞跃村、朗希村、姜坳村、四湾村等49个村。; 91945人. 木金乡; 保全村、保田村、公安村、清水村、上湖村、金坪村等6个村。. 2; 加义配水站; 加义镇; 义口村、大青村、三村村、东山村、东南村、早仑村、加义村、姜年村、练埠村、联合村、谢江村、梅塘村、杨邓村、潘柳村、坎塘村、泉塘村、思源村、永张村、高段村等19个村。; 31408人. 3; 献钟配水站; 献冲镇; 落古村、献钟村、泗洲村、五星村、谭湾村、小岩村、黄花村、正义村、西燕村、新江村、新仁村、大岩村、泊头村等13个村。; 25596人. 3; 安定配水站; 安定镇; 上黄村、田陌村、山背村、官塘村、边山村、青山村、安永村、安定村、横冲村、永兴村、花塘村、河坪村、鸣山村、水南村、岳田村、桃源村、王狮村、圳坎村、小田村、中黄村、正黄村、大毛村、小毛村、长田村、白毛村、富家村、田家村、福星村、平田村、高坪村、等30个村。; 120875人. 三市镇; 三眼桥居委会、寨上村、托田村、下坪村、低坪村、天湖村、爽口村、高和村、沙段村、中沙村、联华村、下沙村、郊源村、郊南村、东岸村、麦田村、马斯村、东月村、宦田村、宝丰村、渡头村、肥田村、永安村、效东村、永太村、大洞村、碛江村等27个村。. 4; 三阳配水站; 三阳乡; 密岩村、坑口村、大源村、碧联村、新仁村、美潭村、兴阳村、金花村、等8个村。; 24887人. 三市镇; 西南村、横槎村、白尔村、黄金村等4个村。. 安定镇; 河圳村、大桥村、长兴村、白坪村、官滩村、中县村、浮坛村、止马村、江东村、石浆村等10个村。. 5; 城关配水站; 城关镇; 县城、城东村、城西村、城郊村、四方塘村、澄潭村、驷马村、古城村、北源村、三望冲村、城新村、北附村、枫树村、迎瑞村、城坪村、北城村、三阳村、天岳村、井坎村等18个村。; 165226人. 三阳乡; 西岸村、上坪村、狮岩村、潘坳村、大众村、洪山村、金坪村、仙江村、下湾村、大桥村、新源村、葛腾坪村、白若村、长冲村、平沅村、代屏源村、苏白村、甲山村等18个村。. 梅仙镇; 集镇、高义村、凤形村、钟家村、三坪村、小元村、新霞村、团山村、三里村、玳璋村、竹岭村、稻田村等11个村。. 6; 瓮江配水站; 瓮江镇; 张川村、新马村、三合村、瓮江村、清潭村、新岭村、左源村、谷溪村、金罗村、仁胜村、英集村、芭焦村、杨枚村、石坪村、太平村、九龙村、塔兴村、盘石村等18个村。; 27086人. 7; 余坪配水站; 余坪镇; 余坪村、上新村、易屋村、谈胥村、盘山村、新庄村、姚坳村、丰益村、张市村、景福村、市里村、泉源村、宋段村、黄管村、范固村、忘私村、桥头村等17个村。; 29972人. 8; 青冲配水站; 伍市镇; 居委会、仁义村、岱青村、茅草坪村、七星村、邹家村、栗山村、礼门村、普祝村、普义村、农科村、界牌村、茶鑫村、君山村、新联村、园艺村、湖胜村、石桥村、普坪村、晏乐村、石坑村、中家桥村、新合村、青源村、普庆村、伍市村、时丰村、连华村、长明村、武岗村、武连村、青冲村、秀水村、公合村、大源村、跃进村、四知村、湖源村、合利村、童家段村、仕洞村、塘沙村、东阳村、桥墩村、盘矿村、大滩村、白杨村、青林村、马头村等50个村。; 93576人. 浯口镇; 浯口村、四丰村、鲁合村、兰桥村、西冲村、五星村、英江村等7个村。. 工业园区. 园艺示范中心. 9; 向家配水站; 向家镇; 居委会、向家村、梅树村、新石村、黄长村、长岭村、金山村、仙龙村、黄金村、琅石村、金石村等11个村。; 8600人. 10; 合计; 约323个村; 62.9万人. 3.5 主要原材料消耗情况 项目主要原辅材料、动力消耗及来源见表10，主要原辅材料理化性质见表11。 表10 主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名 称; 规格形态; 用量（t/a）; 储存方式; 最大存储量（t）; 产地来 源方式. 1; 聚合氯化铝; 固态; 511; 袋装; 44; 省内汽车. 2; 盐酸; 液态31%; 126; 储罐; 10; 省内汽车. 3; 氯酸钠; 固态; 184; 储罐; 10; 省内汽车. 4; 原水; 液态; 112368m3/d; 管道输送; /; 黄金洞 水库. 5; 电; /; 2万度; /; /; 农村电网. 表11 项目主要原辅料的理化性质表 名称; 盐酸; 二氧化氯（中间产物）; 氯酸钠. 分子式; HCl; ClO2; NaClO3. 分子量; 36.45; 67.45; 106.45. 熔 点; -114.8℃（纯）; -59℃; 248～261℃. 密 度; 相对密度（水=1）1.20； 相对密度（空气=1）1.26; 相对密度（水=1）3.09（11℃） 相对密度（空气=1）2.3; 相对密度(水=1)2.49. 外观与 形状; 纯品是无色液体，有腐蚀性。如含有杂质，则呈黄、棕等色。; 黄红色气体, 有刺激性气味。; 无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性。. 溶解性; 与水混溶，溶于碱液。; 不溶于水。; 易溶于水，微溶于乙醇. 毒性; LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入); LD50>10000mg/kg; 低毒，半数致死量（大鼠，经口）1200mg/kg. 危险特性; 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。; 具有强刺激性和强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感， 极易分解发生爆炸。; 强氧化剂。受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。. 禁配物; 碱类、碱金属、胺类、易燃或可燃物。; 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末。; 易燃物品如木屑、硫磺、磷等物品。. 主要用途; 用于稀有金属的湿法冶金，在化工、医药、食品、漂染、金属加工等工业也有广泛的应用。; 用作漂白剂、除臭剂、氧化剂等。; 用作氧化剂，及制氯酸盐、除草剂、医药品等，也用于冶金矿石处理。. 3.6 主要设备情况 本项目净水厂主要工艺设备见表12，水质化验检测设备见表13。 表12 工艺主要设备表 编号; 名 称; 型 号 及 规 格; 单位; 数量; 备 注. 絮凝、沉淀(一座). 1; 管式静态混合器; DN400; 个; 1. 2; 蝶阀; DN400~15; 个; 105. 3; 膜片式快开排泥阀; DN150; 套; 7. 4; 膜片式快开排泥阀; DN200; 套; 27. 5; 电磁流量计; DN400; 个; 1. 6; 电磁阀; DN15; 个; 34. 虹吸滤池. 1; 蝶阀; DN400; 个; 2. 2; 排空阀门; DN80 Z45T-10; 个; 8. 加药间. 1; JY型加矾设备; 套; 1. 2; 复合二氧化氯发生器; 套; 2. 3; 自动余氯分析仪; 套; 2; 放置清水池出水口. 4; 电磁流量计; DN25、DN32; 个; 2. 5; 轴流风机; 台; 3. 6; 化料器; 台; 1. 7; 卸酸泵; 台; 1. 8; 手动球阀; DN15、32; 个; 14. 清水池. 1; 法兰式蝶阀; DN400; 个; 2. 2; 法兰式蝶阀; DN500; 个; 2. 表13 水质检验室内需设置常规水质化验设备，具体见下表： 设备名称; 数量; 设备名称; 数量; 设备名称; 数量. 高温电炉; 1; 托盘天平; 2; 余氯比色器; 1. 电热恒温干燥箱; 1; 电导仪; 1; 高倍显微镜; 1. 电热恒温培养箱; 1; 酸度仪; 1; 电动六联搅拌机; 1. 电热蒸馏水器; 1; 离子仪; 1; 高压蒸馏消毒器; 1. 电热恒温水浴锅; 1; 浊度仪; 2; 电冰箱; 1. 溶解氧测定仪; 1. 其它检测指标可将水厂出水样本送至上一级的检测单位进行检测。 - 项目占地与拆迁 ①净水工程：平江供水（黄金洞水库）枢纽工程新建长寿水厂位于长寿镇长寿村，本次二期工程建设厂址位于现有一期工程东南侧山地，整个山包相对独立，山坡较缓，地质条件较好，红线范围内无其它房屋拆迁。该地块有少量菜地，多为山地，并有高大乔木，厂址地形标高大部分位于160～172m之间。 ②输配水工程：新建可覆盖供水范围内的乡镇配水站及配水管道。输配水管道系统按10个片区采用重力流供水，沿线需设置9座配水站。配水管道主要沿现有道路进行布置，沿线建设区均属道路旁或丘陵，因此采用临时征用的办法，不需要拆迁；在管线施工完毕后均可复耕。同时项目施工过程中不占用基本农田。 - 临时工程 项目全线辅助工程包括料场、施工工场、施工营地和临时堆场等，现分述如下： ① 料场及能源供给 施工用水可就近从城镇供水管网分接或直接取用附近河流等水体，采用小型水泵直接抽取，塑料皮管接至用水点；施工用电由附近已有电网供给或由自备小型发电机解决；工程所需水泥、钢材及沙石等建筑材料，均在当地建筑材料市场购买，采用汽车运输。 ② 施工工场 根据本工程施工特点，施工工场设于净水厂厂区内，尽量远离周围住户。 施工场地功能：施工机械临时停放点、水泥混凝土加工点。施工工期短，不单独设置机修、汽修设施，利用项目所在地的机修、汽修厂。 ③ 施工营地 为减轻施工营地对环境的影响，本工程施工临时生活居住用房采取租用当地民房，不另行临时占地；净水厂工程场地布置工程区永久征地范围内，不再另行临时占地；引水管网工程以及配水管网工程为线型工程，开挖的土方堆置于管线沟槽两侧的施工作业带内，施工作业带宽3.0～4.0m，管线工程施工场地以及管材等临时堆料均布置在施工作业带内，不再另行临时占地。 ④ 施工便道 工程管线主要与公路平行、沿公路一侧敷设，工程沿线现有交通条件良好，施工道路及交通通过多种途径解决，为防止施工便道对环境的影响，工程不另外设置施工临时道路。净水厂工程目前已经建成场内道路，可满足工程使用。 ⑤ 临时堆场 项目施工土石方开挖量不大，按照“临时弃土少占地，就近回填”的原则，施工过程中开挖的土石方就近堆放于施工红线内，临时堆土应采取防水防风措施。项目不单设临时堆土场。 - 建设周期 在2017年5月开工，于2019年12月正式通水，建设周期为3年。 - 劳动定员 人员编制系根据《城市给水工程项目建设标准》（建标120-2009）确定。根据这一标准，本工程按建设规模类别划分应为Ⅱ类供水厂，人员配备考虑总定员55人。其中厂区25人，管网30人。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为供水管道建设项目，是在平江县东部供水枢纽工程的基础上进行配水工程的扩建，在该工程已批配水工程延长铺设至平江县东部的向家镇。本项目管线主要沿平江县内现有道路进行铺设，工程建设范围内不存在其他与该项目相关的污染情况工程，与项目有关的污染源主要为平江县东部供水枢纽工程。具体情况如下： 1、项目基本情况 （1）项目名称：平江县东部供水枢纽工程建设项目； （2）建设单位：平江县自来水公司； （3）项目地点：项目取水水源黄金洞水库位于黄金洞乡黄金村；净水厂位于平江县长寿镇国福村、宝枫村；引水管线主要经过黄金村、金塘村、马西村、下付村、国福村和宝枫村；配水管线主要涉及长寿镇、加义镇、安定镇、三阳乡和城关镇； （4）建设规模：项目建成后供水能力达50000m³/d（1825万m³/a）。项目建设取水工程、引水工程（管线长14.55km）、净水厂工程（供水能力50000m³/d）和配水工程（主管长47.78km、支管长3.39km）。项目引水和配水管线内的水依靠重力自流，沿途无需设置泵站等装置。 2、环保手续履行情况 平江县自来水公司于2014年5月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司承担平江县东部供水枢纽工程建设项目环境影响评价工作；该公司于2014年6月编制完成了《平江县东部供水枢纽工程建设项目环境影响报告书》，岳阳市环境保护局于2014年6月30日以“岳环评[2014]39号”文对该项目进行了批复。目前该工程处于施工阶段，尚未投入运行，也未进行竣工环保验收。 3、项目建设内容及规模 项目主要建设内容包括取水工程、引水工程、净水厂工程和配水工程四部分。具体情况见表14。 表14 项目主要建设内容一览表 名称; 位置; 建设内容及规模. 主体 工程; 取水工程; 位于黄金洞水库下游（地理坐标为：东经114°06′31"北纬28°55′50"）; 主要内容为启闭塔、五层拍门及DN1000的取水管道. 引水工程; 沿线主要经过黄金村、金塘村、马西村、下付村、国福村和宝枫村; 工程采用压力管道将黄金洞水库水源水引至位于长寿镇国富村的净水厂。引水管线采用DN1000球墨铸铁管，管线总长14.55km；其中过河埋管道长0.4101km，穿越隧洞管道长4.456km，架空管道长0.04km，一般埋管长9.6439km. 净水厂 工程; 位于长寿镇国福村、宝枫村; 主要构筑物为：两组栅条絮凝池，单组絮凝池的设计规模为1050m³/h；两组平流沉淀池，设计规模为1050m³/；一组虹吸滤池，分8格；1座清水池分两格，有效容积5000m³；加药间内设有消毒装置、加药装置、控制柜及储药间等；以及综合楼，设置水质检验室、食堂、办公室等. 配水工程; 沿线主要涉及长寿镇、加义镇、安定镇、三阳乡和城关镇; 配水管网采用树枝状布置，至县城管主线沿S308、G106公路一侧铺设DN1200球墨铸铁管49780m，支管铺设De600给水硬聚氯乙烯管3390m. 辅助公用工程; 水质检验; 位于净水厂内; 主要负责净水厂日产生产控制分析. 供水; 位于净水厂内; 净水厂清水池取水. 供电; 位于净水厂内; 电源采用一回10KV专线引入，厂区内设100kVA箱式变电站一座，并设置一台功率为50kw的发电机作为备用电源. 环保 工程; 废气治理; 净水厂内加药间、发电机房及食堂; 无组织排放废气加强通风；发电机尾气由专用管道于楼顶排放；油烟由排气扇外排. 废水治理; 净水厂内生产废水和生活污水; 生产废水由自建废水处理系统处理达标排放；生活污水由隔油池、化粪池处理后用于周边农肥. 噪声治理; 净水厂; 配套建设减振、隔声、消声、吸声等降噪措施及厂区绿化. 固废治理; 净水厂内; 生活垃圾由环卫部门收集处理，一般固废外委处理，危险废物委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处置. 绿化; 净水厂场区范围内; 绿地率达33.6%. 4、污染物产排情况 项目污染物产排情况见表15。 表15 项目污染物产排情况一览表 项目; 污染源; 产生量; 削减量; 处置处理方法; 排放量. 废水; 生活 污水 t/a; 废水量; 408.8m³/a. COD; 0.12264; 0.04088; 隔油池、化粪池预处理后用于周边农肥; 0.08176. BOD5; 0.06132; 0.02044; 0.04088. SS; 0.08176; 0.04088; 0.04088. NH3-N; 0.012264; 0.002044; 0.01022. 沉淀池排泥水 t/a; 废水量; 22812.5; 20531.25; 沉淀池排泥水经污泥浓缩和脱水产生的废水与反冲洗水一起排放废水沉淀池沉淀处理后90%回用于原水，10%达标排放至黄金河; 2281.25. COD; 1.14; 1.026; 0.114. SS; 6.85; 6.69; 0.16. 滤池反 冲洗水 t/a; 废水量; 643860; 579474; 64386. COD; 27.92; 25.128; 2.792. SS; 166.84; 162.33; 4.51. 废气; 加药间; 盐酸雾; 少量; —; 将强加药间的通风; 少量. 发电机尾气kg/a; SO2 CO 烟尘 NO2; 4.34 1.65 0.81 2.8; —; 由专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放; 4.34 1.65 0.81 2.8. 食堂 油烟; 油烟; 少量; —; 排气扇外排; 少量. 固体 废物; 固废 t/a; 生活垃圾; 3.0; 3.0; 环卫部门; 0. 干化污泥; 2555; 2555; 送垃圾填埋场填埋; 0. 检验室废液; 3.65; 3.65; 有资质的单位处理; 0. 废弃试剂、 药品; 0.1; 0.1; 有资质的单位处理; 0. 消毒残液; 16.8; 16.8; 厂家定期回收处理; 0. 噪声; 项目噪声来自机械设备和水流声，噪声级在75~95dB(A). |

# 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 平江县位于湖南省东北部，湘、鄂、赣三省交界地域，汨罗江上游，北毗湖北省通城县及本省岳阳县，东邻江西省修水、铜鼓县，西与汨罗市交界，南与省内长沙、浏阳接壤。地理位置为：北纬28°25′33″至29°06′28″，东经113°10′13″至114°09′06″之间，东西长98.5km，南北宽76km。县域总面积为4118.06km2，占全省总面积的2.1%，为岳阳市的四分之一。 本项目位于平江县境内，管道沿线涉及城关镇、瓮江镇、余坪镇、浯口镇、伍市镇和向家镇。其具体地理位置见附图1。 - 地形、地貌 平江县境内地貌以山地和丘陵为主动。山地占国土总面积的28.5%、丘陵占55.9%、岗地占5.8%、平原占9.8%；地势东南部和东北部高，西南部低，相对高差达1500m。县域境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉；其中连云山主峰海拔1600.3m，为境内最高峰；幕阜山主峰海拔1593.6m；此外东南部的十八折、黄花尖、下小尖，南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳，东北部的一峰尖、九龙池、去腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘，北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000m以上。 - 地震 根据《中国地震参数区划图》，本项目所在区域在《中国地震动峰值加速度区划图》中标出的地震动峰值加速度为0.05g，在《中国地震反应谱特征周期区划图》中标出的地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度小于Ⅵ。 - 气候气象 平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的气候带。区域全年平均气温为16.8~16.9℃，最热月7月份平均气温为28.6℃，最冷月1月份平均气温为4.5℃，极端最高气温40.3℃，极端最低气温-12.0℃，年正积温为6150~6180℃；全年平均日照时数为1700~1780h，全年太阳辐射总量108.5kca/cm2；全年降水量1310~1430mm，日最大降水量276.1mm，全年降水日为160天左右，其中4~9月份降雨量为880~950mm，占全年的66.8%，易产生局部滞涝，7~9月份雨量220~300mm，仅占全年的19%，又容易形成旱灾；全年平均相对湿度为82%，年蒸发量1268.7mm；全年平均风速为2.2m/s，主导风向为西风，夏季多南风。 - 水文状况 平江县境内河网密布，分属汩罗江和新墙河两大水系，其中汩罗江流域面积占96.1%，新墙河流域面积占3.9%。 汨罗江：汨罗江发源于黄龙山梨树埚（江西修水县境），经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，自东向西贯穿平江全境，在平江县境内河段全长192.9km，有大小支流141条，其中一级支流50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条，总长2656.9km，集雨面积达300km2以上的5条，200~300km2的1条，100~200km2的6条，50~100km2的13条，20~50km2的29条，5~20km2的87条；河网密度0.64km/km2，径流总量32.56亿m³，流域面积4053.3km2，落差107.5m，平均坡降4‰；丰水期水位76.8m，流量2700m³/s，枯水期水位75.9m，流量10m³/s。 新墙河：新墙河为洞庭湖一级支流，沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69km2；游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418km2，平均坡降0.75‰。 本项目所在区域地表水系情况见附图2。 - 土壤 平江县成土母岩质主要有变质岩类、花岗岩类、第三纪红岩类、第四纪红土类等，全县土壤分7个大类，13个亚类，43个土属，66个土种。其中由变质岩类发育而成的土壤面积占全县的55.6%，由花岗岩、第三纪红岩类、砾岩类、第四纪红土类，河流冲积物发育而成的土壤面积分别占全境的18.4%、15.1%、1.1%、9.8%。山地土壤主要有山地红壤、山地黄壤及山地黄棕壤。 - 生态环境 平江县自然植被属亚热带常绿阔叶林带，森林植被分为人工植被和自然植被两个部分，林种成份以樟科、山毛榉科、山茶科、松科、杉科为主。由于历年的砍伐，区域自然植被以次生阔叶森林植被和疏林地为主，其分布的海拔较高。人工植被主要包括人工杉木林群落、竹林群落、人工阔叶林群落、油茶林果木林群落、马尾松杜鹃及灌丛群落等。 - 福寿山—汨罗江风景名胜区 福寿山—汨罗江风景名胜区于2006年4月29日被国务院批准单列为国家级风景名胜区。2007年7月岳阳市编委正式批准设立性质为行政支持类的事业单位：平江福寿山—汨罗江国家风景名胜区管委会，管委会下设行政事务办、规划建设股、经营管理财务股。同月，为更直接有效加强对风景区领导，县委、县政府成立了中共平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区工委。 福寿山—汨罗江风景名胜区位于湖南省平江县境内，紧邻长沙市及“长株潭”1小时经济圈，距长沙市区80公里、黄花机场60公里，有G106等多条高等级公路与景区相通。景区面积160平方公里，由福寿山、汨罗江两大景域和平江起义旧址、湘鄂赣革命纪念馆、杜甫墓祠三大景点组成。景区内自然景观丰富奇特、人文景观厚重深远，具有较高的文化、科考、游览价值。 福寿山森林覆盖率达96%，最高峰海拔近1600米，这里山高林茂，具有典型的山地森林景观和气候。高山、林海、奇峰、古庙各具特色，春花、夏瀑、秋云、冬雪引人入胜；自然山水与悠久文化古迹相伴，宜人气候与良好生态环境共生。境内有全国罕见的千年寿藤、摇钱树；有落差达700米而形成的长达10公里的瀑布群，其中多个瀑布一泻百米，蔚为壮观；有长达3公里的地下河；有世间珍品碳酸泉；景区内保存了10多尊明代石佛、200多座自唐代始的舍利塔及石香炉，另有白莲教大本营的地下通道尚待揭开神秘面纱。景区动植物种类繁多，有木本植物达89科710种，古树名木繁多，其中珍稀植物有银杏、红豆杉、南方红豆杉等；有脊椎类动物22目51科144种，其中国家一级保护动物有云豹、黄腹角雉，金雕等。 汨罗江发源于平江与江西省交界处的幕阜山，全长193公里，两岸青山掩映，宛如一幅壮丽的山水画卷；其中以盘石洲最具特色，此洲三面临水，四周山林苍翠，古树参天，与碧绿的水面倒影相映，形似天外飘来的“绿色飞碟”。汨罗江流域人文历史独特，因承载着诗祖屈原和诗圣杜甫这两位诗人的傲骨忠魂而闻名中外，台湾著名学者余光中先生叹咏“蓝墨水的上游是汨罗江”。汨罗江景域内还有五星龙山文化遗址、新石器遗址、东山古寺等古迹。 奔流不息的汨罗江回荡着屈子行吟的千古绝唱，松柏环抱的杜甫墓祠牵动着莘莘游子的思古幽情。杜甫墓祠就座落在福寿山脚下、汨罗江中游的安定镇小田村，是文人的朝圣之地。 革命战争时期，福寿山是湘鄂赣革命根据地的重要组成部分。彭德怀元帅领导的平江起义军曾驻扎在此，开国将军傅秋涛、钟期光、赖毅和老红军吴实等一批革命志士从这里走出。保存下来的平江起义军营地、红军兵工厂等许多革命遗址，与全国红色旅游经典区——平江起义旧址，互为一体，相得益彰。 福寿山-汨罗江风景名胜区集山秀、水美、林幽、石奇于一体，富含人文景观、自然景观和众多的革命纪念地，是国内生态旅游、休闲度假、避暑疗养、寻幽探险的综合型旅游胜地。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 平江县行政区划及人口 2014年，平江县下辖18个镇（三市、长寿、汉昌、嘉义、龙门、安定、伍市、向家、瓮江、虹桥、南江、浯口、梅仙、岑川、童市、福寿山、上塔市、石牛寨）、9乡（三阳、三墩、大洲、木金、咏生、余坪、板江、南桥、黄金洞）；国土总面积4125km2；全县2014年末常住总人口97.18万人，总户数26.96万户。 2015年，根据平江县乡镇区划调整方案，调整后下辖5乡19镇，其中将南桥乡、黄金洞乡、长寿镇合并设立长寿镇，将咏生乡、加义镇成建制合并设立加义镇。在本轮乡镇行政区划调整后，平江县现下辖三阳、板江、大洲、木金、三墩5个乡，汉昌、三市、安定、福寿山、加义、长寿、龙门、石牛寨、虹桥、上塔市、南江、梅仙、余坪、岑川、瓮江、浯口、伍市、向家、童市19个镇。 - 平江县国民经济情况 2014年，平江县全县经济总量达到199.4亿元，其中第一产业完成38.61亿元，同比增长4.7%，对GDP的贡献率11.3%，拉动GDP增长0.86个百分点；第二产业完成92.44亿元，同比增长5.9%，对GDP的贡献率37.7%，拉动GDP增长2.85个百分点；第三产业完成68.39亿元，同比增长11.6%，对GDP的贡献率51%，拉动GDP增长3.86个百分点。产业结构由上年同期的19.2:47.6:33.2调整为19.5:45.8:34.7，第二产业占比下降了1.8个百分点，第一、第三产业占比分别提高了0.3、1.5个百分点。2014年，平江全县城市居民人均可支配收入达到17036元，前四年年均增长12.1%；农民人均纯收入达到6828元，前四年年均增长26.5%。城乡居民收入增长进入快车道，城乡居民实现收入同步增长。 2014年，平江县全县农作物总播种面积141.24千公顷，同比增长1.16%。其中粮食播种面积82.56千公顷，同比增长1.16%，粮食总产量48.56万吨；早稻30.8千公顷，产量16.17万吨；中稻9.68千公顷，产量7.0万吨；晚稻33.1千公顷，产量21.10万吨。经济作物油菜播种面积16.57千公顷，产量2.31万吨；棉花播种面积1.32千公顷，产量1643.4吨；花生播种面积1.8千公顷，产量8640吨；蔬菜播种面积13.68千公顷，产量39.43万吨；瓜果产量4.14万吨。 近年来平江县教育教学质量全面提升，各类教育协调发展，2014年，小学入学率、巩固率和初中入学率均达100%，高中教育普及率达到90%，学前一年教育率和三年毛入园率分别达97%和76%，全县每年培养职高毕业生1500余人，培训农村劳动力5000余人次，中职毕业生就业率稳定在96%以上，基本实现了均衡发展和全面发展。到2014年，被认定为国家高新技术企业超过10家，企业科技研发投入占规模工业销售收入的比重提高到2.4%，在岳阳市考核中连续名列前茅，专利申请量和授权量每年以20%速度递增。 卫生服务能力明显增强，“十二五”期间平江全县卫生系统建设投资达到6.3亿元，千人病床数达到3.2张，每千人口平均有卫技人员2.4人，人民群众住院次均费用比2011年降低1/3，门诊次均费用比2010年降低33.9%，村卫生室参合农民次诊费用下降了36.4%，有效解决了人民群众看病贵的难题。 - 项目涉及乡镇概况 - 城关镇 城关镇位于汨水北岸，仙江河、三望冲水于此汇注汨水。旧城中心原名鹤岭，处县境中部略靠西南。唐元和四年（809），原昌江县治由中县坪迁此。县域建制，1935年名汉昌镇，1950年12月改名城关镇，后改为汉昌镇。今县城范围东至三阳乡，西南抵瓮江镇，北连梅仙镇。地理坐标为东经113°35′，北纬28°42′。西南距长沙112km，西北距岳阳市区140km。2000年城区规划面积54km2，建成区面积12.6km2，常住人口7.2万人。 - 瓮江镇 瓮江镇位于平江县境西南部，东邻三阳乡，南倚靠长沙金井镇，西望浯口镇，北接余坪镇。辖47个村、1个居委会，556个村（居）民小组，总人口5.6万人。总面积248.8km2，耕地面积41517亩，其中水田25097亩，旱地16420亩，山林总面积27万亩。全镇交通便利，形成以“三路两江”为主体的水陆交通网络，三路即平伍公路、平汨公路、平长公路，两江即汨罗江、昌江。境内有张岳龄故居、向恺然故居，腾云山、将军山、盘石寨、九龙湾等人文自然景点；出产黄金、石英、钨等矿产资源。 - 余坪镇 余坪镇（原余坪乡）位于平江西北部，东抵梅仙、大洲，西连浯口，南塔瓮江，北接岑川、张谷英，总面积181km2。辖28个行政村，395个村民小组，总人口4.1万人。耕地面积21292亩，山林面积20.8万亩，汨罗江、昌江越境而过，山清水秀、环境优美、生态宜居。 - 浯口镇 浯口镇位于平江县西部，距县城41km，东接瓮江镇，南与长沙县交界，北界汨罗市，西靠伍市镇。辖34个村，1个居委会，总人口4.2万人，镇域面积198km2，有2.7万亩耕地，山林面积22万亩。 - 伍市镇 伍市镇位于县境西部，与汨罗市新市镇接壤。辖46个行政村、1个居委会、总人口8.1万人，镇域面积225km2，耕地面积6.2万亩、山林面积16.2万亩。地处长沙、岳阳一小时经济圈内，位于“3+5”城市群的边缘和长株潭两型示范区和武汉城市圈之间，紧邻武广高铁、107国道，京珠高速、S308线和汨罗江在镇区交汇，是全县的农业大镇、工业重镇、文化厚镇。 - 向家镇 向家镇位于平江县西南部，地处平江、汨罗、长沙三县交界处、长株潭经济圈与环洞庭湖区的交汇点，素有“鸡叫三县”的美誉，京珠高速穿镜而过，交通便利，是平江县的“边贸重镇”，辐射周边三县九镇一乡近30万人口。总面积41.4km2，总人口2.1万余人，是湖南省文明村镇、湖南省环境优美乡镇、湖南省安全示范乡镇、岳阳市社会治安综合治理先进乡镇、岳阳市信访“三无”乡镇。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 为了解本项目配水管道沿线区域的环境空气质量现状情况，评价收集了项目沿线区域的相关历史监测数据，具体情况如下： （1）监测布点及监测项目 根据项目配水管线的布置情况，共收集了项目沿线区域环境空气质量现状历史监测数据，具体情况见表表16。 表16 环境空气监测点布置情况表 编号; 监测点; 监测因子; 备注. G1; 城关镇; SO2、NO2、TSP; 引用至《平江天岳工业区区域环评项目环境影响报告书》. G2; 伍市镇; SO2、NO2、PM10; 引用至《平江县华文食品有限公司年产18000吨鱼制品生产加工建设项目环境影响报告表》. G3; 向家镇; SO2、NO2、TSP、PM10; 引用至《平江县北街新型环保页岩砖厂年产6000万块环保页岩（标）砖建设项目》. （2）监测时间与监测单位 各监测点的监测时间和频率见表17。 表17 监测时间及监测频率一览表 编号; 监测点; 监测时间; 监测单位. G1; 城关镇; 2014年1月16日-22日; 湖南永蓝检测技术有限公司. G2; 伍市镇; 2015年8月21日~23日; 长沙华泽检测环境有限公司. G3; 向家镇; 2014年12月4~8日; 湖南永蓝检测技术有限公司. （3）采样及分析方法 采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，采用自动连续采样方式。分析按照国家相关标准进行。 （4）监测结果及评价 监测结果见表18。 表18 评价区域环境空气监测结果表 监测点位; 监测 项目; 监测及评价结果; 标准值mg/m³; 备注. 最小值 mg/m³; 最大值 mg/m³; 超标率％; 最大超标倍数. G1; SO2; 0.021; 0.023; 0; 0; 0.15; 日均值. NO2; 0.013; 0.016; 0; 0; 0.08. TSP; 0.0129; 0.0138; 0; 0; 0.3. G2; SO2; 0.022; 0.032; 0; 0; 0.15; 日均值. NO2; 0.0005ND; 0; 0; 0.08. PM10; 0.044; 0.090; 0; 0; 0.15. G3; SO2; 0.025; 0.056; 0; 0; 0.5; 小时值. NO2; 0.022; 0.045; 0; 0; 0.2. TSP; 0.119; 0.131; 0; 0; 0.3; 日均值. PM10; 0.022; 0.028; 0; 0; 0.15. 根据表3-3可知，本项目配水管线沿线区域内各监测点中SO2、NO2、TSP、PM10的各监测值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明区域环境空气质量现状良好。 2、地表水质量现状 平江县境内河网密布，分属汩罗江和新墙河两大水系，其中汩罗江流域面积占96.1%，新墙河流域面积占3.9%，由此可见平江县内以汨罗江流域为主，且项目管道将穿越汨罗江；为了解汨罗江水质情况，评价收集了《平江县华文食品有限公司年产18000吨鱼制品生产加工建设项目环境影响报告表》中长沙华泽检测环境有限公司于2015年8月21~23日对汨罗江的水质监测数据。 （1）监测断面 W1：汨罗江河口上游500米； W2：汨罗江河口下游1000米。 （2）监测时间 长沙华泽检测环境有限公司于2015年8月21~23日连续三天对上述监测点位进行了采样监测。 （3）监测因子 pH、COD、氨氮、总磷、DO、SS、NH3-N、BOD5、总氮、挥发酚、磷酸盐、动植物油。 （4）监测结果及评价 监测结果见表19。 表19 地表水环境水质监测结果表 监测 断面; 监测项目; 计量 单位; 监测值范围; 标准值; 超标率; 超标倍数; 是否达标. W1; pH; 无量纲; 7.14~7.28; 6-9; 0; 0; 达标. COD; mg/L; 4.66~7.07; ≤20; 0; 0; 达标. DO; mg/L; 6.39~6.49; ≥5; 0; 0; 达标. NH3-N; mg/L; 0.09~0.13; ≤1.0; 0; 0; 达标. SS; mg/L; 14~19; /; 0; 0; 达标. TP; mg/L; 0.14~0.18; ≤0.2; 0; 0; 达标. BOD5; mg/L; 1.8~2.3; ≤4; 0; 0; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; ≤0.005; 0; 0; 达标. 磷酸盐; mg/L; 0.10~0.11; /; 0; 0; 达标. 总氮; mg/L; 0.87~0.93; ≤1.0; 0; 0; 达标. 动植物油; mg/L; 0.46~0.76; /; 0; 0; 达标. W2; pH; 无量纲; 7.04~7.39; 6-9; 0; 0; 达标. COD; mg/L; 4.83~6.24; ≤20; 0; 0; 达标. DO; mg/L; 6.15~6.39; ≥5; 0; 0; 达标. NH3-N; mg/L; 0.14~0.16; ≤1.0; 0; 0; 达标. SS; mg/L; 18~22; /; 0; 0; 达标. TP; mg/L; 0.12~0.19; ≤0.2; 0; 0; 达标. BOD5; mg/L; 1.9~2.0; ≤4; 0; 0; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; ≤0.005; 0; 0; 达标. 磷酸盐; mg/L; 0.09~0.15; /; 0; 0; 达标. 总氮; mg/L; 0.75~0.89; ≤1.0; 0; 0; 达标. 动植物油; mg/L; 0.39~0.51; /; 0; 0; 达标. 根据表19可知，汨罗江断面各监测因子指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，符合相应的水功能区划要求。 3、声环境质量现状 （1）监测布点 根据本项目所在区域的环境特征，在本项目配水管道沿线区域布置10个噪声监测点；监测点布置情况见表19。 表19 噪声监测点布置情况表 序号; 监测点名称; 位置; 声环境质量执行标准. N1; 城关镇; 本项目管道起点; 4a类. N2; 澄潭村; 本项目管道北侧20m处; 2类. N3; 塔兴村; 本项目管道东侧5m处; 4a类. N4; 张市村; 本项目管道北侧5m处. N5; 浯口村; 本项目管道南侧5m处; 2类. N6; 公合村; 本项目管道东侧5m处. N7; 伍市镇; 本项目管道东侧5m处; 4a类. N8; 栗山村; 本项目管道东侧5m处; 2类. N9; 枫树段村; 本项目管道东侧10m处. N10; 向家村; 本项目管道终点. （2）监测因子 各监测点的昼、夜等效连续A声级Leq。 （3）监测时间与频率 长沙崇德检测科技有限公司于2016年7月7日~7月8日连续两天对上述点位进行了监测，昼间、夜间各监测一次。 （4）评价方法 采用对照声环境质量标准的方法，分析各监测点的噪声值达标情况。 （5）监测结果及评价 监测结果见表19。 表19 评价区域声环境质量现状监测结果表 项目; 监测结果[单位：dB(A)]; 评价标准 [单位：dB(A)]; 达标情况. 7月7日; 7月8日; 7月7日; 7月8日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 61.1; 50.5; 60.2; 48.3; 70; 55; 达标; 达标; 达标; 达标. N2; 56.3; 48.2; 58.3; 47.8; 60; 50; 达标; 达标; 达标; 达标. N3; 62.6; 47.7; 59.9; 46.2; 70; 55; 达标; 达标; 达标; 达标. N4; 57.5; 46.4; 55.5; 46.2; 达标; 达标; 达标; 达标. N5; 52.8; 44.7; 51.3; 43.4; 60; 50; 达标; 达标; 达标; 达标. N6; 51.2; 43.9; 51.4; 45.7; 达标; 达标; 达标; 达标. N7; 63.8; 51.5; 64.2; 50.0; 70; 55; 达标; 达标; 达标; 达标. N8; 49.9; 44.3; 50.9; 44.2; 60; 50; 达标; 达标; 达标; 达标. N9; 53.0; 45.2; 52.7; 46.6; 达标; 达标; 达标; 达标. N10; 50.2; 46.5; 51.8; 45.8; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表19可知，本项目本项目配水管道沿线区域各监测点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a标准要求。 4、生态环境现状调查与评价 本项目主要沿平江县内现有道路布置，根据现场调查，项目线路沿线植被主要以行道树、市政绿化植被及农作物为主，无原生植被的存在，次生植被的数量也很少；同时项目沿线区域野生动物的数量也很少，主要以常见的鸟类和青蛙等动物为主。综上所述，本项目所在地及沿线区域生物种类较为单一，生物多样性较差；动、植物物种资源较为贫乏，且多为次生性种类；本项目区及其附近区域未发现需特别保护的珍稀动、植物和文物保护单位。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标分布情况见表20和附图3~附图5。 表20 本项目主要环境保护目标一览表 类别; 环保目标; 规模; 与本项目的相对关系; 质量标准. 大气环境、声环境; 平源村; 约1000人; 管线东西两侧5~500m; （GB3095-2012） 二级标准 （GB12348-2008） 2类、4a类. 城关镇（平江县县城）; 约2000人; 管线南北两侧5~500m. 天岳村; 约800人; 管线南北两侧5~500m. 驷马村; 约600人; 管线南北两侧10~500m. 澄潭村; 约400人; 管线北侧20~500m. 塔兴村; 约900人; 管线东侧5~500m. 杨梅村; 约800人; 管线东北侧5~500m. 市里村; 约850人; 管线南北两侧5~500m. 张市村; 约650人; 管线南北两侧5~500m. 盘石村; 约350人; 管线南北两侧10~500m. 英江村; 约150人; 管线南侧15~500m. 浯口村; 约950人; 管线南侧5~500m. 青冲村; 约550人; 管线南北两侧5~500m. 秀水村; 约880人; 管线南北两侧5~500m. 公合村; 约1100人; 管线两侧5~500m. 伍市镇区; 约1500人; 管线两侧5~500m. 石桥村; 约100人; 管线东西两侧15~500m. 塘沙村; 约100人; 管线东西两侧15~500m. 四知村; 约310人; 管线东西两侧10~500m. 鲁家村; 约140人; 管线西侧10~500m. 栗山村; 约80人; 管线东西两侧5~500m. 茅草坪村; 约400人; 管线东西两侧5~500m. 大源洞村; 约320人; 管线东西两侧5~500m. 枫树段村; 约450人; 管线东西两侧10~500m. 向家村; 约150人; 管线东西两侧15~500m. 水环境; 汨罗江; 大河; 管线穿越; （GB3838-2002） Ⅲ类. 昌江; 小河. 张市河; 小河. 浯水河; 小河. 生态环境; 管线施工带两侧50m范围内在施工完毕后进行修复，周边农田、植被不受破坏; 生态不遭受破坏.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、本项目所在区域属于二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准见表21。 表21 环境空气质量标准值表 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; μg/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、区域地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准，具体标准见表22。 表22 地表水环境质量标准值表 序号; 项目; 单位; GB3838-2002Ⅲ类标准. 1; pH; 无量纲; 6~9. 2; SS; mg/L; /. 3; COD; mg/L; ≤20. 4; BOD5; mg/L; ≤4. 5; NH3-N; mg/L; ≤1.0. 6; 石油类; mg/L; ≤0.05. 7; 总磷; mg/L; ≤0.2. 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类区域标准，具体标准见表23。 表23 声环境质量标准值表 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4a类; 70dB(A); 55dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值；具体标准限值见表24。 表24 大气污染物综合排放标准值表 项目; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织监控浓度限值（周界外浓度最高点）. 排气筒; 二级. 颗粒物; 120mg/m³; 15m; 3.5kg/h; 1.0mg/m³. 2、本项目建成运行后无废水产生；施工期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。具体标准见表25。 表25 水污染物排放标准值表（单位：mg/L） 项目; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N. GB8978-1996三级; 6~9; ≤400; ≤500; ≤300; /. 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。具体标准见表26。 表26 噪声排放标准值表 项目; 昼间; 夜间. 施工期; 70dB(A); 55dB(A). 营运期; 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4类; 70dB(A); 55dB(A). 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目为公益性工程建设，无需设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程 1.1净水厂 本工程净水厂施工期工艺流程及产污示意图见图1。 图 1 净水厂施工期工艺流程及污染环节图 清理杂物 策 划 厂址比选 地质勘探 方案设计、工程设计 征地 场地平整 土石方工程 主体工程 装饰工程 竣工验收 投入运营 三通一平 施工设施 土石方开挖 基础工程浇注 砼浇注工程 钢筋工程 模板工程 砌体工程 外部装饰 内部装饰 场地平整 扬尘 噪声 扬尘 噪声 噪声 废渣 振动、废气 噪声 废渣 噪声 废渣 废水 废气 前期准备阶段 建设施工阶段 投入运营阶段 水土流失 水土流失 1.2配水管道 本项目为自来水供水管道工程，工程主要污染阶段为管线施工时，在工程施工完毕投入运行后，供水管道本身不会产生废气、废水、废渣等污染物，对区域环境不会产生污染。因此，评价仅详细描述供水管道的施工工艺流程及产排污节点，具体见图2。 噪声 图2 本项目施工工艺流程及产污环节图 本项目施工工艺流程概述如下： （1）在工程施工前，首先要清理施工现场，然后进行管沟开挖、管沟穿越等工程施工； （2）接着根据需要对管道行焊接，再将管道放至管沟内； （3）最后对管道进行吹扫、试压、覆土回填、恢复地貌、绿化等扫尾施工。工程竣工验收合格后，本项目即可投入使用。 - 运营期工艺流程 图3 营运期工艺流程及产污节点图 净水厂原水净化工艺说明： （1）管道混合器 管式混合器混合是利用自来水厂进水管的水流，在原水输送管线中设有自动投药系统和静态混合器，原水投加絮凝剂和消毒剂后通过静态混合器充分混合。 其优点是：管式混合器可安装在进水管上，设备简单、不占地，投资低，混合速度快，混凝时间短，且本工程中水源水为水库水，雨季时原水浑浊，泥沙含量相对多，采用管式混合器处理有较好的效果。 （2）栅条絮凝、平流沉淀池 在管式混合器中充分混合的水流进入栅条絮凝反应池，在与净水剂经混凝和前加氯消毒后，水中悬浮物和胶体脱稳并聚集形成大颗粒矾花，再进入平流沉淀池，绝大部分杂质、悬浮颗粒和矾花在重力作用下沉到池底，水体变得清澈。 （3）虹吸滤池 过滤是给水处理工艺中最为重要的一道工序，用以除去原水混凝沉淀后的残留絮体及杂质。项目沉淀后的水再经虹吸滤池进一步优化处理，降低浑浊度。滤池在使用一段时间后需要进行反冲洗，除去滤料中的杂质，恢复过滤能力。 （4）消毒 消毒处理是生活饮用水处理工艺中的最后一道工序，其目的在于杀灭水中的有害病原微生物（病原菌、病毒等），防止水致传染病的危害。 为了使自来水达到卫生标准，需在清水池入口再次加氯消毒，并保持一定的余氯量，以防止自来水在管道中受到污染。 （5）废水池和污泥池：环评要求水厂同步建设生产废水处理设置，沉淀池产生的排泥废水排入污泥池，滤池产生的反冲洗废水排入厂区新建的废水池，废水经沉淀处理后90%上清液则送回到管式混合器与原水混合处理，污泥经脱水处理后外运填埋场。

主要污染工序： 1、施工期污染工序 本工程施工期共计2年，扩建净水厂工程已经开工建设；扩建配水工程还未开动。本项目扩建配水管网不设置施工营地，扩建净水厂工程设置临时施工营地。施工期主要污染源分析如下： 1.1 大气污染源分析 项目施工期大气污染源主要为粉尘和施工机械废气。 （1）粉尘 本项目施工扬尘产生的途径主要为： ①管道施工的开挖、覆土过程及材料运输过程的扬尘； ②净水厂基础开挖、地基处理、平整土地等和水泥、砂石、混凝土等建筑材料，在运输、装卸、储存等环节易造的扬尘； 根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场地下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3096—2012）二级标准中日平均值，超标范围在l～40倍之间。 （2）施工机械废气 施工期燃油机械和车辆会产生废气，主要污染物为总悬浮物微粒、二氧化碳、一氧化碳及氮氧化物等。在不采用国家淘汰的施工机械设备的前提下，施工机械废气对周围环境影响较小。 1.2 水污染源分析 本工程施工期对水环境的影响主要来自施工作业及施工作业产生的废水和施工人员生活污水等。 ①施工作业影响源：对水环境产生不利影响的施工作业主要为管道穿越黄金河施工时引起黄金河水体浑浊，主要污染物为SS。 ②施工机械及车辆冲洗废水：冲洗废水主要包括施工机械冲洗废水及车辆冲洗废水，施工机械冲洗废水主要水污染物为COD、SS和石油类，车辆冲洗废水主要含SS，根据类比资料，施工机械及车辆冲洗废水排放量为1.5m3/d。采用隔油沉淀处理方法对该类废水进行简易处理后回用，不外排。 ③ 基础开挖废水：除SS较高外，其它污染指标均较低，通过设置简易沉淀池可处理达标后回用于设备冲洗和防尘，不外排。 ④管道试压废水：输水管道闭水试验产生的试压废水主要含铁锈和泥沙等杂质，且由于管道试压是分段进行的，局部排放量相对较少，经收集进行沉淀处理后，可循环使用或回用于施工设备冲洗及防尘。 ⑤生活污水：主要为施工人员粪便和生活清洗用水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS以及少量动植物油等。本项目净水厂施工人员人数总数约40人，管线施工人员总数约30人，施工期生活用水量按20L/人·d计，生活日用水量为1.4m3/d，污水排放系数0.8，排放生活污水为1.12m3/d。本项目管线施工不设置施工营地，施工人员的生活污水依托租用的农村居民现有的污水处理系统，净水厂施工生活污水经设置的临时化粪池处理后用于农肥。 1.3 施工噪声污染源分析 净水厂：在净水厂施工过程中存在各种施工机械的噪声影响，在土建阶段对环境产生影响较大的噪声源主要是挖掘机、打桩机、卷扬机等；在装饰阶段及设备安装阶段还会有切割机等设备噪声及其他安装噪声产生。 管网：在管网施工过程中对环境产生影响较大的产噪环节主要是道路切割和管沟开挖等过程，主要机械设备有平地机、装载机、混凝土搅拌机、切割机等。 因为施工阶段一般为露天作业，不采取隔声和削减措施时，噪声传播较远，影响面比较大。施工期噪声污染主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其噪声源值见表27。 表27 施工期主要机械噪声源及源强值 单位：dB（A） 序号; 施工机械; 噪声源强度（dB(A)）. 土石方阶段; 挖掘机; 85. 卷扬机; 87. 大型载重车; 80. 轻型载重车; 75. 底板与结构阶段; 电焊机; 90. 振捣机; 100. 安装阶段; 切割机; 95. 1.4 固体废物分析 本项目施工期固体废弃物主要为工程开挖时产生的废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾：主要为废包装袋、建筑边角料、废砖等，其产生量约为50t，建筑垃圾应由专人专车收集处理，不得任意丢弃。 ② 土石方：工程区地势平坦，土石方开挖料调运规划综合考虑场内交通条件、开挖料运距及回采利用等因素，并结合环保、水保要求而进行。项目净水无需场地平整，及建构物基础开挖及回填，开挖时先挖土方，并将土方集中堆放，作为后期空地绿化用料。配水管线只涉及埋管断面开挖及沿管线施工道路的局部开挖及垫高路面需要部分回填料，回填料来自管道开挖料。 根据本项目设计方案，施工期间项目具体的土石方情况见下表所示。 表28 本项目土石方平衡表 序号; 名称; 挖方 （m3）; 填方 （m3）; 弃土弃渣 量（m3）; 备注. 2; 净水厂; 60000; 60000; 0; 厂内挖方可全部用于回填，无需外运. 3; 配水管线; 285200; 232100; 53100; 按平江县渣土办要求外运填埋. 由土石方平衡分析可知，项目建设过程中弃土弃渣的产生量为5.31万m3，建设单位按照平江县渣土的要求外运填埋。 ③ 生活垃圾：本项目净水厂施工人员人数总数约40人，管线施工人员总数约30人，生活垃圾量共为35kg/d（以0.5kg/d•人计）。项目施工期为2年，生活垃圾产生总量为25.2t。施工单位采取袋装后送入垃圾桶内，然后由当地政环卫人员统一清运处理。 1.5 社会环境影响源分析 （1）本项目占用土地将改变土地使用结构的变化，管道铺设过程中主要是采用地下敷设，最终对地表层的影响不大。 （2）管网和净水厂工程施工期间将对周边居民出行产生一定影响，随着施工期的结束，影响会随之消除。 1.6 生态影响分析 施工对生态环境的影响主要表现在： （1）工程对土地的占用和分割改变了土地利用性质，使区域内植被覆盖率下降。 （2）工程活动打破了原有的自然生态和环境，还会对项目沿线的动植物的生长、分布和活动产生一定不利的影响。 （3）开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失，影响局部的水文条件和陆生生态系统的稳定性。 1.7环境敏感区影响分析 扩建管网沿S308省道穿越福寿山—汨罗江国家风景名胜区，根据《风景名胜区条例》（国务院令第474号）： “在风景名胜区内禁止进行下列活动： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）在景物或者设施上刻划、涂污； （四）乱扔垃圾。 在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。” 本项目不属于风景名胜区内禁止的活动，管网沿S308省道布设，不占用风景名胜区用地，项目建设中本着不破坏自然景观为原则，尽量减少对自然风景资源的人为破坏。 2、营运期污染工序 类比同类工程可知，配水工程管网在运营过程中无污染，本项目在营运期主要的污染为净水厂工程，具体的污染源分析如下。 2.1废水污染源分析 本项目废水主要包括制水工艺过程中产生的滤池反冲洗水和沉淀池排泥水（排泥水浓缩压滤脱水后产生上清液和压滤水滤水）、职工办公生活中产生的生活污水。 （1）生产废水（滤池反冲洗水和沉淀池排污水） 制水工艺过程中产生的废水主要是滤池反冲洗水和沉淀池排泥水。 滤池反冲洗水：在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过虑过程中须定时对滤池进行反冲洗。 沉淀池排泥水：自来水原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质，使水呈现浑浊度、色度、嗅味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。本项目采用絮凝沉淀的方法去除杂质，混凝剂采用液态聚合氯化铝，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解溶解。 ①根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），滤池反冲洗水计算如下： 项目虹吸滤池水冲强度15L/(m2•s)，时间7min，单格过滤面积为35m2，计算移动罩滤池单格反冲洗水量为220.5m3，虹吸滤池共16格，冲洗周期24h，计算得出虹吸滤池反冲洗水量3528m3/d（1287720t/a）。 ②沉淀池排泥水：本项目水直接取用黄金洞水库水源，根据现状监测可知水中悬浮物浓度较低，只是洪水期，水体较浑浊。水浑浊度高时，沉淀池一般每2-3小时排放废水一次，水清时，一个班排放一次，每次排放时间2-4分钟。根据建设方提供同类型水厂的资料可知，平均每生产1万t净水需排放12.5t废水，本项目预计沉淀池排泥废水量为125t/d（45625t/a）。 通过类比对同类型自来水沉淀排废水和滤池反冲洗水取样监测，废水中主要污染物的监测平均值和变化范围如表29。 表29 水厂各类废水中污染物浓度（mg/L） 名称; COD; SS. 沉淀池排废水; 平均值; 49.8; 300. 变化范围; 46.73-52.91; 277-323. 滤池反冲洗水; 平均值; 42.39; 254. 变化范围; 36.7-48.08; 236-272. 混合后平均浓度; 43.6; 260.5. 按表3-6的平均浓度估算，则沉淀池废水中COD的排放量现有的产生量为6.24kg/d（2.28t/a），SS产生量为37.5kg/d（13.7t/a）；滤池反冲洗水的COD的产生量为153kg/d（55.84t/a），SS的产生量为914.2kg/d（333.68t/a）。 本项目生产废水污染物排放量估算结果见表30。 表30 项目各类工艺废水污染物产生量 废水种类; 废水产生量（t/d）; COD产生量（kg/d）; SS产生量（kg/d）. 沉淀池排废水; 125; 6.24; 37.5. 滤池反冲洗水; 3528; 153; 914.2. 合计; 3653; 159.24; 951.7. 排泥水经污泥浓缩和脱水处理产生上清液和压滤水与滤池反冲洗水一起排入废水池沉淀处理后90%回用于原水，回用量为3287.7m3/d（1200010.5t/a）。10%废水达《污水综综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，排放废水量为365.3m3/d（133334.5t/a）， CODCr排放排放量为5.82t/a。 2、生活废水 本项目净水厂及配水管网劳动定员人数为55人，均在净水厂内食宿，按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按140L/d•人计，则本项目生活用水量为7.7m3/d（2810.5t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为6.16m3/d，2248.4t/a。生活污水产生情况见表31。 表31 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 2248.4. COD; 300; 0.67452. BOD5; 150; 0.33726. SS; 200; 0.44968. NH3-N; 30; 0.067452. 动植物油; 20; 0.044968. 本项目废水污染源强见表32，水平衡见图4。 表32 项目废水污染源强一览表 废水来源; 废水生产量m3/a; 污染物产生量; 排放方式与去向. COD; SS. 浓度 mg/L; 产生 量t/a; 浓度 mg/L; 产生 量t/a. 沉淀池 排泥水; 45625; 49.8; 6.24; 300; 37.5; 沉淀池排泥水经污泥浓缩和脱水产生的废水与反冲洗水一起排放废水沉淀池沉淀处理后90%回用于原水，10%达标排放至黄金河。. 滤池反 冲洗水; 133334.5; 42.39; 153; 254; 914.2. 生活污水; 2248.4; 300; 0.67452; 200; 0.08176; 经隔油池、化粪池处理后用于周边农肥. 图4 项目总的水平衡（t/a） 2.2 废气污染源分析 项目在运行过程中是使用能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。营运期废气主要是食堂油烟、备用发电机废气及少量无组织排放废气。 1、油烟废气 项目净水厂及配水管网劳动定员55人，均在厂区食宿，由于食宿人数不多，食堂规模不大，在食品烹饪加工过程中产生的油烟浓度小于2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。经过排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 2、备用发电机废气 项目在综合楼内设置一台柴油发电机（50kw），作为一级负荷的备用电源，其小时耗油量为9.9kg/h。由于平江县的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为9.9 kg/h×8小时/次×12月/年=0.95t/a。 参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为2.8kg/a，CO的排放量为1.65kg/a，SO2的排放量为4.34kg/a，烟尘的排放量为0.77kg。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。 表 33 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘. 产生量; 4.34 kg/a; 2.8kg/a; 1.65kg/a; 0.77 kg/a. 治理措施; 配套专用烟气排放管道与综合楼楼顶排放. 排放量; 4.34kg/a 0.101g/kw.h; 2.8kg/a 0.65g/kw.h; 1.65kg/a 0.38g/kw.h; 0.77 kg/a 0.18g/kw.h. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准（g/kw.h）; /; /; 3.5; 0.20. 3、无组织排放废气 项目建成投运后，使用二氧化氯作为净化水质的消毒剂。二氧化氯由盐酸和氯酸钠反应制得，项目的无组织排放废气主要来自于生产过程中盐酸的使用、存储等环节所产生的无组织排放盐酸雾。 2.3 主要噪声源 项目净水厂营运过程中所产生的噪声主要来风机和污泥浓缩脱水设备及加药间设备等和水流声，噪声级一般在75～95dB(A)之间，主要噪声源及源强情况见表34。 表34 主要噪声源一览表 序号; 设备名称; 噪声源强; 安装位置; 治理措施）. 1; 二氧化氯发生器; 75-85; 加药间; 隔声、减震. 2; 轴流风机; 85-90; 加药间; 隔声、减震. 3; 化料器; 85-90; 加药间; 隔声、减震. 4; 泵类; 80-85; 水处理; 隔声、减震. 5; 板框压滤机; 80-85; 污泥脱水; 隔声、减震. 6; 浓缩机; 80-85; 污泥脱水; 隔声、减震. 7; 空压机; 80-90; 污泥脱水; 隔声、减震. 8; 备用发电机; 90-95; 综合楼内; 隔声、减震、消音. 2.4 固体废物 本项目固体废物污染源主要有：生活垃圾、净水厂干化污泥、检验室废液、废弃试剂、药品和消毒残液。 （1）生活垃圾 本项目净水厂职工人数为55人，生活垃圾产生量1kg/d计算，则生活垃圾产生量为20t/a（55kg/d）。生活垃圾由环卫部门统一收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋。 （2）干化污泥 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）提供的净水厂排泥水干泥量计算公式为： S=(K1C0+ K2D) ×Q×10-6 式中：C0—原水浊度设计取值（NTU），取40NTU； K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换乘系数，取1.0； D—药剂投加量（mg/L），为20mg/L； K2—药剂转化成泥量的系数，取1.53； Q—原水流量（m3/d），按10×104m3/d S—干泥量（t/d）。 根据上式可计算出干泥量，污泥脱水及干化后含水率低于60%，则湿泥量为14.0t/d（5110t/a）。该污泥属于一般固体废物，运往生活垃圾填埋场卫生填埋。 （3）检验室废液 检验室废水产生量约0.02m3/d（7.3t/a），主要为水质化验后产生的酸碱废水，经集中收集后交由有资质的危废处理机构进行处置。 （4）废弃试剂、药品 项目水质化验室及生产辅助用房中废弃试剂、药品及药品的包装瓶、包装袋等产生量约0.2t/a，集中收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。 （5）消毒残液 本项目净水厂消毒间ClO2发生器产生微量的残液，主要成分为NaCl，还含少量盐酸和次氯酸钠，不含其他有毒有害物质。根据有关资料，生产1g有效氯消耗氯酸钠1.1g（工业一级品，含量99%，稀释浓度为30%）、盐酸0.75g（工业合成一级品，浓度31%），饮用水使用有效氯量为0.5～2.0g/m3，根据本项目年使用原料的量，计算出消毒残液产生量约为33.6t/a，其浓度约为28g/L。由二氧化氯发生器厂家定期回收处理。 本项目固体废物产生及去向情况详见表35： 表35 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 20; 生活垃圾; 环卫部门. 2; 污泥浓缩脱水; 干化污泥; 5110; 危险废物HW49; 送垃圾填埋场安全填埋. 3; 水质检查; 检验室废液; 7.3; 危险废物HW34、35; 有资质的单位处理. 4; 水质检查; 废弃试剂、药品; 0.2; 危险废物HW49; 有资质的单位处理. 5; 消毒; 消毒残液; 33.6; 危险废物HW34; 厂家定期回收处理.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加药间 | 盐酸雾 | 少量 | 少量 |
|  | 发电机尾气kg/a | SO2 CO 烟尘 NO2 | 4.34 1.65 0.81 2.8 | 4.34 1.65 0.81 2.8 |
|  | 食堂 油烟 | 油烟 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活 污水 | 废水量 | 2248.4 | 2248.4 |
|  |  | COD | 0.67452 | 0.44968 |
|  |  | BOD5 | 0.33726 | 0.22484 |
|  |  | SS | 0.44968 | 0.22484 |
|  |  | NH3-N | 0.067452 | 0.05621 |
|  | 沉淀池排泥水 | 废水量 | 45625 | 4562.5 |
|  |  | COD | 2.28 | 0.228 |
|  |  | SS | 13.7 | 0.32 |
|  | 滤池反 冲洗水 | 废水量 | 1287720 | 128772 |
|  |  | COD | 55.84 | 5.584 |
|  |  | SS | 333.68 | 9.02 |
| 固体废弃物 |  | 生活垃圾 | 3.0 | 0 |
|  |  | 干化污泥 | 2555 | 0 |
|  |  | 检验室废液 | 3.65 | 0 |
|  |  | 废弃试剂、 药品 | 0.1 | 0 |
|  |  | 消毒残液 | 16.8 | 0 |
| 噪声 | 项目噪声来自机械设备和水流声，噪声级在75~95dB(A) |  |  |  |
| 主要生态影响： 1、生态影响分析 本项目配水管道主要沿平江县内现有省道S308、乡道Y127、县道X095、县道X013等道路为主，项目建设地周边主要以行道树、居民点等为主，项目涉及区域大部分属人类活动频繁地区，区域内活动的动物主要是喜鹊、麻雀、鼠类、青蛙等常见物种，无需要保护的珍稀物种；项目在施工过程中会破坏地表现有的植被和地形地貌，但受到破坏的植被均为本地区常见种，对区域生物多样性影响很小。 本项目沿省道S308铺设管网，不占用福寿山-汨罗江国家级风景名胜区用地。对风景名胜区生态完整性及景观影响较小。 本项目占地属于临时占地，且施工期较短，工程施工完成后，管道上方可以进行路面恢复或植草绿化，因此，本项目施工期对当地生态环境影响较小。 2、水土流失影响分析 本项目在建设过程中，由于土地开挖等施工活动使四周土壤受到扰动，原有的土壤层次和结构将遭受破坏，其抗蚀能力与原自然状态相比大大降低，从而导致水土流失的发生；管沟开挖、管线敷设和安装等过程中产生的土石方，如果无序堆放也将引起和产生水土流失的影响。 为此，建设方应根据施工场地的实际情况，采取设置临时挡土墙、加盖篷布等措施防止水土流失现象的发生；对可能长期裸露的表土，应种植草坪，加强绿化，以减少水土流失现象的发生。只要防治措施得当，建设过程引起的水土流失对区域生态环境的影响较小。 综上所述，本项目施工期在场地清理、管沟开挖及回填等过程中会造成扬尘、水土流失以及局部生态环境的破坏。但这种影响是短期的、暂时性的，随着工程的结束，工程行为对环境带来的不利影响将会逐渐减弱或消失；对区域生态环境局部影响的消除，将取决于恢复措施的实施，因此挖掘后应及时覆土、绿化。只要建设单位在建设过程中，按本评价提出的生态环境保护措施执行，项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、净水厂 1.1大气环境影响分析 施工期场地废气污染主要是施工工地扬尘，其次是施工机械设备燃油( 汽油或柴油) 烟气及各型施工运载车辆的尾气。 该项目建设期的主要污染因子是扬尘，其排放源较多，主要为：建筑材料( 砂石、水泥) 的无遮盖、超量运输洒漏、粗放式卸料、用料造成的扬尘；工地材料、渣堆、土堆的露天堆放，随风造成的扬尘污染；裸露道路上行驶运输车辆产生的扬尘等。 施工扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关，特别是与风速和大气稳定度关系密切。在大气稳定度处于稳定状态时，其传播距离较近，风速较小时，其传播距离也较近。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。 施工过程中，扬尘的影响主要来源于三个方面：挖土、堆场和运输。其中，环境影响最大的环节为挖土和车辆运输。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶和场地开挖产生，约占扬尘总量的75% ，并与道路路面车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。 若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水 4-5 次，可使扬尘减少 70% 左右，有效地控制施工扬尘，将 TSP 污染距离缩小到20-50 米范围内。此外，由于扬尘量与道路和车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。 施工机械、运输车辆等废气产生量较少，严格采用0#轻质柴油作为原料，施工时间控制在白天，严禁晚上和中午休息时间施工，保持厂区内交通顺畅并减少车辆在厂区内怠速行驶，减少施工机械和运输车辆废气产生，对周围环境空气影响较小。 1.2地表水环境影响分析 工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着施工进行废水产生量有较大的变化。施工工人产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农肥不外排。施工废水主要来源于工程施工机械、车辆的冲洗等，冲洗废水主要为含有油污、悬浮物。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L。因此，需建设一沉淀隔油池，使泥沙自然沉降，油水分离，避免洗车废水污染水体。另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后回用不外排，对周围水环境影响较小。 1.3声环境影响分析 根据噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为土建时使用到的各类高噪声施工机械、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如挖土机械、混凝土输送泵、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。 由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表36。 表36 主要施工机械噪声随距离衰减情况 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 推土机; 86; 77; 70; 66; 62; 60; 56; 52; 50. 装卸机; 90; 80; 74; 70; 66; 63; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 75; 68; 64; 60; 57; 54; 50; 48. 振捣机; 90; 80; 74; 70; 66; 62; 60; 56; 54. 翻斗机; 85; 76; 69; 65; 61; 58; 55; 51; 49. 卡车; 80; 71; 64; 60; 56; 53; 50; 46; 44. 从表36可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 因此，为了保护建设地周边的声环境，施工中应选用低噪声设备、文明施工、合理安排施工时间，禁止夜间高噪声设备施工以减轻施工噪声对周围居民和环境的影响。总体而言，在严格执行噪声防治措施后，施工噪声对敏感点影响将降低，基本能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期噪声影响是暂时的，并随着施工期的结束而消失。 1.4固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要有施工垃圾和施工人员生活垃圾。施工垃圾一部分是建筑模块、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装材料、废旧设备等，大部分可回收利用；另一部分为土、石沙等建材废弃物。包装材料包括废旧塑料、泡沫等基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，拟采取分类收集、集中处理的方式进行处理，并尽可能的回收再利用有价值的一般工业固体废物，不能回收利用的固体废物应及时清理出施工现场，施工弃土送城市渣土办规定场地堆放。严禁随意处置有毒有害废物，生活垃圾交环卫部门送县城生活垃圾填埋场处置。 总的来说，在采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，施工期固体废物对评价区域环境影响较小。 2、管网工程 - 2.1大气环境影响分析 本项目施工期产生的主要大气污染物为扬尘，其次为钢管焊接过程产生的焊接烟尘、施工机械及运输车辆燃油排放的尾气。 （1） 施工扬尘 本项目施工期的扬尘主要来源于以下几方面： 1）管沟施工过程土方开挖、堆放和回填产生的扬尘； 2）建筑材料（如水泥、白灰、沙子等）的现场搬运及堆放产生的扬尘； 3）施工垃圾的清理及堆放产生的扬尘； 4）施工机械引发的施工现场及道路扬尘。 施工扬尘排放量和施工规模、作业方式、气候、地质条件、扬尘控制措施等因素有关。施工扬尘属于典型的无组织排放源，具有污染过程复杂、排放随机性大、难以量化等特点。本评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料对扬尘环境影响进行分析。 1）无围挡的施工扬尘十分严重，扬尘污染范围在施工场地下风向200m范围内，被影响地区的颗粒物浓度平均在756μg/m³左右，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的2.52倍左右； 2）有围挡的施工扬尘相对无围挡时有明显的改善，但仍然较严重，扬尘污染范围在施工场地下风向200m范围内，被影响地区的颗粒物浓度平均为在585μg/m³左右，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的1.95倍左右。 根据工程沿线现场调查可知，本项目施工期环境敏感区主要为管道施工沿线的村庄居民，受本项目施工扬尘影响较大。因此，建设方在施工期间须采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，具体措施如下： 1）项目开工前，建设方应当按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行定期维护。因特殊情况不能进行围挡的，应当设置警示标志，并在工程危险部位采取防护措施。 2）施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在管沟开挖施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，缩短危害周期。 3）对作业面和临时堆存的粉状建筑材料适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。 4）对露天堆存的砂石等易产生扬尘的材料如有长期堆存的，为防止在大风、干燥天气扬尘的扩散，应加盖篷布之类围布以减少扬尘的产生，以免影响周围环境空气质量。 5）施工材料运输车辆应保持良好的状态，运水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行适当的清理。 （2） 焊接烟尘 本项目钢管焊接过程有焊接烟尘产生；焊接烟尘是在焊接过程中金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。 本项目采用的焊接方法为电弧焊，焊材为实芯焊丝。据有关资料，实芯焊丝的发尘量约为8g/kg，本项目焊丝用量约为1t，据此计算焊接过程产生的焊接烟尘量约为0.008t；项目焊接场地设位于空旷地带，焊接烟尘可以很快经大气稀释扩散，焊接场地边界无组织排放监控点的浓度小于0.50mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控点浓度限值要求。 （3）施工机械及运输车辆尾气 施工机械和运输车辆排放的尾气产生量与施工机械及运输车辆的选型及用量有关。各种施工机械设备燃油排放的废气中含有CO、NOx、SO2、碳氢化合物等污染物。根据相关统计资料可知，每燃烧1t柴油可排放SO2：3.522kg、CO：29.439kg、NOx：48.263kg、碳氢化合物：4.826kg。 由于本项目管线较长，具有施工范围广、局部区域内施工强度不大的特点，局部区域采用的施工机械及运输车辆较少，运行时间不长，其尾气排放量很小，污染物排放浓度低，预计对当地环境空气影响较小。但为降低工程对区域环境空气的影响程度，施工方应合理安排施工运输工作，尽量避免施工机械及车辆同时运行；同时，施工单位应采取积极措施，做好施工现场的交通疏导，避免交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 - 2.2水环境影响分析 （1）施工废水 本项目施工期产生的施工废水主要为供水管道试压废水。其中管道试压采用新鲜水进行试压，试压后的水除SS有所升高外，其余水质指标基本上没有变化，可经沉淀后就近排放，不会对区域水环境造成影响。 根据本项目实际情况，项目部分管道需要依托现有道路桥梁穿越汨罗江、昌江、浯水河、张市河等地表水体，同时有部分管道需要临近汨罗江河岸进行施工、埋设，为降低工程施工过程中对区域水环境的影响，评价建议建设方可采取以下的污染防治措施： 1）严格控制施工范围，应尽量控制施工作业面，以免对小河特别是两岸坡面或河堤造成大面积破坏，污染水质。 2）施工机械及车辆的维修、维护应尽量送至市区相应单位进行，避免在施工现场进行设备维修和维护，如必须在现场进行设备维修，应做好防治措施将设备维修过程中产生的含油废水进行收集和处理，严禁将其直接排放。 3）施工期生活污水不能直接排入水体，需经化粪池处理后作为灌溉用水或排入城市已有污水管网送至污水处理厂进行处理。 4）严格管理施工机械，严禁油料泄漏和倾倒废油料。 5）严禁将管沟开挖的土石方或建筑材料堆置在河道内；建筑材料临时堆放时应加以覆盖，防止雨水冲刷造成污染。 6）管道敷设及河道穿越作业过程排放的废弃土石方等应在指定地点堆放，以免淤塞河道。 7）建设方应将回填的土石方临时堆放在河道外，多余的土石方应按要求及时清运。 8）施工结束后要尽快对出、入土场地的平整和绿化，减少水土流失。施工多余土方应尽量用于沿岸护堤或及时按平江县渣土办要求外运至指定地点进行处置，不得随意弃置。 9）建设单位应加强施工期环境管理，管沟开挖、临时道路修建、河流、水渠穿越施工应避开雨季，减少水土流失和对水生生态系统的影响。 10）在堆管场旁设置沉淀池收集初期雨水，经沉淀后再排放。 （2）生活污水 根据本项目的实际情况，工程采用分段施工的方式进行，施工现场不设施工营地，拟在施工现场租用民房作为临时办公和生活场所。因此，施工期产生的生活污水可依托租用民房所在城镇、村庄的处理设施进行处理，不会对区域水环境造成新的影响。 - 2.3声环境影响分析 本项目施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。 管线施工噪声源主要为挖沟时采用挖掘机，布管时使用运输车辆，管线入沟时采用吊管机，回填土时使用推土机等。根据类比调查，高达85dB(A)以上的噪声源施工机械有：挖掘机、吊管机、定向钻机、推土机、混凝土搅拌机、切割机等，这些施工均为白天作业，根据施工内容交替使用施工机械，并随施工位置变化移动。 定向钻和顶管穿越施工地点选择在交通方便、场地开阔的一侧，施工周期取决于采用的施工方式和穿越长度及地质情况，每处穿越工程的施工时间一般不超过20d，仅在昼间施工；噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、推土机、吊管机和定向钻等。 施工噪声可近似为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算出离声源不同距离处的噪声值。典型施工机械设备的噪声源及其衰减情况见表37。 表37 施工期噪声源基本情况表 噪声源; 距声源不同距离（m）处的噪声值 dB(A). 10; 20; 50; 80; 100; 150; 200. 推土机; 80; 74; 66; 61.9; 60; 56.5; 54. 挖掘机; 78; 72; 64; 59.9; 58; 54.5; 52. 混凝土搅拌机; 75; 69; 61; 55.9; 55; 51.5; 49. 吊管机; 75; 69; 61; 55.9; 55; 51.5; 49. 切割机; 89; 83; 75; 71; 69; 65.5; 63. 定向钻机; 83; 77; 69; 65; 63; 59.5; 57. 根据表7-1可知，昼间施工设备噪声的超标范围为距声源80m内，夜间噪声超标的范围大于200m。在实际施工过程中，由于多种施工机械同时作业，各种噪声源产生的噪声相互叠加噪声级将有所提高（一般噪声增值约3~8dB，一般不会超过10dB)，超标范围进一步扩大。 本项目管道工程沿线居民点较多，工程施工将会对沿线敏感点产生一定的负面影响。因而，为进一步降低施工噪声的影响，项目须采取以下必要措施： 1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修、保养，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。 2）按规定操作机械设备，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。 3）合理安排施工时间，施工应尽量避免夜间（22:00至6:00）和中午（12:00至14:00）居民休息时段施工；尽量减少多机械同步施工时间；噪声源强大的作业应放在昼间（06:00~22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整；为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 4）必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。在施工便道50m内有成片居民时，夜间应禁止在该便道上运输建筑材料。 5）经过敏感区域的路段在施工过程中，沿施工道路两侧一定距离须设置隔声屏障，降低噪声对敏感点的影响；施工车辆应绕开环境敏感点。 6）将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 通过采取以上措施，可降低工程施工噪声的影响。施工期噪声影响是暂时的，随着施工的结束影响也随之消失。 - 2.4固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是工程施工过程产生的弃渣土，其次是施工过程废弃的建筑材料产生的少量建筑垃圾。 弃渣土虽不含有毒有害物质，如不及时处置将会对周围环境产生较大影响，同时可能造成二次扬尘污染。弃渣土应委托渣土运输单位按渣土消纳许可证上指定的运输路线全部运至按平江县渣土办指定的渣土消纳场进行消纳。 建筑垃圾主要来源于施工过程废弃的建筑材料如管材、混凝土等，虽然这些废物不含有毒有害成份，但粉状废料会随风飘入大气成为扬尘而污染环境空气；同时施工垃圾乱堆乱放，也会给景观环境带来负面影响。建设方拟将可回收的废弃建筑材料（如管材等）可由施工单位进行回收利用，不能回收利用的废弃建筑垃圾运至建筑垃圾消纳场进行消纳。 综上所述，本项目施工期采取上述各种有效的污染防治措施后，对当地的环境影响较小。 - 2.5生态环境影响分析 本项目临时占地主要为管道施工作业带用地，由于本项目施工区域为道路沿线，施工临时占地为已建成的区域（如路面、人行道等），施工开挖区内的植物被清除或破坏，管线开挖可能会影响行道树的根系，对行道树的生长带来不利影响，此外开挖施工会影响硬化地面下土壤的局部环境，但总体而言，项目的施工对区域生态系统的影响相对较小；同时在工程结束后，建设方将对临时占地（含施工作业带和施工便道等）恢复到其原有土地利用方式，本项目的建设不改变工程用地的土地利用现状。 在输水管道施工过程中，由于管沟开挖以及开挖土方的临时堆置，会使得施工区域显得较为凌乱，此外在土石方外运过程中的遗撒，也会给周围景观产生不良影响。但该影响是是短暂的，且是可以恢复的，同时在建设方做好施工场地清洁工作可将该影响降至最低程度，不会对区域环境造成严重的不利影响。 在管线施工开挖的过程中，由于施工作业面裸露，会产生一定程度的水土流失。为减缓水土流失，施工中应采取以下措施： （1）科学规划，合理安排施工期，尽量避免雨季施工，防止暴雨径流对开挖面的冲刷，从根本上减少水土流失量。 （2）施工中采取临时防护措施，如在挖、填施工场地周围设临时排洪沟，在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再外排，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）施工前在项目周边建临时围墙，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、弃渣应及时运出填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不妥而导致的水土流失。 （4）应尽可能缩短施工工期，项目建设过程中，应尽快实施地面硬化和绿化、美化工程。 （5）管沟开挖实行分段作业，并严格采取分层开挖、分层堆放、分层回填的作业方式。开挖管沟时，将表层土壤与深层土壤分别堆放，回填时先回填深层土，然后回填表层土，利于生态恢复。同时做到分层回填前清理留在土壤中的固体废物，回填时还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。 （6）管道施工完成后，应根据施工地段的原有利用方式（农用地、绿化带或人行道、机动车道等），采取复垦、绿化、敷设人行道砖或混凝土硬化等措施，将其恢复到施工前的地表形态。 总体而言，由于施工过程的诸多不确定性和短期性，施工过程仍将对周围环境产生一定的影响，但施工期影响是短期的、局部的，影响范围和程度有限，可采取多种措施降低施工对区域生态环境的影响程度，同时待工程完成后，所有的影响也将不复存在，区域生态环境将恢复到施工前的状态。 - 2.6社会环境影响分析 由于本项目穿越低等级公路采用开挖加盖板的方式，施工期将不可避免地影响现有公路的使用功能，特别是有居住密集村镇路段施工时，更是会造成现有公路运行能力的丧失，进而影响沿线居民的生活和通行。 因此，在施工时施工单位应与当地交通、公安部门充分协商，进行专门的施工期交通指挥疏导，尽量减少项目施工对现有交通的干扰，缓解因公路分隔而阻碍居民的正常出行和生活问题。同时建设方应做到以下几个方面： （1）在施工前，充分做好各种准备工作，对施工范围内所涉及的道路和各种地下管线，如供电、通信、给排水管线等进行详细调查，并提前协同有关部门确定拆迁、改移方案，做好各项应急准备工作，确保施工时切断各种管线时，不致影响沿线地区水、电、气、通讯等设施的正常供应和运行，保证社会生活的正常状态。 （2）在地面开挖等施工时，要注意对地下现有管线的保护。可采取的措施包括：采用人工开挖探坑（开挖时采用铁锨薄层轻挖）或管线探测仪探测，根据现场情况推断地下管线的走向、埋深，并与搜集的管线图纸对照复核，获取管线的准确信息；对于埋设浅、受重压有危险的管线，采用设置警戒线的方式禁止一切重型机械通过，同时提示施工人员注意保护地下管线安全；在机械开挖沟槽作业时，应有专人指挥，管道位置采用人工薄层轻挖，管道暴露后采用临时保护和加固措施，并随时检查是否存在安全隐患；对于开槽中发现的没有标明的地下管线，或管线走向、位置与图纸不符时，应及时会同有关单位制定专门的保护方案；施工机械行进路线应避让已查明的地下管线位置。 （3）为确保有序施工，并使对工程所在地区居民生活和城市交通的影响程度降至最低，一方面在确保施工质量的前提下尽量缩短工期；另一方面与交通管理部门协商，采取暂时性的交通车辆走行分流规划，对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排，减少施工道路上的交通流量，以防止交通堵塞。 （4）做到文明施工，并切实美化、亮化工地。应采用封闭式施工方法，在施工场所四侧设置硬质围挡，以减少施工期对城市景观的影响。 （5）施工期应严格按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求安排施工方式和施工时间，防止施工噪声对沿线环境造成严重影响。 （6）施工场地灯光在夜间应避免直射居民集中居住方向，尽量减少灯光对居民正常休息的影响。 （7）施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和居民监督；施工单位应配备专职环保人员负责环境管理。

营运期环境影响分析： 1、净水厂 1.1大气环境影响分析 本项目在运行过程中是使用能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。营运期正常生产时无工艺废气产生，生活废气主要是食堂油烟和备用发电机尾气。 （1）油烟废气 本工程食堂规模不大，在食品烹饪加工过程中产生的油烟浓度小于2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。经过排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 （2）发电机废气 发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 （3）无组织废气周围环境的影响 项目无组织废气主要来源于生产过程中盐酸的使用、存储等环节所产生的无组织排放盐酸雾。项目加药设备在电脑控制下自动加药，整个过程处于密闭状态，废气排放较少，环评建议加药间安装排风扇，通过加强车间通风，预计HCl废气放浓度均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织标准，对周围环境影响较小。 1.2 地表水环境影响分析 项目净水厂营运期外排废水主要为生产废水和生活污水。 生活污水中的食堂含油污水经隔油处理再与其他生活污水经化粪池处理后用于农肥，对周边水环境影响较小。 生产废水：项目生产排水主要来自反冲洗排水和沉淀池排泥水，该部分水中主要污染物浓度SS，如不处理直接排入黄金河，对其水环境会产生不利影响。正常情况下，生产废水能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。因此，在废水达标排放情况下，对水环境的影响较小。 1.3声环境影响预测与评价 （1）噪声源强 本项目营运期产生的噪声主要为设备噪声，产生噪声的设备主要有轴流风机、压滤机及各类水泵，声源强度在75～95dB(A)之间。根据项目净水厂总平面布置可知，主要设备噪声源距离厂界东、南、西、北的距离分别为15m、35m 、18m、15m。利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，现状监测结果取最大值，输入《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）计算软件，各厂界噪声的预测结果见表38。 表38 拟建项目厂界噪声预测结果 厂界方位; 现状监测结果 （dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准值 〔dB（A）〕; 达标情况. 东厂界; 昼间; 51.0; 51.5; 昼间：55 夜间：45; 达标. 夜间; 40.5; 44.1; 达标. 南厂界; 昼间; 50.0; 50.4; 达标. 夜间; 39.9; 42.9; 达标. 西厂界; 昼间; 50.6; 50.7; 达标. 夜间; 39.6; 40.7; 达标. 北厂界; 昼间; 51.2; 51.6; 达标. 夜间; 40.9; 44.2; 达标. 从表38可知，净水厂厂界昼夜噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准的要求。因此，净水厂营运期对周围声环境影响较小。 1.4固废环境影响评价 本项目有一般固废、危险废物和生活垃圾，固体废物总量2578.55t/a。其中废弃试剂、药品和检验废液等危险废物经有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门定期清运至填埋场，干化污泥交由填埋场安全填埋。 根据《国家危险废物名录》，本项目净水厂营运过程中产生的水质化验室及生产辅助用房中废弃试剂、药品及药品的包装瓶等属危险废物，应集中收集交由有资质的单位处理。在净水厂内贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存场，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理后。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。废包装材料由原有厂家回收再利用。 根据垃圾填埋场污泥填埋要求，污泥的含水率须在60%以下，因此，本工程水厂污泥需要进一步干化处置，以达到垃圾填埋场的覆土要求。 由于净水厂生产过程中产生的污泥主要来自原水中悬浮物，主要为水源流域地表土壤颗粒及溶胶，还有一些净水剂成分和有机质（主要为浮游生物体或残渣）。根据本项目水源地黄金洞水库的水质监测结果，水源地水质中重金属含量均较低，均低于地表水Ⅰ类水质浓度要求。因此本项目净水厂经脱水干化后的污泥进行填埋处置，在做好污泥厂内暂存、运输过程管理工作的前提下，经卫生填埋处理后对周边环境影响不大。 此外，由于水厂制水污水含水少，为提高污泥资源化利用水平，国内及省内已经开发出了许多中污泥处置的新方法，如污泥制砖、污泥制混凝土轻质骨料等。本项目净水厂污泥在进行卫生填埋的同时，可根据水厂污泥的成分积极开展污泥建材综合利用等途径，逐步实现污泥资源化。 本项目工艺过程产生的固体废物全部回收利用及资源化，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，因此，项目产生的固体废物不会造成环境污染。 生活垃圾由环卫部门统一收集处理，运至当地环卫部门指定的垃圾场处置，不得乱堆乱放。 在采取以上措施后，本项目固体废物对周围环境影响较小。 1.5生态环境影响分析 （1）对动物的影响分析 ①对鱼类资源的影响 根据工程分析，取水头部产生水流声将对工程占用水库的水生动物活动产生一定的不利影响；取水头部有可能黄金洞水库的水生动物给倒吸进去，本环评建议在取水头部外加网格较小的罩，拦住鱼虾类及漂浮物等。 ②对鱼类繁殖的影响 因项目取水口位于黄金洞水库下游，根据现场生态现状调查和咨询，工程影响段无鱼类产卵场、索饵场、越冬场，因此，工程对鱼类的繁殖影响较小。 工程直接影响段尚未发现珍稀濒危动物，同时，工程实施所在水面较宽，取水头部产生噪声其影响不大，因此，本工程对区域珍稀濒危动物影响很小。 （2）对水生植物的影响分析 根据项目取水口附近生态现状调查，黄金洞水库具有丰富的沉水、浮水和挺水植物，常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。本工程周围区域无国家规定保护的水生植物。工程运营过程中要尽量保护好现有的水生植物。环评建议在取水头部外加细网格，减少由于取水口的吸力而吸入的水生生物。 1.6取水对区域水资源状况和其他用户的影响 黄金洞水库位于平江县黄金洞乡黄金洞村，枢纽工程位于黄金洞金矿上游。坝址以上控制集雨面积120km2。水库总库容9600万m3，正常库容7600万m3，正常蓄水位225.00m，可调节库容4850×104m3。本项目取水口位于黄金洞水库内，取水用于平江县长寿镇、木金乡、加义镇、三市镇、安定镇、城关镇六个乡镇的74个行政村的居民生活饮用水，属耗水利用，日取水量10万m3/d 。该工程实施后，从黄金洞水库库内年引水3560万m3，坝址多年平均下泄流量将会减少，对水库及坝址下游河段的水资源状况和其他取用水户产生一定的影响，主要表现在以下几个方面： （1）对黄金洞水库灌区的影响。根据水源水量平衡论证可知在代表年的情况下，项目取水口水源的可供水量均能够满足平江县东部供水枢纽工程取水和周边农灌的的要求，供水工程实施后对灌区不会产生影响。 （2）对黄金洞电站的影响。该供水工程建成后，满负荷年引水量为3560万立方米，占水库多年平均来水量9398万立方米的38.8%。按电站平均水头50m、电价0.3元/度计算，减少电站年发电量319.76万度，减少电站发电收入95.93万元。电站发电损失可从平江县供水（黄金洞水库）枢纽工程效益中进行全额补偿。 （3）对河道生态用水的影响。供水工程运营后，由于水库下泄水量总量会减少，下游黄金水河段径流总量相应减少，可通过合理调度黄金洞电站发电来保证下游生态流量，减免平江县东部供水枢纽工程调水对下游河段自然生态环境的不利影响。 1.7外环境对净水厂的影响分析 本项目所在地位于长寿镇长寿村，经现场调查，周边100m范围内无影响供水安全的工业及民营企业，本环评建议要加强对周边土地利用开发的规划，周边新建工业企业时将本项目作为其环境保护目标，论证其对本项目的影响，做好净水厂周边的卫生防护。同时，净水厂周边50m内的农田禁止施用农药化肥，周边100m范围内禁止建设可能影响供水安全的工业及民营项目，保障供水安全。 2管网工程 2.1环境影响分析 本项目为自来水供水管道工程，项目在建成投入使用后，供水管道埋于地下，没有废水、废气、噪声的产生和排放，也无废渣产生，项目的正常运行不会对区域环境造成不利影响。 2.2受水区社会环境影响分析 本项目的实施可缓解城镇与农业、生态用水的矛盾，将受水区挤占的部分农业、生态用水归还于农业与生态，促进区域社会、经济和环境的可持续发展。随着经济的发展，人民生活水平将得到提高，这将大大提高全民环境保护意识；经济的发展，也将增强环境保护的经济实力；本项目供水水质优良，将大大提高生活用水水质，促进人群健康，保证受水区人民饮用水的安全和健康。这些都必将促进项目受水区域环境保护事业的发展。输水工程在改善生产、生活用水状况的基础上，还可对公共生态用水加以补充，改善环境卫生，保证人群健康，提高绿化覆盖率，美化城市环境。 因此，本项目的建设对平江县的社会、环境及经济效益将产生长期、有利的影响。 3、与国家产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011第9号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》可知，本项目属于指导目录中规定的鼓励类中的二十二城市基础设施 “城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家产业政策。 4、选址、选线合理性分析 4.1净水厂选址合理性分析 （1）项目净水厂选址于长寿镇长寿村，本项目的建设符合城乡规划要求，同时对照《禁止和限制用地目录》（2012年）可知，项目用地未在禁止和限制用地范围内，因此，本项目用地合法可行。 （2）项目选址距离省道S306不足两千米，距离集镇用水点长寿镇近，场地紧邻现有的乡村道路，出入方便。 （3）厂址顶面高程191米左右，北面坡势相对较缓，地质条件良好，用地主要为荒地，面积不大，破坏植被少，对生态环境影响较小。 （4）厂址所在地水、电供应均有保证，满足生产及生活需求。 （5）项目原水经重力进净水厂进行净化，净化后可通过重力供水的方式向用户送水，能充分利用水库来水的水头。 （6）从环境空气影响角度看，项目所在地环境空气质量现状较好。且项目投入运营后，废气产生量很少，对周边其他环境空气敏感点的影响较小；从声环境影响角度看，项目投入运营后，工程噪声源对周边声环境敏感点的影响不大。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 （7）该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 综上所述，项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目净水厂选址合理。 4.2管道选线合理性分析 项目管道根据实际地形采用相应敷设方式，其主要沿现现有道路铺设，管道敷设中途经耕地时，采用管道覆土敷设，管顶覆土考虑为0.5米；临近山体或需要穿越沟渠时，采取架空敷设。管径及管路选择符合城镇规划的同时，做到工程开挖量最小化，减轻工程施工期对社会环境的不良影响。根据项目平面布置图，项目设置的输水管道工艺简洁，管径及管材选用合理。 从地形地质、工程布置、施工条件等因素综合分析，引水、配水管线敷设中不会对交通、水利农田等设施造成明显影响，同时管道敷设不涉及穿越自然保护区、野生珍稀动植物分布区、重要生态敏感区、不良地质地段等重大穿跨越，沿线不涉及居民搬迁。 项目管道部分管段沿308省道穿越福寿山-汨罗江国家级风景名胜区，不新增占用风景名胜区用地。因此，管道选线不存在明显环境制约因素，从环保角度较为合理。 根据以上分析，项目选址符合相关规划要求，与周围环境相容，选址可行。 5、风险分析 5.1 风险分析 通过对国内外输水管道发生事故的类比调查，本项目可能发生的事故风险类型主要有人为因素造成的管道损坏事故和非人为因素造成的管道破裂事故而引起水质污染问题两种。 人为因素造成的管道损坏事故主要来自在管近旁或上方进行其它生产活动或建筑时，误挖掘破坏、或交通工具误撞击管线地上部分等造成管涵或阀门等破裂泄漏，继而引起水质污染问题，对供水安全造成威胁。非人为因素造成的管道破裂事故主要为地基变形等引起的输水管线渗漏问题，其发生取决于工程质量，只要在规划设计过程中始终严格按照设计规范的要求，充分考虑工程实际情况，施工单位严格按照设计要求施工，工程运行中加强管理，管道泄漏事故是可以避免的。其次，如果上游一旦突发事件发生后，不及时采取措施，污染物随水体扩散流动，将会很快影响下游，影响入境水质和输水水质。因此，保护好水源地及干渠输水水质，做好突发性污染事故的预警预报工作及事故发生后的应急措施，是应急工程水质管理当中的一项重要任务。 5.2 风险防范措施 （1）人为因素造成管道损坏事故的预防措施 ① 在人口密集、建设频繁、事故多发区域以及临近埋管等区域，埋设警告标示带，降低他人损坏的风险性。 ② 按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生。 ③ 组织经常性的巡查，确保管道畅通，设施完好，发现损坏时，及时修复。 ④ 在给水管道建设红线范围内，不得擅自建设一切构筑物，确需建设的，须持规划、建设等部门批准文件到应急供水工程管理机构办理登记手续后方可 施工。 （2）突发性水质污染事故的预防对策 ① 建立在线监测系统，定时上报监测数据；及时发现污染事故，并建立行之有效的通报系统。 ② 充分利用现代信息技术的新成果，结合管理信息技术、地理信息技术和数据库技术等，开发建设输水工程的水质预警预报系统。 ③ 管道破裂应急预案 Ⅰ、制定破裂应急预案，设置预警系统对管道破裂情况进行及时通报。 Ⅱ、建立管道安全输水保障体系，以便能及时对受损的管道及建筑物进行维 修，尽快恢复正常输水。 6、环保投资 本项目总投资26000万元，其中环保投资229 万元，占总投资的0.88%，本项目环保投资估算情况见表39。 表39 本项目环保投资估算一览表 项目; 位置; 投资 （万元）; 治理措施. 施工期; 噪声治理; 管道和净水厂的 建筑施工场地; 10; ①选用低噪声设备；②合理安排施工时间； ③柴油施工设备安装消声器；④对施工设备进行维修保养；⑤施工场地设噪声监控点。. 扬尘治理; 管道和净水厂的 建筑施工场地; 5; 运输车辆进出口设置车辆冲洗装置. 10; 净水厂主体建筑周围搭建防尘网. 5; 材料覆盖防尘布. 10; 路面水泥硬化. 10; 洒水设施. 废水治理; 管道和净水厂的 建筑施工场地; 10; ①设备冲洗水和地表雨水设置沉淀池作为混凝土养护用水和项目区洒水降尘。 ②生活污水通过化粪池处理后可用水降尘。. 固废处置; 管道和净水厂的 建筑施工场地; 10; ①弃土运至平江县渣土办公室部门指定场地；②由运输车按照渣土办规定路线，严禁超载超速；③生活垃圾集中收集后送垃圾填埋场处置。. 营运期; 废气净化; 净水厂加药间; 5; 将强通风，防治跑冒漏滴. 综合楼; 2; 楼顶的西南角，主导风向下风向设置发电机专用烟气管道. 废水处理; 净水厂内; 2; 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农肥，不外排. 净水厂内; 20; 生产污水经沉底处理达标后排入黄金河. 净水厂内; 20; 雨、污水管网. 固废处置; 净水厂内; 30; 垃圾收集桶、厂区污泥清运填埋、危废处理. 噪声治理; 净水厂设备房; 10; 噪声源采取隔声、减振、消声等降噪措施. 绿化; 管网沿线植被恢复，净水厂内; 50; 乔、灌、草合理配置，绿地率28.87%. 水土保持; 20; 编制水土保持方案. 合计; 229. 7、环保验收 本项目环保验收内容见表40。 表40 本项目环保验收一览表 序号; 项 目; 内容; 环保设施及要求; 所达标准; 投产日期. 1; 废气治理设施; 备用发电机尾气; 由专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放; 能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求; 与主体工程同时设计、施工、投运. 无组 织排放; 加强通风等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表无组织排放标准. 2; 废水治理设施; 生产 废水; 滤池反冲洗废水、沉淀池排泥水经废水污泥处理系统沉淀处理后90%回用于制水，10%处理后排至黄河金; 《污水综合排放标准》一级标准. 生活 污水; 废水经隔油池、化粪池处理后用于周边农肥; 用于周边农肥，不外排. 雨污分流管道; 按照要求，分别建设一套雨水、污水排放管道; 净水厂厂区雨污分流. 3; 噪声防治措施; 风机、泵类、发电机; 采取切实可行的隔声减振措施，如加隔振机座、安装隔声罩、安装消声器等; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348 -2008）1类标准. 4; 固废防治措施; 危险固废; 暂存场所和有资质单位处理; 《《一般工业固废贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）、危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 污泥 一般固废; 暂存场所. 生活垃圾; 环卫部门统一收集处置. 5; 风险防范措施; 制定水源地和净水厂的风险应急预案，各项风险保护措施落实完善，建立在线水质监测系统. 6; 生态保护措施; 水源保护区禁止建设与水源保护无关的项目；管网沿线植被保护应恢复；净水厂绿化，绿化率28.87%.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加药间 | 盐酸雾 | 将强加药间的通风 | 达标排放 |
|  | 发电机尾气kg/a | SO2 CO 烟尘 NO2 | 由专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放 |  |
|  | 食堂 油烟 | 油烟 | 排气扇外排 |  |
| 水污染物 | 生活废水 | COD BOD5 SS NH3-N | 隔油池、化粪池预处理后用于周边农肥 | 用于周边农肥，不外排 |
|  | 沉淀池排泥水 | COD SS | 沉淀池排泥水经污泥浓缩和脱水产生的废水与反冲洗水一起排放废水沉淀池沉淀处理后90%回用于原水，10%达标排放至黄金河 | 《污水综合排放标准》一级标准 |
|  | 滤池反 冲洗水 | COD SS |  |  |
| 固废废弃物 | 净水厂 | 生活垃圾 | 环卫部门 | 可得到妥善处置，对环境影响小 |
|  |  | 干化污泥 | 送垃圾填埋场填埋 |  |
|  |  | 检验室废液 | 有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废弃试剂、 药品 | 有资质的单位处理 |  |
|  |  | 消毒残液 | 厂家定期回收处理 |  |
| 噪声 | 对噪声机械设备采取低噪声设备、基础减震、隔声 屏障等措施处理，并保持其良好的工况；采取上述措施后噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工单位合理安排好施工计划，文明施工，避免对施工场外部农田和林地的破坏，影响农田生态和保护区生境。弃土堆放（或开挖）施工将表层腐殖土移至一旁，并采取水土流失防治措施，施工结束后，再将表层土壤覆回土地表面，并于施工结束的当年进行复耕或绿化，减少地表裸露时间。对工程临时占用的非耕地土地资源，在工程完工后，按其原有地貌进行恢复，保护工程周边林木。管道施工避开雨季施工，规范施工，严格管理。 采取以上措施后，项目施工不会对生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 公众参与

1、公众参与调查目的 按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，本项目应当征求建设项目所在地居民的意见，了解公众对项目建设的态度、意见和要求，使可能受到影响的公众利益得到考虑，在此基础上进一步改进环保设施，减轻项目的环境影响。 2、调查方法及对象 公众参与调查的方法是采取问卷式调查方式，问卷内容详见附件公众参与调查表，调查时间2017年1月4日。本次调查建设单位共发放个人问卷16份，团体问卷12份，均收回。调查问卷主要是采取走访各家各户及各相关团体，上门发放个人公众参与调查表，并当场回收填好的公众参与调查问卷。 3、被调查对象基本情况 表41 公众参与个人情况表 序号; 姓名; 性别; 年龄; 单位或住址; 文化程度; 电话. 1; 姜党科; 男; 44; 平江县长寿镇; 大专; 13874048406. 2; 崔世伟; 男; 35; 平江县南江镇; 大专; 13575020686. 3; 唐文; 男; 48; 平江县城关镇; 大专; 13974008944. 4; 李校星; 男; 平江县城关镇; 大专; 13874049415. 5; 余照兴; 男; 37; 平江县南江镇; 大专; 13762778158. 6; 向海洋; 男; 42; 平江县伍市镇; 本科; 13017220665. 7; 向庭; 男; 27; 平江县伍市镇; 本科; 15115042868. 8; 陈梦龙; 男; 30; 平江县福寿山镇; 本科; 15873048748. 9; 李之春; 男; 39; 平江县城关镇; 本科; 15873069888. 10; 曾进良; 男; 36; 平江县加义镇; 大专; 15074069347. 11; 杨仁安; 男; 49; 平江县长寿镇; 本科; 18273048688. 12; 曾运得; 男; 51; 平江县; 大专; 13808409146. 13; 贺有山; 男; 41; 平江县瓦江镇; 大专; 13786073129. 14; 赖光军; 男; 42; 平江县向家镇; 本科; 13973023684. 15; 余世星; 女; 40; 平江县城关镇; 本科; 13974009616. 16; 雄国; 男; 47; 平江县安定镇; 大专; 13575083509. 表42 公众参与团体情况表 序号; 单位名称; 联系人; 电话. 1; 平江县城关镇人民政府; 林平湖; 0730-6223249. 2; 平江县三市镇人民政府; /; 13017220665. 3; 平江县伍市镇人民政府; 黄秋成; 13487722318. 4; 平江县安定镇人民政府; 彭建国; 13575023589. 5; 平江县福寿山镇人民政府; 余防根; 0730-6340098. 6; 平江县三湘乡人民政府; 李大春; 15873069888. 7; 平江县加义镇人民政府; 曾进良; 15274069347. 8; 平江县长寿镇人民政府; 余刚要; 13762035717. 9; 平江县瓦江镇人民政府; 贺有山; 13786073129. 10; 平江县向家镇人民政府; 赖光军; 13973023684. 11; 平江县浩口镇人民政府; 姜党科; 13874048406. 12; 福寿山-汨罗江国家级风景名胜区管理委员会; /; 07306286999. 4、公众参与调查结果统计 个人公众参与调查结果统计见下表： 表43 个人公众参与调查结果统计表 调查内容; 调查结果. 人数; 比例％. 您是否知道/了解本项目的基本情况; 不了解; 0; 0. 知道一点; 10; 62.5. 很清楚; 6; 37.5. 您是通过哪种渠道了解该项目的信息; 环评公示; 8; 50. 网站; 7; 43.75. 不清楚; 1; 6.25. 您对现有生活环境中最不满意的因素为; 大气; 6; 31.58. 地表水; 4; 21.05. 噪声; 0; 0. 固废; 3; 15.79. 其他; 6; 31.58. 根据您掌握的情况，认为本项目对环境影响主要来自于; 废水; 8; 50. 废气; 1; 6.25. 噪声; 0; 0. 固废; 0; 0. 其他; 7; 43.75. 从环保角度出发，您对该项目持何种态度; 支持; 16; 100. 反对; 0; 0. ## （注：各选项的具体内容详见附件公众参与调查表，本次调查允许公众进行多项内容的选择）。 团体调查单位均支持本项目建设，具体详见附件所示，收集整理团体及个人对本项目的环保建议如下： （1）优化设计方案、确保工程优质高效完成 （2）努力保护水源、加强森林保护、移民搬迁水口周边常住居民 （3）要求无废气、无废水 （4）保护管道沿线和农田植被、防止遭到破坏 （5）确保不影响黄金洞湿地公园建设和沿线农田灌溉 （6）注意保护植被、完工要在表面种植植物，防止水土流失 5、公众参与结论 从公众参与调查结果来看，被调查对象均对本项目有一定的了解，同时项目建设对周边区域的民众生活的影响主要为噪声影响，被调查公众和团体对本项目均持支持态度。 本评价认为：建设方应严格执行国家有关环保治理措施规定和本报告表中提出的建议措施，确保外排污染物达标排放，且不对周围环境造成太大影响。

# 结论与建议

1、结论 1.1项目背景 平江县县城设有自来水厂一座，位于县城西北侧的铁炉巷，其供水能力为3.0×104m³/d；除县城水厂之外，平江县还有22座镇（乡）级水厂及130座村级供水站，共解决供水人口43.85万，占全县总人口的40.55%，全县未解决饮水总人数为64.282万人，涉及村为536个。 同时由于平江县现有供水设施简陋或根本没有供水设施，直接从河道、坑塘、山泉、浅井取水饮用，区域内的溪河属湘江水系，年径流量有限且受季节影响较大，虽然平江降雨量充沛，但分布不均，大部分降水集中在雨季阶段，地下水脉断裂并向深部渗漏造成地上无水可供；平江县金属矿多年无序开采，地下巷道犬牙交错，而且逐年向地下深部开采，改变了地下水的流向，丧失了土地蕴藏水分的功能。因此，以溪河等地表河流水作为引用水源时水源保证率低，季节性缺水严重，干旱季节缺水时仍需远距离挑水或拉水。改革开放以来受经济利益驱动，加上林业管理体制的问题，树木难成林，山地涵养水分功能下降，泉水断涌，溪水断流，大河枯水，形成干旱无水吃，下雨成涝灾的局面。历史以来一些水资源丰富的山区也出现了缺水的现象。 为了改善居民缺水、用污染水的现状，保障居民用水安全、可靠，平江县自来水公司根据《平江县城乡供水一体化规划》中提出的“统一供水为主、分散供水为辅的原则”，在平江县东南部的长寿镇实施平江县东部供水枢纽工程，该工程以黄金洞水库为水源地，建设一座供水能力为5×104m³/d的净水厂（根据实际调研，目前实际长寿水厂一期供水能力为1.5×104m³/d），工程供水服务范围包括长寿镇、木金乡、加义镇、三市镇、安定镇、城关镇6个乡镇；该项目主要建设内容包括取水工程、引水工程、净水厂工程和配水工程四部分。岳阳市环境保护局于2014年6月30日以“岳环评[2014]39号”文对该项目进行了批复。根据项目环境影响报告书及环评批复可知，该项目主要建设内容包括取水工程、引水工程、净水厂工程和配水工程四部分。取水工程主要构（建）筑物有启闭塔和五层拍门；饮水工程采用压力管道将黄金洞水库水源水引至位于国富村、宝枫村的财源坑净化场地；净水厂工程主要构（建）筑物有门卫、综合楼、水处理工艺建筑及加药间等；配水工程的建设内容为从长寿净水厂沿S308、G106铺设DN1100-1200球墨铸铁管49780m至平江县城，为配水管线区域供水。该工程于2012年6月开工建设，至今已基本完成了引水工程及净水厂的土建施工，但相应的配水工程尚未建成。 为进一步覆盖平江县境内城关镇（原汉昌镇）、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇、余坪镇（原余坪乡）、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇（原西村乡）等S308沿线乡镇，切实改善平江县域境内居民的饮用水安全，平江县供水枢纽建设开发有限公司拟延长平江县东部供水枢纽工程配水工程，将该配水工程铺设至平江县东部的向家镇，共扩建配水管道60467m。同时根据供水量预测拟扩建现有长寿水厂，将水厂总规增加至10.0×104m³/d。 1.2 与产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011第9号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》可知，本项目属于指导目录中规定的鼓励类中的二十二城市基础设施 “城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家产业政策。 1.3 项目选址的合理性 项目净水厂选址于长寿镇长寿村，本项目的建设符合城乡规划要求，同时对照《禁止和限制用地目录》（2012年）可知，项目用地未在禁止和限制用地范围内，因此，本项目用地合法可行。从环境空气影响角度看，项目所在地环境空气质量现状较好。且项目投入运营后，废气产生量很少，对周边其他环境空气敏感点的影响较小；从声环境影响角度看，项目投入运营后，工程噪声源对周边声环境敏感点的影响不大。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 项目配水管网伴随平江县境内现有道路进行铺设，不单独另行选线，在局部关键部位根据现场实际情况穿越河流和三头，最大程度的降低管线长度，并减少水头损失，保证重力自流供水的要求。 项目线路随S308省道穿越福寿山-汨罗江国家级风景名胜区，不新增占用风景区用地，项目线路路经区域不涉及自然保护、文物古迹、基本农田保护区等敏感点。 根据以上分析，项目选址符合相关规划要求，与周围环境相容，选址可行。 1.4 环境质量现状结论 （1）环境空气质量：本项目配水管线沿线区域内各监测点中SO2、NO2、TSP、PM10的各监测值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明区域环境空气质量现状良好。 （2）水环境质量：汨罗江断面各监测因子指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，符合相应的水功能区划要求。 （3）声环境质量：本项目本项目配水管道沿线区域各监测点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a标准要求。 （4）生态环境质量：本项目主要沿平江县内现有道路布置，根据现场调查，项目线路沿线植被主要以行道树、市政绿化植被及农作物为主，无原生植被的存在，次生植被的数量也很少；同时项目沿线区域野生动物的数量也很少，主要以常见的鸟类和青蛙等动物为主。综上所述，本项目所在地及沿线区域生物种类较为单一，生物多样性较差；动、植物物种资源较为贫乏，且多为次生性种类；本项目区及其附近区域未发现需特别保护的珍稀动、植物和文物保护单位。 1.5 项目环境影响结论 1.5.1 施工期环境影响 根据分析，本项目施工期对各要素环境的影响是属于暂时的、局部的、可逆的、可恢复的影响，在采取有效的控制措施后，可将影响将至最低；同时本项目施工期对区域环境的影响主要局限在管线施工范围以内的有限区域，待施工结束后，其影响基本可消除。 1.5.2 营运期环境影响 （1）水环境影响分析 项目食堂废水经隔油池处理再与其它生活污水经化粪池处理后用于农肥，净水区产生的滤池反冲洗废水、沉淀池排泥水经废水污泥处理系统沉淀处理后90%回用于制水，10%处理后达到《污水综合排放标准》一级标准，排至黄河金，能做到达标排放，对黄金河的影响较小。 （2）环境空气影响分析 项目无组织排放废气通过加强加药间通风，以减少对职工的健康安全和环境的影响；油烟废气经排气扇排出，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求；备用发电机尾气内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。 （3）声环境影响分析 项目水泵、风机、发电机等设备均设在室内，优选低噪声设备，安置减振基础，设备房设置墙体隔声，在厂区内种植高大乔木隔声降噪，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。 （4）固体废物对环境的影响分析 项目生活垃圾交环卫部门清运至平江县生活垃圾卫生填埋场进行填埋，废水处理污泥浓缩脱水后送平江县生活垃圾卫生填埋场进行填埋，危废交由资质的单位处理，采取以上处理措施后项目固体废物做到安全处置或综合利用，能做到达标排放，固体废物对项目及区域环境产生影响较小。 1.6公众参与 从环境信息公开及反馈的情况来看，周围公众对本项目的建设较了解，团体和个人赞成本项目的建设，没有人反对项目建设。公众要求建设方在建设过程中做好环境管理和污染物防治工作，建设方对于公众的意见均表示采纳。 2、总体结论 综上所述，平江县供水（黄金洞水库）枢纽工程建设项目的建设可保障平江县内城关镇（原汉昌镇）、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇、余坪镇（原余坪乡）、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇（原西村乡）等乡镇的饮用水安全，满足社会经济可持续发展和人民生活水平提高的要求，项目选址符合平江县城市总体规划和给水规划，选址合理。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量有较大削减，在落实各项规定的污染防治措施后，项目各污染物能达标排放，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求，项目采取了完善了风险防范措施，发生环境风险概率在环境可接受水平范围内。在全面落实本报告书提出的各项污染防范措施以及“三同时”制度的前提下，从环境保护角度考虑，项目建设可行的。 3、要求和建议 （1）本次评价结论是根据建设单位提供的资料进行叙述的，如实际方案有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报； （2）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理；确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合要求。 （4）注重施工期的环境保护。加强在福寿山-汨罗江国家级风景区内施工期管控，做到文明施工，尽量减少施工物料产生的扬尘，施工场地及时洒水。施工一旦完成，应及时跟进绿化工作，防治水土流失。 （5）按照规划，合理安排厂区布局，进行厂区绿化，改善厂区环境。 （6）严格执行“三同时”管理制度，所有环保措施及环保设施，应在工程建设过程中同时设计、同时施工、同时投产运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日