湖南省平江县石牛寨景区

大茅寨客运索道工程

（报批稿）

环境影响报告书

建设单位：中惠旅智慧景区管理股份有限公司
环评单位：湖南华中矿业有限公司

2017年7月

目  录

- 2 -1
前 言


- 2 -1.1
任务由来


- 4 -1.2
建设项目特点


- 4 -1.3
评价工作程序


- 5 -1.4
评价原则


- 5 -1.5
关注的主要环境问题


- 5 -1.6
环评报告书的主要结论


- 7 -2
总 则


- 7 -2.1
编制依据


- 10 -2.2
评价目的


- 10 -2.3
评价因子


- 11 -2.4
评价标准


- 13 -2.5
评价重点和评价工作等级


- 15 -2.6
评价时段


- 16 -2.7
污染控制与环境保护目标


- 17 -2.8
环境功能区划


- 18 -3
建设项目概况及工程分析


- 18 -3.1
工程概况


- 20 -3.2
本项目与规划环评的关系


- 22 -3.3
施工布置回顾


- 23 -3.4
工程污染源分析


- 28 -3.5
运营期污染物产生及排放汇总


- 30 -4
区域环境概况


- 30 -4.1
自然环境概况


- 34 -4.2
社会环境概况


- 38 -4.3
湖南平江石牛寨国家地质公园概况


- 46 -4.4
石牛寨旅游区总体规划修编（2011-2025）


- 49 -4.5
大茅寨索道与湖南平江石牛寨国家地质公园和旅游区的相对位置关系


- 50 -4.6
区域工业及主要污染源初步调查


- 51 -5
环境质量现状监测与评价


- 51 -5.1
环境空气质量现状监测与评价


- 52 -5.2
地表水环境质量现状监测与评价


- 55 -5.3
声环境质量现状监测与评价


- 56 -5.4
生态环境现状调查与评价


- 68 -6
环境影响预测与评价


- 68 -6.1
施工期环境影响分析


- 75 -6.2
营运期环境影响分析


- 86 -7
环境保护措施及其经济、技术论证


- 86 -7.1
施工期环境保护措施


- 86 -7.2
运营期环境保护措施


- 90 -8
环境风险评价


- 90 -8.1
风险识别


- 93 -8.2
评价工作等级及评价范围


- 94 -8.3
源项分析


- 96 -8.4
环境风险管理


- 99 -8.5
环境风险结论


- 100 -9环境经济损益分析


- 100 -9.1环境保护投资分析


- 101 -9.2环保投资效益分析


- 102 -9.3环境经济损益评价


- 103 -10环境管理与监测计划


- 103 -10.1环境保护管理计划


- 106 -10.2环境监测计划


- 108 -10.3建设项目竣工环保验收


- 109 -11项目建设的环境可行性


- 109 -11.1与产业政策符合性分析


- 109 -11.2与相关规划相符性分析


- 113 -11.3选线、选址合理性分析


- 113 -11.4运力规模的合理性分析


- 114 -11.5项目建设必要性分析


- 115 -12结论与建议


- 115 -12.1结论


- 121 -12.2要求



附  图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在区域环境质量现状监测布点图

附图3  环保目标图
附图4  本项目与石牛寨旅游区的位置关系

附图5  石牛寨地质遗迹等级图
附图6  石牛寨旅游区规划总平面图

附件7  石牛寨旅游区道路交通规划图

附图8  区域水系图

附图9  项目现状图

附  件

附件1  项目委托书
附件2  执行标准函
附件3  质保单

附件4  规划环评批复

附件5  二期工程备案表及核准表
附件6  营业执照

附件7  地质公园管理处团体公参表
附件8  平江县国土局团体公参表

附件9  同意大茅寨索道营运的意见

附件10 专家评审意见及签到表
附件11 建议保留大茅寨索道的意见
附件12 饮用水证明
1 前 言

1.1 任务由来

当前我国正处于工业化、城镇化快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号）明确提出：要把旅游业作为战略性支柱产业来加快发展。

平江县具有丰富的自然景观资源和深厚的文化底蕴，当地政府和各级部门高度重视旅游业的发展，提出了“搞好生态建设，发展旅游产业”的思路和“旅游活县”战略，并将生态旅游列入四大主导产业。2011年3月，平江县旅游局对《平江县旅游发展总体规划(2006-2020)》进行编修，形成了《湖南省平江县旅游总体规划(2010-2025年)》，为平江县的旅游业发展给予了政策和技术上的支持。

石牛寨是平江县的旅游风景区之一，为更好的发展石牛寨旅游区，于2011年7月形成了《石牛寨旅游区总体规划修编(2011-2025)》(下文简称“总规”)，并在此基础上对旅游区内的丹霞迎宾服务区进行详细规划，于同月编制了《石牛寨旅游区丹霞迎宾服务区修建性详细规划》(下文简称“迎宾区详规”)。在此基础上，中国水电顾问集团中南勘测设计研究院对石牛寨旅游区进行了规划环境影响评价工作，并于2012年5月28日取得了湖南省环境保护厅对该规划环评的批复（湘环评函[2012]33号）。规划中拟在景区内形成“机动车—游览车道(电瓶车道)—游步道—索道—水上游线”五级道路体系。大茅寨客运索道为规划中的内容。
大茅寨索道，索道线路下站起点为云岩湖东岸，上站终点为美女峰顶，于2010年5月开工建设，于2013年8月竣工，2014年4月开始运营。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办法[2015]111号）文所述（以下简称《通知》），对在2014年12月31日前建成，未经环评审批或验收的项目在符合国家产业政策的，企业环保措施完善且能达标排放，周边环境质量达标或可确保环境质量逐步改善，环境安全风险可控的前提下，通过督促企业整改和强化区域环境风险管控措施后，补办有关手续或予以备案管理，允许企业正常生产或营运。项目于2014年12月前完成建设，根据现场调查本项目各项环保措施完善，污染物均可达标排放，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制类和淘汰类产业，符合国家产业政策要求。因此符合《通知》的相关规定，项目可办理补办有关手续或予以备案管理，允许企业正常生产或营运。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。受中惠旅智慧景区管理股份有限公司委托，湖南华中矿业有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘及相关资料收集分析基础上，结合工程产污环节及当地环境状况，根据环评导则和有关规范要求，认真贯彻“清洁生产、达标排放”的原则，本着“客观、公正、技术、规范”的精神，在实施现状监测、类比分析和环境影响分析的基础上，编制完成了本项目环境影响报告书（送审稿）。2017年6月20日平江县环保局在平江县主持召开《湖南省平江县石牛寨景区大茅寨客运索道工程环境影响报告书》技术评估会，并形成了专家意见，经修改完善后形成《湖南省平江县石牛寨景区大茅寨客运索道工程环境影响报告书（报批稿）》，供建设单位上报审批。
1.2 建设项目特点

（1）石牛寨大茅寨客运索道工程项目，主要建设内容为新建客运索道的上站点和下站点，本项目没有设置支架。

（2）项目施工期污染影响：废水主要为施工人员生活污水和施工场地建筑废水；废气主要为施工扬尘；噪声主要是建筑施工机械噪声；施工阶段的固体主要为施工人员产生的生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾；施工阶段的生态影响主要为索道施工中对植被和原有景观的破坏，施工结束后，对施工场地和临时工程进行绿化恢复。本项目为新建项目补办环评，施工期已结束，本环评对施工期进行回顾性分析。
（3）项目运营期污染影响：废水主要为索道员工生活污水；废气主要为垃圾臭气；噪声为索道驱动站、迂回站的驱动装置、迂回装置等设备噪声，社会环境噪声；固体废物为生活垃圾、污水处理设施污泥及机检维修产生的废机油。

（4）本项目站房及附属设施总占地面积会占用林地和草地。
1.3 评价工作程序

本次环境影响评价工作程序见图1.3-1。
1.4 评价原则

（1）以各项环境保护法律法规、环境影响评价技术规范、环境标准和本区域环境功能规划目标为依据，指导评价工作。

（2）坚持环境影响评价工作为优化工程设计和环境管理服务的方针，不断提高环评工作的实用性。

（3）评价工作在利用本区各种已有资料的基础上，进行必要的类比调查和分析，力求全面、客观、公正；评价中要体现“达标排放”的原则。

（4）评价内容力求主次分明，重点突出，数据准确可靠，污染防治及生态环境保护措施可行，结论明确可信。
1.5 关注的主要环境问题

本次评价主要关注的环境问题是建设项目施工期、运营期主要污染物的产生、控制和影响。本项目关注的环境问题主要是：

（1）施工期生态环境影响及恢复情况。
（2）运营期生态环境影响及减缓措施。
1.6 环评报告书的主要结论

本建设项目符合国家产业政策。本工程为新建项目补办环评，施工期已结束，根据调查施工期间没有收到居民对环保问题的投诉。运营期内各种污染物在采取相应的防治措施后，均可作到达标排放和合理处置，生态环境得到较好的恢复。本建设项目在采取要求的治理措施后，均不会对周围环境造成明显的影响。该项目的建设从环境保护角度讲，是可行的。
[image: image1.png]S |

p-iE

s

AR T R SR VR SO

1HRTCHIRE AR SRS LA Ko
2 BEATAIE TR
3 FERID WS HBR  A

| SEHLW U RO O Tk
2 IR SCRIER SR H b
3 HETARGS PFARIEAE AR

BT

—

FEBRE
W VA

1

B
TR

e —

I e e
2 ERBORHI WIS BT SIS

| BRI SRR B
2 ISR
3 S AN H S

B AR
it
kit

SRR (R





2 总 则
2.1 编制依据

2.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013.6.29修订版）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（8）《中华人民共和国森林法》（2009年修订）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（10）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年1月8日）；

（11）《中华人民共和国野生动物保护法（2009年修正本）》（2009年8月27日）；

（12）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号，2005.12.3）；

（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（14）《突发公共卫生事件应急条例》（2011年1月8日）；

（15）《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）；

（16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）；

（17）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（18）《关于印发突发环境事件应急预案管理暂行办法的通知》（环发〔2010〕113号）；

（19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012.7.3）；

（20）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）（2010年12月15日）；
（21）《地质遗迹保护管理规定》(地质矿产部第二十一号令发布，1995年5月4日）；
（22）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号，2016年1月4日）；
（23）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）；

（24）《湖南省地质环境保护条例》（2013年修订）；

（25）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号，2007.10.1）；

（26）《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》（湘环发〔2011〕29号）；

（27）湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法（2010年1月1日）；

（28）《湖南省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

（29）《湖南省旅游业“十二五”发展规划》；

（30）《岳阳市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

（31）《岳阳市旅游业“十二五”发展规划》；

（32）《湖南省平江县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》。
2.1.2 技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则 总则》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2009）；

（8）《山岳型风景资源开发环境影响评价指标体系》（HJ/T6-94）；

（9）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号）；

（10）《客运架空索道安全规范》（GB12352-2007）；

（11）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB/T 50433-2007）；

（12）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（13）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）。
2.1.3 其它资料

（1）环评委托书；

（2）《关于湖南省平江县石牛寨景区大茅寨客运索道工程环境影响评价执行标准的函》；

（3）《石牛寨旅游区丹霞迎宾服务区修建性详细规划》；

（4）《石牛寨旅游区总体规划修编（2011-2025）》；

（5）《湖南省平江县石牛寨旅游区规划环境影响报告书》及批复（湘环评函[2012]33号，2012.5）；
（6）建设单位提供的其他资料。
2.2 评价目的

（1）通过现场踏勘调查及资料分析，查清拟建项目周围的自然环境、社会环境现状。

（2）通过工程分析和类比调查，摸清工程建设的规模和主要内容，分析施工期和运营期的主要产污环节、污染类型、排污方式及污染程度，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施。

（3）从技术、经济角度分析和论证拟采取的环保措施的可行性。

（4）明确拟建项目所处位置是否符合规划要求，并且对选址及平面布置合理性进行分析。

（5）从环境保护角度对拟建项目的可行性作出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。
2.3 评价因子

根据项目的工程特点、项目所在地的环境特征以及项目的环境影响性质与程度，进行环境影响要素识别，确定项目的环境现状评价因子与环境影响预测因子，见表2.3-1。
表2.3-1  环境现状评价因子与环境影响评价因子

	环境要素
	评价类别
	评价因子

	大气环境
	现状评价
	SO2、NO2、PM10

	
	影响分析
	CO、NO2

	地表水环境
	现状评价
	pH、SS、COD、BOD5、总磷、氨氮、粪大肠菌群、石油类、动植物油

	
	影响分析
	SS、CODCr、BOD5、NH3-N

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级LAeq

	固体废物
	影响分析
	生活垃圾

	生态环境
	现状评价
	土地利用、水土流失、动植物资源、景观影响

	
	影响分析
	


2.4 评价标准

根据平江县环境保护局《关于湖南省平江县石牛寨景区大茅寨客运索道工程环境影响执行标准的函》，评价执行以下环境标准：
2.4.1 环境质量标准

2.4.1.1 环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，标准限值见表2.4-1。
表2.4-1  环境空气质量浓度限值     单位：mg/m3
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	1小时平均
	0.15
	GB3095-2012二级标准

	
	24小时平均
	0.05
	

	NO2
	1小时平均
	0.20
	

	
	24小时平均
	0.08
	

	PM10
	24小时平均
	0.15
	


2.4.1.2 地表水

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，标准值见表2.4-2。

表2.4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH 无量纲）
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	粪大肠菌群（个/L）

	标准值
	6～9
	20
	4
	1.0
	0.2
	10000


2.4.1.3 地下水

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准，标准值见表2.4-3。

表2.4-3  地下水环境质量标准  单位：mg/L(pH无量纲)

	项目
	pH
	总硬度
	CODMn
	NH3-N
	硝酸盐
	Pb
	Cr6+

	标准值
	6.5～8.5
	≤450
	≤3.0
	≤0.2
	≤20
	≤0.05
	≤0.05


2.4.1.4 声环境

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，标准限值见表2.4-4。

表2.4-4   声环境质量标准   单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


备注：夜间突发的噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB（A）。
2.4.2 污染物排放标准

2.4.2.1 大气污染物

柴油发电机排放的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表2的无组织排放标准。

表2.4-5  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	1.0mg/m3

	二氧化硫
	0.4mg/m3

	氮氧化物
	0.12mg/m3


2.4.2.2 水污染物

下站点废水利用景区服务区污水处理站处理后，废水通过管道排入浆市河，上站点废水经收集后，清运至景区服务区污水处理站进行处理。接入污水处理站的水污染排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。污水处理站水污染物水污染物排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准，标准限值见表2.4-6。
表2.4-6   污水综合排放标准  单位：mg/L，pH无量纲
	项目
	pH
	SS
	COD
	BOD5
	NH3-N

	标准值
	一级
	6～9
	70
	100
	20
	15

	标准值
	三级
	6~9
	/
	500
	300
	/


2.4.2.3 噪声

运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准，标准限值见2.4-8。
表2.4-7    建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


表2.4-8    社会生活环境噪声排放标准   单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


2.4.2.4 固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。
2.5 评价重点和评价工作等级

2.5.1 评价重点

本项目环境影响评价重点：营运期环境影响评价及减缓措施、生态环境影响评价。

2.5.2 评价工作等级

2.5.2.1 地表水环境影响评价等级

项目运营后废水产生量较少，废水水质简单，下站点废水利用景区服务区污水处理站处理后，废水通过管道排入浆市河，上站点废水经收集，清运至景区服务区污水处理站进行处理。根据《环境影响评价导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的评价工作等级划分依据，确定地表水环境影响评价工作等级为三级。
2.5.2.2 大气环境影响评价等级

本工程建设对空气环境的影响主要是施工期施工作业扬尘和机械燃油废气无组织排放、施工扬尘的影响，其影响区域主要集中在施工现场，影响时期较短，且本项目施工已结束，不存在施工期影响。项目建成后运营期没有大气污染，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），大气环境影响评价等级为三级。
2.5.2.3 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“Ⅳ类建设项目”，Ⅳ类建设项目不开展地下水影响预测。

2.5.2.4 声环境影响评价等级

本项目位于《声环境噪声质量标准》（GB3096—2008）2类区，项目建设前后评价范围内的噪声增加值在5dB(A)以内。按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定，确定本项目声环境评价等级为二级。

2.5.2.5 生态环境影响评价等级

本项目处于平江石牛寨国家地质公园，属于重要生态敏感区。工程为索道工程，线路水平距离约为609.92m，含上站、下站等配套设施，总占地面积小于2km2，根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）中的有关规定，确定本次生态环境影响评价工作等级为三级。见表2.5-1。

表2.5-1  生态环境影响评价工作等级划分依据

	影响区域

生态敏感性
	工程占地范围

	
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2km2～20km2或者

长度50km2～100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


2.5.3 评价范围及环境敏感区

根据本项目污染源排放情况，当地形地貌、气象条件、敏感点分布等，以及各技术导则中关于评价范围的确定原则，确定本次评价的范围见表2.5-2。
表2.5-2  环境影响评价范围一览表

	序号
	项目
	评价范围

	1
	生态环境
	以项目区域为主，同时评价索道沿线两侧300米范围内的生态环境。

	2
	环境空气影响
	索道线路中心线两侧及站场周边200m范围

	3
	噪声影响
	索道站房及中心线两侧200范围内

	4
	水环境影响
	项目所在区域及涉及的浆市河、云岩湖水体


2.6 评价时段

本项目施工期已结束，本次评价时段主要为运营期间环境影响。
2.7 污染控制与环境保护目标

2.7.1 控制环境污染与生态破坏的目标

（1）项目所在区域自然体系的生产能力和稳定状况不会因该项目建设而改变。

（2）通过采取生态恢复等环保措施，新增的水土流失可以得到有效控制。

（3）因砍伐、取土等原因减少的植被可以尽快得以恢复（包括异地恢复）。

（4）项目投入运营后，游客产生的固体废物和生活污水得以妥善处理。

（5）保护景区的森林植被、动物栖息场所及物种资源。

（6）不改变浆市河和汨罗江水质水域功能。

（7）索道影响区域的景观质量不会因项目的建设而下降。

（8）确保拟建工程评价范围内的环境质量符合所执行的环境质量标准要求，保护区域环境以满足其功能目标。
2.7.2 环境保护目标

本项目主要环境保护目标见表2.7-1。

表2.7-1  主要环境保护目标

	环境要素
	保护目标
	方位
	距离
	规模
	环境功能

	地表水环境
	云岩湖
	拟建下站点西面，景观用水
	10m
	—
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类

	
	浆市河
	拟建下站点东面，浆市河河段长约2.5km，灌溉用途
	550m
	—
	

	
	汨罗江
	拟建下站点西南面，龙门至官滩渡口为渔业用水区
	4300m
	—
	

	环境空气
	石牛寨服务区
	拟建下站点东面
	70m
	—
	《环境空气质量标准》GB3095-2012中二类

	
	石牛寨地质博物馆
	拟建下站点东南面
	140m
	—
	

	
	新坊村
	拟建下站点东南面
	650m
	7户
	

	
	新义村
	拟建下站点北面
	200~350m
	16户
	

	声环境
	景区服务中心
	拟建下站点东面
	70m
	—
	《声环境噪声质量标准》GB3096-2008中2类

	
	新义村
	拟建下站点北面
	200m
	3户
	

	生态环境
	植被
	项目周围
	—
	—
	

	
	地质公园
	项目所在地
	——
	——
	

	
	地质景观、地质遗迹
	项目周围
	—
	—
	


2.8 环境功能区划

项目涉及的相关规划见表2.8-1，项目所在区域的环境功能属性见表2.8-2。

表2.8-1  项目所涉及的相关规划

	序号
	规划名称

	1
	 《石牛寨景区旅游发展规划(2007-2020)》

	2
	《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011-2025）

	3
	《石牛寨旅游区丹霞迎宾服务区修建性详细规划》


表2.8-2   环境功能区划表

	序号
	环境要素
	环境功能属性

	1
	环境空气
	环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	2
	地表水
	III类标准

	3
	地下水
	III类标准

	4
	声环境
	2类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

	5
	是否基础农田保护区
	否

	6
	是否地质公园
	是

	7
	是否生态功能保护区
	否

	8
	是否水土流失重点防治区
	是

	9
	是否三河、三湖、两控区
	是（两控区）

	10
	是否水库库区
	否


3 建设项目概况及工程分析
3.1 工程概况

3.1.1 建设项目基本情况

项目名称：湖南省平江县石牛寨景区大茅寨客运索道工程
建设单位：中惠旅智慧景区管理股份有限公司
建设地点：平江县石牛寨镇新坊村石牛寨景区

建设性质：新建（补办）
建设规模：本项目采用单线往复式吊厢索道。索道设计最大运量130人/小时，目前实际运量为120人/小时。
项目投资：1665.67万元，企业自筹

3.1.2 索道线路走向

本项目是石牛寨旅游区内部交通的重要组成部分，索道线路下站起点为云岩湖东岸，该站点紧邻景区服务区，上站终点为美女峰顶，上、下站点位于东经113°58′，北纬28°54′，其间跨越云岩湖。索道线路水平距离约为609.92m，上下站高度差221m。

线路：索道设置上站点和下站点，不设置停车场。索道线路在上、下站之间为一条直线，全线路无支架。

上站：索道上站为驱动站、站内设有驱动装置一套。上站房分别设有操作室、工具室、候车室、配电房及柴油发电机房、员工休息室、进出站口、售票室及走道等辅助房间。

下站：索道下站为迂回张紧站。在下站房的出站侧设监控室、办公室及售票室各一间。
3.1.3 建设内容

项目主要建设内容为索道上站点、索道下站点。本索道不设置停车场和厕所，厕所依托景区服务区及山上景点厕所。见表3.1-1。
表3.1-1  项目组成表

	序号
	项目名称
	工程概况
	备注

	主体

工程
	索道下站
	位于云岩湖东岸，站房占地面积169m2，一层建筑，包括出站、监控室、办公室及售票室。外墙颜色为白色，主要建筑材料以木材或仿石质材料为主。标高130m
	外墙颜色与周围景观有所不相融

	
	索道线路
	选用直径32mm钢丝绳作为运载索，由抱索器、吊厢组成。
	

	
	索道上站
	位于美女峰顶，站房占地面积144m2，一层建筑，包括操作室、工具室、候车室、配电房及柴油发电机房、员工休息室、进出站口、售票室及走道，售票处采用木材建筑，其他为混凝土框架结构。外墙颜色为白色，标高351m
	外墙颜色与周围景观有所不相融

	辅助及共用工程
	供水供电
	项目上站、下站均为市政供水，直接从服务区供水供电网接入。
	依托景区已有工程

	环保

工程
	索道站点生态恢复
	上、下站点进行绿化恢复。
	

	
	废水
	索道员工和游客产生的生活废水下站点利用景区服务区污水处理站处理后，通过管道排入浆市河，上站点废水经收集，清运至景区服务区污水处理站进行处理 
	依托景区服务区污水处理站

	
	固废
	上下站依托景区环卫系统收运。
	依托景区垃圾收集系统


3.1.4 主要经济技术指标

本项目主要技术参数见表3.1-2。

表3.1-2   主要技术经济指标

	序号
	指标名称
	单位

	1
	索道形式
	单线往复式索道

	2
	线路总水平距离
	约609.92m

	3
	上下站高差
	约221 m

	4
	最大倾角
	19.9176%

	5
	运行速度
	4.5m/s

	6
	线路支架数量
	无

	7
	单向运行时间
	3.6min

	8
	设计单向运输能力
	130 人/h

	9
	主驱动功率
	40.5KW 

	10
	承载索直径
	Φ32mm（ 2 根）

	11
	牵引钢绳直径
	Φ16mm

	12
	驱动站位置
	位于上站

	13
	迂回张紧站位置
	位于下站

	14
	承载索张紧方式
	双端锚固

	15
	牵引索张紧方式
	重锤张紧

	16
	紧急驱动
	柴油机液压驱动  11 KW

	17
	吊具
	八人吊厢

	18
	吊厢间隔
	s，609.92m共两个

	19
	驱动轮直径
	Φ1600mm

	20
	索距
	5.4m

	21
	年工作日
	350天

	
	日工作时
	8h


3.1.5 工程占地及征地拆迁情况

工程永久占地共计313m2，上站点原占地类型为荒地，下站点原占地类型为草地。本项目施工已结束，根据现场调查，未发现本项目遗留的施工场地，项目所在地已得到良好的生态恢复。本工程不涉及拆迁。
3.1.6 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，其中管理人员4人、技术人员4人、机动人员2人。根据石牛寨旅游区旅游季节的实际情况，本项目年工作日350天，每天8小时，为单班工作制，其余时间进行设备保养和维修。
3.2 本项目与规划环评的关系

中国水电顾问集团中南勘测设计研究院对石牛寨旅游区进行了规划环境影响评价工作，并于2012年5月28日取得了湖南省环境保护厅对该规划环评的批复（湘环评函[2012]33号）。规划中拟在景区内形成“机动车—游览车道(电瓶车道)—游步道—索道—水上游线”五级道路体系。大茅寨客运索道为规划中的内容。
表3.2-1  规划环评审查意见的落实情况

	规划环评审查意见
	本项目落实情况
	相符性

	（1）根据国家地质公园相关要求对规划进行调整优化，加强地质遗迹的保护，对地质遗迹保护区域尽量采取外围观赏方式，减少游客进入，加强受保护内容的监测，维护，确保地质遗迹不被破坏或污损。按地质遗迹的相关保护要求进行一步优化调整规划项目，取消射击训练场项目，调整汽车营地、湖滨烧烤场和地质博物馆选址，使其尽量远离地质遗迹保护区，控制规模并加强项目区绿化，严格控制生态别墅区建设规模，并调整选址至石牛寨国家地质公园的地质遗迹保护区外；控制人工湖建设规模，对现有人工湖控制坝高、增加截水坝等措施以减少湖库淹没损失。严格控制游客量，高峰期入区游客应控制在8000人/日内。规划经优化调整后，相关内容应纳入正在编制的石牛寨国家级地质公园规划中。
	本项目为大茅寨客运索道项目，为旅游开发项目，且为规划环评中的建设项目。站点位于一级保护区，下站点位于非保护区地带。本项目占地面积较少，仅为313m2，且项目区无珍稀动植物、文物古迹等。
	符合

	（2）按照地质公园相关要求，规划及环评的调整要求进行项目建设或开发，不得擅自新建项目（包括建筑设施和游乐活动），不得擅自对已有和已规划项目进行改建、扩建或变更项目内容；确需新、改、扩建或变更项目内容的，应征得地质公园主管部门、旅游区管理部门和县级以上环境保护主管部门的同意。不得在总规提出的生态环境分级保护规划中的一级保护区内新建项目，规划范围内禁止建设与旅游开发和环境保护无关的项目。规划范围内禁止建设与旅游开发和环境保护无关的项目。规划建设项目的建设风格、景观设计应与石牛寨地质公园相协调。
	本项目在规划环评期间，已开始建设，为规划环评中建设内容。且规划环评对本项目进行了合理性分析：“在建的索道站将为游客上山带来很大便利，同时索道避开了主景区而从云岩湖上飞过，有一定的增景效果；而其占地面积很小，运营噪声不大，对生态环境的负面影响很小。综上，区内已建的云岩湖、门楼和在建的索道站等项目规划合理。”
本项目建设风格均采用民族仿古式建筑，材料为木质材料或仿木材料，索道设施形貌简洁、色调柔和，与石牛寨地质公园相协调
	符合

	（3）做好基础设施建设，由专业单位和部门对区域水资源进行综合论证，在此基础上做好饮用水源建设与保护；对停车场规划进行细化和适当调整，尽量减小汽车在旅游区内的行驶范围，严格控制机动车进入景区；落实和优化旅游区的垃圾收集、分类设施，各类固废经分类、收集后外运处理。
	本项目涉及的水体主要为云岩湖、浆市河，均为Ⅲ类水体，不属于饮用水水源。本项目设置有垃圾桶，并定时清运交环卫部门处理。将军湖目前已不做为生活饮用水。云岩湖位于将军湖下游500m。
	符合

	（4）规划区域旅游开发和规划项目建设过程中应当极度重视对景观资源和生态环境的保护，特别是对丹霞地貌景观资源的保护以及对植被破坏和水土流失的防治。做好施工期的环境管理和环境监理，项目建设过程中应对珍稀保护植物、古树名木、珍稀保护野生动物栖息地等采取避让、挡护等保护措施；特别重视水土保持工作，对现有、新增和可能发生的水土流失进行全过程、全方位的综合防治；施工过程中做好山体保护，优化施工布置和施工道路规划，减少施工占地。规划区内禁止设置料场、渣场及拌合场，严禁开山取土（石），及时做好施工临时占地的生态恢复工作。
	本项目占地面积较小，施工扰动面积较小，据了解，施工期未在地质公园内设置料场、渣场及拌合场，没有发现开山取土（石）等行为。项目区无珍稀动植物、文物古迹等
	符合

	（5）做好大气污染防治工作。严禁在总规的一级保护区内布设餐饮行业，并控制旅游区内餐饮规模。推广使用清洁能源，逐步建设煤炭、薪炭等燃料的使用，餐饮服务行业应落实油烟处理设施，外排油烟必须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放限值；旅游区内禁止燃料鞭炮，以保护景区空气环境和声环境。
	本项目不设置餐饮，使用的能源均为电能。设有一台备用柴油发电机，仅供电异常时使用，使用频率极低。
	符合

	（6）严格保护地表水环境，落实大坪河上游的萤石厂搬迁等工业污染源治理措施，规范控制区域内的畜禽养殖和农业化肥、农药使用，加强污染源治理；控制水上旅游活动规模，做好废水治理和固废收集措施，保护水体水质；对景区内各景点按照分散处理、尽量减少管线布设的原则进行污水设施的规划设计和建设，因地制宜合理选择处理方式；在4个旅游小镇、石佛寺、父子岩露营地、温泉度假区和生态别墅区等集中区域建设污水处理站，确保污水达标排放。
	本项目废水排放情况目前属于散排状态。建设单位拟在2017年底前在景区服务区建设完成一套污水处理设施，本项目产生的废水依托该污水处理设施进行处理。
	部分符合


3.3 施工布置回顾

（1）施工便道布置

据了解，索道下站位于云岩湖东岸，索道上站位于美女峰顶，采用搭建货运索道及利用项目线路附近小路作为主要的施工道路。

（2）施工营地布置

根据业主提供的情况，本项目施工营地设在下站点，占地面积为120m2，占地类型为荒草地。

（3）施工材料堆场

根据业主提供的情况，本项目施工材料堆场利用栈道施工的材料堆场，占地面积为125m2，占地类型为荒草地。
（4）施工材料：水泥、砂石、木材等均为当地购买。
（5）索道工程施工占地类型

索道工程主要集中在长1134.5m的狭长区域内，从现场调查情况来看，索道下站点建设占地类型为林地及草地；索道上站点占地类型为少量的林地。工程占地类型具体见表3.3-1。

表3.3-1  工程占地类型一览表

	项目名称
	概况
	占地类型

	上站
	主站房和铺助用房
	荒地

	下站
	主站房和铺助用房
	草地

	支架
	15座支架
	林地及草地

	施工便道
	施工便道
	项目附近货运索道及项目附近小路

	施工营地
	施工营地
	草地

	施工材料堆场
	施工材料堆场
	利用栈道施工的材料堆场


3.4 工程污染源分析

3.4.1 施工期污染源分析

本项目施工期可能产生的废水污染物：施工生产废水（主要为SS）、施工人员生活污水；废气污染物主要为：扬尘、施工机械及车辆排放的尾气；噪声污染物主要为：施工机械及设备噪声；固废污染物主要为：施工中产生的弃渣、弃石，施工期的生活垃圾；生态影响主要是对项目区植被、动物、土地占用产生的不利影响。

本项目已建成运营，施工期已结束。
3.4.2 运营期污染源分析

3.4.2.1 废气污染源
项目建成后，索道采用电力驱动，站房及办公室内冬季采暖使用空调。废气主要是垃圾桶臭气及备用发电机废气。

项目垃圾收集点在垃圾的收集、转运过程中，易腐败的有机垃圾由于其分解会产生异味，对环境的影响主要表现为恶臭。恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等，主要恶臭物质及特征见表3.4-1。

表3.4-1  项目主要恶臭物质的臭特征

	序号
	恶臭物质
	臭气性质
	嗅阈值（ppm）

	1
	硫化氢
	腐烂性蛋臭
	0.005

	2
	甲硫醇
	腐烂性洋葱臭
	0.0001

	3
	甲硫醚
	不愉快气味
	0.0001

	4
	氨
	特殊的刺激性臭
	0.037

	5
	三甲基胺
	腐烂性鱼臭
	0.0001


项目配电房备有1台100KW的柴油发电机，该柴油发电机采用含硫量小于0.2%的柴油作燃料，产生的尾气主要污染物为SO2、NO2和烟尘。

根据调查，本项目所在地区的供电比较正常，备用柴油发电机的启用次数不多，每月最多使用一次，每次工作时间不超过8小时，全年工作时间不超过96小时，耗油率为0.19kg/kW•h，则备用发电机工作时耗油量0.133t/h，则年共耗油12.77t/a。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3，则每年产生的烟气量为2.55×105Nm3。SO2的产污系数为4（kg/t油）；NO2产生系数为3.36（kg/t油）；烟尘产生系数为2.2（kg/t油）。经计算，柴油发电机组运行时年排放量见下表3.4-2：
表3.4-2  柴油发电机组运行时排放量

	污染物
	SO2
	NO2
	烟尘

	排放量（kg/a）
	51.08
	49.90
	28.1

	排放浓度（mg/m3）
	200
	168
	110

	标准值（mg/m3）
	550
	240
	120


由上表可知，根据原国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NO2≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级。本项目备用发电机尾气可以达标排放，对周边环境影响不大。
3.4.2.2 废水污染源

本项目运营后各站房不设置餐厅、厨房等设施，索道工作人员不在项目区内生活，本项目不设置厕所，厕所依托服务区及景区的公共厕所，运营期间产生的废水主要为少量的生活污水。索道项目员工10人考虑（索道项目上站点员工按4人，下站点员工按6人考虑）年运营350天，每人每天用水量按50L计，日用水量为0.5m3/d，年用水量为175m3/a（上站点员工年用水量为70m3/a，下站点员工年用水量为105m3/a），废水产生量取用水量的80%计，则废水产生量为140m3/a。根据调查，目前本项目的废水未经处理直接排放，建设单位计划2017年底前将在景区服务区建设地埋式一体化污水处理系统，处理规模为85m3/d。考虑到本项目产生的生活污水较少（0.4 m3/d），因此，本环评建议上站点废水通过罐或桶收集经索道运至景区服务区污水处理站进行处理，下站点依托景区服务区地埋式一体化污水处理系统处理后，通过管道排入浆市河。项目运营期废水污染物产生排放情况见表3.4-3。
表3.4-3   拟建项目废水中污染物产生量及排放情况表

	排放情况
	废水量

（m3/a）
	污染物名称
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量

（t/a）
	
	浓度（mg/L）
	排放量

（t/a）

	生活污水
	140
	COD
	350
	0.49
	上站点经收集清运至下站点污水处理站处理，下站点利用景区服务区污水处理站，废水处理后通过管道排入浆市河。
	100
	0.14

	
	
	BOD5
	150
	0.21
	
	20
	0.03

	
	
	氨氮
	30
	0.04
	
	15
	0.02

	
	
	SS
	300
	0.42
	
	70
	0.10


3.4.2.3 噪声污染源

本项目运营期噪声主要来源于索道驱动站、迂回站的设备噪声、空调外机组噪声以及社会活动噪声等。噪声源强见表3.4-4。
表3.4-4  噪声源强及防治措施情况一览表

	设备名称
	数量
	等效声级

（dB（A））
	治理措施
	降噪效果

（dB（A））

	索道驱动站、迂回站的设备
	-
	75～85
	通过选用低噪声设备，建筑隔声，及时维护保养，定期检修，排除异常情况，创造低噪声运行条件。
	35

	空调外机组
	-
	60～80
	选用低噪声设备、安装消声、减震设备，定期维修
	25

	社会生活噪声
	-
	60～70
	设置告示牌，禁止导游使用高音喇叭，提倡用耳麦，绿化
	20

	备用发电机
	-
	80~90
	选用低噪声设备、安装消声、减震、降噪设备，定期维修
	25


3.4.2.4 固体废物

本项目固体废物主要为索道工作人员日常办公生活及游客游览观光时产生的生活垃圾、污水站污泥及索道机检修维护产生的废机油等。

本项目职工人数10人，生活垃圾排污系数取0.5kg/人·d，产生量约5kg/d。旅游高峰期每天景区游览人数约5000人，60%游客乘坐索道生活垃圾排污系数取0.3kg/人·次，产生量约900kg/d。经核算，生活垃圾产生量约905kg/d、316.7t/a，生活垃圾主要成分为瓜果皮、塑料袋、纸屑等。

索道机电设备定期检修产生废机油约0.1t/a，暂存于备用机房的铁桶内。项目固体废物产生情况见表3.4-5。
表3.4-5  固体废物处置表

	序号
	固废名称
	属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别
	产生工序
	形态
	主要成分
	利用处置方式
	危险

特性
	废物

类别
	废物

代码
	估算产生量（吨）

	1
	生活垃圾
	一般固废
	日常生活
	固体
	生活垃圾
	环卫承包公司处理
	/
	/
	/
	316.7

	2
	废机油
	危险固废
	机检维修
	液体
	废机油
	有资质单位处理
	T.T
	HW08废矿物油
	900-249-08
	0.1

	合计
	316.8


3.4.2.5 生态影响

（1）对地表植被的影响

本工程的施工区域影响范围仅限索道附近的林地和草地，在索道建成以后，工程施工临时占用区将选用当地速生植物种类，使其恢复为植被，索道工程建设在生态缓冲景区，不涉及珍贵植物，不会因工程局部区域影响导致植物物种的多样性变化。根据现场调查，项目区未发现明显裸露的地表，植被恢复情况良好，因而，工程的建设对石牛寨旅游区和石牛寨地质公园工程产生的影响在可接受范围内。

（2）对陆生动物资源的影响

当临时征地区域的植被恢复后，受到施工活动干扰将被迫仍可回到原来的领域，因此不会对石牛寨地质公园内动物造成较大影响。经实地调查，工程占地未发现重点保护动物及其集中分布地和栖息地。
（3）对景观的影响

根据现场调查，索道的主站房采用民族仿古式建筑，建筑材料以木质或仿木质材料为主，索道等设施形貌简洁、色调柔和，与周边山体和岩体相互融合较好。索道避开了主景区而从云岩湖上飞过，还为游客提供了从悬崖或空中俯瞰山水景观的新视角；索道有别于道路、桥梁等交通方式，其建筑体量较小，通过钢丝绳运载，从大门口视角观察，钢丝绳和索道站对其景观的影响较小。
站房外墙为白色，与周边的山体景观略有不相融之处。本环评建议站房外墙颜色采取灰青色或与山体景观相近的颜色，索道吊厢外观在安监、质监等相关部门允许的情况下，尽量采取柔和的颜色，与石牛寨山体景观融合度更好，将对其景观影响更小。
3.5 运营期污染物产生及排放汇总

本项目污染物产排情况汇总见表3.5-1。
表3.5-1  污染物产生及排放情况汇总表

	类别
	污染源
	污染物
	产生量、浓度
	排放量、浓度
	达标情况
	排放方式

	废气
	备用发电机
	SO2
	200mg/m3
	61.28kg/a
	200mg/m3
	61.28kg/a
	达标排放
	间歇排放

	
	
	NO2
	168mg/m3
	51.48kg/a
	168mg/m3
	51.48kg/a
	
	

	
	
	烟尘
	110mg/m3
	33.7kg/a
	110mg/m3
	33.7kg/a
	
	

	
	垃圾桶
	臭气
	产生量较少
	无组织排放，排放量不大
	
	连续排放

	废水
	生活污水
	废水量
	140m3/a
	140m3/a
	出水达标
	利用景区服务区污水处理站处理后排入浆市河。

	
	
	COD
	350mg/L
	0.49t/a
	100mg/L
	0.14t/a
	
	

	
	
	BOD5
	150mg/L
	0.21t/a
	20mg/L
	0.03t/a
	
	

	
	
	氨氮
	30mg/L
	0.04t/a
	15mg/L
	0.02t/a
	
	

	
	
	SS
	300mg/L
	0.42t/a
	70mg/L
	0.10t/a
	
	

	噪声
	索道驱动站、迂回站的设备
	75~85dB(A)
	昼间≤55dB(A)

夜间≤45dB(A)
	处理达标
	间歇排放

	
	空调外机组
	60~80dB(A)
	
	
	

	
	社会生活噪声
	60~70dB(A)
	
	
	

	
	备用发电机
	80~90dB(A)
	
	
	

	一般固废
	生活垃圾
	316.7t/a
	316.7t/a
	无害化资源化
	—

	危险固废
	废机油
	0.1t/a
	0
	交由有资质单位处理
	—


4 区域环境概况
4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

平江县位于湖南省东北部，地处汨水、罗水上游，介于东经113°10′13〞-114°9′6〞、北纬28°25′33〞-29°6′'28〞之间。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。全县总面积4125km2。

石牛寨位于石牛寨镇和龙门镇境内，西南距平江县70km，距长沙170km，距湘潭、株洲210km，西北距岳阳150km，规划面积20.34km2。

工程地理位置见附图1。
4.1.2 地形地貌

平江县地貌以山地和丘陵为主。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500m。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3m，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6m。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000m以上。

石牛寨旅游区位于幕阜山脉东南侧，属低山丘陵区，山势西北高、东南低，中北部山势雄伟、奇峰挺拔，最高峰石佛山海拔541m。西部和黄龙山相隔，形成山间盆地，西北部和东南部明显断裂，致使西北部山体隆起突兀。东南部丘陵、岗地和溪谷、平原相间，丘陵地表多为变质岩、砾岩，河滩溪流平缓，水流速度低平，流水沉积地貌相继发育，是主要的农业种植区。

石牛寨旅游区属典型的丹霞地貌景观，拥有典型的岩相古地理特征与新构造形迹。旅游区内地层岩性以砂砾岩、花岗岩等为主。因为石牛寨靠近幕阜山花岗岩体，其沉积碎屑物以花岗岩物源为主，石英含量高，胶结物硅质成分高，抗风化能力强，因此能够形成较大面积具有特色景观的丹霞地貌。
4.1.3 地质

（1）地质

①地层岩性

项目区出露地层主要有第四系（Q）覆盖层、白垩系上统戴家坪组钙泥质粉砂岩、细砂岩、砂质砾岩、冷家溪群第四岩组（Ptln4）绢云母板岩、粉砂质板岩、薄层状变质细砂岩，局部夹凝灰质砂岩。

第四系（Q）：冲、洪积层和残、坡积层。岩性主要有分布在河流及冲沟部位的淤泥质土、粉质黏土、粉土、高、低液限黏土、粉细砂、中粗砂和砾卵石层以及分布在山坡地段的粉质黏土、黏土、碎石类土等。厚度一般8-15m。

白垩系上统戴家坪组（K2d）：岩性主要为红褐、黄褐、紫褐色中厚-厚层状钙泥质粉砂岩、细砾岩、砂质砾岩等。

冷家溪群第四岩组（Ptln4）：岩性主要为浅灰－深灰色绢云母板岩、粉砂质板岩、薄层状变质细砂岩，局部夹凝灰质砂岩。

②地质构造

根据1:20平江幅区域地质资料，走廊带内地处新华夏构造体系第二沉降带的边沿地带，位于江南地轴北侧。结合现场地质调查，项目褶皱发育，褶皱多形成于前震旦系，发育于冷家溪群变质岩中，构造线总体方向以东西向为主，次为南北向。

（2）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001），路线区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度。
4.1.4 气候与气象

平江县处于湿润的大陆性季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡气候带。根据平江县99年以来的资料，本区四季分明，年平均气温17℃，最高气温40.7℃，最低－10℃；降水量随季节变化明显，多雨季节为2～6月，降水占全年的68.7%，少雨季节为7～11月，占全年的8.9%，年平均降雨量1540.5mm，历年日最大降雨量208.0mm，降雨160天左右，其月降雨量在880.0mm以上。年平均蒸发量1178.6mm；年均降雪日8～9天，最大积雪深度32cm，冰冻期年均2天，无霜期年均261.6天；最大风速28m/s，常年主导风为西风。
4.1.5 地表水

平江县境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%，新墙河流域面积占3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长192.9km，有大小支流141条，总长2656.9km，河网密度0.64km/km2。径流总量32.56亿m3。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。

石牛寨旅游区水系属长江流域南洞庭水系中的汨罗江上游水系，汨罗江一级支流浆市河、二级支流大坪河分别从旅游区的东侧与西侧流过，自北向南注入汨罗江。河流径流量随降水呈季节性变化，2～6月为丰水期，其径流量占全年径流量的68%。
4.1.6 地下水

石牛寨旅游区内部浅层地下水资源相对较丰富。地下水类型主要为红层裂隙孔隙水，次为北部岩浆岩风化裂隙水，区内常有泉水出露，虽然泉水流量都较小，但因其分布较广泛，在旅游区内形成了呈树枝状和网络状分布的众多小溪流。地下水亦受大气降水控制而呈现季节性特点，枯、洪期泉流量变化大，泉水久旱可断流。

石牛寨地下水主要有第四系松散层孔隙潜水和变质砂岩、板岩基岩裂隙水。孔隙潜水，主要赋存于第四系砂层、砾卵石层中，靠大气降水补给，随季节变化明显，且地表水与地下水呈互补关系，以下降泉形式排泄，水量较丰富。
4.1.7 自然资源

国土面积4125km2，在湖南88个县是中居第10位，山地占面积的28.5%，丘陵面积占56%、岗地占5.7%、平原占9.8%，宜林地416万亩，森林面积288万亩，森林覆盖率为48.4%。平江县矿产资源丰富，已探明的矿产资源有黄金、铅锌、磷、石膏、石英、石灰石、长石、云母等60多种，其中有色金属矿种有20多种，主要有黄铜、钛、黄金、钨等；非金属矿主要有石灰石、长石、石英、云母，其中长石储量大约为2000多万吨，质量居中国之首，储量约为全国一半，年开采量30-40万吨。占全国三分之二的市场石英储量约3000多万吨，其中二氧化硅含量达99.9％以上，是制造晶园柱、晶园芯片及微晶玻璃的优质原料。石膏、石英、磷等矿物储量均在1000万吨以上，各种矿床主要分布在东西向的长平断裂带上。所有矿产潜在开采价值120多亿元。
4.2 社会环境概况

4.2.1 行政区划与人口

平江位于湖南省东北部，湘鄂赣三省交界处。古属三苗国，秦属罗县，东汉末年设县，后唐定名平江相沿至今，建县历史1800多年。这里山青水秀，气候宜人，自古为名人修养之所，兵家必争之地，是吴楚潇湘一块神奇的土地，被誉为“汨水之源，将军之乡”。2014年，平江县辖18个镇（三市、长寿、汉昌、嘉义、龙门、安定、伍市、向家、瓮江、虹桥、南江、浯口、梅仙、岑川、童市、福寿山、上塔市、石牛寨）、9个乡（三阳、三墩、大洲、木金、咏生、余坪、板江、南桥、黄金洞），2014年底人口106万人。
4.2.2 社会经济

平江是全国三大将军县之一；平江起义旧址被列入全国百个红色旅游经典景区，韶山——平江被列入全国三十条红色旅游精品线路的首号线路。平江区位独特，交通便捷。京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时，已进入长沙“一小时经济圈”，是一片充满活力与希望的沃土。平江资源丰富，物华天宝。有林地面积28万公顷，林木总蓄积量400余万方，水力资源蕴藏丰富，矿产资源已探明发现的有50多种，其中黄金产量居全省第二。平江是全国粮食、牲猪、木材、楠竹、黑山羊、水果等农产品生产大县，茶叶、茶油、五香酱干、山桂花蜜、火焙鱼、金桔、矿泉水、纸扇等特色农产品深受欢迎。食品加工厂、机电轻工、矿产建材、生态旅游四大产业走势强劲。

2015年，全县132家规模以上工业实现增加值78.24亿元，同比增长8.8%，增速较上年同期回升3.5个百分点；年内，规模工业增加值增速呈现低开高走之势，一季度、上半年、前三季和全年分别增长7.5%、6.3%、7.7%和8.8%，四季度为年内最高点，但基本保持平稳。全县实现规上工业总产值331.04亿元，同比增长10.6%，增速较上年同期回升8.4个百分点。
4.2.3 教育文化

截止到2015年，全县共计有基础教育学校（幼儿园）649所，其中幼儿园200所，小学253所，教学点136所，初级中学45所，九年一贯制学校6所，完全中学4所，高级中学3所，特殊教育学校1所，成人高中1所。全县共有中等职业技术学校3所，其中教师进修学校1所，职业高中学校2所。全县共有在校学生125263人，其中小学74097人，初中34233人，普通高中13123人，职业高中3381人，成人高中学生290人，特殊教育学校学生139人。全县共有在园幼儿（含小学学前班）29233人。全年高考一二本上线1679人。
4.2.4 交通

平江县位于湖南省东北部，地处湘鄂赣三省交界处，是一个地理位置偏僻的山区县。全县运输方式单一，境内没有铁路、水运、航空、管道，交通运输全靠公路。

（1）公路

解放初期，全县公路仅有一条长（沙）武（昌）线，全长92.2km。通车乡镇仅有5个，96％的村不通公路。经过几十年的发展，平江已形成了以国道G106，S308为主干，省道S306、S207为分支，县、乡道路密如蛛网的公路交通网络。另外，京珠高速公路在县域西部的伍市、向家镇挂角而过，通过平伍公路与县城路网相连。至2009年全县公路网通车里程达3870km，其中国道86km，省道179km，县道546km，乡道794km，村道2265km。在公路等级方面，其中，二级公路56km，三级公路6km，四级公路833km，等外路(机耕路)693km。在路面结构方面，国省道基本实现了硬化，全、县共有高级路面里60km，次高级路面里程225km，中级路面里程653km，低级路面里程573km，无路面里程86km。

（2）水运

平江县境内现有航道3条，平江河航道长181.5公里，捞刀河航道83公里，九溪河航道62公里，共有各类船舶377艘，主要为短途砂石运输，分布在4个办事处28个乡镇。

（3）航空

平江县境内无民航机场，航空运输通过长沙黄花国际机场和常德桃花源机场。
4.2.5 风景名胜区与文物保护

杜甫墓祠位于平江县安定镇小田村，与项目距离为约48公里，被国家文物局主编的《中国名胜词典》认定为全国唯一杜甫归葬墓，湖南省重点文物保护单位，有“千古名胜，诗圣遗阡”之称。整个墓祠包括杜甫墓、杜文正公祠、杜公祠堂、浣花草堂和铁瓶诗社等构成一组极具文物、史学、观赏价值的古建筑群。存有唐代莲花石础、刻字古砖等文物。

平江县景区包括石牛寨地质公园、沱龙峡生态旅游景区、福寿山国家重点风景名胜区、幕阜山国家森林公园等风景区，项目项目评价区内为石牛寨地质公园，与幕阜山国家森林公园距离18km。
经过实地调查，本项目区域周边无文物古迹。
4.2.6 石牛寨镇

石牛寨镇地处平江县东北角，在湘鄂赣三省交界处，东临江西省修水县，西与虹桥镇接壤，南以龙门镇、木金乡毗连，北与湖北通城县相连，素有“一脚踏三省”之称。石牛寨镇距县城62km，是平江县最偏远的乡镇之一。全乡总面积108km2，辖21村、220个村民小组，21000余人。乡政府驻大坪集镇。

石牛寨镇多属丘陵地带、高山地貌，地势东南低，西北高。浆市河位于乡境东南面，贯穿整个乡境。石牛寨位于乡境西北，地势陡峭，属典型丹霞地貌，2011年被确定为国家级地质公园。

石牛寨镇是综合性农业经济区，全乡耕地面积17798亩，水田15473亩，旱土2325亩。2015年，全乡国民生产总产值1.58亿元，比上年增长6.2%，全社会固定资产4102万元，比上年增长8.3%。
4.3 湖南平江石牛寨国家地质公园概况
（1）地理位置

石牛寨地质公园位于湖南省东北部，汨罗江上游，隶属岳阳市平江县，距平江县城46 km，南距长沙170km，湘潭、株洲210km，北距岳阳110km。公园地处湘、鄂、赣边界，岳阳市平江县境内。公园跨大坪乡、木金乡和龙门镇3个乡镇，地理坐标为东经113°56′33″～114°01′59″，北纬28°49′53″～28°55′47″。本地质公园以自然屏障的山脊线或山谷线、主要河流等自然界线，以及行政区划边界、公路等人文界线为边界。划定公园总面积为46.56km2。

2006年，湖南省国土资源厅批建石牛寨省级地质公园，公园于2011年12月通过了国家地质公园资格审查。
（2）公园级别

2006年，湖南省国土资源厅批建石牛寨省级地质公园；2006年5月成功申报为省级地质公园，详见附件九，2011年11月向国土资源部申请石牛寨成为国家地质公园，2011年12月30日通过了国家地质公园资格审查。
（3）公园性质

本公园以石牛寨丹霞地貌为核心景观，汨水源水体景观为配套景观，加上壮美秀丽的风光和红色人文遗址，是一个集科普科研、游览、红色人文于一体的综合性国家地质公园。。

（4）发展目标

在有效保护各种地质遗迹前提下，建设以丹霞地貌为主要特色的、科普设施完善、自然风光秀丽、旅游价值突出的综合型国家级地质公园。力争达到同类国家地质公园的先进水平，成为国内外知名的旅游目的地，并促进地区经济、社会和环境建设的可持续发展。
（5）地质遗迹资源概况

根据地质遗迹的科学价值、美学价值、科普教育价值及旅游开发价值和历史文化意义等因素，并结合保存程度，执行可保护性、交通通达等方面进行综合等级划分，评定得出国家级地质遗迹景观3处，省级地质遗迹景观29处，市（县）级地质遗迹景观上百处。平江石牛寨国家地质公园内地质遗迹景观资源评价与等级具体见表4.3-1。
表4.3-1  湖南平江石牛寨国家地质公园地质遗迹景观综合评价表
	编 号
	名  称
	类 型
	区 域
	发育特征及综合评价
	等  级
	备注

	 001
	石牛寨
	丹霞

石寨
	石牛寨
	大型丹霞石寨，由大茅寨、小茅寨等5个断续相连的石寨组成。受北东向断层控制，该区石寨北东向延伸较长，故多呈条带状。寨顶长约3.4km，平均宽约500m，寨顶总面积约1.7km2。寨顶地势平缓，元末明初时修建有多处兵寨；边缘崖壁陡峭，平均高度近400m，十分险要。因整个石寨突兀于周边低丘之上，故远在10km之外就可窥见它的雄姿。总之，石牛寨以雄伟、奇险著称，具有重要的科考科普和旅游观光价值。
	国家级
	

	002
	十里

绝壁
	丹霞

崖壁
	石牛寨
	规模巨大的丹霞崖壁，沿北东向断层延伸，长约3.5公里，平均高400米，壁顶石峰石柱林立。该崖壁是我国规模最大的丹霞崖壁之一，具有重要的科考科普和旅游观光价值。
	国家级
	

	003
	石牛

犁田
	丹霞

地貌
	石牛寨
	登上石牛寨寨顶，俯视寨脚，可见一幅由无数丹霞丘峰、石墙、石柱和峡谷所组成的壮丽景观，特别是那绵延起伏的丹霞丘峰，犹如群牛耕耘在绿色的田野中，又似万千条海豚在绿色的海洋中飞腾戏耍。此情此景，可与崀山著名景点“鲸鱼闹海”相媲美。
	国家级
	

	004
	薄刀埂
	丹霞

石墙
	石牛寨
	石牛寨丹霞石墙众多，且延伸很长，最长可达1千米以上，高50～100m，顶面最窄处宽仅1～2米，薄如刀埂。
	省级
	

	005
	球状风化剥蚀型丹霞地貌
	丹霞

地貌
	石牛寨
	因石牛寨丹霞地貌物质基础（红色碎屑物）以花岗岩物源为主，致使石牛寨丹霞地貌兼有花岗岩地貌的某些特性，如球状风化剥蚀特性，这在丹霞地貌家族中独树一帜。石牛寨寨顶上多处 “花岩”，其实是峰体上一片片外凸的球状风化体；石牛寨绵延起伏的丹霞丘峰，顶部大多呈馒头状、牛背状，也是球状风化的结果。
	省级
	

	006
	大茅寨一线天
	丹霞

峡谷
	石牛寨
	大茅寨上沿着一组平行节理发育着5条一线天，有直立的，有倾斜的，条条各具特色。如灵犀峰一线天，又叫九湾十八洞，因为巷道在两座悬崖上交叉起伏，一时左，一时右，一时崖洞中，一时崖壁外，十分惊险；飞来珠一线天，裂缝上部卡住一个个球状风化的大石头，就像镶嵌着一颗颗珠宝。
	省级
	

	007
	盘石洲
	流水侵蚀地貌
	汨水源
	汨水曲流段的江边洲，三面临水，洲中心丘陵连绵起伏，四周广阔平缓，形似天外飘来的“绿色飞碟”，素有“湘北明珠”之称。
	省级
	

	008
	三星

伴月
	构造

形迹
	石牛寨
	该裂隙为一弧形裂隙，位于一崖壁上，使整个崖壁象一弯眉月，而崖壁下方，有三个小石丘，把它称作三颗星，人们便取名为三星伴月。该弧形裂隙是沿弧形节理崩塌而形成的一个拱型的崩塌残留洞，跨度约60m，高约40m，深约1m。
	省级
	

	009
	陡水潭瀑布
	瀑布

景观
	石牛寨
	石牛寨西南部，瀑布高近百米，宽2～5m，分二叠，顺陡峭的崖壁倾泻而下，远望象一条白色缎带，蔚为壮观。近处水珠飞溅，雾气缭绕，响声雷动，一股股山泉特有的气息使人神清气爽。
	省级
	

	010
	孚西

断层
	地质

构造
	石牛寨
	断层走向北东，倾向南东，倾角50～65°。该断层是一区域性大断层，沿断层能见到白垩系地层与滤沱群连云山杂岩呈断层接触的痕迹，白垩系地层与侏罗纪花岗岩呈断层接触的关系，说明它具有多次活动的特点，断层带上可见断层崖壁有硅化现象，次级裂隙、节理发育，它对石牛寨公园地质地貌景观的分布起着一定的控制作用，极有地质科研教学及观赏价值。
	省级
	

	011
	油坛

藏珠
	水体

景观
	石牛寨
	一条小溪流经裂缝处遇陡坎形成小瀑布，高约15m，宽0.5～1m，瀑布下由于长期的流水冲蚀，形成了圆形水潭，宽约4m，中央露出一个圆石头，直径约0.8m，石头周围水深约3m，活象油坛藏了一颗珠子，人们称它为油坛藏珠，属区内一独特景观。有游客赞叹道：“油坛此景世间稀，内藏珍珠更惊奇，盐油丰足常年备，定是仙人创作为”。
	省级
	

	012
	鸡罩寨
	丹霞

石寨
	石牛寨
	平台呈长条形，长方向呈东西向，平台长约200m、宽约50m，高约100m，四周为陡壁，北侧主要为悬崖峭壁，元末汤旷将军在此也有驻兵防守，土地革命战争时期红军在此布防休整。
	省级
	

	013
	五指峰
	丹霞

石峰
	石牛寨
	五指峰为一丹霞岩峰群，这里群峰重叠，气势磅礴，单个峰高约100m，远观尤如五指插入云霄，是由于裂隙发育，在崩塌作用、风化作用、流水侵蚀作用等多种外力共同作用下形成的锥形地貌。有诗描述：“五峰如指插天中，三线金光佛相容，绝顶奔娥吮雨露，点头岩石艳春风，峰前翠柏时时茂，遍地桃花瓣瓣红，瑞蔼烟霞真黄鹤，俨然世外一仙宫”。
	省级
	

	014
	三尊佛
	丹霞

石峰
	石牛寨
	从龙门镇进入浆市公路地段时，老远就可看见三座高耸入云的石山，山高约100m。四周悬崖峭壁，高不可攀，就象三尊佛象，故曰三尊佛。
	省级
	

	015
	鹅颈石
	丹霞

石柱
	石牛寨
	为一独立石柱，高约30余米，上大下小，直径约5米，极象一只鹅颈，人们便叫它“鹅颈石”。清代秀才李次清赞道：“远望深山石似鹅，深藏头露望天螺，有人借得秦皇宝，一挥金鞭赶下河”。石柱顶端还长有一颗高约一丈的松树，它饱经风霜，长了多久，无人知晓。早有元代诗人胡天游曾赞颂过鹅颈石上的松树：“鹅松日月指青云，万古于斯傲气新，不与山花争媚态，清操节劲老人心”。
	省级
	

	016
	蓝天

石柱
	丹霞

石柱
	石牛寨
	为一丹霞岩柱，高约200m，宽约50m，位于丹霞崖壁上，由一垂直节理裂隙将其分割而成，近看石柱耸入蓝天，雄伟壮观，望而生畏。
	省级
	

	017
	巽卦石
	丹霞

石峰
	石牛寨
	为一丹霞岩柱，高约60m，宽约30m，岩柱上粗下细，四周陡峭，形似寺庙里算命的卦，故称之为巽卦石。在高约五分之三的峭壁上葬有一古代坟墓，这是汨罗江上游典型的岩葬，埋有汤、吴两亲家，墓碑依稀可见。古人到底是怎样安葬上去至今还是一个谜，值得考研。
	省级
	

	018
	果盒石
	丹霞

石柱
	石牛寨
	为一对方形石柱，石柱高的约50m，低的约35m，远观好象一对果盒，盒上还有盖，故称果盒石。
	省级
	

	019
	帅印石
	丹霞

石柱
	石牛寨
	呈近似四方形，高约30m，独立陡岩上，象过去的帅印，故称帅印石。游客汤甫明赞帅印石：“大圣齐天是司空，几番筋斗闹天宫。玉皇怒发冲冠起，帅印误抛岩石中”。
	省级
	

	020
	美女

望夫
	丹霞

石峰
	石牛寨
	位于美女峰东北端，其峰头形似美女头部，峰体凸出部分形似美女胸部，整个峰体好似美女在盼望丈夫归来。因远在1km外就可看到该景点，故成为公园一个标志性景点。
	省级
	

	021
	千面岩
	丹霞

石峰
	石牛寨
	位于美女峰东北面，从好汉桥望去极似人脸侧面像，层次分明、造型不一，和美女望夫一起作为该区域的标志性景点。
	省级
	

	022
	尚书峡
	丹霞

峡谷
	石牛寨
	为一丹崖峡谷群，发育长度几百米至几公里，宽度一般几十米至上百米不等，峡谷呈“V”字型，是由于流水的侵蚀作用而形成。
	省级
	

	023
	石佛山
	丹霞

石峰
	石牛寨
	东西为悬崖绝壁，高约200m，崖顶天工铸造，酷似人头，人们便把它称为石佛，把这里叫着石佛山。崖下古寺长年香火缭绕，经久不衰。
	省级
	

	024
	魁星

点斗
	丹霞

石柱
	石牛寨
	丹霞岩柱，高约60m，位于悬崖峭壁上，活象一个十分魁武的武士站立崖边，古人称它叫“魁星斗”。这里地势险要，崖鹰盘空，有野兽出没，很少人至，是观赏探险之处。
	省级
	

	025
	鸳鸯峰
	丹霞

石峰
	石牛寨
	在峭壁上有两个高耸的巨石，外观象一对鸳鸯，相互依托，切切私语，别有情趣，人们称它为鸳鸯峰。鸳鸯峰高40m，宽约15m，是由于崩塌作用、风化作用、流水侵蚀作用等多种外力共同作用下而形成。
	省级
	

	026
	仙人

醉酒
	丹霞

石柱
	石牛寨
	丹霞岩柱，为一突出的岩石，象醉汉一样斜躺山坡，安详自保，称之为仙人醉酒。岩柱高约50m，是由于崩塌作用、风化作用、流水侵蚀作用等多种外力共同作用下而形成。
	省级
	

	027
	棋盘石
	丹霞

石柱
	石牛寨
	风化剥蚀残留的巨石，远观象一个棋盘，又象一只大青蛙，近看石面上隐约可见棋子痕迹，相传元朝皇帝派尚书官苏必书来向驻寨的汤旷将军说降，两人在此石对棋，为此便把它叫“棋盘石”。站在岩石上，可观览南部鸡罩寨的丹霞地貌景观，是一极好的观景台。
	省级
	

	028
	仙人桥
	丹霞

穿洞
	石牛寨
	仙人桥悬空跨越在高约百多米的悬崖上，长约7m，宽1m，高数十米，气势宏伟，令人赞叹不已。矗立桥上，俯瞰桥下悬崖峭壁及山谷，顿感毛骨悚然，惊险无比。真有居高身危之感。远眺四周丹霞地貌，峰峦叠嶂，雾霭萦绕，渐觉心旷神怡，颇具身浮云海之趣。
	省级
	

	029
	大官

岩洞
	丹霞

洞穴
	石牛寨
	为一额状洞，是区内最大的洞穴，长约300多米，走向北东，宽几十米，沿崖壁展布，属以重力崩塌作用为主形成。相传这里是汤旷将军立寨住的地方，沿岩洞有大小土房二十余间。由于地势险要，一般人不敢到达，只能望而心叹，所以在这里安营扎寨能确保安全。有诗道：“传说昔年世乱时，造成民瘼不调饥，官人四散藏岩里，各自缩头且不龟”。这里不但具有观赏价值，而且有历史文化研究意义。
	省级
	

	030
	狮口戴家岩洞
	丹霞

洞穴
	石牛寨
	为一额状洞，位于一悬崖下，洞宽约50m，洞口高约30m，据说很深，匍匐爬行可从另一个洞口出去。远看岩洞象个狮子口，十分壮观，所以取名狮口戴家岩洞。洞内现保留有房屋旧址，在大革命时期，这里曾是革命活动的场所，国民党军队曾在此屠杀了二十四位无辜群众，现在已把它作为革命传统教育的基地。
	省级
	

	031
	棺材石
	丹霞

石寨
	汨水源
	丹霞方山，高约80m，长300m，宽约20m，四周陡峭，远看似一副棺材，故取名棺材石。由于四周有24个小丘，象守灵的孝子伏在地上，头向棺材，称它们为“24孝”。棺材石上也是较好的观景台，站立其上可观赏四周多姿多彩的丹霞地貌景观。
	省级
	

	032
	莲花

峡谷
	丹霞

峡谷
	汨水源
	位于汨水源大坪河的泥湾里—白茅段，长3.5km，峡谷曲折幽深，两侧峰峦叠翠，丹霞崖壁和象形景观众多，如仙人岩、蛟龙戏珠、象鼻石、蝙蝠岩、猴面岩、睡美人等。沟谷中流水悠然潺缓，局部湍急，是理想的漂流观光处。
	省级
	


（6）地质遗迹保护区的划分

本公园保护区划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区，面积17.11 km2，占公园总面积的36.75%。
①、一级保护区

A、保护边界：以“十里绝壁”为中心，包括3个国家级地质遗迹点和部分省级地质遗迹点，面积2.15km2，占保护区总面积的12.57%，主要保护对象有丹霞石峰、石柱、石墙、崖壁、一线天等，其边界拐点坐标见附录表格4。

B、保护要求

保护管理责任人：湖南平江石牛寨国家地质公园管理处主任。

1．控制要求

⑴ 除必要的地质遗迹保护巡视道、监控和相关设施外，禁止建设其它无关的设施和建筑；

⑵ 可建必要的标识牌、游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调；

⑶ 控制游客数量，严禁区内行驶机动交通工具；

⑷ 对保护区进行生态建设，适当区域实现绿化培育。

2．保护措施

⑴ 设立一级保护区的界碑、界桩，解说牌，警示牌；

⑵ 在鹅颈石、仙人桥等容易损坏的地质遗迹点附近设置保护隔离措施；

⑶ 对保护区内地质遗迹及保护设施进行监测，及时维护；

⑷ 对地质遗迹形成发育的环境进行有效的保护。
②、二级保护区

A、保护边界：二级保护区以省级地质遗迹点为主，位于石牛寨一级保护区周边，面积6.05km2, 占保护区总面积的35.36%。

B、保护要求

1．控制要求

⑴ 允许设立少量道路、观景台、旅游服务设施等，按规划建设区内道路等，建设完工后，立即恢复原有植被；

⑵ 限制与地学景观游赏无关的建筑，各项建设与设施应与景观环境协调。

2．保护措施

⑴ 控制园区居民数量，在不影响地质公园发展的前提下，允许合理增长；

⑵ 有计划的恢复生态环境，对已经出现植被破坏的区域，进行封闭性保护。
③、三级保护区

A、保护边界：三级保护区属一般保护区，以地方级地质遗迹点为主。公园三级保护区面积8.91km2, 占保护区总面积的52.07%。

B、保护要求

1．控制要求

⑴ 允许设立少量不影响地质景观欣赏的地学旅游服务设施。

2．保护措施

⑴ 统筹规划安排保护区内居民点，进行综合的村容村貌整治；

⑵ 规范游客行为，通过各种途径倡导文明旅游。
4.4 石牛寨旅游区总体规划修编（2011-2025）
目前湖南平江石牛寨地质公园内建设有一个景区——石牛寨旅游区，该景区规划已获得平江县人民政府批复，该规划环评以获得湖南省环保厅批复（湘环评函[2012]33号，2012.5）。该规划是地质公园旅游有序合理开发、开发时注重地质遗迹保护的有力保障。石牛寨旅游区（以下简称“旅游区”）由于景区跨越式发展的需要，制定了《石牛寨旅游区总体规划修编（2016-2030）》，考虑到本项目在新修编规划前建成，因此，本环评主要对石牛寨旅游区总体规划修编（2011-2025）进行简述。
（1）规划范围

石牛寨旅游区规划范围北起浆市街，南至白茅村，西承孚西村和大坪河，东接浆市河，总面积20.34km2，涉及石牛寨镇境内的新义、新坊、孚东等村以及龙门镇境内的白茅村。

（2）旅游区性质

石牛寨旅游区的性质为：以丹霞地质地貌和红色文化体验为主题，以地质观光、宗教朝觐、水上漂流和户外运动等参与性项目为特色，集红色文化、兵寨生活、休闲度假和科普教育等多种体验功能于一体的的国内最具参与性和体验性的丹霞旅游区。

（3）功能分区

规划将石牛寨旅游区分为5大功能区，即丹霞迎宾服务区、大茅寨景区、大石佛山景区、科普拓展区和汨水源景区，其中大茅寨景区又分为兵寨展示体验区和生态休闲度假区两个功能亚区，大石佛山景区又分为丹霞石佛揽胜区和丹山碧水游乐区两个功能亚区，科普拓展区又分为科普教育区和户外拓展运动区两个功能亚区。同时在浆市河西岸和大坪河东岸规划了新义、新坊、孚东、白茅等4个旅游小镇。

①丹霞迎宾服务区

位于旅游区的东北部，西邻大茅寨景区，东靠浆市河，南抵科普拓展区，占地面积为0.82km2，约占全区的3.98%。处于石牛寨旅游区标志性景观大小茅寨、美女峰底下，区内地形以低矮丹霞地貌、农田和荒地为主，除周边借景之外，区内本身旅游景观资源较为贫乏。

②大茅寨景区

大茅寨景区位于石牛寨旅游区的北部，东接丹霞迎宾服务区，南连大石佛山景区，景区总面积5.05km2，占全区总面积的24.50%。大茅寨景区内部划分为兵寨展示体验亚区和生态休闲度假亚区。

A、兵寨展示体验亚区

位于大茅寨景区的东部，占地面积为2.83km2。区内保存有2000多米由石砌而成的古城墙等多处兵寨遗址，地势险峻，山路崎岖，作为天然的营寨选址地，历来是兵家重地，传说为当年汤旷起义时曾在这里占寨为王，抗战时期彭德怀也曾在此驻扎兵营，之后平江人民一直利用本区的地形对抗日军。

B、生态休闲度假亚区

位于大茅寨景区的西部，占地面积为2.22km2。地形起伏较为平缓，植被丰富，有大片灌木丛围合的空间，拥有空气新鲜、景观优美、意趣朴实的自然环境。

③大石佛山景区

大石佛山景区位于石牛寨旅游区中心区域，面积为7.66km2，约占全区总面积的37.17%。大石佛山景区内部划分为丹霞石佛揽胜亚区和丹山碧水游乐亚区。

a）丹霞石佛揽胜亚区

位于大石佛山景区的北部，面积为2.43km2。石佛寺位于该区东北部。区内大尺度的空间感、逼真的象形地貌、山环水绕的生态格局，构成了旅游区内最重要的自然景观，也是石牛寨独具特色的核心丹霞地貌景观。

b)丹山碧水游乐亚区

位于大石佛山景区的东南部，占地面积为5.23km2，区内有兴国水库（现状水域面积约1.4hm2）。以峡著险、以林见秀、以岩称奇、以水显幽的丹霞地貌景观为本区的主要特点，同时伴有孱孱溪流，峡谷的两侧分布着多个视觉上呈封闭或半封闭的空间整体。

④科普拓展区

科普拓展区位于石牛寨旅游区的东部，北邻丹霞迎宾服务区和大茅寨景区，西接大石佛山景区，占地总面积4.96km2，约占全区总面积的24.07%。科普拓展区内部划分为科普教育亚区和户外拓展运动亚区。

a)科普教育亚区

位于科普拓展区的北部，占地面积为2.31km2。靠近丹霞迎宾服务区，但区内地貌景观一般，植被稀疏，建设条件相对较好。

b)户外拓展运动亚区

位于科普拓展区的南部，占地面积为2.65km2。面朝十里绝壁，是欣赏丹霞山水画卷的天然观景台。可通过过境公路直接进入该区域。峭壁、险路、峡谷、丛林与田园的结合是该区域的主要特点。

⑤、汨水源景区

位于景区西面的大坪河河段及两岸区域，起点为竹家咀，终点为白茅村，河段全长5.97km，分区面积为1.84km2，约占全区的8.93%。处于旅游区西部地带，“金沙”、“碧岸”、“缓滩”、“水澈”、“幽谷”、“古樟”、“民居”为主要景观特征，通过乡村公路与旅游区相连接，大坪河穿越几个村落而过。
4.5 大茅寨索道与湖南平江石牛寨国家地质公园和旅游区的相对位置关系
本项目为索道新建项目，根据现场踏勘，结合石牛寨地质公园管理区对索道上、下站点和索道线路位置的确定，本项目位于石牛寨地质公园东部，石牛寨旅游区位于石牛寨地质公园中北部。
根据旅游区规划，本项目下站点位于石牛寨旅游区的丹霞迎宾服务区，上站点位于旅游区的兵寨展示体验区。

根据地质公园规划，本项目下站点不属于地质公园保护范围，上站点位于地质公园的一级保护区。具体位置详见附图4、附图5。
4.6 区域工业及主要污染源初步调查

根据调查，项目所在区域基本无大型工况企业分布，主要污染来源于农业面源污染。

其次，本项目周边新坊村等居民生活产生生活污水和生活垃圾，均为分散直接排放，对水环境有一定的影响。村民生活炉灶主要使用液化气、柴草等，产生的SO2、烟尘等大气污染物较少，对环境空气质量影响较小。

经现场踏勘调查，项目所在区域没有发现山体滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。
5 环境质量现状监测与评价
为了解项目所在地环境质量现状，本环评委托长沙崇德检测科技有限公司于2017.4.17~4.23对区域环境现状进行监测。
5.1 环境空气质量现状监测与评价

5.1.1 监测点位

环境空气质量监测点的布设根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，共布设3监测点，具体位置见附图2。环境空气监测点名称、距离、监测点位代表性描述和监测内容见表5.1‑1。
表5.1‑1环境空气质量现状采样点点位表

	采样点号
	采样点位置
	类型
	与本项目相对方位

	G1
	新桥村
	敏感点
	项目东北面1km

	G2
	高仑塝
	敏感点
	项目东南面200m

	G3
	玻璃桥北岸
	敏感点
	玻璃桥北岸游客休息区


5.1.2 监测项目

SO2、NO2、PM10等3项。
5.1.3 监测时间及频次

进行一期连续7天环境空气质量监测。SO2、NO2、PM10监测日平均浓度值；采样时间、采样方法、监测频次分析方法按国家统一规定的方法进行。

同时记录监测时段的天气状况、风向、风速、气压、气温等常规气象参数。
5.1.4 监测结果

环境空气质量现状监测结果见表5.1-2。
表5.1-2  环境空气质量现状监测成果表  单位：mg/Nm3
	点位名称
	监测日期
	PM10
	二氧化硫
	二氧化氮

	新桥村
	2017.4.17~4.23
	0.053~0.071
	0.017~0.020
	0.026~0.030

	高仑塝
	2017.4.17~4.23
	0.051~0.061
	0.051~0.065
	0.023~0.031

	玻璃桥北岸
	2017.4.17~4.23
	0.061~0.073
	0.011~0.013
	0.023~0.029

	超标率
	0
	0
	0

	超标倍数
	0
	0
	0

	GB3095-2012二级标准
	0.15
	0.05
	0.08


由表5.1-2可知，各监测点的SO2、NO2 、PM10日值均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量良好。
5.2 地表水环境质量现状监测与评价

5.2.1 现状监测

（1）监测断面

在云岩湖水库、浆市河云岩湖泄洪渠汇入口处上游500米处、浆市河云岩湖泄洪渠汇入口处下游500米处、浆市河云岩湖泄洪渠汇入口处下游3000米处各布设1个监测断面；在云岩湖设一个监测点。共计4个监测断面（点），地表水环境监测断面（点）设置见附图四和表5.2-1。
表5.2-1  地表水环境质量现状监测断面（点）设置

	序号
	监测点位置
	监测项目
	监测频次

	S3
	云岩湖水库
	pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、动植物油、粪大肠杆菌
	3天/期，1次/天

	S4
	浆市河
	云岩湖泄洪渠汇入口处上游500米处
	
	

	S5
	
	云岩湖泄洪渠汇入口处下游500米处
	
	

	S6
	
	云岩湖泄洪渠汇入口处下游3000米处
	
	


（2）监测因子

pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、动植物油、粪大肠杆菌等9项。
5.2.2 评价标准及评价方法

（1）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域水质标准，其中SS执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）的水作标准。

（2）评价方法

采用单因子污染指数法、超标倍数法。
5.2.3 监测及评价结果

地表水监测及评价结果见表5.2-2。

由表5.2-2分析可知，各断面（点）的各项水质因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
表5.2-2   地表水环境监测成果    单位：mg/l（pH为无量纲）

	断面
	评价项目
	pH（无量纲）
	悬浮物
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	石油类
	动植物油
	粪大肠菌群

	浆市河

云岩湖泄洪渠汇入口处上游500米处
	范围值（mg/L）
	8.1-8.2
	65-70
	10L
	1.05-1.39
	0.400-0.412
	0.069-0.082
	0.01L
	0.01-0.011
	5.4×103-9.2×103

	
	样品数（个）
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	超标率%
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	
	最大超标倍数
	/
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	浆市河

云岩湖泄洪渠汇入口处下游500米处
	范围值（mg/L）
	7.5-7.6
	70-75
	10L
	1.08-1.31
	0.429-0.453
	0.029-0.045
	0.01L
	0.01-0.011
	5.4×103-9.2×103

	
	样品数（个）
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	超标率%
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	
	最大超标倍数
	/
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	浆市河

云岩湖泄洪渠汇入口处下游3000米处
	范围值（mg/L）
	7.5
	45-60
	10L
	0.68-0.75
	0.341-0.365
	0.020-0.041
	0.01L
	0.01-0.011
	4.3×103-4.9×103

	
	样品数（个）
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	超标率%
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	
	最大超标倍数
	/
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	云岩湖水库
	范围值（mg/L）
	7.7-7.8
	29-36
	10L
	1.33-1.55
	0.282-0.306
	0.053-0.065
	0.01L
	0.01L
	1.3×103-2.4×103

	
	样品数（个）
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	超标率%
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	
	最大超标倍数
	/
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	6-9
	/
	20
	4
	1.0
	0.20
	0.05
	/
	10000


5.3 声环境质量现状监测与评价

（1）点位布设

遵循环评导则和相关技术规范要求，结合拟建项目性质及项目所在地的环境现状布设声环境监测点，见附图六和表5.4-1。

表5.4-1  噪声监测点设置表

	位   置
	代表的功能区

	大茅寨索道上站
	旅游区

	大茅寨索道下站
	旅游区

	石牛寨景区一期停车场
	旅游区

	大茅寨索道下站北侧居民
	居民区


（2）监测项目与监测方法

监测项目：等效连续A声级。

噪声监测方法见表5.4-2。

表5.4-2   噪声监测分析方法

	监测项目
	分析方法
	方法来源
	检出限dB(A)

	环境噪声
	声环境质量标准
	GB3096－2008
	25-125db(A)


（3）监测结果

声环境质量现状监测结果见5.4-3。
表5.4-3  声环境监测结果    单位:dB（A）
	监测地点
	LAeq

	
	监测日期
	昼间
	夜间

	大茅寨索道上站
	4.22
	58.3
	38.9

	
	4.23
	58.6
	37.6

	大茅寨索道下站
	4.22
	58.1
	35.6

	
	4.23
	58.6
	38.1

	石牛寨景区一期停车场
	4.22
	52.8
	38.3

	
	4.23
	53.9
	38.1

	大茅寨索道下站北侧居民
	4.22
	52.1
	38.2

	
	4.23
	52.3
	38.0


表5.4-3的监测评价结果表明：各监测点昼间和夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，区域声环境质量现状较好。
5.4 生态环境现状调查与评价

5.4.1 生态现状调查

本项目位于石牛寨地质公园内，根据项目所在区域的生态环境特征，本次评价收集整理了石牛寨地质公园的现有生态多样性资料以及中环联新（北京）环境保护有限公司编制的《湖南省平江县石牛寨旅游区牛形埂—铁铮石滑索改建客运架空索道工程环境影响报告书（报批稿）》（2016.9）中的生态现状资料，主要有区划及基本概况、地貌、土壤、气候、生态系统、土地利用、动植物物种、植被分布情况、土地利用情况、典型的乔木植被群落养方调查资料等。牛形埂—铁铮石滑索改建客运架空索道工程位于本项目的南部750m。在综合分析现有资料的基础上，重点对项目现场进行实地考察分析。
5.4.1.1 植物资源

（1）森林、植被覆盖率

根据2015年7月份拍摄的卫星遥感照片和2012年～2015年间绘制的平江县土地利用现状图，对石牛寨内各功能区的森林、植被覆盖率进行统计，结果如表5.5-1所示。

表5.5-1   石牛寨内各功能区的森林、植被覆盖率

	一级分区
	二级分区
	面积

km2
	土地利用现状
	森林覆盖率%
	植被覆盖率%

	丹霞迎宾

服务区
	-
	0.82
	风景名胜设施用地(旅游区管理与服务用地)、水域(云岩湖，约7.0hm2)、裸地(低矮丹霞岩石)、少量水田和园地。
	0
	30

	大茅寨景区
	兵寨展示体验区
	北部
	1.71
	新义村村民散居散居区域，用地类型主要为住宅用地、水田、园地、裸地(表层为土质)及少量其他林地。
	5
	20

	
	
	南部
	1.13
	植被覆盖较好的有林地、裸地。
	60
	60～70

	
	生态休闲度假区
	2.22
	植被覆盖良好的有林地、其他林地，山顶多见裸地。
	70
	80

	大石佛山景区
	丹霞石佛览胜区
	2.43
	主要为植被覆盖良好的有林地，山顶多为裸地(丹霞山体)，并有少量灌木林地和园地。
	70
	80

	
	丹山碧水游乐区
	5.23
	以低矮山石为主，用地类型主要包括其他林地、裸地和少量有林地。
	60～70
	60～70

	科普拓展区
	科普教育区
	2.31
	主要为裸地、水田，并有少量果园、旱地。
	0
	50

	
	户外拓展运动区
	2.65
	覆盖较好的其他林地、裸地(丹霞山体)，间有水田、果园。
	60～70
	65～70

	汨水源景区
	-
	1.84
	有林地、其他林地、水域、少量裸地、园地和水田。
	70
	70～80

	旅游小镇
	新义旅游小镇
	0.27
	水田
	0
	100

	合   计
	20.61
	林地、裸地为主，间有水田、园地、水域用地、住宅用地等。
	50.6
	63.3


由上表可知，牛寨寨区域内植被覆盖率约为63.3%，森林覆盖率约为50.6%。上述统计数据低于总规所称的森林覆盖率80%和省级地质公园总规所称的森林覆盖率72%，而与国家林业局中南林业调查规划设计院《湖南省平江县森林资源规划设计调查报告》(2014年9月)所提供的数据——大坪乡森林覆盖率55.3%、林木绿化率63.7%较为吻合，本项目分别位于大石佛山景区和石牛寨丹霞迎宾服务区。
（2）植物群落分布状况

石牛寨属泛北极植物区，中国—日本森林植物亚区的华东区。在湖南植被分区中的位置为中亚热带常绿阔叶林地带北部地带的幕阜、连云山地丘陵植被小区。植被区系成份比较复杂，主要为华东区系，其次为华中区系，且亚热带山地湿带性的区系成份较多。

罗开文等于2012年对石牛寨地质公园及其周边地区植被状况和丹霞地貌植物资源进行了实地调查，结果表明：该地有野生种子植物136科422属687种(含变种)，并且分布有2种湖南新记录种，即白鹃梅Exochord a racemosa和轮叶过路黄Lysimachia klattiana。在科、属水平上对植物区系特性进行了统计分析，从科的分布区类型来看，热带性强于温带性；从属的分布区类型来看，以泛热带属的比例最高(22.22%)，其次为北温带分布属(17.99%)、东亚分布属(16.93%)。石牛寨地质公园植物区系具有热带性较强、旱生植物和藤本植物丰富等特征，这与该地丹霞地貌的地质特征有关。（罗开文，喻勋林，邓园艺，湖南平江石牛寨地质公园丹霞地貌植物研究[J].中南林业大学学报.2012，29（2）：93-97.）

根据罗开文等的研究成果，石牛寨地质公园的植被主要分为以下三种类型：

（1）针叶林

针叶林是该区主要地带性植被之一，分布面积较大，生长于土地贫瘠、阳光充足的地方。主要树种为马尾松Pinus massoniana、刺柏Juniper us formosana、杉木Cunninghamia lanceolata，马尾松和刺柏为群落建群种。马尾松对土壤要求不严，能耐干旱瘠薄的土壤，是天然更新能力极强的树种。刺柏耐干旱，生瘠薄岩山上。丹霞赤壁之上，岩石裸露，阔叶树种难于生长，而针叶树能节制水分蒸腾，忍耐瘠薄土壤。灌木和草本主要有肉花卫矛Euonymus carnosus，马棘Indigofera pseudotinctoria，小果蔷薇Rosa cymosa，北江荛花Wikstroemia monnula，凹叶景天Sedum emarginatum，南丹参Salvia bowleyana，金丝桃Hypericum monogynum，光萼茅膏菜Droserapeltata var. glabrata。

在丹霞地貌的峡谷地带，气候条件温暖湿热，土壤肥沃，马尾松针叶林逐步演替为针阔混交林。马尾松成为中龄林后树冠开展，林下植被容易滋生，阔叶树种随之侵入，成为混交林。当阔叶树成长起来进入林冠后，林下更加荫蔽，马尾松幼苗不易生长，将逐步被阔叶树取代，演替为阔叶林。乔木树种有厚皮香Ternstroemia gymnanthera、南岭青冈Cyclobalanopsis chungii、紫果槭Acer cordatum、垂枝泡花树Meliosma flexuosa、苦枥木Fraxinus insularis，灌木层主要有山胡椒Lindera glauca、翅柃Eurya alata、栀子Gardenia jasminoides、芬芳安息香Styrax odoratissimus，草本植物有大泽兰Eupatorium chinense、聚花过路黄Lysimachia congestiflora、金疮小草Ajuga decumbens，藤本植物有粉防己Stephania tetrandra、网络崖豆藤Millettia reticulata、灰叶南蛇藤Celastrus glaucophyllus。

（2）灌丛

灌丛是以灌木为建群种的植被类型，组成灌丛的主要树种具有繁殖力强、适应性广的特点，丹霞地貌灌丛植物多喜温暖，耐旱性较强。灌木有细叶短柱茶Camellia microphylla、青灰叶下珠Phyllanthus glaucus、小叶石楠Photinia parvifolia、山油麻Trema cannabina var. dielsiana、满树星Ilex aculeolata、长叶冻绿Rhamnuscrenata、野漆树Toxicodendron succedaneum、映山红Rhododendron simsii、乌饭Vaccinium bracteatum、枇杷叶紫珠Callicarpa kochiana，草本有佛甲草Sedum lineare、大叶苎麻Boehmeria longispicata、匙叶鼠草Gnaphalium pensylvanicum、兰香草Caryopteris incana、鸭跖草Commelina diffusa、野百合Lilium brownii、粉条儿菜Aletris spicata，藤本植物有白蔹Ampelopsis japonica、木防己Cocculus trilobus、云实Caesalpinia decapetala、紫藤Wisteria sinensis、羊角藤Morinda umbellata ssp. Obovata。当灌丛郁闭度高时，乔木树种容易侵入， 群落中已有乔木幼树出现，会逐步演替为乔木群落。

（3）沼泽和水生植被

石牛寨地质公园沟壑纵横，起伏剧烈，峰、岩、涧为主体的奇特丹霞地貌，为沼泽和水生植物的生存繁衍创造了良好的条件。主要种类有野生睡莲Nymphaea tetragona、三白草Saururus chinensis、堇菜Viola verecunda、空心莲子草Alternanthera philoxeroides、圆叶节节菜Rotala rotundifolia、茶菱Trapella sinensis、半枝莲Scutellaria barbata、眼子菜Potamogeton distinctus、菖蒲Acorus calamus、浮萍Lemna minor、灯心草Juncus effusus。其中野生睡莲以前在湖南仅莽山有记载分布，后来在城步、通道等县也有发现，是非常稀有的水生植物。

（4）植物区系特征

根据罗开文等的研究成果，石牛寨地质公园的植物具有以下区系特征：

A、热带性较强

从科的分布型来看，热带分布科共61科，占65.59%；温带分布科共31科，占33.33%。从属的分布型来看，热带分布属共176属，占46.56%；温带分布属共192属，占50.79%。而与其毗邻的幕阜山，热带分布的科占62.83%，热带分布的属占44.44%。这一方面是由于幕阜山海拔较高，另一方面是由于丹霞地貌对植物区系的影响明显，石牛寨地质公园岩石裸露，沟壑纵横，起伏剧烈，小气候封闭，湿热条件优越，使得植物区系相对于其地理位置来说，热带性成分所占的比重有所偏大。

B、旱生植物丰富

旱生植物是一群能较长期在严重缺水地区生长的耐旱植物，它有发达的旱生形态与旱生生理相适应，可在不易获得水分的环境(如沙漠、岩石表面、冻土、酸沼或盐渍化土壤)里生长。石牛寨地质公园丹霞地貌发育典型，山块离散，奇峰突起，风化壳较薄，土壤养分较少，而其顶平、身陡的奇特地质特征，为旱生植物的生长创造了条件。

石牛寨旱生植物有卷柏Selaginella tamariscjna、刺柏、马尾松、珠芽景天Sedum bulbiferum、凹叶景天、佛甲草、垂盆草Sedum sarmentosum、中华绣线菊Spiraea chinensis、火棘Pyracantha fortuneana、朴树Celtis sinensis、铜钱树Paliurus hemsleyanys、黄连木Pistacia chinensis、球核荚蒾Viburnum propinquum、蝴蝶花Iris japonica等，它们对保护、改造石牛寨地质公园自然环境、维护生态平衡发挥了重要作用。丹霞峭壁之上土层瘠薄，乔木树种刺柏、马尾松耐干旱瘠薄，根系发达，防止了水土流失。草本类卷柏、佛甲草、蝴蝶花等能涵养水源，蓄水保湿，有利于其他植物生长，丰富了植物种类，美化了景区环境。
C、藤本植物旺盛

藤本植物是一类生活型十分特殊的类群，不能单独直立，须借助于其它植物或支持物的支持才能生长到一定高度，在高度和长度上具有灵活及卓越的生长能力并占居一定空间。藤本植物不仅是森林结构中重要的外貌特征，也是影响群落动态的重要因素，在生存竞争以及演化上具有卓越的表现。

石牛寨群峰突起，奇峰峭壁利于藤本植物攀援，特别是大型木质藤本，经过多年生长，非常茂盛。主要藤本植物有薜荔Ficus pumila、绿叶爬山虎Parthenocissus laetevirens、爬山虎Parthenocissus tricuspidata、络石Trachelospermum jasminoides var. heterophyllum、南蛇藤Celastrusor biculatus、爬藤榕Ficus sarmentosa var. impressa、常春藤Hedera nepalensis var. sinensis、山蒟Piper hancei、俞藤Yua thomsoni、尖叶清风藤Sabia swinhoei，它们在对石牛寨地质公园水土保持、生态维护、景观丰富等方面具有其他植物难以替代的作用。由于丹霞地貌特殊的地质特征，峭壁之上其他植物难以生长，而藤本植物对其遭受侵蚀起了缓冲作用。此外，藤本植物中如络石等有洁白素雅的花朵，其白花绿叶与丹霞地貌的红岩赤壁互相映衬，大大提高了美学价值。
D、珍稀保护植物

国家地质公园考察报告称石牛寨地质公园内有银杏、水杉、金钱松、福建柏等数十种国家级和省级保护植物，但是经调查核实，国家地质公园考察报告所引用的资料实际上反映的是与石牛寨相距不远的幕阜山森林公园内的保护植物分布情况。

根据现场调查和走访调查结果，石牛寨地质公园内的保护植物很少，有关资料所述的水杉、银杏均未见存在，仅在丹霞石佛览胜区内道路两侧山坡上偶见丛生紫竹，属于《湖南省地方重点保护野生植物名录》所列的保护植物，距离本项目有1000m；罗开文等发现的野生睡莲也属于湖南省保护植物。另据采访调查，当地居民有经营药材的传统，药材资源中的厚朴属于《国家重点保护野生植物名录(第一批)》规定的Ⅱ级保护植物，并被列入《中国珍稀濒危植物名录》；杜仲被列入《中国珍稀濒危植物名录》，但不属于国家级和省级保护植物。这些药材主要分布在规划区中北、西北部海拔较高、植被覆盖较好的林地中。根据现场实际调查，本项目评价区内没有珍稀保护植物。
表5.5-2  石牛寨地质公园珍稀保护植物一览表

	植物名称
	保护级别
	分布范围

	厚朴Magnolia off icinalis Reha et Wils
	国家Ⅱ级、中国珍稀濒危植物名录
	规划区中北、西北部海拔较高、植被覆盖较好的林地

	杜仲Eucommia ulmoides
	中国珍稀濒危植物名录
	

	紫竹Phyllostachys nigra(Lodd)munro
	省级
	丹霞石佛览胜区内道路两侧山坡

	野生睡莲Nymphaea tetragona
	省级
	部分小型山塘、池沼


E、群落演替规律

根据侯玉平等和陈宝明等的研究成果，结合实地调查，对石牛寨地质公园的植被群落演替规律进行分析。(1.侯玉平等.论丹霞地貌区生态演替特征及其科学价值[J].生态学报，2013，28(7)：3384-3389.2.陈宝明等。中国南方丹霞地貌区植物群落与生态系统类型多样性初探[J].生态环境，2013，17(3)：1058-1062.)。

群落演替包括原生演替和次生演替阶段。与所有的低山丘陵一样，丹霞地貌区存在着原生演替与次生演替系列，但由于其独特地质地貌过程而产生了特殊的原生演替系列。

1）原生演替

原生演替过程表现在丹霞赤壁的崖壁面上和山顶山脊。

演替初期，苔藓植物、蕨类植物在崖壁或山顶定居，为其他草本植物创造了土壤条件，并向周围裸露的岩石拓展。崖壁阳面和阴面往往存在着不同的演替过渡阶段。在阳面，石壁基岩经风化形成薄碎屑物，碎屑物在水、热条件的作用下进一步风化，为苔藓、地衣的入侵创造条件。在苔藓和地衣的反作用下，碎屑物逐步形成浅薄的土层，为草本植物定居创造条件，进而逐渐形成草本群落。在阴面，在进行以上演替过程的同时，山脚一些藤本植物生长并攀援，繁茂的枝叶覆盖壁面。生物学特点决定了藤本植物改善小环境的作用更强烈，基岩的风化和土壤的形成被加速，为草本和小灌木的定居提供条件，进一步发展可形成灌木群落。

演替中后期，山顶和山脊因地势平坦，原生裸地上出现苔藓到草本后，逐渐改善土壤条件，逐渐出现矮灌木林群落和乔木群落。当灌丛郁闭度高时，乔木树种容易侵入，群落中已有乔木幼树出现，会逐步演替为乔木群落。马尾松、刺柏等乔木形成针叶林，表现出对山顶辐射强、干旱等恶劣环境的适应。

典型丹霞地貌的山顶为原生演替的矮灌木林和乔木林，周围斜坡仍然受季节性降水侵蚀、风化、重力崩塌等作用，原生演替不断从裸露的岩石开始，故形成原生演替早期的苔藓、草本群落。随着岩石的进一步风化和苔藓、地衣等植物的作用，土壤层增厚，将原生演替继续往前推进。同时又有新的崩塌，以及从裸露的岩石开始的新的原生演替，如此形成不同时间的原生演替系列。

2）次生演替

次生演替是发生在次生裸地上的群落演替。人为或自然的强度干扰使原生态系统造成灾难性后果而产生次生裸地，但通常它并未使全部原有植被灭绝。这样，残存种类可能与新产生的种类交织在一起。丹霞地貌区次生演替过程出现在沟谷经人类干扰过的次生林中。森林演替阶段开始于先锋林，包括针叶林和落叶阔叶林，然后过渡到常绿落叶阔叶林和针阔叶混交林，最后将发展为顶级群落常绿阔叶林。丹霞地貌区沟谷森林中，由于受到的人类干扰程度不同，往往同时存在演替初期先锋林、演替中期过渡林和演替后期基本稳定林。在石牛寨旅游区的峡谷地带，气候条件温暖湿热，土壤肥沃，马尾松针叶林逐步演替为针阔混交林。当阔叶树成长起来进入林冠后，林下更加荫蔽，马尾松幼苗不易生长，将逐步被阔叶树取代，演替为阔叶林。
5.4.1.2 动物资源

本区在大陆动物区系上属东洋界，华中区东部丘陵平面亚区，其生态地理动物群主要为亚热带周边林地浇灌草地—农田动物群。据国家地质公园考察报告介绍，地质公园范围内有记载的野生动物共有170种，隶属4纲23目62科，并有云豹、黄腹角稚、金雕、蟒等数十种国家级和省级保护动物。但是经复核发现，相关物种名称反映的是整个平江县境内、主要是幕阜山森林公园内的野生动物分布情况，绝大部分物种名称可在平江县林业局于2013年7月编制的《幕阜山自然保护区兽类、鸟类、爬行类、两栖类动物种类调查报告》中找到。石牛寨地质公园内地貌特征以丹霞地貌为主，裸地较多且连通性不强，不利于野生动物生存繁衍，但因公园面积广大，野生动物资源仍较为丰富。

受近年来旅游开发活动的影响，规划区内野生动物受到一定扰动而往周边森林中迁移，区内动物种类和数量明显少于周边区域。现场调查过程中仅发现部分鸟类和啮齿类活动的踪迹，最多见的动物是蜘蛛等小型昆虫。鸟类在森林覆盖较好的林地内分布较为广泛，但是种群数量不大；部分松散石壁上存在成片分布、相互连通的小型洞穴，据了解为岩壁经风蚀和水蚀作用形成洞穴，被啮齿类动物利用并打通作为栖息地。

现场调查和走访调查中发现的野生动物主要有野猪、鹰、山鸡、家燕、啄木鸟、麻雀、小山雀、山鼠、田鼠、家鼠、青蛙、蛇(不明种类)等，其中野猪、家燕被列入《湖南省地方重点保护野生动物名录》。野猪主要分布于野猪常年栖息地生物景观点及周边森林中，偶有到山中村民的耕地和园地觅食。家燕为迁徙候鸟，春夏季在旅游区内居民住宅区及水田区域较常见，生态休闲度假区内规划的生态别墅区附近有较大的集中活动区域——燕子崖生物景观点。景区内有野猪常年栖息地、燕子崖、鹰窝崖等生物景观点，以及规划的封山育林、禁止游客进入的区域，在这些区域内野生动物得到了较好保护，动物物种资源相对较为丰富。
表5.5-3  石牛寨地质公园珍稀保护动物一览表

	动物名称
	保护级别
	分布范围

	野猪Sus scrofa
	省级
	主要分布于野猪常年栖息地生物景观点所在林地

	家燕Hinrundo daurica
	省级
	主要在旅游区内各个村庄、水田区域及燕子崖生物景观点活动


5.4.1.3 土地利用现状评价

石牛寨旅游区的土地类型大体上可分为9种类型：即有水田、旱地、果园、茶园、其他园地、林地、灌木林、其它林地和其他草地。
6 环境影响预测与评价
6.1 施工期环境影响分析
本项目施工期已结束，根据调查，目前植被恢复情况较好，施工期间没有收到居民对本项目水环境、声环境、大气环境、生态环境等环保问题的投诉。考虑到本项目的生态敏感性，对本项目进行施工期环境影响回顾性评价。

6.1.1 施工期生态环境影响分析
6.1.1.1 对植被的影响

索道项目避开了景点集中和植被繁密的区域，悬空架设，与地面接触部分仅为2个基站。石牛寨索道项目评价区主要植被属于亚热带植被类型，植物种类丰富。从现场调查和参考有关资料，评价区内自然植被共记录3个植被型，分别为针叶林、灌丛、水生植被。从索道工程区的走向来看，主要影响的植被类型为少量的灌丛，在区域内灌丛比较稀疏成长性一般，索道的建设只局限于狭长的区域内，且该植被类型在区域内分布面积较大，次生萌生能力强，气候湿润、多雨，植被会在短时间内恢复。

A、索道上下站对植被的影响

索道上下站建设是影响石牛寨植被的主要工程，但建设面积有限，对现有植被的破坏相对较小，经调查，占用土地均不涉及古树名木和已查明的珍稀保护植物，易于恢复。结合索道项目工程实际，在景区大力植树造林，在边坡平台及护坡上、弃土场内植树绿化，尽力补偿各路段植被损失，同时采取相应的工程措施如挡土墙等防止水土流失，尽量减少对植物的破坏。

B、索道整个施工区对植被的影响

本工程的施工区域影响范围仅限索道附近的灌从，在索道建成以后，工程施工临时占用区将选用当地速生植物种类，使其恢复为植被，索道工程建设不涉及珍贵植物，不会因工程局部区域影响导致植物物种的多样性变化。因而，工程的建设对石牛寨旅游区和石牛寨地质公园工程产生的影响在可接受范围内。

6.1.1.2 对动物的影响

工程施工期间受噪声和施工人员活动的干扰，可能使施工区的动物种类数量减少，并且可能会出现迁徒栖息地，但在施工结束以后，随着噪声和人为活动的减少，这种干扰随即消失，种群会很快恢复，对当地物种多样性影响小，施工期对野生动物的影响轻微。由于工程的施工时间短，各种污染对动物的不良影响是短期的，一般会迫使动物向后方迁移，没有证据表明会造成这些动物的直接死亡。在索道运营期间，随植被恢复、环境稳定，其中很多物种会返回原来环境，从长远看，索道施工造成短期对动物的直接不良影响不明显。

从理论上说，索道的修建将使动物栖息地和活动场所缩小，如小型穴居兽类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境遭到破坏后，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响。结果迫使原栖息在这一带的动物迁往其他生境适宜的地区，但不会导致任何物种的消失，由于索道施工区面积较小，按照当地动物种类和数量的分布状态估计，这种不良影响对动物的种类和数量均不会产生明显的不利影响，不会影响石牛寨地质公园内动物资源的分布。

而且，石牛寨旅游区作为石牛寨地质公园的旅游景区，经多年的旅游开发且有旅游交通道路的通过，人类活动频繁，驯化并提高了大部分野生动物活动的能力，出现人、动物和谐共存的局面，因此索道建设对野生动物影响不大。根据调查资料显示，索道所在的景区未发现国家重点保护的珍稀、濒危野生动物栖息地。工程建设对其无直接的影响，在可接受范围内。

6.1.1.3 对土地的影响

石牛寨客运索道项目总占地面积为313m2，相对于整个景区面积而言，所占比例很小，工程建设在局部小区域内进行，主要影响从山脚到山坡的线形狭长区域。据调查，该项目采用机械、半机械和工人相结合的施工方式，破坏局部地表植被，通过及时恢复部分植被，不会造成大面积水土流失，对生态环境影响较小。

索道项目的建设将使占地范围内土地利用的结构和类型发生变化，由于本工程占用的主要是林地和水田，索道建成后，各个桩范围内的土地将完全改变原有的性质，既有林地和水田被索道的站点代替；这些土地被占用后，其性质和功能将会发生改变。且这种改变是长久性的，即原有土地利用类型将长久改变为建设用地。

在施工过程中，场地平整、土石方开挖等施工活动将会使施工占地范围内的一些植被数量和类型受到破坏，原有的植被类型的结构和分布将发生变化。但是从调查发现，所在区域林地植被覆盖较差，工程的建设对其生态系统的构成基础没有影响。

施工临时占地在施工期土地利用类型被改变，但其占用的林地和草地面积较小，对区域整体的生态系统的稳定性不会产生长远的影响，但在施工结束后，临时占地可通过恢复植被、土地复垦等措施使其原来土地的性质和功能得到一定程度的恢复。因此，施工临时占地对当地土地利用的影响较小。
6.1.1.4 对石牛寨旅游区的影响

本项目是石牛寨旅游区的索道改造项目，施工期对景区旅游的内部交通带来一定的影响，随着施工的结束而随之消失。因此，施工过程将对石牛寨区产生较小影响。

6.1.1.5 对地质公园的影响

2006年5月成功申报为省级地质公园，2011年11月向国土资源部申请国家地质公园，2011年12月30日获得了国家地质公园入园资格的通知。本项目为2010年5月开工建设，项目涉及石牛寨地质公园区域内，要求在施工过程中加强对施工人员的管理，落实规划环评中的环保措施要求，采取严格的防护措施，项目建设对区域的生态和景观环境影响较小。

6.1.2 施工期大气环境影响分析

施工期主要大气污染物为扬尘和施工机械及车辆排放的尾气。

项目区为山地，空气湿度较大，降雨量较丰富，且建设项目所在地多有植被覆盖，一定程度上可减轻扬尘的影响。此外，日常施工中实施洒水、抑尘作业，可使其污染程度减到较小的范围内，相关研究显示，在施工期间对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%～80%，扬尘造成的污染距离缩小到20m～50m。

施工阶段还有堆场(黄砂、石灰)扬尘，当料堆含水率较小，在较大风天气下，堆场下风向粉尘浓度将会较大。如合理选择堆场位置，并实施洒水提高料堆表面含水率，可减小扬尘对周围环境的影响。

施工机械和车辆将产生废气。根据有关资料，每辆机动车每天耗油以50L计，每天每辆车排放的尾气中含一氧化碳7.5kg，二氧化碳160kg，碳氢化合物7.5kg，氮氧化合物2.5kg。项目使用的机械和车辆较少，产生的废气对大气环境的影响轻微。

本项目施工期主要污染物为粉尘，易起尘的作业时段、作业环节采用洒水方式减轻粉尘污染，只要适当增加洒水次数，可大大减轻粉尘污染。项目施工期的扬尘将对局部区域环境空气质量产生一定的不利影响，采用经常洒水等防护措施，运输筑路材料的车辆加盖棚布，料场远离居民点并掩盖等措施，可有效控制其不利影响。

6.1.3 施工期水环境影响分析

施工期水环境影响主要集中在施工场地、施工现场的影响等方面，包括生产废水和生活污水，主要影响施工区和施工场地区域附近水体。

本项目所在区域水体主要为农业灌溉功能，无饮用水功能。因此，本项目建设对区域饮用水源无影响。

（1）施工期生活污水

施工期生活污水主要来源于施工营地，其中主要是施工人员产生的生活污水及粪便污水，主要含动、植物油脂、洗涤剂等各种有机物，主要污染物因子为BOD5、COD、氨氮、SS等。项目施工高峰期施工人员为20人，人均日用水量150L/(人•d)、排污系数80%计算，生活污水产生量为2.4m3/d，废水产生量相对较小。生活污水可经简易化粪池收集后用于林木施肥，残渣覆土掩埋，不会对环境造成破坏，且有利于周边植被的生长或恢复。
（2）施工废水

本项目工程量较小，用水量少，且根据索道项目施工人员介绍，因为这类项目一般建在山顶或山坡没有泉水出露的部位，施工用水运送成本较高，因此施工中非常注意节约用水，在施工场地附近开挖简易沉淀池，施工废水简单沉淀后回用，废水产量很少；排放的少量施工废水成分简单，主要为砂石料搅拌形成的悬浮物，一般呈碱性，不含有毒有害物质，简单沉淀后上清液用于生产或者场地降尘，不会对植物造成明显影响。

（3）施工期水环境影响结论

本项目施工期主要废水为施工废水和生活废水，经上述措施处理后，施工废水用于施工场地的洒水降尘，施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，有效的控制了施工期的废水对环境产生的影响。

6.1.4 施工期噪声影响分析

（1）施工期噪声

本项目施工期的噪声主要来源于施工机械及设备（装载机、平地机、推土机、切割机等），这些机械设备运行时在距离声源5m处的噪声可高达81～90dB（A）。主要施工机械设备噪声值及其随距离衰减变化情况见表6.1-3。

            表6.1-1 主要施工机械不同距离处的噪声值      单位：dB(A)

	机械类型
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m

	装载机
	90
	84
	78
	72
	68.5
	66
	64
	60.5
	58

	平地机
	90
	84
	78
	72
	68.5
	66
	64
	60.5
	58

	推土机
	86
	80
	74
	68
	64.5
	62
	60
	56.5
	54

	轮胎式液压挖掘机
	84
	78
	72
	66
	62.5
	60
	58
	54.5
	52

	切割机
	85
	79
	73
	67
	63.5
	61
	53
	49.5
	47


施工噪声将对施工区声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地50m以内，主要受影响为新义村的居民，夜间将扩大到距施工场地210.8m范围内。

由于本项目位于山区，工程作业的地形、作业场和敏感点的高差、与敏感点之间的障碍物等，对声波传播路线有遮挡，且日常作业时间不连续。施工噪声是短期污染行为，合理安排施工时间，可避免对评价区域噪声敏感点产生影响。由于，进入景区施工现场的仅为施工人员和管理人员，并无游客，受人为活动频繁影响，索道周围无重要野生动物分布。在严格控制施工作业范围和施工作息时间后，施工期对周围环境影响很小。
6.1.5 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废弃物主要包括两部分，一部分来自施工中产生的弃渣、弃石。据调查了解，由于开挖量较小，开挖土方全部用于回填，开挖土方不随意堆弃，对于开挖土方用编织袋装好，方便其他工程回填时，对环境的影响较小。

项目施工期间，因为旅游区部分项目已经开放，旅游区的生活垃圾已委托专业垃圾收运公司收集、外运并进行处理处置，其他项目施工期施工人员产生的生活垃圾，大部分也可以由相关机构收运处理。采取上述措施后，项目的固体废物不会对周围环境产生影响。
6.2 营运期环境影响分析

6.2.1 生态影响分析

6.2.1.1 对植物的影响分析

索道建成后，各施工点人员、机械设备均撤除现场，临时占地逐渐进行植被恢复。工程建设除永久占地外，其他区域将进行植被恢复，对陆生植物的影响将会减弱，部分地区也将恢复到建设前的水平。

运营期，保养索道运载索、托（压）索伦、驱动（张紧）轮，用到有油料、润滑材料，在雨水作用下渗透到工程占地区附近的土壤，造成土壤污染，可以通过对废旧油料的妥善收集和处理，对土壤的影响较小。旅游旺季某些时段的索道工作频率高，噪声污染较为严重，空间廊道的阻隔也会相应的增大，但可以通过人为控制，限制索道使用频率来减小影响。

6.2.1.2 对动物的影响分析

项目开始运营一段时间后，随着施工人为干扰的消失和植被的逐渐恢复，少数外迁动物会陆续回归原地，特别是一些小型动物会较快地在项目区附近出现。

项目区由于旅游开发已久，植被平均高度较低，隐蔽度较低，较少有大型动物出现，因此大型动物的种类不会发生大的变化。工程的建成后，索道运行过程中的高音喇叭的提示，对于部分对声音敏感的鸟类将会有驱离的作用。由于本项目所涉及的范围有限，项目区附近并不是野生动物的重要生境，其植被景观破碎化程度虽有所加大，但总体上不会导致物种灭绝和种群数量减少，不会影响区域生态体系的完整性，其影响是可接受的。
6.2.2 地表水环境影响分析

项目排水体系采用雨污分流制。该项目主要为水污染源为索道附近游客及管理人员生活污水，产生量为0.4m3/d，主要污染因子为pH、COD、SS、BOD5和NH3-N。根据调查，目前本项目的废水未经处理直接排放，建设单位计划2017年底前将在景区服务区建设地埋式一体化污水处理系统，处理规模为85m3/d。考虑到本项目产生的生活污水较少（0.4 m3/d），因此，本环评建议上站点废水通过罐或桶收集经索道运至景区服务区污水处理站进行处理，下站点依托经地埋式一体化污水处理系统处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后通过管道排入浆市河。因此本项目在落实环保措施后，改变了原有未处理达标而直接排放的方式，减轻了对周围环境的污染。
6.2.3 大气环境影响分析

6.2.3.1 备用柴油发电机废气影响分析

项目所在区域大气环境功能区二类区，《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，项目建设地点位于石牛寨地质公园内，该项目环境空气影响评价等级定为三级。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定，本项目大气环境影响评价等级定为三级。考虑到项目废气污染源只有备用柴油发电机产生的柴油燃烧废气，废气排放量非常小，且属于间歇性排放（只有停电时才启用），根据调查，本项目所在地区的供电比较正常，备用柴油发电机的启用次数不多，每月最多使用一次，每次工作时间不超过8小时，全年工作时间不超过96小时。根据前述废气污染源分析，本项目SO2排放浓度为200 mg/m3，NO2排放浓度为168 mg/m3，烟尘排放浓度为110mg/m3，根据原国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NO2≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级。本项目备用发电机尾气可以达标排放，备用发电机不是经常使用的设备，所以其影响是暂时性的，对周边环境影响不大。
6.2.3.2 生活垃圾臭气

项目恶臭主要来自生活垃圾中有机物的腐败分解，因此应及时清运，特别是夏季气温高，瓜皮果壳等有机成分较多时，更应科学安排垃圾收集和运出时间，必须做到垃圾当天收集，当天运出，及时清运，恶臭对环境空气质量影响不大。

6.2.4 噪声环境影响分析

（1）主要噪声源

建设项目建成后，噪声主要来源于：索道设备噪声、空调外机组以及游客喧哗噪声等，其噪声强度在60～85dB(A)之间。

运行期索道设备噪声主要是设备运行时的设备噪声以及下站的备用电源——柴油发电机组产生的噪声。但由于柴油发电机组仅在主驱动装置无法工作时紧急使用，因此噪声影响很小。本项目在装好驱动轴后，为起到消音作用，铺上50mm厚的木板，起到隔音的作用。在采用降噪措施后，可以有效的降低机械噪声，从而减小对环境的影响。同时对索道设备及时维护保养，定期检修，及时更换破损零部件，排除异常情况，创造低噪声运行条件。

本项目安装的空调系统选择低噪声环保型通风机，通风机设减震机座，以减少设备震动的影响。

对于游客游览时大声喧哗产生的社会噪声，建设单位拟采取设置告示牌，禁止导游使用高音喇叭，提倡用耳麦，加强绿化等措施降低噪声污染。

（2）噪声预测

依据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)，针对室外设备噪声和室内设备噪声，本项目分别选用无指向性点声源几何发散衰减公式和等效室外声源声功率级法进行预测。

1）噪声户外传播A声级衰减模式

[image: image8.emf]L A(r)  L Aref (ro) （A div A ber A atm  exc ）

式中：LA(r) —r处的噪声级，dB(A)；

L Aref (ro)—参考位置ro 处的噪声级，dB(A)；

A div —声波几何发散引起的A 声级衰减量，dB(A)；

A ber —遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)；

A atm—空气吸收衰减量，dB(A)；

A exc —附加衰减量，dB(A)；

2）室内声源在预测点的声压级计算

①首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级



式中：Loct,1—某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lwoct—某个声源的倍频带声压级；

r1—某个声源与围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子。

②计算出所有室内声源靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

[image: image2.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


③室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

④室外声压级换算成等效的室外声源：

Lwoct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

3）总声压级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,I，在T时间内该声源工作时为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A 声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时为tin,j，则预测点的总声压级为：

[image: image9.png]= 1)< s o o
L.(T)Amg(,{);:.,w e “—~]




式中：T—计算等效声级的时间；

n—室外声源的个数；

m—等效室外声源的个数；

4）参数选择

①divA

a.点声源：divA =20lg（r/r0）

b.有限长（0L）线声源 当r>0L 且r0>0L 时： divA =20lg（r/r0）

当r<0L/3且r0<0L/3时：divA =10lg（r/r0）

当0L/3<r<0L且0L/3<r0<0L时：divA =15lg（r/r0）

②bar

噪声在向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。

③空气吸收衰减量

[image: image3.png]100

A=l




其中：r、r0 ——预测点和参考点到声源的距离；

α——空气吸收系数，随频率和距离的增大而增大。拟建项目噪声以空气动力噪声及机械振动噪声为主，空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。

Aexc：主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据厂区布置和噪声源强及厂外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。

（3）预测结果

本项目夜间不运行，噪声贡献值及叠加后的最终预测结果见表6.2-10。
表6.2-10   各测点附近声环境质量预测结果 单位：dB(A)
	测点

序号
	位置
	昼  间dB（A）
	夜  间dB（A）

	
	
	贡献值
	背景值
	预测叠加值
	评价结果
	贡献值
	背景值
	预测叠加值
	评价结果

	1
	新义村
	45.69
	52.3
	53.16
	达标
	0
	38.2
	38.2
	达标

	2
	景区服务中心
	50.04
	53.9
	55.4
	达标
	0
	38.3
	38.3
	达标


（4）预测结果分析

从表6.2-10可知，建设项目建成后，索道周边敏感点昼、夜间噪声预测值达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的要求。本项目通过采取选用低噪声设备、隔声减震等降噪措施，同时对索道设备及时维护保养，定期检修，及时更换破损零部件，排除异常情况，创造低噪声运行条件。考虑到游客游览喧哗，本项目拟采取设置告示牌，禁止导游使用高音喇叭，提倡用耳麦，加强绿化隔声等降噪措施。

通过采取上述措施，可以使建设项目周边敏感点昼、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，因此本项目噪声对周围声环境影响较小。

6.2.5 固废环境影响分析

本项目建成后产生的固废主要包括索道员工及游客产生的生活垃圾及机检维修产生的废机油。

生活垃圾以游客所产生的居多，游客游览时所产生的垃圾以剩余食品及其包装物为主，本项目于游客聚集处及道路附近设置垃圾筒。随着游客量的增加，必须及时清运垃圾，避免垃圾过量堆积影响景观且污染环境。平时项目内的垃圾收集时间安排在游客量较少的时段。垃圾筒的涉及则可配合景区的特点设计不同的造型或色彩。本项目产生的生活垃圾由景区环卫承包公司定时清运处理。本项目索道沿线采取封闭吊厢，严禁旅客向外扔垃圾，通过加强宣传力度，要求旅客自觉收集所产生的废弃物，减少旅客活动区的垃圾量。废机油委托有资质企业处理。本项目固体废弃物利用处置方式见表6.2-11。

表6.2-11  建设项目固体废物利用处置方式评价表

	序号
	固废名称
	产生

工序
	属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）
	废物

代码
	产生量

（t/a）
	利用处置方式
	利用处置单位

	1
	生活垃圾
	日常

生活
	一般固废
	-
	316.7
	依托景区的环卫收集
	环卫集中收集

	2
	废机油
	维护

检修
	危险固废
	900-249-08
	0.1
	有资质单位处理
	有资质单位处理


采取上述措施后，运营期各类固体废物均可得到安全妥善的处理处置，不会对环境产生明显的不利影响。

6.2.6 对石牛寨旅游区的影响

石牛寨旅游区大茅寨客运索道，线路水平距离约为609.92m，设置上站点和下站点，索道线路在上、下站之间为一条直线，全线路无支架，占地面积较少，因此，项目运营期不会对生态环境造成大的不利影响。索道的建设可以有效消除旅游需求迅速发展后带来的结构矛盾，同时可以有效开发景区潜力，为长远发展做好准备，有针对性地解决景区的内部交通困境，实现有序管理，提高景区的综合服务水平。因此，整体而言，项目运营期有利于石牛寨旅游区的发展。

6.2.7 对石牛寨地质公园的影响

本项目涉及的索道的上、下站点位于石牛寨地质公园范围之内。遵循“保护优先、适度开发、持续发展”的原则，从对生态环境角度出发，项目的建设对石牛寨地质公园景区内交通设施的升级改造和完善，缩短了游客进入景区游览的时间，有效地控制了进入地质公园的游览活动对景区生态的影响和破坏。

因此，本项目建设对石牛寨地质公园产生的影响是可控的。
6.2.8 对景观影响的分析
旅游区内以丹霞地貌景观为主的地质遗迹景观资源具有自然性特点。在旅游区内进行开发建设，难免会在自然景观本身或周边增加人为建筑或设施，建设过程和运营过程都会对自然景观产生较大的人为干扰和改变，对景观资源的自然性造成很大影响。旅游区内现状以山体景观为主，植被较为单一，景观层次感不强。景区景观整体上应当具有较好的层次感；建设项目与风景资源背景之间应当具有良好的景观相融性。

根据规划环评中对已建、在建项目的环境合理性分析：“在建的索道站将为游客上山带来很大便利，同时索道避开了主景区而从云岩湖上飞过，有一定的增景效果；而其占地面积很小，运营噪声不大，对生态环境的负面影响很小。综上，区内已建的云岩湖、门楼和在建的索道站等项目规划合理”。

根据现场调查，索道站占地面积很小，项目区无重要地质遗迹，没有对地质遗迹、重点景点造成破坏，索道运营噪声不大，对生态环境的负面影响很小。
索道的主站房采用民族仿古式建筑，建筑材料以木质或仿木质材料为主，索道等设施形貌简洁、色调柔和，与周边山体和岩体相互融合较好。在与周边景观相互协调的同时，索道避开了主景区而从云岩湖上飞过，还为游客提供了从悬崖或空中俯瞰山水景观的新视角；索道有别于道路、桥梁等交通方式，其建筑体量较小，通过钢丝绳运载，从大门口视角观察，钢丝绳和索道站对其景观的影响较小。本环评建议站房外墙颜色采取灰青色或与山体景观相近的颜色，索道吊厢外观在安监、质监等相关部门允许的情况下，尽量采取柔和的颜色，与石牛寨山体景观融合度更好，将对其景观影响更小。同时，本项目对平江县国土局进行了团体公参调查，调查结果为赞同。
综上，在采取环评提出的建议后，项目与自然景观背景相融性良好，从环保角度考虑，不会对景观造成不良影响。
[image: image4.jpg]



图6.2-1  索道从悬崖俯瞰山水景观

[image: image5.jpg]Fetretretetart et it e e et

e R e T e et et





图6.2-2  大茅寨索道（从大门口视角）
7 环境保护措施及其经济、技术论证

7.1 施工期环境保护措施

本项目施工期已结束，现场踏勘未发现明显的施工痕迹，目前项目区的植被恢复情况良好。据调查了解，施工期间未发生居民关于本项目水环境、空气环境、声环境、生态环境等环保问题的投诉。
7.2 运营期环境保护措施

7.2.1 运营期废气污染防治措施

索道建成后，使用电能，在正常运营时不会对区域大气环境造成污染。索道上站房设有柴油发电机，以备停电时使用。发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性。项目使用0#柴油，0#柴油属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。

垃圾收集筒产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。建设项目垃圾收集桶采取较密闭式收集方式，垃圾桶中垃圾及时清运，垃圾堆积量较少，特别是夏季气温高时，科学安排垃圾收集和运出时间，做到垃圾当天收集，当天运出等措施，可大大减轻恶臭的影响。

采取以上措施后可确保项目运期间对大气环境不会造成大的影响，从技术和经济角度讲，可行。
7.2.2 运营期水污染防治措施

7.2.2.1 废水产生情况

拟建项目每天共产生污水量约0.4m3，主要污染物浓度COD350mg/L、SS300mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L，经过地埋式污水处理站处理后主要污染物浓度为COD100mg/L、SS70mg/L、BOD520mg/L、NH3-N15mg/L。项目上站点废水经收集运至污水处理站处理，下站点经生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后，通过管道排入浆市河。
7.2.2.2 废水处理工艺流程

景区服务区拟在2017年底前建设一套地埋式污水处理系统，污水设计处理分别为85m3/d，污水收集后进入地埋式污水处理系统进行处理，拟建的污水处理站采用“格栅+调节池+A/O+沉淀池+消毒”处理工艺。污水处理工艺流程图见图7.2-1。
[image: image10.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

×

R

r

Q

L

L

w

oct

4

4

lg

10

2

1

cot

1

,

p

   





图7.2-1   污水处理工艺流程

废水首先进入化粪池，沉淀大颗粒并厌氧消化去除部分有机污染物后流经格栅，去除污水中漂浮物质，溢流至A/O工艺，池中废水经厌氧好氧后达到净化废水的作用。经处理后流至沉淀池沉淀，使水质各项污染指标达到排放标准后排放。沉淀池等沉淀下来的污泥一定量后用污泥抽至污泥池干化后做农用肥，下站点废水处理排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-2002）一级标准后通过管道排入浆市河。
7.2.3 运营期噪声污染防治措施

本项目应积极采取必要的隔声措施，以尽量降低噪声源对周围环境和游客的影响。噪声主要防治措施如下：

（1）本项目将电机、变压器等高噪声设备置于构筑物内，并对其采取减振措施，以减少对周围环境及游客的影响。

（2）设备选型方面，在满足功能要求的前提下，索道驱动站、迂回站的设备选用装配质量好、低噪设备；所有固定设备均安装在加有减振垫的基础上，以此减少噪声影响；对于变压器等设备用房四周安装吸声材料。

（3）在噪声源周围多种植绿篱带隔声、降尘。

采取以上措施后可确保项目运期间对声环境不会造成大的影响，从技术和经济角度讲，可行。
7.2.4 运营期固体废物处置措施

运营期间固体废物主要为索道员工办公及游客游览产生的生活垃圾、污水处理设施污泥、机检维修废机油，其中生活垃圾总量为316.7t/a、机检维修废机油产生量为0.1t/a。项目拟对生活垃圾进行分类收集、及时清运，收集时考虑垃圾分类；废机油交由有资质企业处理。

采取以上措施后可确保项目运期间对环境不会造成大的影响，从技术和经济角度讲，可行。
7.2.5 运营期柴油储罐防渗措施

备用发电机仅停电时使用，0#柴油的一次最大储存量为90L，柴油应放置在专用柴油储存桶里，放于专用储油间。并严格《危险化学品安全管理条例》（2002年，国务院第344号）的规定进行运输、储存和使用，按有关规范要求对发电机房地面作防渗和油罐设置托盘处理。

采取以上措施后可确保项目运期间对环境不会造成大的影响，从技术和经济角度讲，可行。
7.2.6 运营期生态保护措施

本项目运营期站房用地与周围环境相协调和融合。针对性的采取植被恢复、造林、景观再造等措施。

①绿化宗旨：一是恢复因工程建设扰动的地表植被，通过植树种草和栽植一部分花卉来改善项目区自然景观。二是为进一步改善项目区域的人造景观，使项目区域的旅游价值得到提升。

②物种选择：进行绿化设计时，除考虑景观效果外，还必须注意选择隔音、吸尘、吸收尾气中有害成分的能力较强的树种。在注重景观效果的同时，还应考虑植物的固土、保水等生态防护功能。增强水土保持功能和生态防护功能，另外要以乡土树种为首选，提高成活率，降低养护成本，防止外来有害物种的侵入。

③景观设计：在具体的设计中要结合植物造型、小品等展现石牛寨旅游区的文化色彩，与周围景区的景观、房屋建筑风格相一致。建筑设计应考虑与当地的自然环境和人文环境的融合，与所在区域的景点相互应，做到尺度适宜、色彩素雅、质感自然。
8 环境风险评价

根据国家环境保护局(90)环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》和《环境保护部关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号）的精神，以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），本次风险评价拟通过分析入区项目中主要物料的危险性和毒性，识别潜在危险。本风险评价着重评价事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。
8.1 风险识别

8.1.1 
风险识别的范围和类型

（1）风险识别的范围

本次环境风险识别范围包括生产设施风险识别和运营过程所涉及的物质风险识别。

a.本项目生产设施风险识别范围指本项目的主要贮运系统、公用工程系统、环保设施等，本项目的风险识别范围主要有备用柴油发电机、污水处理设施、火灾、施工导致山体滑坡。

b.根据本项目所使用的主要原材料及运营过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的物质风险识别范围包括：0＃轻质柴油。

根据下表8.1-1（引自《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1）作为识别标准，前面所确定的物质风险识别范围内有毒有害、易燃易爆物质，进行危险性识别。
表8.1-1  物质危险性标准

	物质类别
	等级
	LD50 (大鼠经口) mg/kg
	LD50 (大鼠经皮)mg/kg
	LC50（小鼠吸入，4 小时）mg/L

	有毒物质
	1
	<5
	〈1
	〈0.01

	
	2
	5<LD50〈25
	10〈LD50〈50
	0.1〈LC50〈0.5

	
	3
	25〈LD50〈200
	50〈LD50〈400
	0.5〈LC50〈2

	易燃物

质
	1
	可燃气体_在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

	
	2
	易燃液体_闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

	
	3
	可燃液体_闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）

可以引起重大事故的物质

	爆炸性物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质


备注：有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；

符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。

凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

建设项目索道采用电力驱动，下站选用柴油发电机作为备用电源。柴油发电机选用0#轻质柴油为燃料，故本项目运营过程中涉及到的原料主要为0＃轻质柴油，其理化特性、毒性毒理见表8.1-2。

表8.1-2   0＃轻质柴油理化性能一览表

	名称
	理化特性
	燃烧爆炸性
	毒性毒理

	柴油
	一般泛指沸点范围约50～350℃的烃类混合物。轻质油产品是轻质馏分油经过精制过程得到的油品。在石油化工行业中常把轻质油称为轻油，主要包括石脑油和常压重馏分油，他们主要来源于原油蒸馏装置。在煤化工为事常把煤焦油和煤直接液化产物中的沸点低于210℃的轻馏分称为轻油和轻质油。
	第3.3 类高闪点易燃液体
	


对比表8.1-1与表8.1-2本项目所用物料中0＃轻质柴油为易燃液体。因此，本项目使用的柴油存在火灾、爆炸的风险。

（2）风险类型

根据索道运行流程可知，本项目运营过程中危险性主要有以下几方面：

a.建设项目索道采用电力驱动，上站选用柴油发电机作为备用电源。柴油发电机选用0#轻质柴油为燃料，0＃轻质柴油为易燃液体，遇到明火会造成爆炸或火灾，高温气体也会对人体造成伤害，存在着事故隐患。

b.索道建成，进入景区的游客可能会有吸烟或携带火源现象，随意丢弃烟头和弃置火源存在可能引发森林火灾的风险。

类比同类项目，本报告确定本项目风险类型为火灾、爆炸风险。
8.1.2 重大危险源识别

根据建设项目的生产特征和工程分析，分析生产和贮存单元危险性。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的危险物名称及临界量情况，判断重大危险源。

本项目柴油发电机选用0#轻质柴油为燃料，0＃轻质柴油属清洁能源，且由于柴油发电机组仅在主驱动装置无法工作时紧急使用，使用时间短，柴油使用量少，0#柴油的最大储存量约90L。

本次评价重大危险源识别根据表8.1-3选择易燃、可燃物质进行重大危险源判定。

表8.1-3   物质拥有量和辨识临界量比较表

	序号
	物种名称
	本项目最大贮存量（t）
	装置在线量（t）
	临界量（t）
	q/Q

	1
	柴油
	0.9×10-4
	-
	5000
	1.8×10-8


重大危险源的辨识指标如下：

①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源。




式中：[image: image6.emf] --每种危险物质实际存在量，t。

[image: image7.emf]--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

结合本项目，分析判断是否存在重大危险源，结果如下：

①由表8.1-3 可知，贮存区原料的使用和储存量均未超过临界量。

②本次环评风险评价，由表8.1-3 中危险物质的使用量和临界量。

q/Q=1.8×10-8<1

综合以上两点判定本项目不存在重大危险源。

8.2 评价工作等级及评价范围

8.2.1 重大危险源识别

根据以上所确定的危险物质情况，结合本项目所处地区的环境敏感程度等因素，按照导则评价等级判定，详见表8.2-1。最终确定环境风险评价工作等级为二级。

表8.2-1   评价工作级别判定表

	类别
	剧毒危险性物质
	一般毒性危

险物质
	可燃、易燃

危险性物质
	爆炸危险性

物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


8.2.2 评价范围

根据评价工作等级和《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004的要求，本项目风险评价范围为以本项目危险源向四周扩展3km的范围。根据调查，评价区域内主要大气环境风险保护目标见表8.2-2。

表8.2-2   环境风险保护目标

	环境
	环境保护对象
	方位
	距本项目最近距离(m)
	规模

（户）
	性质
	环境功能

	水环境
	云岩湖
	项目西面
	100m
	-
	小型湖泊
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)三级标准

	
	浆市河
	项目东面
	1150m
	-
	小河
	

	
	汨罗江
	项目西南面
	4900m
	-
	中河
	

	环境空气
	新义村
	项目北面
	800~950m
	16户/山体阻隔
	居民点
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准

	
	石牛寨地质公园
	/
	/
	/
	国家地质公园
	


8.3 源项分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据对生产过程中各个工序的工程分析结果及产品生产过程的调查了解，本评价主要考虑因轻柴油泄漏导致的火灾及爆炸风险。

（1）在储运中，火灾比爆炸或有毒物质泄漏更经常发生。火灾是通过放出辐射热影响周围环境。火灾辐射热造成的损害可由接受辐射热能量的大小衡量，即单位表面积在接触时间内所吸收能量或单位面积受到辐射的功率大小来计算。如果辐射热的能量达到一定程度，可引起其它可燃物燃烧。一般而言，火的辐射热局限于近火源的区域内（约200米），对邻近地区影响不大。

（2）备用柴油发电机仅停电时使用，0#柴油的一次最大储存量约90L，柴油泄漏后会带来一定环境危害。柴油属可燃物，其蒸气在60摄氏度时遇明火会燃烧、爆炸。柴油储存在专用储存罐内，放于专用储油间，与发电机房有防火墙隔开。柴油对人体的危害方式主要为皮肤接触，人体因吸入其蒸气而致中毒的可能性较小。项目设计均按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器，并对发电机房和储油间地面作防渗处理，柴油使用、暂存过程中，发生风险事故的概率较低。

（3）石牛寨景区内植被较好，森林覆盖率较高，进入景区的旅游如果随身携带有火源且在景区内游览时随意点火戏耍的话，有可能会引发森林火灾；吸烟的游客如果随意丢弃未灭的烟头，在干燥炎热的天气也有可能引发森林火灾，造成较大的人员伤亡和生态环境损失。但这种风险通过加强宣传教育、较强景区管理、规范游客活动范围，安排专业队伍，配备专业器材，定期巡察，是可以有效避免的，风险发生率较低。

（4）石牛寨景区属于丹霞地貌，项目施工过程中会有土石方开挖，在开挖过程不注意山体防护，有可能引发山体滑坡。施工过程中应该注意开挖过程中的防护和定期巡察，是可以有效避免的，风险发生率较低。
（5）游客量过多

旅游项目的建成将吸引大量外来的游客来此休闲、旅游或疗养，如遇到高峰期游客超量，将带来相应的环境污染和生态破坏。这些污染来自于密集的人类活动对动植物及其生存环境的威胁，以及游客产生的生活污水、粪便和其它生活垃圾。

在节假日和旅游旺季等高峰期的最大游客量可能会大大超过景区环境容量，影响景区废物处理与管理，也将对景区动植物的生长繁殖造成不良生态后果。同时，有可能会产生外来有害种入侵及火灾的危害，如果没有相应的处理及管理措施，将会引起景区生态退化风险，需要重点防范。

根据规划环评中环境容量的分析，规划环评建议游客容量为8000人/日。本索道最大设计运载量为130人/h，按每日运行8小时计，最大日运载量为1040人/日，一般情况下，能满足规划环评中对游客容量的要求。
8.4 环境风险管理

通过前述分析，本项目所采取的措施首先应是储运、环保设施等系统自身的安全设计、设备制造、安全建设施工、安全管理等防范措施，这是减少环境风险的基础。统计资料也表明，风险事故的发生往往是由于管理不当、操作失误及设计不合理等引起的。因此，要从项目设计、管理、操作方面着手防范事故的发生，建立健全风险防范制度，采取各种措施，设立报警系统，杜绝事故发生。在上述安全防范措施切实落实的前提下，进一步采取减少事故发生对环境造成影响的防范措施。
8.4.1 风险防范措施

8.4.1.1 柴油防火防漏措施

备用发电机仅停电时使用，0#柴油的一次最大储存量为90L，柴油应放置在专用柴油储存桶里，储存间地面应防腐防渗，与发电机房有防火墙隔开。并严格《危险化学品安全管理条例》（2002 年，国务院第344号）的规定进行运输、储存和使用，按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器，并对发电机房地面作防渗和储存桶地面设置托盘处理。

8.4.1.2 护林防火措施

严格按照“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，认真贯彻执行《森林防火条例》和“五不烧、十不准”的野外用火制度，积极做好扑灭火灾的物质准备。具体措施如下：

①建立健全全景区的护林防火组织，进行必要的防火、灭火技能培训，使参加人员能熟练使用灭火器材，掌握火场营救、火灾逃生的基本技能，一旦发生火灾，灭火队伍能迅速出动，减少损失。

②建立完善的通讯网络，使火警、火情的发生能及时传递。在重要火险时段加强观察，在重要火险地段增加巡视人员，在气候异常年份增加巡护力量。开展经常性、针对性的护林防火宣传，在游客中开展长期性的护林防火宣传教育工作，通过印刷宣传资料、门票，设立护林防护宣传牌等手段，宣传护林防火的重要性，禁止游客在林区吸烟及违章野外用火。落实专人负责防火工作，并不定期进行火险安全检查，在防火重点时段及重要险情地段，增加巡视力量与巡视频度，消除火灾隐患。在景区内的索道沿线建立防火宣传牌。
8.4.1.3 其他措施

合理控制游客量，加强管理，制定相应的禁火和禁止攀爬标识。

建设单位和施工单位必须加强施工期的环境管理，落实水土流失防范措施；并施工人员进行必要的风险防范措施的培训，制定严格的防火措施。
8.4.2 事故应急预案

事故的应急预案是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生后的损失的计划。因此，制定事故的应急预案是十分必要的。

（1）事故的预防

经验表明设备失灵和人为的操作失误是引起事故排放的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少事故排放的关键。本项目事故防范措施主要有：

①制定操作规程，责任到专人，负责设施正常运行。

②制定一套应急处理、检测方案，一旦发生事故，快速反应，减轻事故危害；

③一旦出现故障，及时组织人员分析原因，找出事故所在处，对发生事故设施进行维修和现场清理；

（2）建立处理事故的组织管理制度

①明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责，处理事故的步骤，事故的隔离，事故的上报制度，人员疏散路线等，并组织实际演习；

②建立事故安全教育，加强职工的环保安全培训，了解处理事故的措施和器材的使方法，一旦出现事故，各就各位处理，控制事故影响。

（3）制定突发事故应急方案

应急预案包括的原则内容见表8.4-1，应急预案应注意与地方应急预案的衔接。

表8.4-1   应急预案内容

	序号
	项目
	内 容 及 要 求

	1
	应急计划区
	危险目标：下站备用柴油发电机、污水处理设施

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援

及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除

泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制柴油泄漏区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，撤离

组织计划
	事故现场、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与

恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理和恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息


8.5  环境风险结论

本项目的环境风险主要来自索道项目在建设和运营过程中突然的污染事故，项目建设过程存在着森林火灾、柴油泄漏等生态环境风险隐患。针对存在的风险，本报告提出了相应的风险管理、风险预防和风险应急措施，风险防范措施可靠有效。
9环境经济损益分析
环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，是综合评价、判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿由于污染造成环境损失的重要依据。环境经济损益分析除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境经济效益、社会环境效益和环境污染损失。

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目环保投资及所能收到的环境保护效果，通过环保设施技术可行性和经济合理性的论证分析及评价，更合理地选择环保设施，从而促进建设项目更好地实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。

9.1环境保护投资分析

《建设项目环境保护设计规定》第十一条规定：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”，“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”。根据工程分析和环境影响预测可知，项目建成投产后，产生的废气、废水、噪声、固废等都将对周围环境产生一定的影响，因此必须投入一定的资金，采取相应的污染治理措施，使工程对环境的影响降到最小程度。本项目环保设施均需新建，具体的环保措施及投资估算见表9.1-1。

表9.1-1  环保投资估算表
	序号
	项目
	实施地点
	估算投资（万元）

	1
	绿化
	上站、下站
	5

	2
	生活垃圾桶
	上站、下站
	8

	3
	机检维修（废机油暂存设施）
	上站
	

	4
	索道设备降噪、送排风系统等
	上、下站
	10

	5
	消防设施等
	/
	5

	6
	施工遗迹恢复等生态保护措施
	上站、下站、临时施工场地占地
	5

	合计
	
	33


9.2环保投资效益分析

9.2.1环境效益分析

项目建成后，由于严格实施各项环保措施，本项目将生活垃圾分类收集，生活垃圾可进入景区垃圾系统统一清运处理。废水经污水处理系统达标处理后，排入浆市河。废气产生量较小，基本能达标排放。项目环保投资达到33万元，环保投资占项目总投资比例的1.98%，使产生的废水、废气、固废等均得到了有效的处置。

9.2.2经济效益分析

本项目建设投资为1665.67万元，资金来源全部自筹，考虑到石牛寨旅游区的规划形式以及进山后的登山难度，预计进山游客60%将选择乘坐旅游索道。索道设计量130人/小时，预计建成第一年运送游客量达到2.2万人次。索道拟收取索道票价为：索道上行票价50元，下行票价40。按照游客60%为下行乘坐，40%为上行乘坐。由此计算建成后第一年营业收入为96.8万元。

9.2.3社会效益分析

本项目实施后，将极大推动石牛寨旅游业的发展，成为省内游客和外来游客的重要目的地之一，有助于带动其他相关第三产业，促进区域经济发展。项目的实施有利于满足人们群众文化生活的迫切需要。有利于扩大平江县旅游业的影响力，提升石牛寨旅游区的知名度，促进社会精神文明建设。

通过对索道的建设，改善景区内部交通问题，提高景区的可入性和接待能力，促进石牛寨景区的可持续发展，推动旅游业及相关消费和投资的增长，促进地区的经济发展。项目能够促进区域的发展，加快城市化进程，对区域居民收入水平及结构、生活方式、思想观念、人口素质具有明显的正面的影响，能够推动区域配套和其他配套设施的完善，提高所在地居民生活水平和生活质量。增加就业机会，将使未来当地具名直接享受到本项目带来的便利。作为一个旅游景区，必须具有可进入性和方便游人，只有具备这个条件，旅游区才有条件、有可能把优质的旅游资源展现给世人看，才有可能促进旅游持续、健康发展。

9.3环境经济损益评价

综上分析，项目有效实施各项环保措施后，对周围环境的影小，所造成的环境经济损失小。同时，项目建设不但具有很好的经济效益，还有一定的社会效益，项目直接或间接所带来的环境效益远大于环境损失。因此，该项目环境经济效益较好。但是项目建设仍给环境带来一定的不良影响，必须切实落实污染防治措施，使环境得到最大程度的保护，把对环境的影响降至最低。
10环境管理与监测计划
通过实施环境管理，制定并落实建设项目环境监测计划，对项目建设施工和营运全过程进行环境管理和环境监测，及时发现与项目建设有关的环境问题，对环保措施进行修正和改进，保证环保工程措施的有效落实，可使项目的建设和环境、资源的保护相协调，保障经济和社会的可持续发展。
10.1环境保护管理计划

10.1.1环境管理机构

环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段使经济和环境保护得到协调发展。为此应明确本建设项目环境保护管理的监督和指导，使本建设项目的环境管理得到有效实施。

本项目建设单位以及各工程施工承包单位、监理单位、营运管理单位是本工程环境保护管理的执行机构：环境管理监督机构为岳阳市环保局、平江县环保局等各级环保主管部门，本项目环境保护管理的执行情况应接收上述各级环保主管部门的监督和指导，同时还应接收石牛寨景区主管部门及公众的监督。

10.1.2环境管理机构职责

（1）贯彻执行国家、地方的有关环境保护法规、条例、标准。

（2）项目建设单位应按报告书提出的环保工程措施与对策，与各施工承包单位签订环保措施责任书，施工合同应有环保要求内容，以使施工过程各项环保工程措施得到有效执行。

（3）建设单位应自行或委托环境监理单位，监督环保工程设施建设“三同时”的落实情况，包括施工期和营运期环保工程施工的设计、施工建设和试运行。

（4）营运管理应负责对营运期各项环保工程设施的运行实施日常管理，并进行必要的维护、修正、改进，确保环保工程措施的正常有效运行。

（5）落实本章提出的施工期和营运期监测计划，并组织实施必要的环境监测。

（6）与施工单位联合制定防范施工风险事故的计划。

（7）其他环境保护工作事宜。
10.1.3环境管理计划

（1）拟建项目实施过程中的环境管理计划见表10.1-1。

表10.1-1  工程环境管理计划

	阶段
	潜在的负面影响
	减缓措施
	实施机构
	负责机构

	工程设计阶段
	对自然景观影响
	设计中充分考虑与规划、景观的融合
	设计单位
	建设单位

	
	植被破坏
	施工后进行绿化
	
	

	施工期
	工程施工引发的水土流失
	集中弃渣，做好绿化、挡护工程，落实水土保持方案
	施工单位
	建设范围

	
	施工对水域自然生态和旅游区的影响
	精心组织施工，制订应急方案
	
	

	
	施工营地生活污水和生活垃圾
	生活垃圾交由景区环卫部门收集，原有索道A站点只有简要公厕，生活污水未经处理直接排放，每个站点有垃圾桶，生活垃圾由景区环卫部门收集。施工期生活污水经隔油沉淀池处理后，用于周边林地的浇灌。
	
	

	
	施工扬尘
	施工场所、道路定期洒水、遮挡；运输中覆盖或密闭
	
	

	
	施工噪声
	合理定案施工时间、注意设备选型和维护
	
	

	营运期
	噪声
	设置道路绿化带和其他降噪措施
	营运单位所属环保机构
	营运单位所属环保机构


（2）环境管理注意事项

①工程设计阶段，设计单位应将环境影响报告书中提出的环保措施落实到设计中，建设单位、环保部门应对环保工程设计方案进行审查。

②施工招标阶段，各施工承包单位在投标中应有环境保护方面的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款；工程建设单位应与施工承包单位签订环保措施责任书；

③施工前建设单位应委托有资质的工程监理单位负责施工期环境监理工作；施工阶段，建设单位应注意组织施工期环境监测计划的实施。
10.1.4施工验收主要内容

工程建成后应及时组织环保验收，对各项环保工程措施的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。验收小组应由环境保护主管部门、建设单位、设计单位等组成，建议本建设项目的环保验收主要内容如下：

（1）环保工程措施落实情况；

（2）工程区域生态环境、地表水环境、声环境、大气环境质量的保持情况；

（3）工程沿线和所在区域生态恢复、植被绿化、防护、景观塑造情况。

10.2环境监测计划

10.2.1目的与原则

环境监测在环境监督管理中占有主要地位，通过制订并实施环境监测计划，可有效监督个各项环保措施落实情况，及时发现存在问题，以便进一步改进相关措施，更好的贯彻执行有关环保法律法规和标准，缺失保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展，也可为项目后评估提供依据。监测计划是根据项目建设各个阶段的主要环境问题而制定的，重点是容易发生环境问题的工程内容。
10.2.2环境监测机构

环境监测主要由建设单位委托有资质的环境监测部门按照制订的计划进行监测；为保证监测计划的执行，建设单位应与监测单位签订有关合同。
10.2.3环境监测计划

根据本建设项目的工程特征和主要环境问题，结合区域环境现状、敏感模板分布情况，分别制定本项目的环境监测计划，包括环境监测的项目、频次、监测实施机构等具体内容，分施工期和营运期两个时段。环境监测计划见表10.2-1。

表10.2-1  环境监测计划

	监测时期
	监测

项目
	具体监测内容
	监测机构

	施

工

期
	生

态

环

境
	陆

生

生

物
	①对工程直接占地区和影响区的植被情况进行调查。

②调查安排在工程开工前、施工高峰期、竣工后第一年和工程运行后的第三年，共继续拧4次调查监测，调查时间尽量在春季末期的4-5月和初秋季节的9-10月。

③施工高峰期的调查反映工程建设对生态环境影响最大时的情况，工程竣工后第一年的调查反映新的生态体系建立初期的情况，工程运营后第五年的调查反映趋于稳定的新生态环境情况。

④调查内容：包括灌、草的种类，优势种、成活率、覆盖度等具有代表性、比较直观、易于调查的指标。监测林木砍伐及恢复情况，施工点周围植被的影响。
	由当地水保部门和设计、建设单位共同进行

	
	
	水土流失
	①监测点位：索道施工建设区

②监测时段：索道工程施工第1、2、3、4年4月（雨季前）和11月（雨季后）各监测1次。

③监测因子：考虑降雨强度、降雨量、地表径流量、坡面坡度、坡面植被覆盖度、水土流失形式、程度及危害，工程措施及植物措施的类型、稳定性及效果。
	

	
	水环境
	①监测点位：水温、流速、pH、COD、NH3-N、DO、BOD5、SS、粪大肠菌群10项

②监测点位及监测频率：设置1个监测点，每半年监测1次。
	当地环境监测部门

	
	大气环境
	①监测项目：PM10、SO2、NO2
②监测点位：索道各上、下站房

③监测频率：每年进行两次监测
	

	
	声环境
	①监测项目：环境噪声（昼间、夜间）

②监测点位：索道各上、下站房

③监测频率：每年监测一次
	

	营运期
	生态环境
	在不同地段设置标注样地，对样方进行长期逐年调查，掌握两栖动物、鸟类、兽类、鱼类、植物、植物群落物种及多样性变化
	石牛寨国家地质公园管理部门

	
	大气环境
	监测项目、监测点位、监测频次均与施工期一致
	当地环境监测部门

	
	声环境
	监测项目、监测点位、监测频次均与施工期一致
	


10.2.4监测报告制度

工程建设单位、营运单位应及时按环境监测计划委托监测单位实施监测，每次监测后，由监测单位提供监测报告，委托单位建立环境监测报告制度，做好监测资料存档工作，并将监测结果逐级上报行业主管部门以及当地环境保护主管部门，作为项目环境管理和环境建设的重要依据，也为项目后评估提供依据。

10.3建设项目竣工环保验收

建设项目竣工环保验收内容见表10.3-1。

表10.3-1 建设项目竣工环保验收表

	类

别
	污染源
	监测因子
	治理措施
	验收标准
	监测点位
	建设

时限

	废气
	施工扬尘防治设施
	PM10
	采用经常洒水等防护措施，运输筑路材料的车辆加盖棚布
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织监控
	施工场地周边
	验收前

	废

水
	生活污水
	pH、COD、氨氮、BOD5
	上站点生活污水经化粪池处理后，清运至下站点处理。下站点生活污水经污水处理系统处理后，排入浆市河。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4一级标准


	废水处理站总排放口


	验收前

	噪

声
	索道设备
	等效A声级
	选用低噪声设备，基础防振减振
	《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准
	厂界四周
	验收前

	固废
	危废
	废机油
	交给有资质单位处理
	“零”排放
	储存间
	验收前

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫部门收集处理
	
	索道上下站点
	

	风险防范措施
	在油桶周围建围堰或设置托盘
	储存间
	验收前

	生态保护
	表土回填，种植当地宜存活的树木植被。生态补偿，美化环境。
	索道上下站点
	/

	
	施工遗迹生态恢复
	施工场地等
	/

	环境管理(机构、监测能力等)
	/
	索道上下站点
	/


11项目建设的环境可行性
11.1与产业政策符合性分析
本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013修订）中的“鼓励类”第三十四条“旅游业”第3项“旅游基础设施建设及旅游信息服务”项目。因此，符合国家现行的产业政策。
11.2与相关规划相符性分析

11.2.1与《地质遗迹保护管理规定》的符合性分析

《地质遗迹保护管理规定》规定：任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动；不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。

本项目索道及配套设施属于基本的旅游交通设施，不属于对地质遗迹造成影响的采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的项目，工程建设不会对地质遗迹造成污染或破坏，符合《地质遗迹保护管理规定》。
11.2.2与《湖南省地质环境保护条例》的符合性分析

《湖南省地质环境保护条例》规定：禁止在地质遗迹保护区内进行对地质遗迹有损害的采矿、采石、取土、爆破等活动；开发利用地质遗迹资源，应当编制合理的开发利用方案，由所在地县级以上人民政府国土资源行政主管部门审核后，报同级人民政府批准，2006年5月25湖南国土资源厅《关于同意建设石牛寨省级地质公园的函》(湘国土资函【2006】229号)中同意石牛寨地质公园开发活动，提出遵循“保护中开发，开发中保护”的原则，2012年8月24日平江县人民政府县长办公会议纪要《关于研究支持石牛寨国家地质公园和石牛寨景区开发建设有关工作》(【2012】第29次)会议强调“要高度重视和大力支持石牛寨国家地质公园建设和石牛寨景区开发建设”；地质遗迹资源在风景名胜区或者森林公园范围内的，在报同级人民政府批准之前，还应当依法征得有关行政主管部门同意。工程设施建设应当避开地质遗迹保护区；确实无法避开的，应当经批准设立该地质遗迹保护区的人民政府审核同意，并采取保护地质遗迹的措施。本项目位于石牛寨地质公园保护区内。

本项目不属于对地质遗迹有损害的采矿、采石、取土、爆破等项目范畴，是《石牛寨旅游景区总体规划修编》（2011-2025）和《石牛寨旅游景区详细规划》中规划的索道及配套设施，属于石牛寨地质公园的开发活动，因此，本项目与《湖南省地质环境保护条例》是相符。

综上所述，本项目建设与国家及湖南省地质遗迹保护的相关法律法规是相符的。

11.2.3与《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011—2025）的符合性分析

《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011—2025）经平江县人民政府（平政函〔2011〕71号）批准实施。《规划修编》中的“旅游交通规划”明确提出：以景区的资源、环境状况为依托，结合原有道路系统，充分考虑游客可进入性和方便性，按照旅游景区道路规划设计要求，在景区内规划形成“机动车—游览车道（电瓶车道）—游步道—索道—水上游线”五级道路体系。景区内规划索道五条，云岩湖东岸至美女峰顶索道为其中的一条。

本项目按照规划要求进行建设，因此，符合《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011-2025）。
11.2.4与《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》的符合性分析

根据《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）文件提出，规划区域旅游开发和规划项目建设过程中应当极度重视对景观资源和生态环境的保护，特别是对丹霞地貌景观资源的保护以及对植被破坏和水土流失的防治。规划区内禁止设置料场、渣场及拌合场，严禁开山取土（石），及时做好施工临时占地的生态恢复工作。拟建项目不设置料场、渣场、拌合场及取土场，施工结束后对施工场地和临时占地进行绿化。按照地质公园相关要求，规划及环评的调整要求进行项目建设或开发，不得擅自新建项目（包括建筑设施和旅游活动），不得擅自对已有和已规划项目进行改建、扩建或变更项目内容；确需新、改、扩建或变更项目内容的，应当征得地质公园主管部门、旅游管理部门和县级以上环境保护主管部门的意见。
本项目属于该规划环评中的建设项目，项目选址与规划环评中一致，根据审查意见的要求，项目已对石牛寨地质公园主管部门进行团体公参调查，调查结果为赞同。因此，本项目，符合《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）。

11.2.5与《湖南平江石牛寨国家地质公园总体规划》的符合性分析

根据《湖南平江石牛寨省级地质公园总体规划》根据总规一级保护区控制要求“除必要的地质遗迹保护巡视道、监控和相关设施外，禁止建设其它无关的设施和建筑；可建必要的标识牌、游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调；控制游客数量，严禁区内行驶机动交通工具；对保护区进行生态建设，适当区域实现绿化培育”。
本项目上站点位于地质公园一级保护区，由于本项目为2010年5月开工建设，2013年8月竣工，该地质公园为2011年12月30日通过国家地质公园资格审查，该地质公园总体规划于2014年获得国土部批准。根据现场调查，项目区无地质遗迹等保护对象，对区域地质景观影响较小。通过对其景观影响的分析，索道建筑体量较小，通过钢丝绳运载，从大门口视角观察，钢丝绳和索道站对其景观的影响较小，本环评建议站房外墙颜色采取灰青色或与山体景观相近的颜色，索道吊厢外观在安监、质监等相关部门允许的情况下，尽量采取柔和的颜色，与石牛寨山体景观融合度更好，将对其景观影响更小。建设单位已对石牛寨地质公园管理处和平江县国土局进行了团体公参调查，调查显示为赞同本项目，同时取得了同意大茅寨客运索道运营的意见，见附件7、附件8、附件9。因此，本项目符合《湖南平江石牛寨国家地质公园总体规划》。

11.2.5与《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)的符合性分析

根据《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)的有关规定：禁止将施工营地和施工场地设置文物周边；禁止在文物保护周边土方开挖；对于古遗址、古建筑、石窟寺等易受损害的文物资源，要通过预约参观、错峰参观等方式调节旅游旺季的游客人数，防止背离文物旅游景区实际、片面追求游客规模。本项目施工营地和施工场地周围没有文物，景区在旅游高峰期内限制了每天参观旅游的数量。因此，本项目基本符合《国务院关于进一步做好旅游开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)。

11.3选线、选址合理性分析

本项目索道线路下站点为云岩湖东岸，上站点美女峰鼎。上下站之间水平距离609.92m，高度差221m。选用该条架空索道线路，即可促进石牛寨旅游资源开发，让游客饱览景区内的自然奇观，同时，又可避免因不合理布置和建设旅游设施而造成对石牛寨地质遗迹的破坏影响。本项目属于该规划环评中的建设项目，项目选址与规划环评中一致。因此，该线路选线是合理的。

站址附近没有名木古树和名胜古迹，适于索道站的设置和附属配套设施的规划建设，因此，本项目上站、下站站址选址基本合理。

11.4运力规模的合理性分析

目前石牛寨地质公园已有两条索道，即石佛山索道和大茅寨索道，石佛山索道设计单向运量800人/小时，牛形埂—铁铮石滑索改建客运架空索道工程（即石佛山索道）位于本项目的南部750m。。本项目为2010年5月施工，2013年建成，为石牛寨地质公园的第一条索道，索道设计最大运量130人/小时。符合当时的运载情况。由于石佛山索道的改建，完全可以满足日益增长的游客需求。

根据规划环评中环境容量的分析，规划环评建议游客容量为8000人/日。本索道最大设计运载量为130人/h，按每日运行8小时计，最大日运载量为1040人/日，能满足规划环评中对游客容量的要求，因此本项目运力规模合理。
11.5项目建设必要性分析
本项目是石牛寨旅游区内部交通的重要组成部分，是规划中旅游交通“机动车—游览车道(电瓶车道)—游步道—索道—水上游线”五级道路体系中建设项目。目前石牛寨旅游区已形成了一条“游客服务中心—大茅寨索道—玻璃桥、栈道—石佛山索道—游客服务中心”上山下山的旅游线路，极大的方便了游客游览玻璃桥等景点，是不可或缺的一条旅游线路。本索道的建设吸引了更多游客，带动了地方旅游业的发展，为村民创造了更多的就业岗位，促进了地方经济的发展。
12结论与建议

12.1结论

12.1.1项目概况

大茅寨索道，索道线路下站起点为云岩湖东岸，上站终点为美女峰顶，于2010年5月开工建设，于2013年8月竣工，2014年4月开始运营。索道线路下站起点为云岩湖东岸，该站点紧邻景区服务区，上站终点为美女峰顶，上、下站点位于东经113°58′，北纬28°54′，其间跨越云岩湖。索道线路水平距离约为609.92m，上下站高度差221m。线路：索道设置上站点和下站点，索道线路在上、下站之间为一条直线，全线路无支架。

本次项目建设内容主要为索道上、下站房等，建筑面积为313m2，线路水平长度为609.92m，索道设计最大运量130人/小时，项目总投资1665.67万元。

12.1.2区域环境质量

（1）环境质量现状评价

环境空气质量现状：所在地大气各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

地表水环境质量现状：4个监测断面中，浆各断面（点）的各项水质因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ水质标准要求。

环境噪声现状：各监测点昼间和夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，工程区声环境质量现状较好。

（2）环境影响评价

①废气：建设项目建成后，索道运行采用电力驱动，站房及办公室内冬季采暖使用空调。废气主要是垃圾桶臭气建设项目移动式垃圾收集桶采取较密闭式收集方式，垃圾桶中垃圾及时清运，垃圾堆积量较少，做到垃圾当天收集，当天运出等措施，可大大减轻恶臭的影响。本项目建成后，所在地区域大气环境质量仍可维持现状。

②废水：本项目建成后，不设食堂，废水主要为索道员工和游客的生活废水，废水产生量为0.4m3/d（140m3/a）。本环评建议上站点废水经收集运至景区服务区污水处理站进行处理，下站点依托景区服务区地埋式一体化污水处理系统处理后，通过管道排入浆市河，对项目周边水环境影响较小。

③噪声：运行期索道设备噪声主要是设备运行时的设备噪声以及下站的备用电源——柴油发电机组产生的噪声。但由于柴油发电机组仅在主驱动装置无法工作时紧急使用，因此噪声影响很小。本项目对索道设备及时维护保养，定期检修，及时更换破损零部件，排除异常情况，创造低噪声运行条件。在采用降噪措施后，可以有效的降低机械噪声，从而减小对环境的影响。本项目安装的空调系统选择低噪声环保型通风机，通风机设减震机座，以减少设备震动的影响。对于游客游览时大声喧哗产生的社会噪声，建设单位拟采取设置告示牌，禁止导游使用高音喇叭，提倡用耳麦，加强绿化等措施降低噪声污染。项目建成后并不增加新的主要交通干道，道路通行车辆与现状相比并不会发生明显改变。建设项目主要噪声源采取控制措施后，评价区域内的声环境将可以维持现有水平。

④固废：项目的固体废物主要为生活垃圾、机检维修废机油。生活垃圾由环卫部门定时清运处理。同时，本项目索道沿线采取封闭吊厢，严禁旅客向外扔垃圾，通过加强宣传力度，要求旅客自觉收集所产生的废弃物，减少旅客活动区的垃圾量。废机油交由有资质公司处理。

⑤施工期影响评价：根据现场调查，项目区未发现遗留的施工场地，植被恢复情况较好，据了解，施工期未收到居民对本项目关于水环境、声环境、大气环境、生态环境等环保问题的投诉。。

⑥生态环境影响评价：本项目站房及附属建筑占地较少。本项目范围内无珍稀濒危植物，也不涉及珍稀濒危植物的移栽。

建设项目的实施可能会对该地区的生物、群落、生态系统及系统景观的生物组成、群落结构产生一定的影响，其影响途径和方式主要表现为机械施工、地表处理、建筑物、构筑物的修建对生态系统的生物及其生存环境的影响和改变，影响的强度与施工方式、经营和管理措施有关，通过合理的设计、规范的施工和适当的生态恢复措施，可以把这些影响控制在一定的范围而不至于对区域生态系统的结构和功能产生影响和改变，整个石牛寨景区自然生态系统的完整性不会受到大的破坏。

⑦景观环境影响分析：本建设项目建筑物的规划布局、造型色彩到建筑材料的选用都采用环保的理念，建筑风格。建设项目施工期对景观造成的影响是短期的、局部的、可逆的，同时也能够被控制，其所带来的景观影响基本不会损害地方的环境目标和价值。本项目与保护区相容性相对良好，项目的实施对石牛寨旅游区自然、人文景观基本无影响。本项目的建成后石牛寨旅游区的景观质量将得到提升和改善。随着本项目的实施，景观的人为干扰指数将加大。但是由于区域内存在着自然半自然景观被改造利用的潜力，随着建设项目及其相应基础设施的日臻完善，人类活动对景观多样性有重要的影响。本项目与地质公园相容性相对良好，项目的实施对地质公园自然、人文景观基本无影响。

12.1.3环境风险评价

建设项目涉及的危险不构成重大危险源，索道上站发电机房发生柴油箱泄漏，主要是对位于事故现场附近的环境污染的影响，采取相应的措施后，柴油泄漏的风险是可以接受的。

12.1.4公众参与调查

调查结果表明，本项目被支持率为100%，说明项目的建设得到当地群众的拥护和支持。

12.1.5项目建设的环境可行性结论

12.1.5.1与产业政策相符合

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修订）中的“鼓励类”第三十四条“旅游业”第3 项“旅游基础设施建设及旅游信息服务”项目，符合国家现行的产业政策。
12.1.5.2与相关法律法规相符合

本项目索道及配套设施属于基本的旅游交通设施，不属于对地质遗迹有损害的采矿、采石、取土、爆破等项目范畴，基本线路及站址是《石牛寨旅游景区总体规划修编》（2010-2025）和《石牛寨旅游景区详细规划》所确定的，与《地质遗迹保护管理规定》和《湖南省地质环境保护条例》等相关法律法规相符。

12.1.5.3与《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011—2025）基本相符

《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011—2025）中的“旅游交通规划”提出，在石牛寨景区内规划形成“机动车—游览车道（电瓶车道）—游步道—索道—水上游线”五级道路体系，云岩湖至美女峰为规划确定的一条索道，项目符合《石牛寨旅游区总体规划修编》（2011—2025）。

12.1.5.4与《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》的符合性分析

根据《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）文件提出，规划区域旅游开发和规划项目建设过程中应当极度重视对景观资源和生态环境的保护，特别是对丹霞地貌景观资源的保护以及对植被破坏和水土流失的防治。规划区内禁止设置料场、渣场及拌合场，严禁开山取土（石），及时做好施工临时占地的生态恢复工作。拟建项目不设置料场、渣场、拌合场及取土场，施工结束后对施工场地和临时占地进行绿化。因此，本项目属于规划环评中的建设项目，符合《石牛寨旅游区规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函【2012】33号）

12.1.5.5选线、选址合理

本项目索道线路下站点为云岩湖东岸，上站点美女峰鼎。上下站之间水平距离609.92m，高度差221m。选用该条架空索道线路，即可促进石牛寨旅游资源开发，让游客饱览景区内的自然奇观，同时，又可避免因不合理布置和建设旅游设施而造成对石牛寨地质遗迹的破坏影响。因此，该线路选线是合理的。

站址附近没有名木古树和名胜古迹，适于索道站的设置和附属配套设施的规划建设，因此，本项目上站、下站站址选址基本合理。
12.1.6本索道与湖南平江石牛寨国家地质公园的相对位置关系

根据《湖南平江石牛寨省级地质公园总体规划》根据总规一级保护区控制要求“除必要的地质遗迹保护巡视道、监控和相关设施外，禁止建设其它无关的设施和建筑；可建必要的标识牌、游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调；控制游客数量，严禁区内行驶机动交通工具；对保护区进行生态建设，适当区域实现绿化培育”，本项目上站点位于地质公园一级保护区，由于本项目为2010年5月开工建设，2013年8月竣工，该地质公园为2011年12月30日通过国家地质公园资格审查，该地质公园总体规划于2014年获得国土部批准。根据现场调查，项目区无地质遗迹等保护对象，对区域地质景观影响较小。本环评建议站房外墙颜色采取灰青色或与山体景观相近的颜色，索道吊厢外观在安监、质监等相关部门允许的情况下，尽量采取柔和的颜色，与石牛寨山体景观融合度更好，将对其景观影响更小。因此，本项目符合《湖南平江石牛寨国家地质公园总体规划》。
12.1.7评价结论

综上，本建设项目符合国家产业政策。本工程的施工期由于环境影响较为短暂，且采取较完善的污染防治措施，对周围环境的影响较为有限。运营期内各种污染物在采取相应的防治措施后，均可作到达标排放和合理处置。本建设项目施工期和运营期在采取要求的治理措施后，均不会对周围环境造成明显的影响。该项目的建设从环境保护角度讲，是可行的。

12.2要求

（1）建设单位须认真落实植被恢复和生态补偿措施，选择适合于石牛寨生长的植物，尽快建设绿化景观。在选用外来植物特别是选用外来草本植物时，应该谨慎。

（2）建设项目的废水按要求进行处理，达标排放。

（3）营运期间中应尽可能的恢复和保持区域的原始生态面貌。
A/O工艺





生活污水





格栅





沉淀池





调节池





外排浆市河











PAGE  

