[image: image1.png]jidie L3N )

L i BRI
M RaEd PRARE AR AR
W, oms 8 s .5

"0 R4z



蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）建设项目环境影响报告表


国环评乙字第2734号
建 设 项 目

环境影响报告表
（报批稿）
项 目 名 称：蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）项目
建 设 单 位：平江县交通建设投资有限公司
长沙振华环境保护开发有限公司
编制日期：二零一七年十月
	《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。



	蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）建设项目

环评文件的修改意见索引清单
1、项目经过仙江河等，核实该项目与城关备用水源的关系，将城关备用水源列入环境保护目标，提出项目严格的水环境保护措施。（P24、32）
2、项目有拆迁户和拆迁建筑，细化拆迁对象，补充拆迁协议或政府相关单位承诺函，避免产生社会不稳定因素。（P11）
3、强化对项目的扬尘管理。严格按照封闭渣土运输的方式运输渣土，强化取土开挖平整时和其他施工建设期内必须明确遮盖裸露土地、喷水、建围墙等扬尘防治措施，列入三同时验收管理台账，便于环保部门严格监管和督促落实。同时建议对极端天气的应急处置提出要求，建议一并纳入三同时管理范畴。（68）
4、完善管网等配套基础设施建设，建议一并解决了群众反应较强烈的部分区域生活污水没有进入生活污水收集管道，直排汨罗江，严重污染河水水质的问题，建议严格现场勘探，将区域生活污水全部收集进入污水管网，进入污水处理厂处理。现场施工废水和施工生活污水要采取较严格的污染防治措施，避免对河流水质造成进一步的影响。同时严格清污分流管网建设要求。（P52）
5，应提出施工期的改道方案建议，综合评价改道区方案的可行性，建议完善车流量增大情况下的环境综合影响，提出相关管理措施和污防方案。避免影响施工区域交通的总体布局。（P51）
6，连续作业时，应考虑噪声扰民的问题，提出相应环保要求。（P48）



目    录

1

1 建设项目基本情况

14

2 建设项目所在地自然社会环境简况

18

3 环境质量状况

4 评价适用标准
28
31

5 建设项目工程分析

39

6 项目主要污染物产生及预计排放情况

40

7 环境影响分析

69

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

71

9 结论与建议



1 建设项目基本情况

	项目名称
	蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）建设项目

	建设单位
	平江县交通建设投资有限公司

	法人代表
	吴尚勇
	联系人
	李恕雄

	通讯地址
	平江县开发区连云小区 

	联系电话
	13874002005
	传 真
	/
	邮政编码
	414500 

	建设地点
	湖南省岳阳市平江县主城区北侧

	立项审批部门
	平江县发展和改革局
	批准文号
	平发改[2016]49号

	建设性质
	新建■ 改扩建□ 技改□
	行业类别及代码
	E4813市政道路工程建筑

	占地面积(m2)
	20.05hm2
	绿化面积(m2)
	 40000

	总投资(万元)
	44223.40
	其中：环保投资(万元)
	 766.49
	环保投资占总投资比例
	 1.73

	投产日期
	2018年9月

	1.1工程内容及规模：

1.1.1 项目背景

根据《平江县城市总体规划（2005～2020）修改》（2011），目前，城市的主要位置仍集中在汨罗江以西，城市建设发展战略为：东进、南扩、北提、西控。然而，与平江县城市的快速发展相比，平江县的交通建设相对滞后。为改善平江的路网建设，平江县交通建设投资有限公司决定投资44223.4万元建设蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）建设项目，该项目西起富依路（桩号：K0+000），东至站前路（桩号：K4+824.142），全长5012.987m，。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。为此，平江县交通建设投资有限公司委托长沙振华环境保护开发有限公司（国环评证乙字第2734号）承担本项目的环境影响评价工作。我单位在资料收集分析、研究、现场踏勘和委托相关监测单位进行环境质量现状监测基础上，依据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2008、HJ/T2.3-1993、HJ2.4-2009），通过对有关资料的调研、整理、计算、分析，编制了本项目环境影响报告表。

1.1.2 项目基本情况

（1）项目名称：蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）建设项目

（2）建设性质：新建

（3）项目总投资：44223.40万元
（4）占地面积：20.05hm2
（5）建设地点：湖南省岳阳市平江县主城区北侧（起点经度113°35'32.61"、纬度28°43'6.85"；终点经度113°38'30.70"、纬度28°43'22.01"）。
（6）建设规模：本项目西起富依路（桩号：K0+000），东至站前路（桩号：K4+824.142），总路线全长5012.987m，另外包含富依路东侧港湾式公交停靠站的西迁改造（桩号：K0-188.845）。
表1-1  项目现状情况一览表

桩号

路段名称

长度

备注
K0-188.845~K0+000

富依路东侧

188.845

新建（公交站西迁）
K0+000~K4+824.142

杨梓山路~车前路

4824.142

新建
表1-2  项目道路设计红线宽度情况一览表

序号

路段名称

红线宽度

备注

1

富依路~杨梓山路

42m

标准段

2

杨梓山路~平江大道

22.5m

/

3

平江大道~车前路

40m

标准段

1.1.2交通量预测


本项目由蒙华铁路平江火车站连接线及其周边路网组成，道路等级为城市主干路，按照《城市道路工程设计规范》规定主干路道路交通量达到饱和状态的设计年限为20年。因此本次主干路设计预测基年为2017年，目标年为2037年，特征年包括2027年及2037年。本项目进行的交通量预测是在城市交通规划基础上，对道路整天进行模拟。
2017年、2027年、2037年，本项目交通分配量如下表：

表1-3  机动车交通道路照明标值

时间

高峰小时流量

平均小时流量

日交通量

昼均小时流量

夜均小时流量

2017

929

484

11613

617

218

2027

1071

558

13388

711

251

2037

1304
679

16300

866

306

说明：2017年、2027年、2037年高峰小时交通量以日平均交通量的8%计；

平峰小时交通量以日平均交通量的1/24计；

昼间以16h计（6:00～22:00），夜间以8h计（22:00～6:00），夜间以日平均的15%计。

表1-4  车型构成（单位：%）

车型

小型车

中型车

大型车

车型比

75

15

10

1.1.3 建设内容

建设内容：本项目路线全长5012.987m。道路等级为城市主干道，设计速度60km/h。平江大道（G106）以东横断面布置为两幅路双向6车道，两侧设置人行道，平江大道（G106）以西为杨梓山路高架道路，断面主辅结合，主线为双向4车道，两侧辅路各布置单向2车道。全线有6个区段桥梁。主要经济技术指标见表1-5。

表1-5  主要技术指标

序号

指标名称

指标值

备注

1

道路等级

城市主干路

/

2

断面形式

两幅路

/

3

长度

5012.987m

/

4

设计时速

60km/h

/

5

车道数

双向6（4）车道

高架为主辅双向4车道

6

绿化率

20%

无人行道绿化带

7

行车道宽度

23m

/

8

机动车道宽度

9m

/

9

路面类型

沥青混凝土路面

/

10
桥梁

8座
/
11

交叉口
15处
/
12

总投资

44223.40万元

/
（1）道路工程

1）纵断面说明：全线不考虑非机动车的爬坡要求，根据《城市道路工程设计规范》（CJJ36-2012）的要求，最大坡度应≤5.0%。方案一纵断面纵断面最小坡长150m，最大纵坡度为4.9%，最小纵坡度为0.4%，凸曲线最小半径为2000m，凹曲线最小半径为2150m，竖曲线最小长度为120m。
2）横断面说明：一般路段标准段横断面采用两幅路双向6车道布置，具体布置如下：4.5m（人行道）+11.5m（机动车道）+8.0m（中央分隔带）+11.5m（机动车道）+4.5m（人行道）＝40.0m（用地范围）。
[image: image37.png]



图1-1   新建道路标准横断面示意图

杨梓山路至平江大道（G106）段道路采用一幅路，双向4车道，具体布置如下：3.0m（人行道）+16.5m（机动车道）+3.0m（人行道）＝22.5m（用地范围）。
[image: image2.png]< >4

Y PrS

PN

MiE Nakd Hard  AfE
3 16,5 3
e L el

0.5 (RAEE)
T %




图1-2杨梓山路至平江大道段标准横断面示意图

高架路段横断面采用高架加辅道布置，具体布置如下：

高架：0.5m（护栏）+2.0m（人行道）+16.5m（机动车道）+2.0m（人行道）+0.5m（护栏）＝21.5m（高架宽度）。

单侧辅道：3.0m（人行道）+7.0m（机动车道）+0.25m（侧向安全带）=10.25m（辅道宽度）。
[image: image3.png]W< >4

$A # Ap
e #

- i i
; .

4 %
LA =l
r

Py H L
AiE RaEE AAsg Afid
i, 1 n 1
LILETEN





图1-3杨梓山路高架桥段标准横断面示意图

3）路基、路面说明

①一般路段路基处理

    路基施工前应清除表层的杂填土，地表上树根、草皮或腐植土应全部予以清除，清表厚度一般为30cm。路基应密实、均匀、稳定，采用符合规范要求的材料层填筑并均匀压实。

    填方边坡以6m分级，一级边坡为1:1.5，二级以上边坡为1:1.75，高度＞6m时，分级设2m宽平台并设 2%向外倾斜横坡。

    挖方边坡以6m分级，一级边坡为1:1，二级边坡为1:1.25，三级边坡为1:1.5，分级设2m宽碎落台平台并设2%向内倾斜横坡。

填方路基坡脚设置排水边沟，挖方路基坡顶设置截水沟。排水沟与道路排水管网组成排水系统。

②沟渠路基设计

    本工程经过多处沟渠及水塘，对不利用的沟渠及水塘在清淤后进行地基处理。具体方式为：围堰抽水清淤后采用素土分层回填至原地面标高。对于利用的的沟渠，在沟渠位置设置过水管涵。

③路基防护

    沿线在起点处跨杨梓山路高架桥起坡段及放坡受限段设置悬臂式钢筋混凝土挡土墙，挡土墙每隔10～15m设置一道沉降缝，采用二层油毛毡三层热沥青胶合，沉降缝缝宽2cm。挡土墙墙身每隔2～3m设一泄水孔，采用5cmPVC管，孔眼高出地面20cm，泄水孔墙背入口处以具有反滤作用的粗颗粒材料覆盖，以免淤塞。墙顶设置人行护栏。
    路基防护原则上以绿色防护为主，在充分考虑路基边坡稳定的前提下，做到防护工程坚固、耐用、美观、大方，同时考虑经济，与沿线自然景观相协调。
④机动车道路面设计

本项目建道路路面采用改性沥青混合料，具体路面结构如图1-4：

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图1-4  路面结构示意图
⑤交叉口

本项目道路等级为城市主干路，与本项目相交的道路等级有城市主干路、城市次干路、城市支路，本阶段进行交叉口渠化设计时按照道路等级进行渠化设计，并与港湾式公交站台进行一体化设计。

本项目沿线经过的交叉口及具体情况见表1-6。

表1-6  交叉口统计一览表

序号

路名

规划宽度

道路等级

相交方式

处理方案

1

富依路

20

支路

平交（十字）

无渠化

2

杨梓山路

24

次干路

上跨

辅道平交、无渠化

3

平江大道

40

主干路

平交（十字）

进口道一体化出口道渠化

4

规划路一

24

次干路

平交（T字）

进口道渠化一根车道

5

水沙坪线

18

支路

平交（T字）

无渠化

6

喻泥岭路

18

支路

平交（十字）

无渠化

7

东兴北路

35

主干路

平交（十字）

进口道渠化一根车道

8

孔明路

40

主干路

平交（十字）

进口道一体化

9

杨源路

40

主干路

平交（十字）

进口道渠化一根车道

10

仙平大道

30

次干路

平交（十字）

进口道渠化一根车道

11

梧桐路

20

支路

平交（十字）

无渠化

12

通平高速

26

高速

跨越

/

13

规划路二

25

次干路

平交（十字）

进口道渠化一根车道

14

规划路三

40

主干路

平交（十字）

进口道渠化一根车道

15

站前路

25

次干路

平交（T字）

进口道渠化一根车道

（2）桥梁工程

全线有8个区段桥梁，分别为杨梓山路高架桥、跨仙江河高架桥、下湾桥、周家垅桥、路丝冲桥及通平高速跨线桥。

表1-7  工程范围内桥梁工程统计一览表

桥涵名称

桥型

跨径组合

桥长

桥宽

备注

杨梓山路跨线桥

预制简支小箱梁

25+35+35+13

108

21.5

高架

跨仙江河高架桥

预制简支小箱梁

5*30

150

40

高架

下湾桥

预制简支小箱梁

2*25

50

40

/

周家垅桥

预制简支小箱梁

4*25

100

40

/

路丝冲桥

预制简支小箱梁

3*25

75

40

/

通平高速横线桥

中承式钢筋混凝土拱桥

66

66

40

/

北源溪桥

简支板梁

20

20

12

已建

杨梓山公园人行桥

现浇混凝土箱梁

30

40

6

/

    本项目共设3个关键节点，分别为杨梓山路高架桥节点、仙江河高架桥节点和通平高速公路节点，其设计示意图如下所示。

[image: image5.png]T Z— T aﬁ%!




图1-5  杨梓山路跨线桥总体布置
[image: image6.png]



图1-6  杨梓山路跨线桥横断面布置
[image: image7.png]i





图1-7  仙江河高架桥总体布置
[image: image8.png]



图1-8  仙江河高架桥横断面
[image: image9.png]L AFAT

AGATELENL H




图1-9   通平高速公路高架布置图
（3）管涵及管线工程

1）涵管

首家坪沿线设置钢筋混凝土过水箱涵，其中K0+810处设置2-5×4m箱涵，其余过水处设置1-5×4m箱涵。
2）管道

①给水管
    给水管单侧布置，布置在中央分隔带下，距离道路中心线1.0m，全程管径为DN300。

    ②污水管
    在道路两侧布置污水管，距离道路中心线19.5m，管径为DN400。

    K0+000～K1+120，接入杨梓山路已建污水管，通过首家坪泵站，最终排入平江县污水处理厂。

    K1+120～K3+720，排入孔明路污水管，至钟洪公路向西进入第二污水处理厂。

    K3+860～K4+836，通过规划的道路往南，至钟洪公路后，需新建提升泵站，然后向西，进入第二污水处理厂。污水管过仙江河采用管桥形式，过桥段采用钢管。

    ③雨水管

雨水管采用道路两侧布置，距离道路中心线17m，位于道路两侧人行道下。

K0+000~K0+240，管径为d2000，由西向东排入北源溪；

K0+024~K1+120，管径为d800~d1000，由东向西排入北源溪；

K1+160~K1+960，管径为d800~d1000，由西向东排入仙江河；

    K1+120~K3+820，管径为d600~d1200，由东向西排入仙江河；

    K3+820~K4+220，管径为d600，由西向东排入莲花塘；

    K4+220~K4+836，管径为d600~d800，由东向西排入莲花塘。

    ④电力管

电力排管预留沟内净高为1.2m（不含盖板厚度），净宽为1.2m。

⑤电信管
    蒙华铁路平江火车站连接线全线敷设12根φ110综合电信管道，中国电信、移动、联通、广电等同性质弱电管道在道路内占用同一管位，以节约地下空间资源，位于道路中央分隔带下，距道路中心线2.5m。

    ⑥燃气管

根据《平江县城市总体规划（2005-2020）》，蒙华铁路平江火车站连接线全线敷设DN250燃气管，位于道路中央分隔带下，距道路中心线2.5m。本项目采用中压燃气管，管径为DN250，在交叉路口处均预留DN160燃气管道接口；预留接口一般设计至道路红线外2m处，并加设手动闸阀及阀门井，预留短管盲板封堵。

1.1.4 公用工程

（1）给水

给水水源点为拟建路附近市政给水管道，给水管水压约为0.25Mpa，供水范围为道路两侧建筑物生活用水，室外消火栓用水，道路绿化浇洒用水。

（2）排水

在道路两侧布置污水管，距离道路中心线19.5m，管径为DN400。雨水管采用道路两侧布置，距离道路中心线17m，位于道路两侧人行道下。

1.1.10 施工分析

（1）占地：

①永久占地：本项目永久性占地面积约20.05hm2，需新征收永久性占地18.34hm2。本项目没有占用基本农田，所有用地均为交通建设用地，符合土地用途管制要求，新征永久性用地类别分别为现状为水田、旱地、水塘、荒山、宅基地、河段、老路等。
②临时占地：本项目临时占地主要包括施工生产、生活区（物料堆场、表土堆置；施工管理和工人住宿采用租用当地民房解决）、施工道路区。根据水保资料，本项目临时占地面积1.28hm2。

（2）土石方：根据《蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）建设项目设计方案》得知，本项目建设共需清表2.26万m3，开挖土石方35.63万m3，填方9.17万m3，弃方26.46万m3。

本项目清表产生的表土均用于边坡绿化、路基绿化种植土或弃土场表面种植土使用；填筑土石方通过移挖作填，对项目内部开挖土石方进行调运，大部分满足工程路基填筑土石方量，开挖的土石料满足道路回填要求，则本项目不单独设置专用取土场；弃方由平江县人民政府重点项目办公室统一协调调配（见附件3--说明），剩余部分由平江县渣土办外运到平江县公共弃土场，不单独设置弃土场。

（3）拆迁

本项目建设单位不对拆迁安置负责；拆迁工作及方案由平江县人民政府重点项目办公室统一协调拆迁办征收处置（见附件3--拆迁方案）。基本采取就地安置、异地安置及货币补偿等方式，并做好思想工作，避免产生社会不稳定因素。
本项目建设过程中，拆迁工程量详见表1-8。

表1-8  拆迁情况一览表
序号

工程名称

单位

数量

1

征收土地

亩

451

2

拆迁砖房

m2
5769

3

拆迁混凝土房

m2
4347

4

围墙

m
14

5

牲畜房

m2
37

6

水房

m2
142

7

电杆搬迁

根

121

8

电力线

m
2913

9

电信线

m
728

拆迁对象全部为沿线居民，按土地红线范围征收，共约有80户280人，大部分集中在村民较密集的金窝村和潘坳村。

（4）施工内容
本项目为城市主干道建设工程，项目不设置服务站、车站等集中式排放源，项目主要环境影响集中在施工期。

工程施工主要包括土地平整、路基施工、路面施工及给排水、照明、绿化、交通设置等附属工程施工。

（5）原辅料使用情况

本项目沿线地质状况良好，筑路材料丰富，沿线有可以满足工程所需的块石、片石、碎石需求的料场，混凝土制备所需的粗骨料可以采用机械粉碎的灰岩碎石。河砂、砂料可从沿线的采沙场购买，当地有优良的粗、细砂及卵石料，储量比较丰富，能满足工程的需要，运输非常方便。路线走廊带沿线出露灰岩、砂岩，中～厚层状，岩石致密坚硬，岩层裸露，运输采购方便，为良好的块、片石料场。石料、河砂及砂料能够满足工程质量要求，可汽车运输，运输条件较好，且运距较短。

本项目建设所需建筑材料原则上按市场价在市场上统一购买。项目沥青可从平江县采购；区域内林业资源较丰富，可与当地林业部门商定购买，运输比较方便；钢材可从湖南省内几家钢铁厂进行采购；工程用水泥可从平江县水泥厂采购。通过咨询建设单位，本工程外购商品混凝土，不自设混凝土拌合站；外购商品沥青。
1.1.5线路走向及沿线环境

本项目位于平江县主城区北侧，西起富依路，沿线经过古城村、西岸村、金窝村、周家垅、潘洪村，东至站前路。路线总体呈东西走向，全长为5012.987m。沿线现状主要有丘陵、耕地、田垄、荒地、沟渠、鱼塘，同时有少量县城居民及农村居民。根据现场踏勘及收集相关资料，本项目沿线占地范围内无文物保护单位，无古树名木等珍稀动植物。
[image: image10.jpg]


  [image: image11.jpg]



图1-10  现状丘陵及耕地

[image: image12.jpg]


  [image: image13.jpg]»
|
‘

. : AR Y0 Y TR N L





图1-11   现状田垄及鱼塘

[image: image14.jpg]o Y
A
\
‘
£
é
!
) y
¥
5 \ :
¢ X A
/ :
\ \\»,
A\
-
\13.&
. \
A\
3
=
J
==
N.
‘
\
]
#
] L]




  [image: image15.jpg]



图1-12     现状居民及村路

	1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建，不存在原有污染源和环境问题。




2 建设项目所在地自然环境简况

	2.1. 地理位置

平江县位于湖南省东北部，地处东经113°35′，北纬28°42′，与湘、鄂、赣三省交界，毗邻长沙市，西南距长沙112km，西北距岳阳市区140km。平江县全境辖27个乡镇、一个省级工业园和一个国家级风景名胜区；总面积4125km2。汨罗江自东向西贯穿全境，承载着屈原、杜甫两位世界文化名人的忠魂皈依，是湘楚文化源头之一，被誉为“蓝墨水的上游”。历代平江人秉承屈、杜骚风，文人蔚起，才士笃生，有“中华诗词之乡”的美誉。平江人自古崇文尚武，风流人物灿若星辰，尤其是近代孕育了60多位晚清和民国时期的军政要员和92位国民革命军抗日将领。现为湖南省人民政府确定的全省经济发展战略重点发展区域，区位优势日渐突出。

本项目位于平江县北部，线路总体呈东西走向，西起富依路，东至站前路，道路全长5012.987m。

2.2 地形、地貌

平江县地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。

本项目位于平江县境内，路线走廊带地貌以冲积平原、丘陵为主，间夹少数河流谷 地。路线走向自西向东，路线走廊带内大部地貌为低矮丘陵，地势由低——高逐渐过渡， 地形相对较为平缓，地势略有起伏。区内植被多以灌木、经济作物为主，覆盖层厚度大，沿线少部分基岩露头，丘陵区的岩石风化强烈，全风化～强风化带深度数米至数十米不等。

2.3地质地震

（1）地层岩性

根据 1:20 万区域地质基础资料和实地调查，项目区内出露地层有石炭系、白垩系及第四系。评估区未见岩浆岩出露。

（2）地质构造

项目区构造体系属于属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈丘陵、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。其三，河湖交汇，水域广阔。

据《湖南省地震目录》和《湖南省地震史料汇编》反映：区内未见地震记录。2008年5月12日14时28分，四川省汶川发生8.0级地震，区内普遍有震感，未造成人员伤亡；2009年4月14日，青海省玉树发生7.1级地震，区内有震感，未造成人员财产损失。评估区地震动峰值加速度＜0.05g，地震基本烈度为＜Ⅵ级，地震动反应谱特征周期值0.35s，因此，本区为弱震区。

2.4 气候和气象

项目区域属于大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。年平均气温 16.8℃,常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温 5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8毫米，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。区域内风向具有明显的季节变化。夏季多东南风，冬季多西北风，偏西风占20%，偏南风占5%，静风日142天，长年静风期占39%。多年均风速为1.4米/秒，最大风速为28米/秒（1957年6月4日）。1957年至1985年，29年间有8级大风90天，年均3.1天，大风天数最多的年份是1985年，为9天，最少的年份仅1天（1959、1971、1972、1982年）。大风发生机会以4、7、8月较多，占全年大风天数的57.8%。

2.5 水文

区域内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。

本项目评价范围内水系发育一般，本项目在K0+193、K1+951分别用桥梁的方式跨越北源溪河、仙江河。北源溪河为汨罗江支流，小河，河宽分别为5~10m，一般流量为5-10m3/s，水深1.5~3m，坡度2-5°；仙江河为汨罗江支流，小河，宽约3-5m，一般流量为15-20m3/s，水深1~2m，坡度2-5°其功能为农田灌溉，无饮用水功能。

2.1.6 土壤、植被与生物多样性

（1）土壤

项目所在地以丘陵地形为主，属前震旦纪冷家溪群第四岩组第一段，出露为灰综色粉砂质千枚岩、红板岩及凝灰质板岩；自然土壤以红壤、黄棕壤为主，还有湖积性草甸土、砂丘土以及山区垂直分布的诸类土壤。

（2）区域植被分布特征

平江县资源丰富，生物种类繁多，为常绿落叶阔叶混交林，灌丛、草丛和山地常绿阔叶苔藓林。植被乔、灌木种类繁多，原生植被中松科、樟科、杉科、壳斗科、胡桃科、蔷薇科占优势，经过长期人类活动，相当一部分植被逐步被马尾松、油茶、杉木、柑橘、枇杷等所代替。

主要用材林有杉木、马尾松、樟树、梧桐、楠木等；主要经济林有油菜、油桐、茶叶、柑桔等。

（3）项目区植被分布特征

根据现场调查，项目区域物种资源较为贫乏，树木主要有香樟树、杉树、小柏树、山茶树、泡桐等，草本植物主要有盐肤木、狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物较少，主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等。区域开发后，由于平整土地，覆盖于丘岗及坡地的原生植被受到破坏。

根据现场调查，项目周边1km范围内未发现珍稀动植物物种。

2.1.7 矿产资源

境内资源丰富，矿物有黄金、铅锌、磷、石膏、石英、石灰石、长石、云母等60多种，散布于全县各地的矿床、矿点共有200多处，其中大中型矿床10外。石膏、石英、磷等矿物储量均在1000万吨以上，黄金储量50吨以上，各种矿床主要分布在东西向的长平断裂带上。

2.1.8 文物保护

平江县主要保护单位为杜甫墓祠，杜甫墓祠位于平江县安定镇小田村，被国家文物局主编的《中国名胜词典》认定为全国唯一杜甫归葬墓，湖南省重点文物保护单位，有“千古名胜，诗圣遗阡”之称。整个墓祠包括杜甫墓、杜文正公祠、杜公祠堂、浣花草堂和铁瓶诗社等构成一组极具文物、史学、观赏价值的古建筑群。存有唐代莲花石础、刻字古砖等文物。

经过实地调查，项目占地范围内内无需特殊保护的文物单位。



3 环境质量状况

	3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
3.1.1大气环境

为了解本项目所在区域环境空气质量现状，我单位委托湖南亿科检测有限公司对道路沿线周边环境空气质量进行了现场监测。

（1）监测因子：SO2、NO2、PM10。

（2）监测点位：G1古城村居民点处、G2金窝村居民点处、G3潘洪村居民点处。

   （3）监测时间和频次：监测时间为2017.4.3～2017.4.9，连续监测7天。

   （4）评价标准：根据《关于蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）建设项目环境影响评价执行标准的函》，环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行评价。

（5）监测结果与评价：大气环境现状监测及评价结果见表3-1。

表3-1 大气环境现状监测及评价结果
监测点

       监测因子

监测及评价结果

SO2
NO2
PM10
G1

浓度范（mg/m3）

0.038~0.051

0.032~0.047

0.085~0.097

标准值（mg/m3）

0.5

0.2

0.15

标准指数

0.08~0.1

0.16~0.24

0.57~0.65

G2

浓度范（mg/m3）

0.039~0.053

0.031～0.048

0.086-0.096

标准值（mg/m3）

0.5

0.2

0.15

标准指数

0.08~0.11
0.16~0.24

0.57~0.64

G3

浓度范（mg/m3）

0.037~0.054

0.033～0.048

0.087~0.097

标准值（mg/m3）

0.5

0.2

0.15

标准指数

0.07~0.11

0.17~0.24

0.58~0.65

    由监测结果可知，监测期间，各监测点处的SO2、NO2、PM10浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
3.1.2地表水环境

为了解本项目周边地表水环境质量现状，我单位委托湖南亿科检测有限公司对本项目周边水体水质进行了现场监测。

（1）监测因子：pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群。

（2）监测断面：W1北源溪桥处；W2跨仙江河高架桥上游100m；W3仙江河与汨罗江交汇口处。

（3）监测时间和频次：监测时间为2017.4.3～2017.4.5，连续监测3天。

（4）评价标准：根据项目标准函，项目沿线经过北源溪河及仙江河水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行评价。

（5）监测结果与评价：地表水环境现状监测及评价结果见表3-2。

表3-2 地表水环境现状监测及评价结果（单位：mg/L，pH无量纲）
监测因子

监测及评价

结果

W1断面

W2断面

W3断面

评价标准

pH

浓度范围

6.59~6.87

6.72~7.21

6.59~7.12

6~9

标准指数

0.13~0.41

0.11~0.28

0.41~0.6

DO

浓度范围

5.45~5.76

5.13~5.33

5.16~5.21

≥5

标准指数

0.84~0.91

0.93~0.97

0.96~0.97

COD

浓度范围

12.6~13.5

11.7~13.7

12.6~13.5

≤20

标准指数

0.63~0.68

0.59~0.69

0.63~0.68

BOD5
浓度范围

3.16~3.21

3.26~3.46

3.22~3.47

≤4

标准指数

0.79~0.8

0.82~0.87

0.81~0.87

NH3-N

浓度范围

0.43~0.69

0.58~0.66
0.52~0.71

≤1.0

标准指数

0.43~0.69

0.58~0.66
0.52~0.71

TP

浓度范围

0.14~0.16

0.13~0.14

0.12~0.14

≤0.2

标准指数

0.7~0.8

0.65~0.7

0.6~0.7

石油类

浓度范围

ND

ND

ND

≤0. 05

标准指数

/

/

/

粪大肠菌群

浓度范围

940~960

900~920

930~950

≤10000个/L

标准指数

0.094~0.096

0.09~0.092

0.093~0.095

    由监测结果可知，监测期间，项目沿线经过北源溪河及仙江河监测断面的pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3.1.3 声环境

为了解道路沿线声环境现状，我单位委托湖南亿科检测有限公司对沿线环境敏感点声环境质量进行了现场监测。

（1）监测因子：连续等效A声级

（2）监测点位：共布置5个监测点，具体点位布置见表3-3

表3-3  声环境质量现状监测布点

点位编号

桩号

监测点位置

N1

K0+220

古城村居民点

N2

K1+620

西岸村居民点

N3

K2+380

金窝村居民点

N4

K3+340

潘洪村居民点1

N5

K4+020

潘洪村居民点2

   （3）监测时间和频次：监测时间为2017.4.8～2017.4.9，昼间、夜间各监测一次。

（4）评价标准：根据项目标准函，道路两侧红线40m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，红线40m以外的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）监测结果与评价：声环境现状监测及评价结果见表3-4。

表3-4  声环境现状监测及评价结果（单位：dB）

编号

监测点

监测时间

昼间/夜间

监测值

标准值

达标情况

N1

古城村居民点

2017.4.8

52.6/42.6

70/55

达标

2017.4.9

53.4/43.5

达标

N2

西岸村居民点

2017.4.8

51.7/41.8

70/55

达标

2017.4.9

52.9/42.1

达标

N3

金窝村居民点

2017.4.8

54.2/43.6

70/55

达标

2017.4.9

53.6/41.9

达标

N4

潘洪村居民点1

2017.4.8

54.1/42.6

70/55

达标

2017.4.9

53.6/43.8

达标

N5

潘洪村居民点2

2017.4.8

51.3/42.7

70/55

达标

2017.4.9

52.8/43.5

达标

由监测结果可知，监测期间，本项目各监测点昼夜噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准。

3.1.4河流底泥现状

为了解本项目沿线经过北源溪河及仙江河底泥现状，我单位委托湖南亿科检测有限公司对北源溪河及仙江河底泥进行了现场监测。
    （1）监测因子：pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。
（2）监测点：本项目沿线经过北源溪河及仙江河，共设2个监测点。

表3-5  河流底泥环境质量现状监测布点

点位编号

监测点位置

1

北源溪桥

2

跨仙江河高架桥

（3）监测时间和频次：监测时间为2017.4.3。

（4）评价标准：根据项目标准函，河流底泥参照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准进行评价。

（5）监测结果与评价：底泥现状监测及评价结果见表3-6。

表3-6  底泥现状监测及评价结果（单位：mg/kg，pH无量纲）
检测项目

北源溪桥

跨仙江河高架桥

标准值

检测结果

符合性

检测结果

符合性

pH

7.21

符合

6.89

符合

6.5-7.5

镉

ND

符合

ND

符合

0.30

汞

ND

符合

ND

符合

0.5

砷

ND

符合

ND

符合

25

铜

23.4

符合

24.8

符合

100

铅

14.7

符合

31.6

符合

200

铬

34.6

符合

38.7

符合

300

锌

37.9

符合

41.7

符合

250

镍

ND

符合

ND

符合

50

由监测结果可知，监测期间，监测点位处底泥pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍浓度均低于《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

3.1.5生态环境现状调查

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的具体要求及本项目的具体生态特征，本项目位于一般区域，沿途不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，生态环境影响评价范围为公路中轴线两侧200m范围内区域。
经过现场的实地踏勘，本项目路线沿线不在自然保护区、风景名胜区、森林公园和水源涵养区范围内，没有珍稀濒危动植物分布，沿线以城镇生态、农业生态和林业生态为主。

（1）植物
    根据《中国植被》及《湖南植被》相关记载，项目区域植被成分属华东植物区系，所在气候区的地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，其次为亚热带松林、杉木林和竹林，再者为灌草丛。由于道路沿线海拔较低，邻近城镇区域，人类活动频繁，开发强度高，原生林已不复存在，而代之以次生林、次生灌草和人工植被。沿线主要植被类型有：马尾松林、杉木林、杂木灌丛、灌草丛、经济林、和农业植被等；树种主要有：杉、马尾松、栎、樟、竹、油茶树等，以及灌木和草本植被。

1）杉木林：评价区分布广泛，与马尾松共同组成评价区的优势植被，其立木疏密不一，结构整齐，层次分明，一般高度 8~15m，胸径 6~12cm。疏林地多有灌丛混生，常见混生种有：化香属、苦楝、檵木、山胡椒、甘橿、细齿叶梣、细枝梣、油茶、叶尖山茶、盐肤木、胡枝子、野桐、狗骨柴及多种蔷薇河悬钩子等；草本层织物多蕨类和禾草，常见的有枸杞、芒萁、乌蕨、鳞毛蕨以及白茅、淡叶竹、蔓生莠竹等，藤本植物有：爬山虎、鸡血藤等。

2）马尾松林：评价区分布广泛，以评价区山岭为主要分布地，是评价区的优势植被类型之一，其林冠疏密不一，郁闭度通常在 0.5~0.9 左右，林象成翠绿色，下部阔叶树种发育，林木多低矮弯曲。乔木层一般高度 8~20m，多有阔叶树混生，常见阔叶树种有樟、栗、栎等种类。灌木层一般高 1~6m，常见种类为：山茶、梣、山胡椒、木姜子等种类。草本层约20~50cm，以禾草及蕨类植物为主，主要的有禾草有香茅、鸭嘴草、白茅、芒；蕨类有：里白、芒萁、枸杞、毛蕨等。

3）竹林：评价区内分布最广的禾本科植物，呈现集中连片式分布在山岗中，林地土壤较厚，植被保存完好。
    4）杂木灌丛：主要分布于已有公路（与本项目交叉）及人类活动频繁区域附近的山坡地带，建群种以阔叶树种为主，阔叶树种与马尾松林和杉木林下层树木相近，群落郁闭度在0.3~0.8左右。
    5）灌草丛：主要分布在道路两侧的荒地间和农灌渠两侧及一些低丘岗地，成条状和块状分布，以茅草等禾草类为优势种，多混生大量的画竹，夹杂一些零星的灌木树种，高度在1m以下，为人类强烈干扰衍生的植被。
    6）经济林：主要分布于工程所在地房前屋后、主要为油茶、柑橘等。
    7）农作物植被：由于山区地形限制，种植量较少，零星分布于区内旱地、菜地。粮食作物以水稻、红薯、玉米为主；经济作物以蔬菜为主。总体看，评价区范围内植被较为单一，以杉木、马尾松、竹、油茶为主，灌木丛地参杂相伴，群落外贸季相变化不大，四季常绿。
（2）动物
    本项目项目所在区的生态地理区属亚热带林灌-草地-农田动物群。环评采用向林业部门咨询与现场调查走访的方式，进行了项目沿线评价范围内的动物分布现状调查。由于项目距离城区较近，沿线在长期和频繁的人类活动下，区域对土地资源的利用已具备一定程度，大型野生动物已经绝迹。

受到人类长期活动的地方，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类居多，生活于耕地区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物有蛙、野兔、田鼠、蝙蝠、蛇、野鸡等。本地常见家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。拟建公路沿线人类活动的干扰影响较大，路线所经区域农业相对发达，没有发现珍稀濒危野生动物。



	3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）:

3.2.1水环境保护目标

根据现场踏勘以及收集资料，本项目道路沿线经过仙江河及邻近南侧汨罗江，涉水桥2座。本项目评价范围内无集中式饮用水水源取水口，距平江县备用水源取水点（下游）1.3KM，水环境保护目标详见表3-7。

表3-7  地表水环境保护目标一览表

保护目标

位置

方位

距离

水功能及规模

保护要求

北源溪河

K0+193.62~K0+207.92

跨越

/

灌溉

GB3838-2002

Ⅲ类标准

仙江河

K1+880~K2+020

跨越

/

灌溉

汨罗江

西南

西南

660m

渔业

城关备用水源取水点

西

西

1.3km

备用水源取水点
3.2.2生态环境保护目标

根据现场踏勘以及收集资料，本项目道路沿线中心线两侧各200m范围内生态环境保护目标如下表。
表3-8  生态环境保护目标一览表

敏感目标

位置

可能污染或破坏

具体情况

耕地
农田
项目沿线

道路永久占地造成旱地、菜地的减少；对附近农田造成一定影响
本项目道路沿线路基施工占用耕地，包括旱地及菜地，均为非基本农田；附近农田需采取合适措施防止水污染和污阻
植被

项目沿线及道路两侧行道树及花木

施工期挖填方对植被的破坏

评价区域现有植被主要为农业植被、灌木丛等类，其中作物植被为主要植被类型，未发现国家重点保护野生植

陆生动物

项目沿线

施工期对陆生动物的扰动

评价区为人类活动区，野生动物资源少，无重点保护动物

水土保持区

弃土场

施工造成植被损坏、景观破坏，产生次生水土流失

弃土场利用平江县专用弃土场。

注：首家坪道路沿线规划绿地系统有杨梓山公园、仙江河生态走廊、杨源路防护绿地带及通平高速防护绿地带，道路沿线两侧规划有15m绿化带
3.2.3社会环境保护目标

主要包括沿线受征地拆迁影响的沿线居民以及沿线基础设施等，详见表3-9。

表3-9  社会环境保护目标一览表

保护对象

位置

主要保护内容

具体说明

被征地拆迁居民

沿线

生活质量、基本生

产条件保障

原有的居住条件受到影响，耕地被征用，征地拆迁时的短期影响

两侧居民出行阻隔

沿线

居民日常交往、居

住环境质量

重点保护沿线居民日常生活及劳作出行条件

基础设施（电力、通讯）

沿线

保障区域沿线基

础设施安全

选线避让主要电力设施和农灌设施，减少对电力设施的拆迁和农灌设施的占用；避免施工人为破坏沿线基础设施和变电设施

3.2.4声环境、环境空气保护目标

根据现场踏勘以及工可资料，本项目道路沿线中心线两侧200m范围内共有声环境和大气环境保护目标见表3-10。




	表3-10     声环境、环境空气保护目标一览表

名称

桩号

最近距离

方向/朝向

户数

环境特征

地形图

照片

中线

红线

4a类

2类

县城居民

(西方)

K0-188~K0+000

44

24

南、北侧/正、侧对

7户

23户

现房屋临路，多为1~3层楼房，房屋以砖混结构为主，混有砖瓦结构，铝合金窗为主，房屋质量较好

[image: image30.jpg]SRR STl OIS R o e TN Y @¥0r il A
ur*gagisxge,%a.w o

: e Rl
o REROSRINN I 5
HOOE e DA RTORSHS Sl dWAOF (6000 UMY (0000) TIRBAY N CHUSS1-0) BRI R

T SN TITIIIITT -
ﬁ | 000000000000 (e :
, 10925¢52505052054 I, .
B4 LS00 0.0 % 1L e >

ot 1088 0w W
g w1 BOBeBesees
11414 [
B wgr N AR L
11414 |a)
A N K4
weaymoms wi B £ B R | ¥
BEHR: SS1ee i
wiomg wy SEERCECE R
] B YIS 09§ p w V.» | B !
% AL AN
THRREY @D ™| © U A HATSS 107 bl «
Catp (05T-V) FHH ¥ TR 0o
@ o (0-0Y) FHRRI¥ R w9 V7
HHE (FIHSES ) E T-OVHKS BB I B wop [
i EEEY R1T
g SRR




[image: image31.jpg]



[image: image32.png]


[image: image33.png]



古城村居民点

K0+220~K0+300

38

18

南、北侧/侧对

2户

16户

现房屋临路，多为1~3层楼房，房屋以砖混结构为主，混有砖瓦结构，铝合金窗为主，房屋质量较好

[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]




福利中心
K0+200~K0+400
70
50
南
/
/
在建，办公福利，拟入住2000人
西岸村居民点

K1+380~K1+640

25

5

南、北侧/正、侧对

15户

40户

现房屋临路，多为1~3层楼房，房屋以砖混结构为主，混有砖瓦结构，铝合金窗为主，房屋质量一般






	续表3-1  声环境、环境空气保护目标一览表

名称

桩号

首排最近距离

方向/朝向

户数

环境特征

地形图

照片

中线

红线

4a类

2类

金窝村居民点

K2+260~K2+580

24

4

南、北侧/正、侧对

24户

67户

现房屋临路，多为1~3层楼房，房屋以砖混结构为主，混有砖瓦结构，铝合金窗为主，房屋质量一般



潘洪村居民点1

K3+380~K4+040

23

3

南、北侧/正、侧对

16户

45户

现房屋临路，多为1~3层楼房，房屋以砖混结构为主，混有砖瓦结构，铝合金窗为主，房屋质量一般



潘洪村居民点2

K4+580~K4+820

27

7

南、北侧/侧对

5户

40户

现房屋临路，多为1~3层楼房，房屋以砖混结构为主，混有砖瓦结构，铝合金窗为主，房屋质量一般






4 评价适用标准

	环    

境质量标准
	4.1.1 大气环境

根据标准函，本项目道路沿线区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准值（单位：mg/m3）

污染因子

标 准 限 值

备 注

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
0.5

0.15

0.06

GB3095-2012

NO2
0.2

0.08

0.04

PM10
/

0.15

0.07

4.1.2 水环境

本项目道路沿线跨越北源溪河、仙江河，其路线西南侧为汨罗江（相距约660m）。根据标准函，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。

表4-2  地表水环境质量评价标准（单位：mg/L，pH无量纲）
指标

Ⅲ类标准

指标

Ⅲ类标准

pH

6～9

NH3-N

≤1.0

DO

≥5

TP

≤0.2

COD

≤20

石油类

≤0.05

BOD5
≤4

粪大肠菌群

≤10000个/L

4.1.3 声环境

本项目道路红线外两侧35±5m范围内属于4a类声环境功能区；其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区。

表4-3  声环境质量标准（单位：dB（A））

位置

类别

昼间

夜间

其他区域

2类标准

60

50

道路红线35±5m范围内

4a类标准

70

55

4.1.4底泥

我国尚未制定底泥环境质量标准，本评价参照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准对底泥进行评价。

表4-4  土壤环境质量标准（单位：mg/kg，pH无量纲）

项目

类别

pH

<6.5
6.5~7.5

>7.5
镉≤
0.30

0.30

0.60

汞≤

0.30

0.50

1.0

砷≤

30

25

20

铜≤

50

100

100

铅≤

250

300

350

铬≤

250

300

350

锌≤

250

250

300

镍≤

40

50

60

注：上表中各项目浓度限值随土壤 pH 范围不同而变化，根据实测数据pH值在 6.5～7.5 之间


	污染物排放标准
	4.2.1废气

本项目废气包括施工期产生的施工扬尘（颗粒物）及沥青烟，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。
表4-5  大气污染物综合排放标准（单位：mg/m3）

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率 kg/h

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度 m

二级

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

120

15

3.5

周界外浓度最高点

1.0

20

5.9

沥青烟

75

（建筑搅拌）

15

0.18

生产设备不得有明显的无组织排放存在

4.2.2废水

本项目废水主要为施工期产生的生活污水及施工废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥综合利用；施工废水经收集沉淀处理后，回用于施工用水，不外排。

 4.2.3噪声
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表4-6  建筑施工场界环境噪声排放限值

噪声限值dB(A)

昼间

夜间

70

55

4.2.4固废

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

	总量控制指标
	按照国家和湖南省环保厅的要求，国家实施总量控制的主要污染物共4项，其中空气污染物2项（NOX、SO2），水污染物2项（COD、NH3-N）。

本项目为道路建设项目，本身无废水、废气排放，不需要进行总量控制。




5 建设项目工程分析

	5.1工艺流程及环境影响因素识别：

5.1.1工艺流程

本项目为城市主干道建设工程，项目不设置服务站、车站等集中式排放源，项目主要环境影响集中在施工期。

工程施工主要包括土地平整、路基施工、路面施工及给排水、照明、绿化、交通设置等附属工程施工，工艺流程及产污位置详见下图。

[image: image16.png]GNs SuT GoNo Sy W T G No Sv W G Ny S W G N W

! I I ! |

- TRRET p— o o
SR8 BT S TR, WRTHRIET Tl A AHER
I (3] + |
B
We K G KM Ne o
P T ALk





图5-1  项目施工期建设流程及产污环节图

本项目在建设施工过程中，会产生“三废”及噪声等污染物，其中以施工噪声和扬尘为主，对周围环境将造成一定的影响，这种影响会随着施工结束，其影响随之消失。

5.1.2环境影响因素识别
本项目为城市主干路建设项目，可分为施工期、运营期两个阶段。通过分析，本项目主要环境影响识别结果见下表。

表5-1  筑路材料一览表

阶段

环境因素

影响因素或内容

施工期

社会环境

1） 拆迁占地；2）交通影响

生态环境

1）生态系统影响；2）水土流失；3）区域景观影响

4）农业生产影响；5）桥梁；6）施工固废

水环境

1）生活污水；2）施工废水

环境空气

1）施工扬尘；2）沥青烟

声环境

1）施工噪声

运营期

社会环境

1）交通影响

生态环境

1）生态系统影响；2）区域景观影响；3）桥梁

水环境

受污雨水径流

环境空气

交通尾气

声环境

交通噪声



	5.2施工期污染源强：

5.2.1 废水

本项目施工期废水有两类：一是生活污水，二是施工废水。

（1）施工废水

施工废水主要包括四类，一是基础施工产生的泥浆废水，二是工程车辆冲洗产生的车辆冲洗污水，三是桥梁桩基施工产生的泥浆废水，四是雨水冲刷裸露地面产生的含砂雨水径流。施工废水中主要含有大量悬浮物，此外车辆冲洗废水中还含有一定的石油类。泥浆废水经沉淀处理，车辆冲洗污水经隔油沉淀处理，含砂雨水径流经沉淀处理后，回用于施工过程---抑尘、养护等，不外排。

    （2）生活污水

本项目在施工过程中，按平均施工人数30人考虑，预计工期14个月。施工人员为当地居民或居住在附近村庄，施工人员日生活用水量按50L/人·d计算，生活污水产生量按用水量的80%考虑，则生活污水排放量为1.2m3/d，则整个施工期生活污水排放量为504m3。生活污水污染因子及浓度为：COD300mg/L、BOD5浓度为150mg/L、SS浓度为200mg/L、NH3-N浓度为30mg/L，其污染物排放总量为：COD0.151t、BOD50.076t、SS0.101t、NH3-N0.015t。

本项目施工期不设置施工营地，采用当地居民现有化粪池对施工人员生活污水进行集中处理，租用沿线设施完好的农居做为施工人员住房，生活污水经所租用农居的污水处理设施简单处理后用作农肥或灌溉，降低污水排放对环境的污染影响。

根据现场了解：本项目主要施工场地与汩罗江有山体相隔，产生的施工废水和生活污水经上述措施处理后不会直排汩罗江，对汩罗江特别是城关备用水源取水点的影响极小。

5.2.2 废气

本项目全线采用沥青路面。工程施工过程中，公路施工对环境空气产生的主要污染物为施工扬尘、沥青烟。

（1）施工扬尘

施工扬尘来自以下3个方面：①物料、渣土运输车辆在施工路段行驶产生的扬尘；②砂石等筑路材料的运输、装卸、堆放过程产生的扬尘；③路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程中遭遇大风天气产生的扬尘。

据有关资料显示，施工扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土其浓度短期可达到8~10g/m3，扬尘浓度随着离产尘点的距离的增加而迅速下降，影响范围一般在道路两侧200m内。另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。

    （2）沥青烟

    本项目路面采用沥青混凝土路面。由于本项目不进行沥青混凝土的现场拌合，故沥青烟主要来自于沥青的摊铺过程。沥青烟中含有一定的苯并（α）芘、烃类，会对环境造成一定影响。

类比估算施工期的污染源强：在路面铺装和接缝时，沥青烟浓度约为0.15mg/m3以下。

5.2.3 固废

固废有两类：一是生活垃圾，二是建筑垃圾和弃方。

（1）生活垃圾

    施工人员在日常生活中产生生活垃圾，产生系数以0.5kg/（人·d）计。本项目施工人员取30人，故生活垃圾产生量为15kg/d。建设方设加盖垃圾桶对生活垃圾进行收集，再由平江县环卫部门统一清运处置。

（2）建筑垃圾和弃方

本项目废、弃土石方、拆迁房屋、建筑物的建筑垃圾部分可用于工程临时占地中场地平整，其余部分可运送至天岳山弃土场。
根据《本项目设计方案》得知，本项目建设共需清表2.26万m3，开挖土石方35.63万m3，填方9.17万m3，弃方26.46万m3。
根据可研，本项目需拆迁房屋建筑10116m2，根据近似拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆迁面积产生的建筑垃圾量约为0.1m3（松方），则建筑物拆迁将产生建筑垃圾1011.6m3；弃方量为26.46万m3。
建筑垃圾及弃方委托平江县渣土公司运至平江县公共渣土场（位于平江县天岳村天岳山附近）。弃土场均位于天岳山附近的山包或山坳，弃土场占用的土地主要是荒地。弃土场的终期恢复利用，根据立地条件，将弃土场进行复垦或绿化还林。弃土场堆渣面周围布置截水沟，通过陡槽将弃土场上侧的降雨径流汇入山坳原排水沟。

[image: image17.jpg]


  [image: image18.jpg]



图5-2  平江县公共弃土场现状图
5.2.4 噪声

类比同类工程，本项目施工期间需要使用较多的施工机械和运输车辆，其中施工机械主要有打桩机、挖掘机、推土机、装载机、压路机等；运输车辆包括各种卡车、自卸车等。这些机械设备运行时会产生较强的噪声，对沿线附近的集中居民声环境敏感点的正常生活产生不利影响。施工机械设备单机运行噪声见表5-2。

表5-2  主要施工机械和车辆噪声一览表

机械设备

测距（m）

声级（dB）

备注

打桩机

15

95~105

不同类型打桩机运行有较大差异

挖掘机

5

84

液压式

推土机

5

86

/

装载机

5

90

轮式

摊铺机

5

87

/

铲土车

5

93

/

平地机

5

90

/

压路机

5

86

振动式

卡车

7.5

89

载重越大噪声越高

振捣机

15

81

/

夯土机

15

90

/

自卸车

5

82

/

根据道路施工的特点，施工噪声在时间上主要可分为三个阶段，即基础施工、路面施工、配套工程施工。

①基础施工是道路建设中耗时最长、施工机械最多、噪声最强的阶段，主要包括路基平整、挖填土方、压实等施工过程，此外还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、压路机、推土机、平地机、挖掘机等。

②路面施工主要是摊铺沥青路面，用到的施工机械主要是摊铺机，该阶段施工噪声相对路基施工阶段较小。

③配套工程施工主要是安装交通设施、绿化等。该工序基本不用大型施工机械，因此噪声的影响更小。

在空间分布上，不同的设备也具有不同的特点：压路机、推土机、平地机等筑路机械属流动源，分布在道路用地范围内；运输车辆属流动源，不仅出现在道路用地范围内，也沿对外联系的现有道路分布。

5.2.5生态环境
（1）工程占地

1）永久占地

    本项目永久性占地面积约20.05hm2，需新征收永久性占地18.34hm2。本项目没有占用基本农田，所有用地确定调整为交通建设用地，符合土地用途管制要求，新征永久性用地类别分别为现状为水田、旱地、水塘、荒山、宅基地、河段、老路等。
2）临时占地

本项目临时占地主要包括施工生产、生活区（物料堆场、表土堆置；施工管理和工人住宿采用租用当地民房解决）、施工道路区。根据水保资料，本项目临时占地面积1.28hm2。全为旱地或原有道路，且临时占地面积数量符合《公路基本建设工程投资估算编制办法》中规定的不超过5.03hm2/km的要求。

     （3）生态环境影响

1）路基填挖使沿线的山体和植被遭到破坏，农田被侵占，地表裸露，从而使沿线地区局部生态结构发生一定的变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。

    2）工程占地将减少当地的耕地、林地等的面积。

    3）工程取弃土处理不当会引起水土流失。

4）工程施工对地质的扰动若处理不当将引起泥石流、山体滑坡及山体崩塌等。

5）工程占地、施工噪声、振动、光污染以及临时工程对植被的破坏，使部分林地动物的栖息环境随之受到破坏，影响其栖息、觅食和繁殖，使沿线生物种群数量和密度发生变化。

5.3运营期污染源强

5.3.1废水

根据本项目特征，本项目不设置公路服务区、管理区和收费站，故营运期的污水主要是路面径流，为降雨冲刷路面所产生，含石油类、悬浮物、COD等。主要是汽车在保养不良、发生故障、出现事故时发生的汽油和机油的泄露。

    路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱持续时间等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素是多种多样的，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性高，很难得出一般规律。

国家环保总局华南环科所曾对南方地区路面径流污染情况进行过试验：采用人工降雨方法形成路面径流，两次人工降雨时间段为20天，车流和降雨为已知，降雨历时为1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间采集水样，最后测定分析路面污染物变化情况见表5-3。

表5-3  路面径流中污染物浓度测定值

污染物

5~20分钟

20~40分钟

40~60分钟

均值

pH

7.0~7.8

7.0~7.8

7.0~7.8

7.4

SS（mg/L）

231.42~158.52

185.52~90.36

90.36~18.71

100

BOD（mg/L）

7.34~7.30

7.30~4.15

4.15~1.26

5.08

油（mg/L）

22.30~19.74

19.74~3.12

3.12~0.21

11.25

    由上表可见，从降雨初期到形成径流的40min内，雨水中SS和石油类浓度比较高，40min之后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，降雨历时40-60min之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。

5.3.2废气

运营期废气主要是汽车行驶产生的汽车尾气，主要污染物包括NO2、CO等，根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006，交通部）车辆排放污染物线性源强计算可以采用下式计算：

[image: image19.png]Qni:zx:A_xE_xlﬂ)ﬂ*




式中：Qnj——第n年，单位时间、长度，车辆运营时j类污染物的排放量，mg/（m·s）。
          Ain——第n年，i型车预测交通量，辆/h。

       Eijn——第n年，i型车j类污染物的单车排放因子，mg/m·辆。

交通量的高峰小时交通量及平峰小时交通量见表2-5，车型构成取如表2-6。

根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005），第Ⅳ阶段从2010年7月1日起执行，即到工程通车后，全国范围内将执行第Ⅳ阶段标准，因此，营运期汽车尾气排放源强根据第Ⅳ阶段标准限值，对《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》附录D推荐的单车排放因子进行修正，修正后的单车排放因子见表5-4。

表5-4  车辆单车排放因子推荐（mg/m/辆）
平均车速（km/h）

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

小型车

CO

41.46

31.34

23.68

17.9

14.76

10.24

NOx
2.34

1.77

2.37

2.96

3.71

3.85

中型车

CO

39.93

30.18

26.19

24.76

25.47

28.55

NOx
7.14

5.40

6.30

7.20

8.30

8.80

大型车

CO

6.95

5.25

4.48

4.10

4.01

4.23

NOx
13.81

10.44

10.48

11.10

14.71

15.64

本项目设计时速为60km/h，经估算，CO和NO2排放水平情况见表5-5。

表5-5  本项目60km/hCO和NO2排放量（mg/s·m）

时段

近期（2021年）

中期（2031年）

远期（2036年）

高峰

平峰

高峰

平峰

高峰

平峰

预测车流量（辆/h）

929

484

1071

558

1304

679

污染源强

CO

9.75

5.08

11.24

5.85

13.68

7.13

NO2
0.87

0.45

1.00

0.52

1.22

0.63

5.3.3噪声

在公路上行驶的机动车辆噪声源一般为非稳定态源。其噪声源主要为：发动机噪声，排气噪声，冷却系统噪声，车轮与道路磨擦声，喇叭声，车体振动声，传动机械声、制动噪声以及公路路面平整度等原因使高速行驶的汽车产生整车噪声等。其中发动机噪声是主要噪声源。

各类车型的平均辐射声级按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）
推荐的模式计算，各类车辆在设计时速下的平均辐射声级见表5-6。

表5-3  各类车型的平均辐射声级表
车型

源强公式

车速(km/h)

平均辐射声级(dB(A))

昼间

夜间

昼间

夜间

小型车

Los=34.73lgVS+12.6

50

45

71.61

70.02

中型车

Lom=40.48lgVM+8.8

50

45

77.57

75.72

大型车

Lol=36.32lgVL+22.0

50

45

83.71

82.04

注：小车包括小客、小货；中车包括：中货、中客；大车包括大客、大货、集装箱卡车

   5.3.4生态环境

（1）营运期随着水土保持工程和土地复垦措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失。
   （2）公路运营对区域生态环境完整性有轻微的不利影响，通过施工工艺的调整，以及采取适当的生态保护和恢复措施，不利影响可以降至可接受的程度。

5.3.5社会环境

本项目道路通车运营后，将联系北部平江县城与外环，在路网架构中起到保护主城区内部交通、与外部交通相联系的作用；本项目贯通东西，连通了北部居民区、东部工业区以及城市重要交通节点--蒙华铁路站。




6 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度及

排放量(单位)

	水污染物
	路面径流
	SS

石油类
	少量
	少量

	大气污染物
	汽车尾气

（远期高峰）
	NO2
	1.22mg/（m·s）
	1.22mg/（m·s）

	
	
	CO
	13.68mg/（m·s）
	13.68mg/（m·s）

	
	汽车尾气

（远期平峰）
	NO2
	0.63mg/（m·s）
	0.63mg/（m·s）

	
	
	CO
	7.13mg/（m·s）
	7.13mg/（m·s）

	固体废物
	/
	/
	/
	/

	噪声
	本项目主要为交通噪声，各车型单车交通噪声源强详见表5-6。

	主要生态影响(不够时可附另页)：

本项目位于平江县主城区北侧，西起富依路，沿线经过古城村、西岸村、金窝村、周家垅、潘洪村，东至站前路。沿线现状主要有丘陵、耕地、田垄、荒地、沟渠、鱼塘，同时有少量县城居民及农村居民。本项目沿线周边无文物保护单位，无古树名木等珍稀动植物。

本项目的开发建设对生态环境的影响主要发生在施工期，造成绿地面积减少，扰动了表土结构，使土壤侵蚀强度增加，裸露的土层容易在雨水冲刷、风力作用下造成水土流失。故在建设过程中，应采取有效措施防止水土流失（详见后续建设期影响分析章节有关内容）。



7 环境影响分析

	7.1 施工期环境影响简要分析:

7.1.1 水环境影响分析

（1）施工废水

①桥涵水下施工对水体有一定的影响，包括：

1）钻孔灌注桩施工对所涉水体影响
钻孔灌注桩施工的潜在污染物是钻渣，即泥浆排放，灌桩出浆排入沉砂池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用，沉淀下来的土石即为钻渣，需要定期清理，若处置不当也会造成附近水域的淤塞及水质降低。因此在施工钻进过程中，钻渣与泥浆混合物从孔内被砂石泵吸出后采取过滤的方式滤去颗粒较大的钻渣或中、细砂颗粒后，再流入排浆槽内，从排浆槽流入沉淀池中，通过沉淀池对泥浆进行自然沉淀，沉淀后再返回钻孔内，以减少泥浆的排放量降低对涉水体的影响。
2）墩台基础施工对所涉水体影响
桥梁下部的墩台基础要在水中施工，这将造成局部的河底扰动，使水体中泥沙等悬浮物增加， 水体浑浊度相应增加， 施工结束后， 施工围堰拆除的几小时内，围堰中泥浆废水排入河流也会造成水中悬浮物在短时间内有所增大，因此施工期间采用围堰法，缩小施工的影响范围。根据同类规模桥梁施工类比，一般在水下构筑物周围50m范围内的水体悬浮物将有显著的增加，一般在2000mg/L左右，随着距离的加大，影响将逐渐减轻，工程结束后影响消失。因此，本项目因桥梁墩台基础施工对所涉水体影响不大。
3）桥梁上部结构施工对所涉水体影响
在桥梁上部结构施工中，一些建筑垃圾和粉尘将不可避免的掉入水体，影响水体水质，因此，在施工作业时应避免将建筑垃圾、施工废渣、废油、废水等弃入水体。同时，桥梁施工作业完毕后，要清理好施工现场，以防止施工废料等垃圾随雨水进入水体。
4）施工材料对所涉水体影响
    桥梁施工所需各种筑路材料在项目区域内运输、存放时，若覆盖不严，会有部分掉落水体中，大风天气易扬尘最终进入附近水体，雨天受雨水冲刷也会进入水体，将会对澹水河产生一定的影响，因此，在运输过程中应加强管理，减少或避免对所涉水体的污染。

综上，桥梁施工对河流水质的影响，不可避免，主要是施工搅动、施工材料跌落导致的局部水体悬浮物浓度增加，但通过采取上述一些防护和预防措施后，能将不良影响降到最低，且本项目所涉水体敏感程度不高，本项目的桥梁施工对所涉水体的水质影响不大，这种影响是短暂的，会随施工的结束而消除。

②其他施工废水

其他施工废水包括施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水、路基施工混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙，呈碱性，主要污染物包含有pH、SS、COD等，据类比调查，砂石冲洗废水中含有的SS一般可达250mg/L。

（2）生活污水

生活污水主要是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食宿用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。但是，采用当地居民现有化粪池对施工人员生活污水进行集中处理，租用沿线设施完好的农居做为施工人员住房，生活污水所租用农居的污水处理设施简单处理后用作农肥或灌溉，降低污水排放对环境的污染影响。

（3）施工期废水影响

由于施工活动的周期一般不会太长，故施工污水的环境污染往往不被人们所重视，其实施工污水类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，例如：

    ①桥梁水中墩施工扰动河底底泥造成水体浑浊，泥沙等悬浮物增加。根据浙江省内公路大桥的施工现场过程的观测，在枯水期，无防护措施挖泥的情况下，施工影响主要出现在100～200m范围内，下游300m左右泥沙沉降基本完全，在500m处水质基本可达到本底水平。由此可见桥梁施工的影响是局部性的。由于本项目不涉及水源保护区等敏感水体，故不会对下游居民饮水造成影响。

②施工场地的暴雨地表径流将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

③施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

④施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

⑤生活污水中含有动植物油、阴离子表面活性剂、BOD5、NH3-N等，对纳污水体的水环境质量影响较大。

因此，工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、河道。需采取以下措施：

①桥涵基础工程尽量选在枯水期施工，避免在汛期、丰水期进行施工作业。
②桥涵施工过程中，做好施工机械的维修和保养工作，避免遗洒和事故性溢油污染水体。
③桥墩施工时其基础开挖的钻渣不得直接排入北源溪河、仙江河，必须将开挖的钻渣运至指定的弃土场。在河岸背水坡区开挖简易沉淀池，将钻渣及泥浆排入沉淀池沉淀、干化后再运至指定的弃土场。
④桥梁工程涉水桥墩基础施工采用围堰施工方式，并对施工泥浆、钻渣进行循环利用，不可回收利用的运往弃土场，对基坑废水进行沉淀处理后回用，不可回用的用槽罐车运至道路工程作为降尘用水。
⑤桥涵基础开挖土石方要尽量利用，不能利用的运至指定的弃土场，不准随意丢弃在北源溪河、仙江河内。
⑥散体物料堆场应配有蓬布等遮盖物并在堆体周围设置围挡以防止散体物料被雨水冲刷至水体。
⑦路基施工地段，应做好防、排水工作。应尽量避免雨季施工；不能避免时，保证其施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。如防护不能紧跟开挖完成时，对开挖面采取加覆盖物等防护措施。
⑧施工过程的施工污水中含有大量的泥沙与油类，如未加处理直接排入水道将影响水质，排入土壤则将污染土壤，因此施工废水不得直接排入水道，应设置隔油隔渣池、沉淀池处理后回用于场地防尘；施工期间在道路两侧的施工范围内分别设雨水导流渠和过滤沉淀池。
⑨施工中的废油及其它固体废物不得倾倒或抛入北源溪河、仙江河，也不得堆放在北源溪河、仙江河旁，应及时清运至当地允许放置的地点或依有关规定处理。

7.1.2 大气环境影响分析

（1）施工扬尘

建设施工过程中因挖填方、建材（砂石、水泥）运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业，均会产生一定量的扬尘。按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘。动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中车辆出入造成的扬尘最为严重；风力起尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥）和裸露施工区表层的浮尘由于天气干燥及大风而产生。

①车辆动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算：




式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V－汽车速度，km/h；

W－汽车载重，吨；

P－道路表面粉尘量，kg/m2。

试验一辆10吨卡车，行驶过一段长度为1km的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见下表。

表7-1  不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km）

    尘量(P)

车速（V）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5 ( km/h )

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10 ( km/h )

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15 ( km/h )

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20 ( km/h )

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。

②风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：




式中：Q—风力扬尘量，kg/t•a；

V50—距地面50m处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见下表。

表7-2  施工期场地洒水抑尘试验（单位：mg/Nm3）

距离

5m

20m

50m

100m

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

由表可知，洒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。

    为减轻施工期间废气对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

1）建立健全施工扬尘管理机制，确保“六个不开工”和实现“六个 100%”。“六个不开工”即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不到位不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容市貌卫生责任书》不开工。“六个100%”即工地内非施工区裸土覆盖率100%、施工现场围挡率100%、工地路面硬化率100%、拆除工地（非爆破拆除）拆除与建筑垃圾装载湿式作业法100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100%、暂不建设场地绿化率100%。

2）土方、砂石等散装物料运输时采用密闭式运输或覆盖措施。

3）土方、砂石等散装物料临时存放应使用密目防尘网覆盖，施工现场设置2.2米高围挡，并定期洒水降尘。

4）工程集中作业场地，未铺装的路基在无雨日、大风条件下极易起尘，因此要求对施工场地定期洒水，减少扬尘污染的时段和污染范围，最大限度地减少起尘量。同时对施工道路进行定期养护、清扫，保证其良好的路况。

5）由于沿线有少量居民，因此进入施工现场的运输车辆必须采用封闭车辆运输，防止撒漏；出施工现场的运输车辆必须进行喷淋、冲洗，不得带泥土上路。

6）对距离施工场地较近的敏感点的环境空气质量进行抽样监测（主要监测TSP），视监测结果采取加强洒水强度（主要是洒水次数）等降尘措施。

7）工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工场地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取密目防尘网覆盖等防尘措施。路基施工尽量采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。

8）拆除房屋，应当对被拆除的房屋进行洒水降尘；人工拆除房屋时，实行洒水或者喷淋措施可能导致房屋结构疏松而危及施工人员安全的除外。

9）本项目不设置混凝土搅拌站，使用商品混凝土。

10）废弃土石方在渣土场堆放应采取分区堆放、分层压实、堆体采用密目防尘网覆盖的作业方式，减少风力扬尘对周边环境的影响。

（2）沥青烟

本项目路面采用沥青混凝土路面。在摊铺过程中会产生少量沥青烟，对环境造成一定影响。
随着道路施工技术的不断发展，目前城市道路建设均采用密闭自卸车将商品沥青混凝土运至铺浇工地，沥青混凝土的摊铺已采取全封闭沥青摊铺车进行作业，摊铺沥青混凝土路面时污染影响范围一般在周边外50m之内以及在距离下风向100m左右。

为减轻施工期间沥青烟对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：
1）本项目采用商品沥青混凝土，不进行沥青混凝土现场拌合。
2）在沥青路面铺设中，在满足施工要求的前提下应注意控制沥青的温度，以免产生过多的有害气体。
3）铺沥青混凝土时最好有良好的大气扩散条件，沥青混凝土铺设时间最好在有二级以上的风力条件下进行，以避免局部沥青烟浓度过高。
4）沥青铺摊施工采用温拌沥青技术，根据相关研究，常规沥青的混合及铺摊温度为160℃~180℃，采用温拌沥青技术可以在110℃达到要求，可以减少80%苯并[a]芘的排放。沥青摊铺施工时加强施工人员劳动健康保护，摊铺机驾驶员及周围工作人员配备呼吸防护工具。
5）选择恰当的施工时间，如居民外出上班时段。
经采取以上措施后，可大大减缓施工期扬尘和沥青烟污染，不致对周边环境及敏感目标产生太大影响。

7.1.3 固废影响分析

（1）生活垃圾

施工期人数按30人/d计，人均垃圾产生量为0.5kg/（人·d），则预计施工人员生活垃圾为15kg/d。施工单位在施工期间设置加盖垃圾桶对生活垃圾进行收集，由环卫部门统一清运、卫生填埋处置。

（2）建筑垃圾和弃方

本项目产生的建筑垃圾主要是拆除房屋和道路施工产生建筑垃圾。建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段：

1）房屋拆除阶段：这个阶段产生的建筑垃圾主要有废弃瓷砖、废弃石块等。

2）路基施工阶段：包括路基开挖土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。

3）桥梁施工阶段：包括废弃泥浆、钻渣、钢材、木材、预制件等。材料均是按施工进度有计划购置的，但难免有少量的筑路材料余下来。

废弃建材的多少，与施工水平的优劣有关，除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的
尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。
2）对建筑垃圾要进行收集并在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。建设施工期的建筑垃圾妥善收集，贮存在施工场地。
3）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。
4）本项目弃方量约26.46万m3，渣土和建筑垃圾由密闭渣土运输车运至弃土场处置，不得随意倾倒。
5）桥梁施工产生的泥浆、钻渣，设置沉淀池进行沉淀，定期清理沉淀池，清出的沉淀物运至弃土场集中处置。

7.1.4 噪声污染影响分析

本工程在施工阶段的噪声主要来自各类施工机械和运输车辆，这类噪声大多具有声级高、无规则、突发性等特点，往往会对附近居民的生产生活带来一定的影响，在采取相应的降噪措施和施工管理措施后，影响较小。

根据本工程的具体情况和施工方案，施工机械主要包括挖掘机、推土机、平地机、压路机、装载机等。同类工程施工机械施工作业期间距离5m处产生的噪声值及经衰减后不同距离处的噪声预测可见下表，计算公式如下：



式中：

、

——分别是r、r0处的声级，dB（A）；

      

——距离，m。

评价标准采用《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。施工期的噪声影响随着工程不同的施工阶段以及所使用的不同施工机械而各不相同，运输车辆的行驶带来的噪声影响具有流动性，不稳定的特点，而打桩机等为固定声源。随着距离的衰减，在100m处机械施工噪声大部分已降至50dB~65dB，可见机械施工作业会对施工场地附近范围造成一定的影响，会干扰居民的生产生活，但这种影响是短期的、局部的，会随施工活动的结束而消失。

表7-3  施工机械作业期间噪声值（dB(A)）
序号

机械名称

测点距机械距离（m）

最大声级

距机械不同距离的噪声级值

10m

20m

30m

50m

100m

150m

1

轮式装载机

5

90

84

78

74.5

70

64

60.5

2

平地机

5

90

84

78

74.5

70

64

60.5

3

振动式压路机

5

86

80

74

70.5

66

60

56.5

4

双轮双振压路机

5

81

75

69

65.5

61

55

51.5

5

三轮压路机

5

81

75

69

65.5

61

55

51.5

6

轮胎压路机

5

76

70

64

60.5

56

50

46.5

7

推土机

5

86

80

74

70.5

66

60

56.6

8

轮胎式液压挖掘机

5

84

78

72

68.5

64

58

54.5

9

摊铺机1

5

82

76

70

66.5

62

58

54.5

10

摊铺机2

5

87

81

75

71.5

67

61

52.5

11

冲击式打桩机

1

87

81

75

71.5

67

61

68.5

为减小施工过程中的噪声污染对沿线居民等敏感点的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

（1）合理使用施工设备。选用设备时优先选择噪声较低的设备，禁止使用陈旧落后污染严重的设备；加强设备的维修、养护，减少因部件松动或消声器损坏而增加噪声。
2）筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时高达85dB，一般可采取施工方法变动措施加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。昼间施工时应确保施工噪声不影响沿线的居民居住环境，施工尽量安排在农民外出时间段。为减少施工机械噪声等对沿线居民区产生的影响，对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。
（3）对临近集中居民区的施工现场，在夜间（22:00～06:00）停止施工。因特殊要求必须连续施工作业的，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。
    （4）加强对施工运输车辆的管理，通过居民区、学校路段时控制车速、禁止鸣笛，减少对运输路线沿线声环境敏感点的影响。
（5）建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。
    经采取以上措施后，可大大减缓施工期噪声污染，不致对周边环境及敏感目标产生太大影响。
7.1.5 生态环境影响分析

本项目的建设施工期对生态环境的影响和破坏主要是主体工程占用、分割土地，使沿线耕地减少，植被覆盖率降低，路基挖填破坏原地形地貌和植被，同时土壤结构和肥力也受到破坏，工程活动在一定程度上将打破原有生态平衡，对沿线生物生存及区域景观造成一定的不利影响。

（1）永久性占地影响分析

本项目实际建设路段永久占用土地20.05hm2，需新征收永久性占地18.34hm2。永久性占地为水田（已置换）、旱地、水塘、荒山、宅基地、河段、老路等。本项目用地符合《平江县城市总体规划（2005~2020）修改》（2011）中的用地要求，不占用基本农田，所有用地确定调整为交通建设用地，符合土地用途管制要求，同意项目依法依规申报用地。

根据一些公路项目的对比分析，公路修建中的绿化工程在工程投入运营后，绿化工作到第二、五、十年，主体工程新增种的恢复植被（护坡绿化、场地绿化、行道分隔带绿化、公路两侧绿化等）的生物量可以弥补损失量的15~85%。因此在保证项目沿线绿化工程的前提下，本项目建设后当地生态价值的降低有限，对区域的生态环境产生的负面影响较小，该项目永久工程占地不会对生态系统产生明显的影响。
（2）临时性占地影响分析

本项目不单独设置取弃土场，临时占地主要是施工生产、生活区和施工道路等。在项目建设过程中对于施工物料堆放及生活需要的临时用地尽量通过合理选址、全面防护来减少对环境的影响。沿线临时用地的地表植被和土壤结构将在一定程度上遭到破坏，甚至全部丧失，这将改变原有的地形、地貌及自然景观，使区域植被覆盖和植物多样性下降、自然景观破碎化、生态系统的结构和功能下降，同时植被破坏后，也会引发沿线的土壤侵蚀，影响沿线的农业生态环境，对地域内的农业水利造成影响。

而对于本工程的取弃土，按照水保资料，本项目弃方约26.46万m3，弃方为桥梁施工钻渣、拆迁地标建筑物、路堑开挖产生的混合渣，弃方委托平江县渣土公司，运输至平江县公共弃土场，不单独设置弃土场。
本项目临时占地面积仅1.28hm2，全为旱地或原有道路。所导致植被数量所损失比例较小，种类比较简单，临时占地待植被恢复后可以一定程度上弥补占地损失的生物量。故建设项目临时工程占地不会对生态系统产生明显的影响。

为减轻施工占地对本项目所在区域生态环境的影响，结合当地环境状况，拟采取的防治措施如下：
     ①土石方运输采用封闭式运输车辆，避免运输过程砂土遗撒。
 ②为保护有限的土壤资源，施工前需将占地范围内的表土剥离并集中保存，复合编织土工布覆盖。
③为保证开挖路堑的稳定，从坡面按1:2.0～1:2.5放坡。
④边坡采用植草皮护坡。建设结束后，对边坡面种植水保林草，林草措施落实前，需对绿化场地实施土地平整措施。

（3）植被影响分析

据调查，项目永久性占地为水田、旱地、水塘、荒山、宅基地、河段、老路等。植被主要为农作物（玉米等）和野生灌木，没有珍稀名贵植物。本项目施工期间因路基开挖、填筑等，道路红线范围内，植被将受到不同程度的破坏。 

针对植被破坏要求采取以下措施：
①根据道路走线，规定施工区域范围和面积，不得随意扩大施工区域范围，保护施工间接影响区域内的植被不被破坏。
②结合工程沿线情况，多利用现有道路、乡道、村道作为施工便道。既少占农田、林地，又方便施工，尽量减轻对植被的破坏。
③工程施工期间应该严格控制路基开挖、避免超挖破坏施工范围外周围植被，同时对路基挖填方路段进行植被的修复，结合拟建工程沿线的环境特点，特别是拟建工程经过的水土流失重点区域的路段，及时做好植被的修复工作，选择最优设计进行边坡的防护，防治产生大面积的水土流失。
④凡因道路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外和弃土场）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。
⑤及时在边坡植草防护；挖方路基可适当采用浆砌石挡土墙等措施。应尽量将边坡放缓，与原地貌融为一体，形成缓冲带，可具美化环境、提高行车安全的功能。
采取上述措施后，可最大限度减少项目建设植被破对生态环境的影响。
（4）水土流失影响分析

项目施工会扰动表土结构，致使土壤抗侵蚀能力降低，裸露的土壤极易被降水径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨冲刷更为严重，因此，工程建设中将造成临时性的水土流失。为减少水土流失，施工单位在施工时应科学规划、合理安排、挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，应设置足够的排水设施，保证施工区域排水的畅通，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。道路两侧护坡及修复工作应与主体工程同时进行，路基工程完成后，同时考虑对临时破坏地形的修复工作。项目建设前应委托专业单位编制水土保持方案报告。

在工程施工阶段因地制宜地采取上述一系列防治措施的基础上，可将工程施工期的水土流失现象降低到最小限度。
（5）对陆生动物影响分析

①对珍稀保护动物的影响
工程所在区域人类活动较为频繁，受人为干扰较大，项目评价范围内未发现国家和湖南省重点保护野生动物分布。
②受影响动物物种
本项目的建设可能对迁移能力相对较弱的两栖类和爬行类造成影响。
鸟类活动范围较广、迁移能力较强，工程占地对其栖息环境、隐蔽条件、觅食、数量等不会产生较大影响，因此，工程建设对其影响较小。
兽类迁移能力较强，工程区域兽类主要为鼠类，伴随着人类活动的增加而有所增加。动物迁移能力较强，工程建设过程中会自动迁移至周边相似生境中，项目建设对其影响较小。
道路沿线无隔离栏，对区域常见野生动物的迁移、觅食等活动影响较小。
7.1.6社会影响分析

（1）交通影响分析

本项目施工期将对过往交通和沿线居民出行造成一定的不利影响。为了减小影响，应采取如下防治措施：
①施工单位应合理制定施工计划，施工时应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通。
②合理安排施工时间，路面铺装安排在夜间交通量较少的时段进行。
 ③制定严格的施工管理制度，加强文明施工，树立交通意识、环境意识和法制意识，严格执行有关交通管理的审查、审批程序，积极配合相关部门的交通管理。
④按照规范要求在施工影响范围内设置相应的施工标志和交通指引标志。
⑤施工对周边道路交通影响较大时联合交通管理部门设置指示牌引导车辆绕行，避免局部交通堵塞。

⑥施工便道：本项目沿线均为县城周边地区，现有交通量不大，原有道路均为乡村路，为适应本工程需要并避免与村民争道，拟在远离村民集中区又与现有乡村路相接的合适位置增加便道，并采取相应的抑尘降噪措施。经按上述选址要求和措施后，改道区方案是可行的，对施工区域交通的总体布局极少；完善污防措施后对周边村民的环境影响很小，且随着施工的结束而消失。

（2）拆迁安置影响分析

根据项目可研，本项目工程拆迁建筑面积约10116m2。
    ①拆迁安置方案（见附件3---拆迁安置方案）
    项目拆迁安置采取货币补偿的方式，由项目建设单位按照州政发[2014]2号文等相关政策和规定对其进行赔偿，由拆迁户所在县政府负责进行拆迁安置。此外，建设单位应对占用土地附着物和青苗作价赔偿。
②拆迁安置影响分析
拆迁原有各类建构筑物及相关设施施工，可能对周围的环境空气、地表水及生态造成一定影响。拆迁房屋所有人利益问题如不能及时得到妥善解决，有可能在项目周围形成新的社会、治安等问题，从而对当地社会、生产环境等产生不利影响。
针对拆迁安置对周围环境可能产生的不利影响，对项目实施提出如下环境保护措施：
①充分征求和听取利益相关方的意见，尽可能减少拆迁安置过程中的矛盾。
②须按照国家土地管理及拆迁安置补偿的有关法律、法规和政策，制定完备有序的拆迁安置计划，成立高效完善的拆迁安置机构。根据当地社会经济情况，制定合理的拆迁补偿方案，统筹安排，充分协调，使拆迁拆迁房屋所有人的生活水平和生活质量在原有的基础上有所提高。
③拆迁安置过程要有计划、有组织、分步骤地合理进行，在施工中采取严格防尘、防污染等措施，防止施工对环境的污染和生态破坏。

（3） 沿线配套管网建设的分析

    本项目为县城周边郊区新建项目，所有管网特别是污水管网均为新建；污水管网的建设可有效化解群众反应强烈的生活污未纳入城镇污水管网的矛盾，有效解决原生活污水直排仙江河、最终污染汩罗江的隐患。采取严格的清污分流管网建设。生活污水可收集进入平江县天岳污水处理厂。根据政府的相关要求，天岳污水处理厂必须于2017年年底建成投入使用，则本项目污水管网完全可及时的纳入天岳污水处理厂处理。同时可有效拓展城区发展空间和城市发展方向。



	7.2营运期环境影响分析：
7.2.1 水环境影响分析

拟建工程建成投入运行后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮眙磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体，其主要的污染物有：石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体产生一定的污染。

影响路面径流污染的因素众多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等，因此影响路面径流污染物浓度的因素多种多样，由于其影响因素变化性大、随机性强，偶然性大，至今尚无一套普遍适用的统一方法可供采用。

根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果表明从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和石油类物质的浓度比较高，30分钟之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40～60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平，对道路沿线地表水体的水质影响较小。

7.2.2 大气环境影响分析

运营期废气主要是汽车行驶产生的汽车尾气，主要污染物包括NOx、CO等。

（1）预测因子、内容、范围

预测因子：NOx、CO。

预测内容：选取风向与道路平行、垂直和主导风向三种情况下，进行污染物高峰和日均车流量情况下的浓度预测。

预测范围：选择交通量最大路段在距离道路中心线20m、40m、60m、80m、100m、150m、200m处进行预测。

（2）预测模式

本评价选用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB3-2006）提供的预测模型，其相关参数按照规范及附录D选取。
    采用的车辆排放污染物扩散浓度预测模式为：
    ①当风向与线源夹角为0<θ<90°时，其扩散模式为：

[image: image20.png].9 1
Cn =yl 2m5
0.

) 1yl

expl-H Ly e fespl- 10 Lk

5ol




    式中：CPR—公路线源AB段对预测点R产生的污染物浓度，mg/m3；

    U—预测路段有效排放源高处的平均风速，m/s；

    Qj—气态j类污染物排放源强度，mg/辆.m；
y，z—水平横风向和垂直扩散参数，m；y=y(x)，z=z(x)；

    x—线源微元中点至预测点的下风向距离，m；

    y—线源微元中点至预测点的横风向距离，m；

    z—预测点至地面高度，m；

    h—有效排放源高度，m；

    A，B—线源起点及终点。

②当风向与线源垂直（θ=90°）时，其地面污染物浓度扩散模式为：

[image: image21.png]e AY "
. 27




    式中符号意义同上。
    ③当风向与线源平行（θ=0°）时，其地面污染物浓度扩散模式为：

[image: image22.png]1
1) Q

Cop =| — /

h (2;:) Uo.(r)




式中：r—微元至预测点的等效距离，计算公示如下：

[image: image23.png]



    式中：e—扩散参数比，计算公示如下：
[image: image24.png]ala




式中：r—微元素测点的等效距离；
    e—扩散参数比。
    式中符号意义同上。

（3）预测结果与评价

通过模型计算，道路沿线汽车尾气中NO2、CO浓度的贡献值见下表。

表7-4  典型路段两侧NO2预测结果（单位：mg/m3）
 风向

距中心线距离

时段

近期（2021年）

中期（2031年）

远期（2036年）

高峰

平峰

高峰

平峰

高峰

平峰

主导风向

20m

0.1182

0.0414

0.1275

0.0768

0.1846

0.0931

40m

0.1028

0.0360

0.1074

0.0744

0.1554

0.0902

60m

0.0910

0.0318

0.0927

0.0621

0.1341

0.0752

80m

0.0816

0.0286

0.0815

0.0519

0.1180

0.0629

100m

0.0739

0.0259

0.0727

0.0446

0.1053

0.0541

150m

0.0599

0.0210

0.0673

0.0337

0.0829

0.0408

200m

0.0503

0.0176

0.0672

0.0270

0.0684

0.0327

平行风向

20m

0.1452

0.1308

0.1655

0.1596

0.1896

0.1719

40m

0.1238

0.0589

0.1308

0.0680

0.1596

0.0824

60m

0.0808

0.0264

0.0814

0.0423

0.0993

0.0513

80m

0.0884

0.0241

0.0557

0.0289

0.0679

0.0351

100m

0.0447

0.0169

0.0399

0.0207

0.0486

0.0251

150m

0.0263

0.0094

0.0188

0.0098

0.0229

0.0118

200m

0.0078

0.0041

0.0090

0.0047

0.0110

0.0057

垂直风向

20m

0.1202

0.0622

0.1382

0.0719

0.1686

0.0871

40m

0.0990

0.0512

0.1138

0.0592

0.1389

0.0717

60m

0.0842

0.0435

0.0968

0.0503

0.1181

0.0610

80m

0.0732

0.0379

0.0841

0.0437

0.1026

0.0530

100m

0.0647

0.0335

0.0744

0.0387

0.0908

0.0469

150m

0.0502

0.0260

0.0577

0.0300

0.0704

0.0364

200m

0.0410

0.0212

0.0471

0.0245

0.0575

0.0297

表7-5  典型路段两侧CO预测结果（单位：mg/m3）

 风向

距中心线距离

时段

近期（2021年）

中期（2031年）

远期（2036年）

高峰

平峰

高峰

平峰

高峰

平峰

主导风向

20m

2.3103

1.2037

2.6634

1.3862

3.2416

1.6895

40m

2.3427

1.2206

2.7008

1.4056

3.28711

1.7132

60m

2.0266

1.0559

2.3363

1.2159

2.8434

1.4820

80m

1.7399

0.9065

2.0058

1.0439

2.4412

1.2724

100m

1.5274

0.7958

1.7608

0.9165

2.1431

1.1170

150m

1.1930

0.6216

1.3753

0.7158

1.6738

0.8724

200m

0.9785

0.5098

1.1280

0.5871

1.3729

0.7155

平行风向

20m

2.8178

1.4681

3.2484

1.6907

3.9536

2.0606

40m

1.3773

0.7176

1.5878

0.8264

1.9324

1.0072

60m

0.8579

0.4470

0.9890

0.5147

1.2036

0.6273

80m

0.5867

0.3057

0.6764

0.3520

0.8232

0.4290

100m

0.4201

0.2189

0.4844

0.2521

0.5895

0.3072

150m

0.1977

0.1030

0.2279

0.1186

0.2774

0.1446

200m

0.0950

0.0495

0.1096

0.0570

0.1334

0.0695

垂直风向

20m

2.2179

1.1556

2.5568

1.3307

3.1119

1.6219

40m

1.8973

0.9885

2.1872

1.1384

2.6620

1.3874

60m

1.6575

0.8636

1.9108

0.9954

2.3255

1.2121

80m

1.4714

0.7666

1.6962

0.8828

2.0645

1.0760

100m

1.3228

0.6892

1.5250

0.7937

1.8560

0.9674

150m

1.0561

0.5503

1.2175

0.6337

1.4818

0.7723

200m

0.8789

0.4579

1.0132

0.5273

1.2331

0.6427

由预测结果可知，运营期近期、中期、远期各气象条件下道路沿线NO2最大浓度为0.1896 mg/m3、CO最大浓度为3.9536 mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级质量标准要求。汽车尾气对道路沿线环境空气质量影响较小。
但为进一步减少汽车尾气对周边环境的影响，道路投入运营后应采取以下措施：
    1）加强道路管理与养护，保持道路良好的运营状态，减少塞车现象，缩短车辆滞留时间。
    2）道路沿线充分绿化，选择对废气有吸收净化作用的树种，并做好绿化工程的维护工作。
    3）加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态；加强运输散装物资车辆的管理，特别是运输散体材料的车辆加盖蓬布。
    4）加强交通管理，禁止不合格车辆上路。

7.2.3 声环境影响分析

（1） 预测模式

    采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的公路（道路）交通运输噪声预测模式。

计算模式：

[image: image25.png]—L +l()lg ‘+AI,!+Alﬁi+A1"m,

Ly =101g[10“'“"f* H1QUIHF QoA ]+AL,





    式中：LAeq—车辆的小时等效声级，dB；
    LO—车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级，dB；
    N—小时车流量，辆/h；
    T—计算等效声级的时间，取T=1h；
    V—车辆的平均行驶速度，km/h；
    △L 距离—距离声等效行车线距离为 r 的预测点处的距离衰减量，dB；
    △L 地面—地面吸收引起的交通噪声的障碍衰减量 dB；
    △L 障碍物—噪声传播途中障碍物的障碍衰减量，dB；
    △L1—公路弯曲或有限长路段引起交通噪声修正量，dB。 
距离衰减量△L 距离的计算：

当行车道上的小时交通量大于300辆/h时，△L距离=10lg（r0/r）

当行车道上的小时交通量小于300辆/h时，△L距离=15lg（r0/r）

r—等效行车道中心线至接收点的距离，m；
    ro—等效行车道中心线至参照点的距离，ro=7.5m；

地面吸收声衰减量△L地面计算：

    △L地面=-Agr

当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接受点仅计算A声级前提下，Agr可用下式计算

Agr=4.8-（2hm/d）[17+（300/d）]≥0dB

Agr—地面效应引起的衰减值，dB
    d—声源到接受点的距离，m
    hm—传播路径的平均离地高度，m；hm=面积F/d，可按下图进行计算：
    若Agr计算出负值，Agr可用0代替。

障碍物声衰源量△L障碍物的计算：

△L障碍物=△L树林+△农村房屋+△L声影区
    1）△L树林为林带引起的障碍衰减量
    通常林带的平均衰减量用下式做算：
    △L树林=k•b
    式中：k为林带的平均衰减系数，取k=0.1dB/m；
    b为噪声通过林带的宽度，m；
    林带引起的障碍衰减量随地区差异不同，最大不超过10dB。
    2）△L农村房屋为农村建筑物的障碍衰减量。
    一般农村民房比较分散，农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋影声区范围内。

[image: image26.png]



S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分（包括房屋）面积

图7-1  农村房屋降噪量估算示意图

表7-6  农村房屋噪声附加衰减量估算量

S/S0
Abar

40%~60%

3dB（A）

70%~90%

5dB（A）

以后每增加一排房屋

1.5dB（A），最大衰减量≤10 dB（A）

3）△L 声影区为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区引起绕射声衰减量。
    当预测点处于声照区，△L声影区=0
    当预测点位于声影区△L声影区主要取决于声程差δ。
[image: image27.png]P AR 0.8 %
REAAES 1.2 K
AT ABSHITER L





图7-2  声程差δ计算示意图

在计算绕射声衰减量时使用菲涅耳数N。菲涅耳数定义为：

[image: image28.png]



式中：N—菲涅耳数；
    l—声波波长，m；
    d—声程差，m；d=a+b-c
    a—声源与路基边缘（或路堑顶部）距离，m；
    b—受声点至路基边缘（或路堑顶部）距离，m；
    c—声源与受声点间的直线距离，m。
    线源绕射声衰减量的计算模式如下：
[image: image29.png]2
PIEii (Ul PP

4xtan™ -2

Alwgr= (I+1)
3xﬂx,/(l g .
-10xlgl———— (> 1)
2xln(r+1‘(t - )





其中t=20×Nmax/3

（2）预测交通噪声量和单车噪声源强

本工程项目营运期各特征年交通预测量、及车型构成详见前述章节1.1.7，各车型单车噪声源强见前述章节5.3.3。

（3）预测结果与评价

表7-7 沿线交通噪声预测结果（单位：dB（A））

距红线距离（m）

近期（2017年）

中期（2027年）

远期（2037年）

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

20

63.32

57.02

63.94

57.63

64.80

58.41

40

61.95

53.88

62.57

54.49

63.43

54.26

60

60.80

51.80

61.42

52.42

62.28

53.19

80

59.81

50.17

60.42

50.78

61.28

51.56

100

58.96

48.83

59.58

49.44

60.44

49.82

120

58.23

47.70

58.85

48.31

59.71

49.09

140

57.59

46.72

58.21

47.33

59.06

48.11

160

57.01

45.86

57.63

46.47

58.49

47.24

180

56.49

45.08

57.11

45.69

57.97

46.46

200

56.02

44.37

56.63

44.98

57.49

45.76

本项目为城市主干道，道路红线两侧40m区域内均执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其他区域执行2类标准。评价道路交通噪声达标距离见下表。

表7-8  道路红线外两侧噪声标准声级界限距离（单位：m）

预测时段

近期（2017年）

中期（2027年）

远期（2037年）

标准值 dB(A)
标准类别
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
4a
<1m
10m
<1m
15m
<1m
25m
70
55
2
25m
50m
50m
60m
70m
70m
60
50
以《声环境质量标准》4a类指标评判，营运近、中、远期道路红线1m以外的区域昼间噪声均可达标；营运近、中、远期道路红线分别为10m、15m、25m以外的区域夜间噪声均可达标。

以《声环境质量标准》2类指标评判，营运近、中、远期道路红线分别为25m、50m、70m以外的区域昼间噪声均可达标；营运近、中、远期道路红线分别为50m、60m、70m以外的区域夜间噪声均可达标。

从上述噪声预测结果可知，本项目在运营期间，其交通噪声值对沿线两侧区域具有一定影响。

根据（湖南省实施《中华人民共和国公路法》办法），对路线两侧用地提出规划控制要求。《 中华人民共和国公路法》（2004 年中华人民共和国主席令第十九号）第十八条规定：规划和新建城镇、开发区以及医院、学校、集贸市场，其边缘与国道、省道边沟外缘的距离不得少于50米，与县道、乡道边沟外缘的距离不得少于20米，并避免在公路两侧对应进行。

根据《平江县城市总体规划（2005~2020）修改》（2011年），本项目沿线暂未规划教育、医疗用地。建议相关部门今后对本道路沿线规划进行调整和建设过程中应充分考虑交通噪声的影响，在道路红线70m范围内尽量避免规划建设学校、医院等噪声敏感建筑。

（4）敏感点交通噪声预测

敏感点环境噪声预测应考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、道路有限长声源、地形地物等因素修正，由交通噪声预测值迭加相应的声环境背景值。敏感点噪声预测值见表7-9。敏感点处声环境背景值取现状监测值的平均值，部分未进行现状监测的敏感点声环境背景值参照同路段典型敏感点现状监测值的平均值。典型敏感点与同路段其他敏感点道路状况基本相同、周边建筑物阻隔基本相似，具有一定代表性。

表7-9  敏感点噪声预测结果（单位：dB（A））
红线距离

昼夜

背景值

2017年

2027年

2037年

预测值

超标值

预测值

超标值

预测值

超标值

44

昼

52.7

62.50

2.5

63.47

3.47

65.35

5.35

夜

41.9

53.06

3.06

54.13

4.13

56.19

6.19

38

昼

52.6

67.81

68.51

70.19

0.19

夜

42.6

54.42

55.85

0.85

58.76

3.76

25

昼

51.7

68.45

69.38

71.33

1.33

夜

41.8

55.42

0.42

56.02

1.02

58.13

3.13

24

昼

54.2

68.57

69.70

70.87

0.87

夜

43.6

55.51

0.51

56.24

1.24

58.35

3.35

23

昼

54.1

68.60

69.16

71.28

1.28

夜

42.6

55.59

0.59

56.29

1.29

58.69

3.69

27

昼

51.3

68.57

69.19

71.10

1.1

夜

42.7

55.48

0.48

56.34

1.34

58.13

3.13

由预测结果可知，本项目沿线每个敏感点均出现了不同程度的超标；近期最大昼间超标为2.5dB（A），夜间为3.06dB（A）；中期最大昼间超标为3.47dB（A），夜间为4.13dB（A）；远期最大昼间超标为5.35dB（A），夜间为6.19dB（A）。应采取有效的噪声防治措施。噪声防治可分为工程措施、管理措施、规划控制三个部分。
1、工程措施

（1）道路通车运营后，建设方应对临路敏感建筑物进行跟踪监测，出现超标时采取隔声措施。

（2）建设方在进行道路绿化时应尽量加强绿化带的降噪效果，采用乔灌草复层种植结构，使种植立面的每个层次都有茂密的树冠层。绿化降噪效果不宜高估，但对人的心理作用较好。

2、管理措施

（1）敏感路段禁止鸣笛，同时强化交通管理，完善警示标志避免不必要的刹车、启动。

（2）加强道路的养护工作，减少因路况恶化而导致的噪声。

（3）禁止噪声污染严重的车辆通行。

3、规划控制

本项目交通量较大，噪声污染较为严重，相关部门应根据这一特点进行合理规划，道路红线外第一排房屋避免布置对噪声敏感的建筑物。同时应结合城市规划建设，逐步对沿线规划范围内的农户进行搬迁并预留噪声环保经费，根据监测结果，及时增补、完善降噪措施。

7.3环境风险分析

7.3.1风险识别

道路项目本身并不进行危险物料的储运及使用，环境风险来自于行驶于道路的各类运输车辆在环境敏感路段发生交通事故，主要有以下两种情形：
（1）运输有毒物料车辆在桥面上发生交通事故，造成有毒物质大量泄露并流入地表水中。
（2）运输有毒、易燃易爆物料车辆通过敏感区（如居民区）处时发生交通事故，造成有毒物质泄露外溢，或引起火灾和爆炸，造成环境事故。
7.3.2影响分析

根据本项目的特点，环境污染事故风险主要来自道路沿线重要地表水域附近发生的交通事故导致的水污染环境风险，具体而言，是指运输危险化学品的车辆在道路上，尤其是经过北源溪河及仙江河路段发生交通事故或意外，造成危险化学品倾倒、泄漏等流入沿线水体，对道路沿线两侧或跨越的水体造成污染危害。事故危害程度主要取决于事故地点的敏感性，此外还受危险品的毒性、化学性质等影响。

本项目沿线水体主要为北源溪河、仙江河，水体功能主要为农田灌溉用水，危险化学品泄漏流入北源溪河、仙江河将对下游水质造成污染，如下游引水灌溉将对农作造成危害、污染农田土壤。本评价要求建设方采取相应防范措施，以降低环境风险。

7.3.3风险防范措施
（1）敏感路段设置警示标志，提醒司机注意行车安全。
    （2）加强车辆运输管理。运送危险化学品必须向道路管理站申报，危险品运输车辆必须办理危险品准运证。道路管理部门对此类车辆按国家有关规定严格安检。运输过程中车辆要有明显标志，并保持车速与车距，防止发生事故。
    （3）加强日常危险品运输的“三证”检查、超载车辆的检查，若“三证”不全或车辆超载可禁止其上路。运载危险品有车辆上路应报管理站，经检查批准后方可通行，并提供印有监控中心24小时值班电话和应急小组电话的卡片，方便发生意外时能够及时与监控中心和应急中心联系，车辆上要有危险品标志，并不能随意停车，危险品运输途中，管理中心应予以严密监控，以便发生意外情况时及时采取措施，防患于未然。
    （4）道路运营单位应制定具体的应急预案，并配备具有一定专业知识的人员负责风险事故的处理，并备有必要的应急处理设施。一旦发生事故，能根据预案迅速反应，并及时通知当地消防、环保和卫生部门，采取措施。
    （5）本项目跨越桥梁应设计完善的桥面径流收集系统，桥面排水孔由管道连接，发生事故时将化学品、桥面冲洗水、桥面雨水径流收集排入桥梁两侧设置事故池。事故池容积应保证能完全容纳桥面径流系统收集到的化学品、桥面冲洗水、桥面雨水径流，并立即启动应急预案，将事故池收集的危废用密闭运输车辆运至危废处理单位进行处置，避免风险事故对桥梁所跨越的河流水质产生不良影响。事故池容积参照中石化安环[2006]10号文发布的《水体环境风险防控要点（试行）》计算，公式如下：
    V总=（V1+V2-V3）max + V4+V5
    式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中（V1+V2-V3）max是指对桥面收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；
    V1——运输车辆运输的危险化学品量。取20m3；
    V2——发生事故时消防水量，m3；取5m3；
    V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；取0；
    V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；取0；
    V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
                                V5=10qF
    其中：q——降雨强度，mm；取日最大降雨情况下的1小时降雨量，约11.5mm；
    F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；约0.2ha。
    经计算，V总=48m3，因此，建议单座桥梁事故池容积为50m3。
    （6）提高桥梁的防撞设计等级，并在桥两端设置限速警示标志，确保桥梁强度能够满足避免发生事故的车辆坠入河流的强度要求。

7.3.4应急预案

（1）成立应急领导小组，由建设单位的领导担任组长，路政、排障等领导为组员，另外联系当地相关部门，如公安、环保、消防、卫生等，成为领导小组的成员。建设单位应根据应急预案，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏；
    （2）一旦在水域附近发生运输危险品的事故，由应急电话拨打至应急中心或者是监控中心通过监控设备得知情况后马上通知应急中心，应急中心值班人员了解情况后立即通知应急指挥人，由应急指挥人立即通知事故处理小组和相关人员迅速前往现场，采取进一步的应急措施，防止污染和危险的扩散。
    （3）对相关应急人员应进行必要的应急培训，使其具有相应的环保知识和应急事故处理的能力。
    （4）项目公司必须配备一些必要的应急救援设备和仪器，以便进行自救。主在包括应急防护处理车辆、吸油毯、降毒解毒药剂、固液物质清扫设备、回收设备等。
    （5）应急环境监测、抢险、救援及控制措施；由地方环境监测站对事故现场周围水质进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
    （6）人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划。在事故现场由领导小组领导，其他个人协助管理机构对现场进行处理，本项目建设单位主要进行协调和沟通工作，并负责工作的汇报。
    （7）事故应急救援关闭程序与恢复措施。现场处理完毕后，由地方环境监测站跟踪监测水质情况，并进行总结，汇报。
    （8）应急培训计划。本项目建设单位应定期进行相应的演练工作，主要是事故一旦发生后的应急救援工作。
    （9）公众教育和信息。对发生的危险品污染事故，通过媒体对公众进行公示，起到教育和警示作用。
7.4 产业政策符合性分析

本项目为市政道路工程， 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）(2013修正） 》 ， 本项目属于国家鼓励类当中第二十二项“城市基础设施”中的“城市道路及智能交通体系建设”， 因此本项目属于鼓励类项目， 符合国家产业政策要求。
7.5 选址合理性分析

（1）与《平江县城市总体规划（2005~2020）修改》（2011年）符合性

    根据《《平江县城市总体规划（2005~2020）修改》（2011年）中的城市综合交通规划可知：本项目区域属于平江县城市规划区域北部，属于平江县主城区内环以及外环的组成部分；本项目全长5012.987m，西起富依路，东至站前路，是城市居民生活、居住、工作以及交通的重要通道，是沿线区域内建设的重要骨架。为平江城市建设发展“东进、南扩、北提、西控”战略提供了便利条件。

（2）与周边环境协调性分析

工程区附近交通较为便利，现有平江大道及周边乡道、村道，有利于项目材料的运输。项目部及施工人员宿舍租用周边民房，可有效减少项目建设临时占地，减少对植被的破坏，减少临时场地平整等各类建设活动对环境的扰动，并且避免了临时场地施工过程中可能造成的水土流失。施工期间生活污水经化粪池处理后送周边农户用做菜地农肥。

    综合来看，工程施工布置充分考虑了施工方便、减少占地等因素，可减轻对植被的破坏和对环境的扰动，项目部及施工人员宿舍生活污水经化粪池处理后用做农肥，不会对周边水体产生不利影响，从环境角度分析是合理的。

（3）环境制约因素分析

    本项目位于平江县主城区北侧，新建首家评道路工程。道路沿线不涉及水源保护区、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地址公园、湿地公园，沿线亦无文物古迹、古树名木；本项目弃土场为平江县公共渣土场；弃土场主要消纳拓宽路段路基施工过程多余的土石方，不会对渣场区内地下水和土壤造成污染。本项目建设不存在明显的环境制约因素。

7.6 环保投资估算

根据本项目环境影响预测评价的情况，结合项目环保设施投资措施，估算出该工程的直接环保设施投资约为766.49万元，占工程总造价的1.73%。
表7-10  工程环保投资估算表
序号

投资项目（工程措施）

投资

（万元）

备  注

一

环境污染治理投资

1

声环境污染治理

绿化，限速、禁止鸣笛等警示牌

460

/

2

环境空气污染治理

施工期降尘措施

45

/

3

地表水污染环境治理

施工期废水处置

施工生产废水沉淀池等

15.49

/

地面径流

雨水管道

/

已纳入工程总投资

4

事故风险措施

事故风险

警示标志

/

已纳入工程总投资

事故应急池

/

已纳入工程总投资

二

生态环境保护投资

1

绿化美化工程

/

已纳入工程总投资

2

水保措施

/

已纳入工程总投资

三

环境管理投资

1

环境监

测费用

施工期

50

项目环境监测计划

营运期

20

2

工程环境监理费用

50

工程环境监理计划

3

人员培训

20

按4万元／次

四

环保咨询、设计费用

1

环境影响评价及设计

35

按湖南省已建项目类比估算

2

水土保持工程及措施

50

3

竣工环保验收调查

21

五

总计

766.49

7.7 环境效益分析  

（1）直接效益
    本项目在施工和营运期间对道路沿线区域所引起的环境问题是多方面的。因此，采取操作性强、切实可行的环保措施后，所挽回的经济损失，即环保投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用具体货币形式来衡量。只能对若不采取措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的对沿线人体健康、生活质量以及农业生产等方面的经济损失作粗略计算或定性分析用以反馈环保投资的直接经济效益。

（2）间接效益
    在实施有效的环保措施后，会产生以下间接效益：保证沿线居民的生活质量和正常生活秩序，维持居民的环境心理健康和减轻居民的烦躁情绪，减少社会不稳定的诱发因素等。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它是环保投资所获取的社会效益的主要组成部分。

鉴于环保投资的直接效益和间接效益均难以量化，在此仅对本项目环保投资所带来的环境、社会经济及综合效益作简要定性分析见下表。

表7-11  环保投资效益分析表

环保投资分类
环境效益
社会经济效益
综合效益
施工期

环保措施
1）防止噪声扰民
2）防止水环境污染
3）防止空气污染
4）保护动、植物
5）保护公众安全、出入方便
6）地方道路修复改造
1）保护人们生活、生产环境
2）保护土地、农业、林业及植被等
3）保护国家财产安全、公众人身安全
1）使施工期对环境的不利影响降低到最小程度
2）道路建设得到社会公众的支持
道路用地、绿化
1）道路景观
2）水土保持
3）恢复或补偿植被
1）改造整体环境
2）防止土壤侵蚀进一步加剧
3）路基稳定性
4）保护土地资源
5）提高土地使用价值
l）改善地区的生态环境
2）保障道路运输安全
3）增加旅行安全和舒适感
噪声防治工程
防止交通噪声对沿线地区环境的污染
1）保护居民生活环境
2）土地保值
保护人民生产、生活环境质量及身体健康
环境监测

环境管理
1）监测沿线地区环境质量
2）保护沿线地区环境
保护人类及生物生存环境
经济与环境可持续发展
7.8 项目竣工“三同时”验收内容

按照国家有关要求，建设项目的环保设施应与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”，在完成之后，需通过有关部门验收方可投入使用。

表7-12 项目环保“三同时”验收一览表
时段

类型

环保措施与要求

验收要求

施工期

生态

环境

设道路临时截排水设施；剥离表土压实并覆盖存放；周边设临时拦挡及排水设施；播撒草籽绿化；弃土场植被恢复措施。
调查生态保护措施

废气

施工期定期洒水，渣土运输车辆加盖密封运输；裸露松散表土应遮盖；集中场地建围墙抑尘，物料堆体覆盖密封防尘网。

检查是否配备洒水车、路面清扫车，车辆不带泥上路
废水

施工废水经沉淀等处理后回用于洒水降尘，施工废水禁止直排地表水；施工人员的粪便污水设置化粪池处理后作为农肥。

检查施工期废水处理设施设置情况
固废

项目弃渣运至弃土场处置；生活垃圾收集后卫生填埋。

封闭车辆运输

噪声

加强施工管理，合理安排施工时间，在集中居民区附近施工，应限制高噪声设备的施工时间，夜间22时至次日6时后禁止施工作业；合理选择施工机械、施工方法，选用低噪声设备；居民集中区设置移动隔声屏。

公路沿线周边敏感点噪声达标，施工期噪声扰民情况检查。

营运期

绿化工程

沿线的美化和植物种植应选择乡土植物，绿化要突出地方特色。

恢复植被
废气

配备路面清扫车和洒水车，减少路面扬尘。

配备洒水车、路面清扫车

废水

雨水径流布置雨水管道，桥面径流收集系统。
雨水径流布置雨水管道，

桥面径流收集系统
固废

采用分路段到责任人的方式对沿线的交通垃圾及时进行收集处理。

固废收集管理措施。

噪声

种植行道树；设置禁鸣、限速标志；敏感点跟踪监测。
各敏感点声环境质量达到相应标准
水土保持
在本项目的设计、施工和营运过程中，应采取有效的水土保持措施；水土保持措施主要为建各类护坡、边坡植被、、排水沟、截水沟的恢复等。
调查水土保持措施
环境风险及
防范措施
在道路两侧设置醒目的警示标志及事故联系电话，桥梁两侧设置事故应急池
道路两侧警示标志、事故联系电话、事故应急池
防护距离与搬迁
设置情况：无        搬迁情况：无
无



8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	汽车尾气
	NO2

CO
	1、加强道路管理与养护，保持道路良好的运营状态，减少塞车现象，缩短车辆滞留时间。

2、道路沿线充分绿化，选择对废气有吸收净化作用的树种，并做好绿化工程的维护工作。

3、加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态；加强运输散装物资车辆的管理，特别是运输散体材料的车辆加盖蓬布。

4、加强交通管理，禁止不合格车辆上路。
	不降低沿线

空气质量

	水污染物
	受污雨水径流
	SS

石油类
	路面清扫，雨水管网收集排放
	不影响周边水体功能

	固体

废弃物
	/
	/
	/
	/

	噪声
	1、加强道路两侧的绿化，应采用乔灌草复层种植结构，使种植立面的每个层次都有茂密的树冠层。绿化降噪效果不宜高估，但对人的心理作用较好。

2、根据噪声污染程度，适时禁止车辆鸣笛，同时强化交通管理，完善警示标志避免不必要的刹车、启动。

3、加强道路的养护工作，减少因路况恶化而导致的噪声。

4、加强通行车辆的监管，禁止噪声污染严重的车辆通行。

5、加强规划建设的湘西交通工程职业技术学校路段绿化，设置一定宽度的绿化隔离带。

6、规划控制。规划部门对沿线区域进行规划时应充分考虑交通噪声影响，临路土地尽量规划为商业、公用设施用地等非噪声敏感用地，道路红线70m范围内尽量避免规划学校、医院等噪声敏感建筑。

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：

本项目为城市道路建设项目，周边无生态保护区、珍贵动植物栖息地等重要生态敏感目标。建设方案应采取以下生态保护措施：

一、设计期保护措施

1、设计过程中，结合当地生态景观、规划和社会环境确定设计方案。工程在选线定线时，依据地形、地势、地质条件，很大程度上减少了对生态环境和植被的破坏，路线走向注重与当地规划相协调。

2、合理安排施工计划，尽量缩短施工时间，尽可能减少施工对沿线居民出行和交通的影响。

3、对施工期与营运期将产生的污染应采取相应措施，进行综合治理。

二、施工期保护措施

1、建立高效、务实的环境保护管理体系。

2、加强施工单位的环境管理工作。

3、做好废水、废气、固废、噪声、生态等保护措施。



9 结论与建议

	9.1 结论

9.1.1 项目概况

（1）项目名称：蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）建设项目

（2）建设性质：新建

（3）项目总投资：44223.40万元
（4）占地面积：20.05hm2
（5）建设规模：本项目西起富依路（桩号：K0+000），东至站前路（桩号：K4+824.142），总路线全长5012.987m，另外包含富依路东侧港湾式公交停靠站的西迁改造（桩号：K0-188.845）。
（6）建设地点：湖南省岳阳市平江县主城区北侧。
9.1.2 区域环境质量现状评价结论

（1）大气环境：监测期间，各监测点处的SO2、NO2、PM10浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境：监测期间，项目沿线经过北源溪河及仙江河监测断面的pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境：监测期间，本项目各监测点昼夜噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准。

9.1.3 环境影响分析结论

（1）水环境

本项目施工期生活污水及施工废水经收集处理后，生活污水用于施肥，施工废水经沉淀处理后回用于施工过程一，均为综合利用，不外排；运营期则及时清理路面，减少对雨水径流的污染。经采取相关措施后，本项目废水污染物不会对周边环境造成太大影响。

（2）大气环境

施工期的主要大气污染物为扬尘、沥青烟。由于本工程施工期较短，因此它们将对沿线环境空气质量产生的不利影响程度较小、影响范围不大，而且主要是短期影响。在采取经常洒水、降尘等适当的防护措施后，这种短期影响能够得到有效控制。

道路建成通车后，汽车尾气将成为影响沿线周围环境空气质量的主要污染 物，但对沿线区域环境空气质量影响较小。

（3）声环境

本项目施工噪声对周边环境影响较大，建设方应注意采取各项措施，控制影响，待项目完工之后随即消失。运营期由于交通量较大，故交通噪声比较严重。道路两侧评价范围内敏感目标会受到一定影响。因此，建设方应针对评价范围内敏感目标采取噪声防治措施，降低交通噪声影响。

（4）环境风险

从本项目特点看环境风险相对较低，但也不应忽视。本评价要求建设方采取相应防范措施，以降低环境风险。

（5）生态影响

本项目建设规模较小，沿线无水源保护区、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地址公园、湿地公园等生态敏感目标，但是应注意对沿线林地、植被的保护。经采取相应措施后，本项目不会对周边生态造成太大影响。

（6）社会影响

本项目规模较小，在采取本评价提出的各项措施，做好拆迁安置工作和施工期交通疏导工作后，不会对社会环境产生太大影响。
9.1.4 项目建设的环境可行性

（1）本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类产业，符合国家产业政策。

（2）根据《平江县城市总体规划（2005~2020）修改》（2011年）中的城市综合交通规划可知：本项目区域属于平江县城市规划区域北部，属于平江县主城区内环以及外环的组成部分，为平江城市建设发展“东进、南扩、北提、西控”战略提供了便利条件。

9.1.5 总结论

蒙华铁路平江火车站连接线（S317城区段）建设项目符合国家产业政策及《平江县城市总体规划（2005~2020）修改》（2011年）交通规划要求。综合环境质量现状及环境影响预测评价结果，在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施前提下，各项污染物均能达标，水土流失可以得到有效控制，不会对区域环境造成明显影响，同时项目建设具有较大的经济效益和社会效益。从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。

9.2 建议

（1）严格控制施工时段和施工噪声，避免施工噪声对沿线居民和单位生活工作环境的影响，施工噪声必须符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

（2）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”原则，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（3）工程绿化树种需通过当地林业或植保主管部门的审核认可，尽量使用本土植物，防止外来物种对本土物种及生态系统的破坏。

（4）建议相关部门今后对本道路沿线规划进行调整和建设过程中应充分考虑交通噪声的影响，在道路红线70m范围内尽量避免规划建设学校、医院等噪声敏感建筑；在道路红线30m范围内尽量避免规划建设住宅楼。


注    释

一、本报表应附以下附件、附图：
附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  各职能部门批复、意见、说明等相关资料

附件4  检测报告及质保单

附件5  专家评审意见及评审专家签字表

附图1  项目地理位置图

附图2  综合交通规划图

附图3  土地利用规划图
附图4  项目现状监测布点图
附图5  监测点位分布图
附图6  敏感目标分布图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、空气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
 

长沙振华环境保护开发有限公司
6

_268435460.unknown

_268435462.unknown

_268435461.unknown

_268435458.unknown

_268435459.unknown

_268435457.unknown

