建设项目环境影响报告表

（报批稿）

# 项目名称：平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目

# 建设单位：平江县城关镇人民政府

# 国家环境保护部制

二〇一七年十一月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平江县城关镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈鑫 |  |  |  | 联系人 | 余妮亚 |  |
| 通讯地址 | 平江县城关镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974009616 |  | 传真 |  | - | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市平江县城关镇长冲路与106国道交汇夹角北侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 平江县发改委 |  |  | 批准文号 |  | 平发改发[2016]222号 |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别及代码 |  | N7729其他污染治理 |  |
| 占地面积 (平方米) | 15339.777 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 15339.777 |  |
| 总投资 (万元) | 2600 | 其中：环保 投资(万元) |  | 100 |  | 环保投资占总投资比例 | 3.85% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期完成 日期 |  | 2018年2月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目的由来 （1）项目背景 平江县原三阳乡化学农药厂位于长冲路与106国道交汇夹角北侧，该农药厂成立于1987年，是以原药配稀释剂做成瓶装农药为生产工艺的农药生产企业，于2009年关停。农药厂成立初期，生产有机氯农药六六六及滴滴涕，后改为生产速灭威、异丙威、速灭磷及对硫磷，企业在停止生产六六六及滴滴涕，改成生产速灭威、异丙威、速灭磷及对硫磷，以速灭磷与对硫磷为主，速灭磷与异丙威间歇性生产，但原生产的部分六六六及滴滴涕成品堆放在厂区内。由于管理的粗放，导致遗留在厂内的六六六与滴滴涕成品农药发生泄漏，因此造成了厂区及周边土壤的污染。 经有关部门批准后企业于2009年关闭，关闭后原厂区内相关设备绝大部分已经拆除，仅留下4座生产车间及仓库，车间及仓库内残存一些产品储罐与废弃设备。 根据《平江县三阳化学农药厂污染土壤治理项目场地调查报告》(湖南华弘检测有限公司，2017年2月)及湖南省环保厅的审查意见（见附件3），该片区土壤受到六六六及滴滴涕污染，原平江县原三阳乡化学农药厂场地污染典型性及敏感性高，亟需对原平江县原三阳乡化学农药厂厂区及周边污染土壤进行治理。根据平江县城关镇规划，原平江县原三阳乡化学农药厂厂区及附近区域均被规划为居民用地。 （2）项目由来 随着经济发展和城镇建设速度的加快，土地用地性质的变更越来越频繁，许多原有的工业用地被逐步开发为居住用地、商业或娱乐、公园用地。工业企业遗留的环境问题不仅可能对土壤、地下水等造成一定影响，而且可能危害到群众健康安全。《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）中提出“被污染场地再次进行开发利用的，应进行环境评估和无害化治理”；《关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发〔2013〕7号）中提出“到2015年，全面摸清我国土壤环境状况”，“强化被污染土壤的环境风险控制”，已被污染地块改变用途或变更使用权人的，应严格按照有关规定开展土壤环境风险评估，并对土壤环境进行治理修复”。 《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中出台了《土壤污染防治行动计划》，其总体目标为到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2030年，全国土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 （3）项目的必要性 2013年7月，国务院办公厅发布了关于印发《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》（国办发[2013]7）的通知，提出力争到2020年，建成国家环境保护体系，使全国土壤环境质量得到明显改善，并以大中城市周边、集中污染治理设施周边、废弃物堆存场地等为重点，开展土壤修复治理与修复试点示范。随后，国家环境保护部发布了关于贯彻落实《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（环发[2013]46）的通知，并要求各地结合实际情况，按照“风险可接受、技术可操作、经济可承受”的原则，以被污染耕地和被污染地块为重点，实施土壤污染治理与修复试点示范项目，探索适合本地的土壤污染治理与修复技术。2016年，国家出台了《土壤污染防治行动计划》，提出到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到管控；到2030年，全国土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境分析得到全面控制。 由此可知，开展平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目是消除环境污染风险的需要、响应国家关于土壤污染治理相关政策的需要。开展该示范工程有助于起到示范作用，带动全省类似受有机物污染土壤的治理工作，为有机物污染土壤修复技术开展示范、试点应用和成效分析，为“十三五”期间有机物污染大规模环境修复奠定技术基础。 - 项目前期工作 根据建设单位提供的资料可知，核工业岳阳建设工程有限公司于2016年11月完成了《平江县原三阳乡化学农药厂污染场地土壤与地下水环境质量调查报告》的编制工作，湖南华弘检测有限公司于2017年2月完成了《平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目---场地调查报告》（以下简称“场地调查报告”）、《平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目---实施方案》（以下简称“实施方案”）的编制工作，其中2017年3月28日湖南省环境保护厅在长沙市组织召开了《场地调查报告》、《实施方案》技术评审会，均评审通过，也提出相关修改意见（详见附件）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年），本项目属于三十四环境治理业 102污染场地治理修复，需编制环境影响报告表。现平江县原三阳乡化学农药厂委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，经现场踏勘，编制完成本报告表。 2、编制依据 1）法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2017年9月1日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）； （11）《湖南省环境保护条例》，2013年5月27日修订； （12）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （13）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （14）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （15）关于印发《全国土壤污染状况评价技术规定》的通知（环发[2008]39号）； （16）《污染场地土壤环境管理暂行办法》（环保部2012年8月） 2）技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（征求意见稿）； （8）《污染场地修复技术导则》（HJ25.4-2014）； （9）《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）。 3）其他依据 1、《平江县三阳化学农药厂污染土壤治理项目场地调查报告》(湖南华弘检测有限公司，2017年2月)及湖南省环保厅的审查意见； 2、《平江县三阳化学农药厂污染土壤治理项目实施方案》(湖南先瑞环境技术有限公司有限公司，2017年2月)及专家审查意见； 3、《平江县三阳化学农药厂污染场地土壤与地下水环境质量调查报告》； 4、平江县人民政府关于明确城关镇人民政府担任原三阳化学农药厂污染土壤治理项目业主的通知； 5、平江县发改委关于原三阳化学农药厂污染土壤治理项目的立项批复。 3、项目概况 项目名称：平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目； 建设性质：新建； 建设单位：平江县城关镇人民政府； 建设地点：湖南省岳阳市平江县城关镇长冲路与106国道交汇夹角北侧（原平江县原三阳乡化学农药厂），地理坐标为E113° 35'42.33"，N28°40'38.07"。项目地理位置图见附图1。 占地面积：本项目总占地面积15339.777m2（包括土壤修复区占地面积13539.777m2、临时负压大棚占地面积1800m2及临时修复合格土壤暂存区200 m2），总建筑面积1800m2； 工程投资：项目总投资为2600万元。 建设内容：根据《平江县三阳化学农药厂污染土壤治理项目场地调查报告》(湖南华弘检测有限公司，2017年2月，下称“调查报告”)、《平江县三阳化学农药厂污染土壤治理项目实施方案》(湖南先瑞环境技术有限公司，2017年2月，下称“实施方案”)、湖南省环保厅对实施方案报告的审查意见（见附件），本次土壤污染面积为13539.777m2，重度污染土壤量约为17491.3m³，中轻度污染土壤量约为26033m³，共计土壤污染总量约43524.3m3，污染土壤将采用硫酸亚铁为主要修复药剂进行原位异地化学氧化技术处理。 本项目建设内容包括： （1）场地内建筑垃圾转运，对平江县原三阳乡化学农药厂内建构筑物进行拆除，产生的4100m3建筑垃圾转运至相关专业机构进行处理；设备拆除产生45t钢材固废，转运至相关专业机构进行处理。 （2）污染土壤清理，对平江县原三阳乡化学农药厂污染地块13539.777m2污染范围内，43524.3m3污染土壤进行原位异地化学氧化技术处理，处理后土壤暂存于修复合格土壤暂存区，定期回填至原开挖区，并对回填区进行生态恢复。 （3）土壤污染特征，根据调查报告可知，本项目污染土壤主要因子为六六六及滴滴涕，地下水未检出六六六及滴滴涕。 本项目工程建设内容一览表见表1。 表1 工程建设内容一览表 类别; 建设规模. 主体工程; 厂房及设备拆除; 需拆除厂房面积约1122.2m2，主要为砖混结构房屋及设备，同时对1600m2混凝土地面进行破碎拆除。厂房及设备拆除后，对钢材、木材、塑钢门窗等进行回收，建筑垃圾量约为4100m3，同时拆除设备产生45t钢结构垃圾，建筑垃圾均运至相关专业机构进行处理. 土方清挖; 根据设计深度，及时测量，采用拉森Ⅳ型钢板桩+钢管内支撑和放坡+双排拉森Ⅳ型钢板桩的支护形式，设计深度2.4-5.0m，设置临时集水与排水沟排水，基坑坡顶设置300×300截水排水沟，基坑排水经两重沉淀净化后，除部分回用泼洒抑尘外，其余经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理。施工区设置1.8m高围栏。. 土壤修复; 需治理的土壤污染面积共13539.777m2，土壤污染修复量43524.3m3，采用原位异地化学氧化技术，土壤运至化学氧化负压大棚处理后，暂存于修复合格土壤暂存区，定期回填至原开挖区，并对回填区进行生态恢复。. 负压大棚; 为临时工程，共占地约1800m2，采用膜结构搭建，地面水泥硬底化，负压大棚设置防渗层。. 合格土壤临时储存区; 在负压大棚南侧，占地面积800 m2，采用地面防渗，用于临时储存合格土壤，定期运至开挖区回填修复。. 储运工程; 运输、储存; 租赁2台长臂反铲挖掘机（斗容2m3）进行土壤的开挖、回填；租赁4台10t密闭式自卸车用于污染土壤运输；建筑垃圾厂外运输由相关专业机构专用运输车负责。. 环保工程; 废水; 降雨产生的场地雨水，土壤治理产生的洗车废水、基坑积水、施工开挖抽取的地下水等经截流沟、废水收集管网收集后经两重沉淀后处理后运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理，不外排；生活污水经化粪池处理后由周边居民运作农肥，不外排。. 废气; 负压大棚尾气处理设置稳压的排风系统，设置滤筒除尘法+活性炭吸附处理处置，尾部加装尾气监测系统，通过15m高排气筒排放。 土壤开挖、回填、车辆运输产生的扬尘采用喷淋洒水抑尘、运输道路清扫等措施。. 噪声; 减震垫、定期检修、围栏隔声. 固废; 拆除的建筑垃圾、废防渗材料、渣块，运至相关专业机构进行处理；化学氧化试剂包装桶，设置危废暂存区，委托有资质单位处理；员工生活垃圾交由环卫部门清运处理。. 4、建设规模 （1）建构筑物、设备拆除工程量 项目场地内残留建构筑物分布见图1，建构筑物、设备拆除工程量见表2。 N 厂房 仓库 图1 项目场地内残留建构筑物分布图 表2 建构筑物拆除工程量一览表 序号; 名称; 面积（m2); 固废废物产生量(m3); 结构. 1; 厂房; 632.6; 948.4; 砖混. 2; 仓库; 489.6; 489.6; 砖混. 3; 储罐; 50; 25; 砖混. 4; 水池; 100; 50; 砖混. 5; 设备; 150; 75; 砖混. 6; 混凝土地面; 1600; 650; 混凝土. 7; 生产设备; ---; 45(吨）; 钢结构. 合计. （2）污染土壤处理工程量 根据场地调查报告，采用单元面积为900m2（30m×30m网格）布点方式进行调查，调查污染土壤面积共13539.777m2，污染土壤处理量约43524.3m3，调查区域分区情况见附图2。 表3 污染土壤处理工程量一览表 序号; 点位; 面积（m2); 深度（m); 数量（m3). 1; 重度污染区; 5042.753; 2-4; 17491.3. 2; 中轻度污染区; 8497.024; 2-4; 26033. 合计; 43524.3. （3）负压大棚 负压大棚设置在污染地块北侧约5m处，为临时工程，大棚长60米，宽30米，高15米，采用膜结构搭建，由整幅单层多功能摸、铝合金固定卡具、充气风机、止回阀、充气软管及控制装置组成，底部设计圈梁基础保持大棚的整体密封。配套设置除尘器+活性炭吸附装置处理废气，地面用抗渗混凝土作硬化处理，混凝土面厚20cm。负压大棚的土壤平均日处理规模为800m3/d，每天运行时间12h。 - 土壤修复目标值及标准值 - 根据建设单位提供的资料可知，本项目土壤修复后将作为平江县二类居民用地。本项目土壤修复目标值依据《场地调查报告》建立的场地暴露概念模型，参照我国《污染场地风险评估技术导则》（报批稿）（C-RAG）与美国的ASTME2081导则进行计算和模型参数的优化，并采用中国科学院南京土壤研究所污染场地修复中心研发的风险评估软件HERA（Version1.0）来推导本项目土壤修复目标值。 由于本次污染场地作为化学农药DDT/六六六污染场地，并按照平江县土地利用规划作为二类居民用地，故本次土壤目标修复值结合美国EPA通用土壤筛选值、国家土壤环境质量标准（GB15618-1995）、《展览会用地土壤环境质量标准（暂行）》（HJ350-2007）以及《场地调查报告》中土壤修复筛选值，做出如下比较。 表4 土壤修复目标值比较（mg/Kg） 污染物; 国标（三级）; 展会标; 风险评估下的土壤修复筛选值; 美国GSSL（摄入）. DDT; 1.0; 1.0; 1.47; 2.0. 六六六; 1.0; 1.0; 1.25; /. 为了更好的修复受污染土壤，确定土壤污染物DDT修复目标值为1mg/kg、六六六修复目标值为1mg/kg。 5、主要原辅材料 项目土壤修复使用的原辅材料主要为硫酸亚铁。重度污染土壤：修复药剂=100：4；中轻度污染土壤：修复药剂=100：2，保证反应环境pH=9。主要原辅材料使用量见表5。 表5 土壤修复原辅材料用量一览表 序号; 污染土壤类型; 名称; 用途; 总消耗量 (吨); 最大储存量(吨); 土壤修复量(m3); 土壤污染物; 投加比(土壤：稳定剂：固定剂). 1; 重度污染土壤; 硫酸亚铁; 修复药剂; 699.65; 20; 17491.3; 六六六及滴滴涕; 100:4. 2; 中轻度污染土壤; 硫酸亚铁; 修复药剂; 520.66; 20; 26033; 六六六及滴滴涕; 100:2. 硫酸亚铁：稳定剂，用以去除铅、砷、锌、镉、六价铬等重金属离子。铁盐用以去除污水中的镉、砷等生产沉淀是作为共沉剂，用以去除六价铬时铁盐则作为还原剂，使六价铬还原为三价格，因此用的二价铁盐。需根据处理原理选择适当的铁盐及投加量，控制适宜的pH值。 土壤修复原址回填后，将对平整后的土壤进行生态恢复。采用种草+杜球+樟树的方式。植被使用量见下表。 表6 植被恢复植被用量一览表 序号; 名称; 种类; 种植量; 规格; 种植密度. 1; 混合草籽; 草; 250kg; /; 25kg/亩. 2; 杜球; 灌木; 1690棵; 髙1.2m，冠幅120cm; 1棵/8m2. 3; 樟树; 乔木; 425棵; 胸径18cm; 1棵/32m2. 6、主要设备使用情况 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 一、土壤开挖设备（租赁）. 1; 水准仪; 2台; 测量设备. 2; 全站仪; 1台. 3; RTK; 1台. 4; 钢板桩机; CATO-1430; 2台; 基坑开挖支护及运输. 5; 挖土机; 2台. 6; 汽车吊; 25T; 1台. 7; 砼喷射设备; PZ-5B; 1套. 8; 运输汽车; 4台. 二、污染土壤处置. 1; 负压密闭大棚; 60×30×15m; 1个. 2; 废气处理设备; 5000m3/h; 1套; 除尘器+活性炭. 7、施工方案 本项目工程分为两部分，一为现有厂房及设备拆除及处置工作，二为土壤修复工作。现有厂房及设备拆除采用人工与机械相结合的方法，采用挖掘机、推土机、装载机等配合施工，产生的金属、建筑固废通过汽车运送至相关专业机构进行处理。土壤修复采用原位异地化学氧化技术，先通过挖掘机将污染土壤挖出，通过汽车输送至负压密闭大棚，通过将不同含水率的土壤混合，保证含水率不大于30%，首先利用一体化筛分与破碎机对土壤进行破碎处理，根据污染程度添加4%或2%比例的修复药剂，利用筛分机混合均匀后堆成一定规格的条状土体，混合次数不小于2次，养护1-3天后检测，通过实验室检测低于修复目标（六六六≤1mg/kg及滴滴涕≤1mg/kg）即为合格，达标土壤运至大棚合格堆置区，定期外运回填。 8、污染处理场选址合理性及影响分析 本项目位于湖南省岳阳市平江县城关镇长冲路与106国道交汇夹角北侧。土壤治理区域为原平江县原三阳乡化学农药厂厂址，不规则多边形，入口设置在地块东南侧，通过106国道与外界相连，交通非常方便。项目负压密闭大棚设置在土壤治理区域北侧约5m处的荒地处，修复合格土壤储存区位于大棚南侧的临时储存区，该场地较平整，水电接入条件齐备，面积宽裕，通过南侧平江大道与外界相连，交通非常方便。负压密闭大棚为临时工程，采用膜结构搭建成整体密封的大棚，土壤修复完毕后可进行拆除。 本项目所在区域主导风向为西北风向，因此产生的废气污染物主要被吹往东南向，根据附图7可知，本项目东南向主要为修复场地，再东南向则为正在建设的建筑、低矮厂房、菜地、池塘以及空地。因此在主导风向下主要受影响的为东南向在建建筑。 由于本项目土壤开挖、修复期约90天，施工准备及生态恢复约3天，共计约93天。根据现场勘查项目东南向最近建筑尚未建设完成，该建筑为砖混结构，预计建设层数为三层，建筑面积约为3000㎡，已完成第一层的建设。从相关资料可知，三层砖混结构3000㎡建筑面积的建筑建设工期一般约为100~160天，装修、添置家具等工期约60~100天。本次环评取平均值，该建筑从建设到投入使用共计约210天，该建筑按完成度50%计算，则还需105天才可投入使用，届时本项目修复工作已完成。 根据本环评工程分析可知，本项目在采取相关环保措施后各污染物均可达标排放，对周边环境影响较小，因此对东南向在建建筑、低矮厂房影响不大。因此不会对周边环境敏感点造成较大影响。 综上述可知，本项目选址合理，修复大棚平面位置合理。项目施工选址见图2。 图2 项目土壤修复区、负压大棚平面分布图 8、给排水及公用工程 （1）给水 项目施工、生活供水水源为市政自来水管网，水源从项目北侧居民区市政供水管网接管引入，水源充裕。 根据建设方提供的数据，项目用水主要为洗车用水、喷淋洒水、生活用水等，项目总新鲜水用量约为6779.96t。 （2）排水 污染土壤开挖场地、运输道路及稳定化场四周设置截流沟，截流的场地雨水引入废水收集池，设置场地雨水切换装置，后期清净雨水切换至排水沟直排。项目土壤治理区、稳定化场及车辆清洗平台设置废水收集管网，产生的洗车废水、基坑积水、施工开挖抽取的上层滞水等经废水收集管网收集后经两级沉淀后采用槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理。生活污水经简易化粪池处理后由周边居民运作农肥，不外排。 （3）供配电 本项目所在地配套有完善的市政电网及相关配套设施，能满足本项目的供配电需要，用电量约1000度/天。配2台柴油发电机，一备一用，功率250kW。 9、劳动定员和工作制度 根据建设方提供的资料，本项目实施期间员工约20人，均不在厂内食宿，仅留1个夜间值班人员。生产班制为每天1班，每班12小时工作制，本项目实施工期约4个月，其中土壤开挖、修复期约90天，施工准备及生态恢复约3天。 10、施工进度安排 2017年11月完成申报工作；2017年11月完成施工图设计及评审工作；2017年11月完成招投标工作；2017年12月开工建设；2018年2月完成项目施工；2018年3月进行项目验收。 11、土地利用现状及规划 本项目所在地原为三阳乡化学农药厂旧址，由该公司向当地政府租用土地进行生产活动，该地块原为工业用地性质。经有关部门批准后企业于2009年关闭，关闭后原厂区形态基本保留，原有建筑和设施废弃空置，土地使用权归还湖南省岳阳市平江县城关镇人民政府。根据平江县城关镇规划，原平江县原三阳乡化学农药厂厂区及附近区域均被规划为居民用地，不在风景区内。本项目的实施可改善原三阳乡化学农药厂对片区土壤的污染，使该地区的土壤质量得到提升，使区域回归自然生态，对于保护区域土壤及生活环境有积极作用。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： - 本项目地块原有企业污染情况及主要环境问题 本项目所在地为原平江县原三阳乡化学农药厂厂址，占地面积约15339.777m2，该农药厂成立于1987年，是以原药配稀释剂做成瓶装农药为生产工艺的农药生产企业，农药厂成立初期，生产有机氯农药六六六及滴滴涕， 由于原平江县原三阳乡化学农药厂生产过程中产生大量的废气、废水、废渣，废气超标排放、废水经简单处理排放，废渣乱堆乱放，严重污染环境，给厂区周边居民造成了严重危害。经有关部门批准后企业于2009年关闭，关闭后原厂区内相关设备绝大部分已经拆除，部分生产车间及仓库，车间及仓库内残存一些产品储罐与废弃设备。经现场勘查，项目厂区部分区域现状情况如下： 图3 厂房内现状照 2、原有企业主要生产工艺及污染迁移机制 平江县三阳化学农药厂主要生产农药。根据《场地调查报告》可知，本项目土壤主要受到六六六、DDT污染，调查可知，平江县原三阳化学农药厂六六六、DDT生产工艺如下所示： 六六六生产工艺： 六氯环己烷是通过在光照下将氯气通入纯苯中而植被的。这个过程得到的是六氯环己烷各种异构体的混合物，可以通过利用各异构体在有机容积中溶解度的不同，而将高含量的r-异构体提取出来。主要反映方程式如下： 滴滴涕生产工艺： 双对氯苯基三氯乙烷在空气中和阳光下不易分解，在碱的作用下容易失去一分钟HCL，被分解。DDT在工业上可有三氯乙醛或水合三氯乙醛与氯苯在浓硫酸或者发烟硫酸催化下缩合制的，其反应方程式如下： 农药厂主要污染源及环境问题：储罐等设备的原料泄漏污染土壤和大气，大气主要污染物为有机废气和土壤主要污染物为有机氯农药六六六及滴滴涕。 根据场地调查报告，整个厂区及厂区上游部分区域普遍存在不同程度的有机污染，主要污染物为六六六和滴滴涕，范围较大，局部较深。根据地下水检测结果可知，地下水水质未受到污染，均未检出六六六和滴滴涕。 根据环境质量现状调查报告可知，区域环境空气中有机废气TVOC能达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求，区域环境空气质量较好。 本次主要针对污染的土壤进行修复治理。 污染迁移转化机制： - （1）非饱和层中污染物吸附在土壤颗粒上随风力传播； - （2）非饱和层污染物随雨水淋溶下渗； - （3）包气带中残余态污染物被淋溶后，下渗至地下水面后随地下水迁移、稀释和吸附； - （4）土壤中污染物的生物降解，例如苯系物在微生物新城代谢作用下稀释； - （5）土壤中具有挥发性的污染物，通过蒸汽随风力传播或者挥发。 土壤有机物污染对周边环境及人群的影响：①土壤中的有机物可以通过地表径流或向下淋滤污染地下水和土壤，②农药厂周边存在居住区，人群在生活过程中通过呼吸空气摄入土壤粉尘、皮肤接触等过程暴露接触到污染物，对人体产生危害。 3、本项目地块周边企业污染情况及主要环境问题 本项目位于位于长冲路与106国道交汇夹角北侧，四周以荒地和道路为主，存在部分居民，东边15m处存在一个加油站，南边隔路50m处存在住宅楼。项目四至现状见附图7。项目南侧约50m和150m均有一个汽修厂，东边20m处和东侧300m处存在加油站。存在个别企业，以住宅为主。项目周边最主要的环境问题为周边工业企业产生的废气、废水、固废、噪声；周边居民生产生活活动中产生的废气、固废等，具体情况如下： 表8 项目周边环境污染情况一览表 序号; 项目建筑; 位置; 废水; 废气; 噪声; 固废. 1; 平安汽修厂、三鑫汽修厂; 项目南侧约50m、150m; 生活污水(CODCr、BOD5、NH3-N、SS); 有机废气; 机械噪声; 机油及废机械部件、生活垃圾. 2; 加油站; 项目东侧约15m，东侧300m; 生活污水(CODCr、BOD5、NH3-N、SS); 有机废气; 汽车噪声; 生活垃圾. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″～114°9′6″，北纬28°25′33″～29°51′00″之间。平江县，隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游，汨罗江自东向西贯穿全境，东与江西省修水县、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和湖南省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。平江县是湘楚文化源头之一，被誉为“蓝墨水的上游”，有“中华诗词之乡”的美誉。平江是著名桂花蜜源之乡、黄金产地及林业重点县之一。 本项目位于岳阳市平江县城关镇长冲路与106国道交汇夹角北侧，具体位置见附图1。 二、地质地貌 平江县地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的28.5%，丘陵占55.9%，岗地占5.8%，平原占9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等21座山，海拔均在1000米以上。 三、气候、气象 平江县气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、温度大。年平均气温16.8℃，常年积温6185.3℃。1月平均气温4.9℃，极端最低气温为-12℃（1972年2月9日），7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.3℃（1971年7月26日）。年平均气温5℃以上的持续时期为295天。年平均降水量1450.8毫米，雨雪160天。常年雨季从四月初开始，持续80天。雨季降水最占全年降水量的50%。年日照1731小时，太阳辐射平均为每平方厘米108.5千卡。 四、水文 境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。径流总量32.56亿立方米。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。 五、生物多样性 平江县有伯乐树、珙桐、南方红豆杉、红豆杉等一级保护植物4种，闽楠、樟树（香樟）、厚朴、杜仲、蓖子三尖杉、香果树、鹅掌揪、金钱松、喜树、榉树、凹叶厚朴、香榧、毛红椿、喙核桃、福建柏等二级保护植物15种；云豹、黄腹角雉、金雕、大蟒等一级保护动物4种，小天鹅、草鸮、长耳鸮、大鲵、猕猴、穿山甲、豺、青鼬、水獭、果子狸、大灵猫、小灵猫、河鹿、白冠长尾雉、白鹇、勺鸡、东方号鸮、领角鸮、黄角渔鸮、斑头鸺鹠、短耳鸮、黑耳鸢、风头蜂膺、白尾鹞、雀鹰、赤腹鹰、普通鵟、大鵟、游隼、燕隼、红隼等二级保护动物31种；另有较为丰富的野生湿地植物资源和水产资源。 六、区域环境功能区划如下表所示 表9 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否自然保护区; 否. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功能区; 否. 8; 是否水土流域重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 否. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 否. 14; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 一、空气环境质量现状 根据建设项目情况，本次环评委托湖南安博检测有限公司于2017年10月对项目周边（布设3个大气环境监测点）进行了一期环境空气质量现状监测。 （1）监测点位：根据项目的具体情况，本环评设置3个环境空气监测点，具体位置见附图4。 表10 环境空气现状监测布点情况表 序号; 点位名称; 方位; 功能. G1; ○1# 南侧修理厂; S，40m; 上风向居民点. G2; ○2# 北侧加油站; NE，38m; 项目地居民点. G3; ○3# 居民点; S，60m; 下风向居民点. （2）监测频次：7天。 （3）监测项目：PM10、挥发性有机物。 （4）监测时间和频率：2017年10月09日至10月15日，连续7日。 （5）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （6）评价方法及标准：评价方法采用标准指数法，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （7）监测及评价结果：见附件4及下表。 表11 环境空气质量现状调查监测统计结果 单位：mg/m3 检测项目; 采样点位; 检测结果（2017年）. 10.09 (日均值); 10.10 (日均值); 10.11 (日均值); 10.12 (日均值); 10.13 (日均值); 10.14 (日均值); 10.15 (日均值). PM10 (μg/m3); ○1#南侧修理厂G1; 32; 33; 35; 32; 32; 34; 35. ○2#北侧加油站G2; 34; 34; 33; 31; 30; 32; 32. ○3#居民点G3; 32; 32; 33; 31; 31; 33; 33. TVOC (μg/m3); ○1#南侧修理厂G1; 38.9; 39.2; 38.5; 43.2; 41.4; 41.5; 40.7. ○2#北侧加油站G2; 39.1; 39.2; 43.0; 40.8; 39.6; 40.0; 39.2. ○3#居民点G3; 43.8; 41.2; 39.5; 41.4; 43.7; 41.3; 41.3. 表12 环境空气质量现状调查监测统计结果 单位：mg/m3 检测项目; 采样点位; 检测结果（单因子指数）2017年. 10.09 (日均值); 10.10 (日均值); 10.11 (日均值); 10.12 (日均值); 10.13 (日均值); 10.14 (日均值); 10.15 (日均值). PM10 (μg/m3); ○1# 南侧修理厂G1; 0.213; 0.220; 0.233; 0.213; 0.213; 0.227; 0.233. ○2# 北侧加油站G2; 0.227; 0.227; 0.220; 0.207; 0.200; 0.213; 0.213. ○3# 居民点G3; 0.213; 0.213; 0.220; 0.207; 0.207; 0.220; 0.220. TVOC (μg/m3); ○1# 南侧修理厂G1; 0.648; 0.653; 0.642; 0.720; 0.690; 0.692; 0.678. ○2# 北侧加油站G2; 0.652; 0.653; 0.717; 0.680; 0.660; 0.667; 0.653. ○3# 居民点G3; 0.730; 0.687; 0.658; 0.690; 0.728; 0.688; 0.688. 根据监测结果可知，三个监测点的监测因子中PM10、TVOC的标准指数均小于1，监测结果均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；TVOC能达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求。 二、地表水环境质量现状 本项目周边水体为农干渠，其水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。为了解其水体水质情况，本次环评委托湖南安博检测有限公司于2017年10月对项目周边农干渠进行了一期质量现状监测。 表13 地表水水质监测结果统计表 单位：mg/L，粪大肠菌群：个/L 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 2017.10.09; 2017.10.10; 2017.10.11. ☆4# 农干渠W1; 样品状态; /; 无色无味; 无色无味; 无色无味. 水温; ℃; 18; 18; 19. pH值; 无量纲; 7.17; 7.16; 7.17. 悬浮物; mg/L; 12; 11; 11. 化学需氧量; mg/L; 9; 9; 9. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4; 3.2; 3.5. 氨氮; mg/L; 0.837; 0.834; 0.832. 石油类; mg/L; ND; ND; ND. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND. 铜; mg/L; ND; ND; ND. 镉; mg/L; ND; ND; ND. 粪大肠菌群; 个/L; 28000; 22000; 17000. 表14地表水水质标准值一览表 检测项目; 单位; 标准值（Ⅳ类标准）. pH值; 无量纲; 6-9. 化学需氧量; mg/L; ≤30. 五日生化需氧量; mg/L; ≤6. 氨氮; mg/L; ≤1.5. 石油类; mg/L; ≤0.5. 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.3. 六价铬; mg/L; ≤0.05. 总铜; mg/L; ≤1.0. 总镉; mg/L; ≤0.005. 粪大肠菌群; 个/L; ≤20000. 监测结果表明，对应标准，可得出农干渠监测点的粪大肠菌群出现不同程度的超标，水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。主要是由于上游部分生活污水、工业污水、农业面源污染源未经合理有效处理而导致。在有关部门进一步治理下，地表水会得到进一步改善。 三、地下水环境质量现状 为了解项目周边地下水水质情况，本评价对周边地下水做了监测。 2017年10月9日委托湖南安博检测有限公司对北侧居民点水井地下水水质进行了现状监测，监测项目为pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总磷、六价铬、铜、镉等9项，评价方法采用标准指数法。监测点位布置见附图，监测结果详见附件及下表。 表15 引用区域地下水监测结果统计表单位：mg/L，pH除外 样品编号检测因子; 监测结果2017.10.09. pH; 氨氮; 总硬度; 溶解性总固体; 高锰酸盐指数; 总磷; 六价铬; 铜; 镉. Ⅲ类标准; 6.5～8.5; 0.2; 450; 1000; 3.0; 0.2; 0.05; 1.0; 0.01. 检测值; 6.98; ND; 360; 470; 1.0; ND; ND; ND; ND. 标准指数; 0.04; --; 0.8; 0.47; 0.33; --; --; --; --. 由上表可以看出，各监测因标准指数均低于1.0，均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准要求，区域地下水质量较好。 四、声环境质量现状 本项目厂界四侧及敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。本次评价委托湖南安博检测有限公司于2017年10月13日、14日对项目厂区四侧及周边敏感点的声环境质量进行现状监测。 表16 声环境质量监测数据一览表单位：dB(A) 序号; 监测点位; 7月13日; 7月14日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 本项目厂界东侧1m处; 61; 50; 61; 48. N2; 本项目厂界南侧1m处; 59; 52; 61; 47. N3; 本项目厂界西侧1m处; 60; 51; 62; 51. N4; 本项目厂界北侧1m处; 58; 49; 60; 51. N5; 北侧加油站N5; 52; 47; 51; 44. N6; 南侧汽修厂N6; 54; 46; 53; 43. N7; 东南侧居民点N7; 53; 48; 51; 44. 通过分析可知，项目东、西厂界距离国道106的35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（监测点在35m范围内），其余边界执行2类标准。敏感点噪声能够满足2类标准，根据检测结果可知厂界噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准要求。 五、土壤环境现状 为了解项目场地和周边土壤及地下水的环境质量现状情况，本评价采取引用数据方法。《平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目场地调查报告》(湖南华弘检测有限公司，2017年2月)中对项目区土壤及地下水质量进行了现状监测，共设置了82个采样点，分别为ZK1-ZK82。其中ZK1～ZK18位于厂区内、ZK19～ZK76位于厂界，ZK77～ZK82位于背景值采样点；在地下水下游方向设置三口地下水监测井DXS1- DXS3；地下水上游设置一口监测井DXS4；调查区设置两口地下水监测井ZK10、ZK6。另外在厂区北边与南边居民住宅附近，设置3个敏感点采样点。监测项目为pH、六六六（γ-BHC）、滴滴涕、对硫磷、速灭磷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯。评价方法采用直接比较法，实测数据与评价标准直接对比，评述土壤、底泥环境现状情况。监测点位布置图见附图3。监测结果见附件。 根据各土壤监测结果，各样品中均未检测到对硫磷、速灭磷、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯；除了背景样品外，不同点位及不同深度处土壤样品均检测到了六六六及滴滴涕。 在厂区北边与南边的居民点附近设3个敏感点土壤混合样品均未检测到六六六、滴滴涕、对硫磷、速灭磷、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯。采样深度0m～0.2m时，各采样点82个土壤均有检测到六六六及滴滴涕；采样深度0.2m～0.5m时，各采样点82个土壤样品中均有检测到六六六及滴滴涕；采样深度1.0m～2.5m时，各采样点82个土壤样品中均有检测到六六六及滴滴涕；采样深度3.0m～3.8m时，各采样点土壤样品中有52个样品检测到六六六及滴滴涕，检出率为63.4%，且所有样品中检出浓度超过背景值；采样深度4.0m～5.0m时，各采样点土壤样品中有25个样品检测到六六六及滴滴涕；且样品中检出浓度均超过背景值。厂区外（原厂区外的现有堆土）的堆填土壤样品均未检测到六六六、滴滴涕、对硫磷、速灭磷、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯。所有监测点不同深度不同位置采样点采集的所有样品中均未检测到对硫磷、速灭磷、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据调查，本项目位于岳阳市平江县城关镇长冲路与106国道交汇夹角北侧，相对位置见附图6。根据对区域的现场踏勘调查，确定主要环境保护目标见表17，周边敏感点分布见附图2。 表17 本项目环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 方位、距离; 功能; 规模; 保护级别. 1; 悦天城; E，290m; 居住; 200户，约600人; 大气环境：二级. 2; 东鑫雅苑; N，300m; 居住; 100户，约350人. 3; 天岳公寓; W，240m; 居住; 110户，约420人. 4; 平源村分散住户; SW，40m; 居住; 10户，约35人; 大气环境：二级 声环境：2类. 5; 平源村; SW，570m; 居住; 260户，约1000人; 大气环境：二级. 6; 长冲村; SE，800m; 居住; 120户，约600人. 7; 八斗小区; SW，600m; 居住; 150户，约620人; 大气环境：二级 声环境：2类. 8; 汨罗江及支流; W，125m; 灌溉用水; --; 地表水：Ⅲ类标准. 9; 地下水; 居民点水井、区域地下水水质; 地下水：Ⅲ类标准. 图4 环境保护目标分布图

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气：项目所在地SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准限值。具体标准值见下表。 表18 环境空气质量标准(GB3095-2012) 污染物名称; 浓度限值; 选用标准. 日平均; 小时平均. SO2; 150μg/m3; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. NO2; 80μg/m3; 200μg/m3. PM10; 150μg/m3; /. TSP; 300μg/m3; /. TVOC; 8小时均值最高容许浓度0.6mg/m3; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准限值. 2、地表水：本项目周边地表水农干渠，其水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体标准值见下表。 表19 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L 检测项目; 单位; 标准值（Ⅳ类标准）. pH值; 无量纲; 6-9. 化学需氧量; mg/L; ≤30. 五日生化需氧量; mg/L; ≤6. 氨氮; mg/L; ≤1.5. 石油类; mg/L; ≤0.5. 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.3. 六价铬; mg/L; ≤0.05. 铜; mg/L; ≤1.0. 镉; mg/L; ≤0.005. 粪大肠菌群; 个/L; ≤20000. 3、地下水：本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93)中Ⅲ类水质标准。具体标准值见下表。 表20 地下水质量III类标准（单位：mg/L，pH为无量纲) 序号; 污染物; 浓度限值. 1; pH; 6.5〜8.5. 2; 氨氮; 0.2. 3; 总硬度; 450. 4; 溶解性总固体; 1000. 5; 高锰酸盐指数; 3.0. 6; 总磷; 0.2. 7; 总铜; 0.05. 8; 总镉; 1.0. 9; 六价铬; 0.01. 4、声环境：本项目东、西厂界距离国道106的35m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a 类标准，其余边界执行2类标准。 表21 声环境质量标准(GB3096-2008) 单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 5、土壤：六六六及滴滴涕参照美国EPA、展览会标准、国家土壤质量标准综合确定为（均为1mg/kg），作为标准值进行筛选。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水：项目生活污水经隔油隔渣+化粪池处理后由周围农户外运作农肥，不外排。项目施工废水经收集后采用槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理，不排入外环境。 - 2、废气：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2有组织和无组织标准限值；TVOC参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）可知，排气筒应高出200m半径范围内建筑5m以上，不能达到则排放速率标准值严格50%执行，则本项目废气排放标准详见下表： 表22 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度. 监控点; 标准值(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCs; 厂界控制点; 2.0. 污染物; 有组织排放监控浓度. 速率（kg/h）; 标准值(mg/m3). 颗粒物; 1.75; 120. VOCs; 1.0; 80. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期噪声项目东、西厂界距离国道106的35m范围内执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余边界执行2类标准。 表23 场界环境噪声排放标准限值等效声级：dB(A) 项目; 标准类别; 昼间; 夜间. 施工期; ---; 70; 55. 运营期; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。标准值如下： 表24 污染场地土壤修复标准单位mg/kg 序号; 污染物; 修复目标. 1; 六六六; 1. 2; 滴滴涕; 1. |
| 总量控制指标 | 本项目为土壤修复工程，施工废水经两级沉淀后，除部分回用泼洒抑尘外，其余经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理，处理达标后排放，总量在污水处理厂或有处理装置的企业内部调剂；生活污水处理后作农肥，不外排。本项目为环保工程，随着施工期结束，因本项目施工产生的SO2、氮氧化物、VOCs将不再产生，因此本项目无需设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

- 土壤修复方案介绍 1、土壤修复方案 根据污染场地的实际污染情况，结合场地规划要求以及修复技术的特点，本污染场地土壤异位治理工程主要包括污染土壤的清挖及运输、污染土壤处理处置、修复效果评估和验收等三部分内容。 首先对场区内需要修复的地块开展清挖工程测量，以确定准确的清挖边界。为顺利开展清挖工作，在清挖过程中需要开展基坑支护工作。此外，建设负压密闭大棚，将污染土壤运输到负压大棚内进行破碎、筛分等预处理后，进行异位化学氧化处置。最后对项目进行验收。验收合格的土壤暂存于储存区，验收完对修复场地进行回填。为确保工程顺利开展，在工程实施阶段，需要全过程监理，并开展环境监测和二次污染防范工作。 2、土壤修复工艺 本项目污染场地土壤异位治理工艺路线如下图所示： 工程测量 环境监测及二次污染防控 土壤清挖及运输 项目监理 土壤预处理 污染土壤化学氧化技术处置 修复效果评估及验收 图4污染土壤修复技术路线 土壤修复工艺简述： （1）工程测量 制定的施工测量放线方案在经监理审批后方可开始施工放线，建立测量数据库，调试数据采样、分析、传输等测量设备及测量数据处理软件，确保工程测量的准确性。 对本项目进行定位和放线拟以建设单位书面给定的原始基准点、基准红线和基准标高为基础，建立闭合导线控制网，再根据施工控制网测设各个细部。开工前测量准备工作包括：检查和复核测量基准点，增设控制点和水准点，建立控制网、施工放线。施工测量的精准度按《工程测量规范》（GB50026-2007）执行。 （2）土壤清挖及运输 在土壤清挖之前由施工方对原有建筑进行拆除，并对拆除的建筑垃圾进行鉴别，对含有本项目已检测的突出污染物的建筑垃圾转运至负压密闭大棚（位于项目场区内）进行修复，其修复工艺与土壤修复工艺相同，但基坑周边严禁超堆荷载，坑边2米范围内不得堆载，2米外地面超载值不大于15KPa。另钢板桩屈服强度要求为290N/mm2。 污染土壤清挖主要以机械为主，人工为辅的方法。根据施工条件、开挖要求和污染土壤清挖量，在施工前合理安排机械设备和人员数量，并做好各方面的准备工作，在土壤清挖后直接转运至土壤修复区域。在清挖工程中的基坑支护施工流程为：施工双管旋喷桩——基坑开挖到指定高程——钢板位置的定位放线——打入拉森钢板桩——开挖基坑——施工H型钢板及钢管支撑——开挖至设计标高——若基坑出现渗水应立即抽水——基底地基处理——基坑底基础施工——拆除型钢及钢管支撑——拔除拉森钢板桩——注浆填充。在施工期间基坑支护监测值参数需达到以下标准。 表25 基坑支护监测参数一览表 监测项目; 位置或监测对象; 仪器; 监测精度; 预警控制值. 支护结构顶部水平位移; 钢板桩上端部; 经纬仪; 1.0mm; 警报值28mm，控制值35mm，基坑开挖阶段速率＜6mm/d，土方开挖完成后＜3mm/d. 支护结构顶部竖向位移; 钢板桩上端部; 水准仪; 1.0mm; 警报值28mm，控制值35mm，基坑开挖阶段速率＜6mm/d，土方开挖完成后＜3mm/d. 深层水平位移; 钢板桩桩身; 吊锤; 1.0mm; 警报值32mm，控制值40mm，基坑开挖阶段速率＜6mm/d，土方开挖完成后＜3mm/d. 周边地表竖向位移; 支护结构周边土体; 水准仪; 1.0mm; 警报值28mm，控制值35mm，基坑开挖阶段速率＜6mm/d，土方开挖完成后＜3mm/d. 各项监测工作的时间间隔根据施工进度确定，在土方开挖阶段，至少每1天测一次并加强观测。特别是当出现异常、危险施工征兆时，需进行联系监测，每次监测工作结束后，及时提交监测简报及处理意见。 表26 现场仪器监测的监测频率 施工进度; 基坑设计深度2.0-5.0m. 开挖工程; 1次/1d. 底板浇筑后时间; ≤7d; 1次/2d. 7-14d; 1次/3d. 14-28d; 1次/5d. ＞28d; 1次/10d. - 土壤预处理及污染土壤化学氧化技术处置 ①土壤修复处置区域：本项目土壤修复区域在负压密闭大棚内进行。大棚规格为60m*30m*15m，采用膜结构搭建，膜材料采用902S，厚度0.8mm，900g/㎡，纵向拉力4000N/5cm，横向拉力3800N/5cm，膜材料为阻燃材料。由整辐单层多功能膜、铝合金固定卡具、充气风机、止回阀、充气软管及控制装置组成，底部设计圈梁基础保持大棚的整体密闭。大棚设置引流风机将污染土壤中挥发的污染物集中引致尾气处理系统处理，达标后排放。 整个土壤修复处置区域（负压密闭大棚）由门系统、照明系统、尾气处理系统、充气系统、智能管理系统、室内外监控系统、有毒气体检测系统等。 门系统：分为两个汽车通道（15m*5m*5m），并配备1个应急门和1个工作人员进出门。 照明系统：由室内、室外、车辆出入通道照明系统。灯具参数均为400W，各照明系统均配备8盏灯。 尾气处理系统：通过负压系统将负压密闭大棚内气体抽送至尾气处理系统。首先采用滤筒除尘法对气体中大颗粒物进行初步过滤，再进入活性炭吸附处理，最后达标排放。 充气系统：由PLC控制系统、变频控制系统、双电源切换系统、高低压保护系统、报警系统、风速传感系统、送风风机等组成。 智能控制系统：主要包括显示屏、监控系统、控制程序、集成式操作平台、台式电脑。 室内外监控系统：主要有摄像头、硬盘录像机、显示器等。 有毒气体检测系统：主要为环境有毒有害气体在线监测控制报警仪，型号为QD6000，220VAC。 ②污染土壤修复处理工艺：将运输到异位化学氧化区域，利用一体化筛分与破碎机进行筛分与破碎，经破碎处理后的土壤颗粒粒径应小于或等于50mm。采用专业的筛分破碎铲斗，进行修复药剂与土壤的拌合，将土壤按照10m，宽3m，高2.3m在处置区进行条状堆置，将修复药剂均匀铺洒于污染土壤上方，利用筛分设备进行有机污染土壤与药剂的混合。混合次数不小于2次。堆置1-3天后进行检测。土壤所需化学剂数量和化学氧化工艺参数如下表所示。 表5-6 化学还原工艺参数 序号; 项目; 参数; 参数要求. 1; 预处理要求; 粒径; ≤50mm. 2; 药剂投加量; 重度; 4%. 中、轻度; 2%. 3; 化学氧化参数; 搅拌时间; 30min. 停留时间; 1d. ③堆置养护与验收：对修复后土壤以每500方采集一个样品进行检测分析（送实验室），如土壤中污染物含量低于修复值，则验收合格，如高于修复值，则再次进行化学氧化，直至合格。 ④修复后土壤去向：验收合格的污染土壤运至大棚外合格土壤堆置区，定期运至开挖区合理回填，夯实。 - 修复效果评估及验收 根据国家环保部2014年11出台的《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》中有关污染场地修复工程验收的相关规定，对本项目场地污染土壤修复工程的验收主要有文件审核和现场复核，现场采样与实验室分析、验收评价和建议、修复验收报告编制等四项内容。 ①文件审核和现场复核 核实文件资料的准确性，审核污染清运和修复方案的实施情况，包括修复范围、修复方式、修复过程与运输过程的污染防治、组织与实施保障等内容的现场复核。核实污染土壤的数量和最终去向。 ②现场采样与实验室分析 按照国家相关规定，指定修复工程现场采样计划，并按计划进行场地的布点采样和实验室的样品分析，确定污染修复范围的效果。场地修复验收现场采样点的位置和采样深度，要覆盖所有修复范围并考虑深度和修复边界。审核污染土壤处理过程中各阶段监测数据确定污染场地修复和污染防治措施的运行效果，以及涉及的二次污染处理情况。 ③验收评价和建议 根据文件审核、现场复核、人员访谈、采样和实验室分析的结果，客观、明确的从技术角度论证修复效果和修复实施情况是否复核场地污染修复验收条件。数据对照修复目标值进行评价，给出是否达到修复目标的明确结论；若未达到修复要求，提出改进建议，以确保达到修复要求。验收评价包括监测数据评价和修复措施落实评价。在场地修复验收中，监测分析数据应用过与根据处理后土壤用途要求确定的修复目标比较，评估其修复效果。修复落实评价是根据监测资料和监理记录等，对修复措施的落实情况进行验收。 ④修复验收报告编制 汇总修复方案、调查结果、实验数据、环境监理报告和分析结果、验收评价及建议，以报告形式为污染场地修复验收提供技术依据。 遗留的农药及设备的处置措施分析 根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，本项目所遗留的部分农药及生产设备属于“HW04 农药废物”类，因此本项目在建设前期先与相关具有危险废物处置单位、专业设备回收单位签订相关处理处置协议，在建设前优先将遗留的部分农药及生产设备交由相关单位，不得随意堆放遗留的部分农药及生产设备，其暂存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求。主要处置措施如下： - 留的部分农药，经收集后交由具有处理资质的机构进行处理； - 对遗留的部分生产设备，优先有专业回收机构进行回收处理，进行综合利用；若无综合利用价值，或无法进行再利用的，则交由具有处理资质的机构进行处理，不得再利用。 综上所述，本项目在对土壤修复前期对遗留的部分农药及生产设备处置后，将不会对土壤修复及周边环境造成影响。 实施方案合理性分析 根据建设单位提供的资料可知，本项目《实施方案》于2017年3月28日湖南省环保厅在长沙主持召开了《场地调查报告》和《实施方案》的技术评审会，根据评审会出具的评审意见可知（详见附件），“报告编制单位已根据第一次评审意见对场地调查报告和项目实施方案逐条进行了响应和完善，修改后的场地调查报告和项目实施方案基本可行”，说明本项目《实施方案》的可行性与合理性。 结合本项目对《实施方案》在实施过程中对环境影响的预测分析可知，在采取相关环保措施，并严格执行本评价提出的相关环保要求，本项目《实施方案》对环境影响在可接纳范围内，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目《实施方案》较为合理。 主要污染工序及环节： 本项目实施过程中产污工序及环节分析见表28。 表28 项目实施过程中产污环节分析表 序号; 污染类型; 污染类别; 产污工序、产污源; 主要污染因子. 1; 废气; 扬尘; 厂房及设备拆除、固废运输、稳定化场建设、土壤开挖、土壤修复、土壤回填、土壤运输; TSP、PM10. 汽车尾气; 车辆运输; CO、THC、NOX. 柴油发电机废气; 柴油发电机; SO2、NOX、烟尘. 负压大棚废气; 负压大棚废气、颗粒物及有机废气; TSP、VOCs. 异味; 受污染厂区、负压大棚废气; 异味. 2; 废水; 洗车废水; 运输车辆清洗; SS、石油类、六六六、滴滴涕等. 基坑废水; 开挖积水; SS、六六六、滴滴涕等. 场地雨水; 降雨、表土冲刷; SS、六六六、滴滴涕等. 生活污水; 员工; COD、BOD、NH3-N、SS. 3; 噪声; 机械、车辆噪声; 机械设备、运输车辆; dB(A). 4; 固废; 建筑垃圾、渣土、废防渗材料; 厂房及设备拆除; 一般固废. 生活垃圾; 员工; 一般固废. 1、大气污染源分析 本项目实施过程中对大气环境的污染主要来自于构筑物拆除、土壤开挖、运输、堆放和回填、修复等过程中产生的扬尘；运输车辆产生的尾气；备用发电机燃油废气等。扬尘的排放与施工场地的面积、施工活动频率等成正比，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。 （1）扬尘 ①构筑物拆除扬尘 项目进行土壤修复前，需先对场地残留建构筑物、设备进行拆除，建筑物主要为砖混结构，拆除过程会产生扬尘。参考《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法》中拆迁工地扬尘排放系数24.2吨/万平方米·月，本项目拆除建筑面积约2722.2m2（包括建筑厂房1122.2m2及水泥地面1600m2），建筑物拆除工期约一周，每天工作12小时，则项目构筑物拆除过程中产生扬尘量约1.647t，本项目通过采取拆除场地边界进行围挡、布设防尘网、对施工区进行喷雾、洒水降尘等措施，可有效促进大颗粒扬尘沉降，沉降效率约60%，则建筑物拆除过程中无组织排放扬尘量约0.988t，排放速率约11.762kg/h。 结合调查报告中土壤中六六六、滴滴涕的含量监测结果（取0.2m处土壤监测最大值），估算项目土壤修复过程中扬尘中的有机物含量，具体见下表。 表29 项目构筑物拆除扬尘中有机物量分析表 污染因子; 扬尘; 六六六; 滴滴涕. 含量（mg/kg）; /; 5.22; 5.26. 估算产生量（kg）; 988; 0.00516; 0.0052. 根据上表分析可见，项目建筑物拆除过程中产生的扬尘中所含有机物成分较低，主要成分为砂石、灰土、灰膏、渣土类颗粒物扬尘。 ②土壤开挖、修复、回填扬尘 项目区土壤开挖和修复过程会产生扬尘，而扬尘中含有有机物，会对周围大气环境造成影响。项目通过租赁挖掘机开挖土壤，将土壤装入密闭式自卸车中运至修复处置大棚中，土壤筛分后进行修复药剂与土壤的拌合，拌合均匀后，将污染土壤按照长宽高：10m*3m*2.m在处置区进行条状堆置。现场堆置1-3天，混合次数不小于2次。经修复完的土壤进行取样送检，如果低于修复目标，则通过验收，如果高于则再次进行化学氧化修复，直至检验合格。同时进行基坑底部和侧壁土壤的检验，保证全部污染土壤均进行挖掘修复。将检验合格的土壤运至大棚外的合格土壤堆置区，最后统一进行回填，做好基坑底部和侧壁的防渗及表面的阻隔工作。 土壤挖掘和运输粉尘，根据施工企业的统计数据，土方在开挖、回填及运输过程，粉尘产生量约为总土方量的0.1%，开挖土方量25785.147t，则产尘量为25.785 t，由于本项目含水量较高，约15%以上，同时设置喷雾设备，及时设置防尘网，降尘量约97%，则开挖运输产生的无组织粉尘量约为0.774 t，开挖及修复时间按100天计，工作时间为1200h，产生速率0.645kg/h. 大棚内土壤处置粉尘：参考开挖矿山的经验，模拟主要产生尘源的筛分工序，分数次进行分筛实验：取200kg破碎后的石渣从20m高处分筛，收集石渣产品，产生的颗粒物（TSP、PM10）=200kg石渣产品，数次实验结果[注：聂国朝，采石场大气污染物源强分析研究，资源调查与环境，2004（3）]，其在干燥物料条件下，筛分粉尘量为0.25%；本项目土壤含有一定量的水分约15%左右，产生量会降低90%，产尘量按0.025%计算，本项目开挖、筛分土壤约25785.147t（43524.3m3），则粉尘产生量约为6.446t。 根据施工进度，项目开挖与修复过程对土壤扰动的时间约80天（负压大棚的土壤日处理规模为269.8m3/d，每天运行时间12h），则粉尘产生速率为6.7146kg/h。 结合调查报告中土壤中有机物的含量监测结果，估算项目土壤修复过程中扬尘中的有机物含量，具体见下表。 表30 项目土壤修复扬尘中有机物量分析表 污染因子; 扬尘; 六六六; 滴滴涕. 含量（mg/kg）; /; /; 5.22; 5.26. 估算产生量（kg）; 开挖运输0.774; 大棚内6446; 0.0336; 0.03396. 大棚内产生的废气先经过过滤除尘器再经过活性炭吸附后通过1根15米高排气筒排放。收集的粉尘及时收集直接回用于药剂混合环节，对粉尘的处理效率为99.9%，对有机废气的处理效率为80%，风机风量为5000m3/h，则扬尘排放速率为0.0067kg/h，对应污染物排放浓度为：粉尘：1.679mg/m3，六六六：0.00168mg/m3，滴滴涕：0.00170mg/m3。 根据以上分析可知由上表可见，项目土壤修复过程排放中扬尘中的六六六、滴滴涕有机物的含量很低。 ③堆场扬尘 开挖土壤堆放，当空气干燥或者起风时会产生少量扬尘。根据有关调研资料分析，堆场主要的大气环境问题是粒径较小的物料在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。堆场中的颗粒只有达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天堆场来说，一般认为，堆场的起动风速为4.4m/s（50m高处），则其地面风速应为2.94m/s。岳阳市多年来平均风速2.9m/s，小于起动风速，则堆场起尘量较少。 ④汽车装卸料扬尘 项目土壤装车、卸料过程会产生扬尘。汽车装卸料起尘量参考以下经验公式计算： Q=e0.61uM/13.5 式中：Q—自卸汽车装卸料起尘量，g/次； U—平均风速，取2.9m/s； M—汽车卸料量，t； 项目土壤的运输量约为25785.147吨，自卸汽车车型以10吨为主，则项目需装、卸车共0.5156万辆次。根据上述经验公式计算可得自卸汽车装卸料起尘量为3.404g/次，则总起尘量为0.0224t/a。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工机械及运输车辆燃油排放尾气中的主要污染物有CO、NO2、THC等，该部分废气量较小。 （3）柴油发电机尾气 项目配备2台250kW柴油发电机，一备一用。250kW发电机燃油(轻质柴油)75L/h，燃料选用0＃轻柴油，含硫量小于0.035%。柴油发电机只在停电时用，停电的可能性极小，预计项目实施过程中柴油发电机共使用2次(每次4小时)，一年使用8小时。则本项目年使用柴油量约为0.612t/a。根据《环境保护计算手册》排污系数计算可得柴油发电机的尾气污染物排放情况见表31。 表31 柴油发电机尾气污染物汇总表 污染物; 排污系数(kg/t); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t). SO2; 20S*(kg/t); 35; 0.0004; 35; 0.0004. NOX; 3.36(kg/t); 168; 0.0021; 168; 0.0021. 烟尘; 2.2(kg/t); 110; 0.0013; 110; 0.0013. 烟气量; 20000(Nm3/t); /; 12240Nm3; /; 12240Nm3. 柴油发电机产生的各污染物均可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，不会对周围环境产生明显的影响。 - 负压大棚废气 根据建设单位提供的资料可知，本项目负压大棚内预处理车间、氧化还原车间及其他大棚内点源主要为异味、扬尘、VOCs废气，其废气主要通过集气设备收集后通过负压大棚尾气处理装置进行处理，因此项目负压大棚内各污染点源不会直接对外环境造成影响。 根据《场地调查报告》（2017年2月）可知，本项目场地主要污染物为六六六、DDT。项目场地开挖、破碎等过程中有机污染物会有少部分从土壤中解吸并挥发出来进入大气，从而对周围环境产生一定的影响。 ①无组织有机废气产排分析 根据有机物在土壤中的迁移规律，有机物进入土壤后，经过静电吸附、配位体交换、氢键作用、阳离子键桥、熵值效应等作用与土壤胶体结合，从而被土壤吸附固定，土壤对有机物的吸附能力与土壤颗粒比表面积、颗粒粒径大小等因素有关。项目场地土壤开挖对土壤的粒径比表面积、粒径大小等影响不大，因此有机物从土壤中解吸挥发出的量较少。 本项目在挖掘过程中采用AC-645气味抑制剂进行喷洒，可以迅速控制灰尘、气味及有机废气的的挥发。开挖的土方立即运往处置场进行处理，减少土方停留时间。因此本项目在挖掘过程中无组织有机废气可达到相关厂界控制浓度。 ②有组织有机废气产排分析 项目有机污染物在氧化处置过程中会有一定量的有机污染物挥发出去。土壤修复场地均设置在负压密闭大棚，污染土壤堆置于负压密闭大棚内，配套相应集气装置和活性炭吸附装置，对有机污染物废气进行集气后送至活性炭吸附装置，设计集气风5000m3/h，活性炭吸附装置对有机污染物去除效率达98%以上，可以对有机污染物进行有效去除。其中负压密闭大棚内因土壤修复过程中将使用硫酸亚铁试剂，有一定的抑尘作用，产生的扬尘还将经过除尘器，外排的粉尘极小。 根据相关资料可知，PAHs（多环芳烃）包含 1,4-二氯苯、六六六、邻苯二甲酸双（2-乙基己基）酯、萘、菲、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、DDT等，其PAHs属于SVOCs（半挥发性有机物），挥发程度较低。 根据《实施方案》第五章第5.5节技术可行性评估可知，按重度污染土壤样品DDT浓度为2.47~5.22mg/kg、六六六浓度为2.21~5.26mg/kg计算，则对本项目所使用最佳配比的硫酸亚铁对DDT、六六六进行处理，去除效率分别为78.95~90.04%、84.62~93.54%。本环评从严原则出发，本项目重度污染土壤的DDT、六六六去除率分别取值75%、80%，另由于本项目在实施过程中不可避免的出现重度与中轻度土壤混合的现象，因此本环评从严原则出发，避免出现因混合现象导致污染土壤处理不到位，故本评价污染土壤六六六均按最大值5.22mg/kg计，DDT均按最大值5.26mg/kg计。 参考类似项目《南宁化工集团有限公司搬迁的款土壤治理修复工程建设项目环境影响评价报告》（2016年6月）可知，在处理受PAHs污染的土壤过程中每次处理约有1.5%以气体形式逸散，则可知本项目处理DDT、六六六时约遗留23.5%、18.5%。 综上所述并结合工程计算可知，本项目土壤污染在修复过程中有组织有机废气产生排放量去向平衡如下图所示。 图5 DDT去向平衡分析图 单位：mg/Kg 从上述分析可知，本项目受污染土壤中的DDT一次还无法完全达到修复目标值，需进行两次，因此本项目受污染土壤中的六六六也将进行两次处理，具体情况如下所示。 图6 六六六去向平衡分析图 单位：mg/Kg 有机物的排放情况分析 - 由于土壤中主要污染物为DDT和六六六，且无大气污染物排放标准，因此本项目以DDT和六六六进行土壤中VOCs的达标性分析。同时处理DDT和六六六的废气处理装置为同一套，则可知本项目受污染土壤中VOCs废气产生量约为0.131mg/kg，经处理后排放量约为0.003mg/kg。 - 根据建设单位提供的资料可知，本项目需开挖修复的土方量约为25785.147t（43524.3m3），另根据施工进度，项目开挖与修复过程对土壤扰动的时间约80天（负压大棚的土壤日处理规模为269.8m3/d，每天运行时间12h），经工程计算可知VOCs排放量为0.077Kg，排放速率为0.08×10-3Kg/h，排放浓度为0.016mg/m3。 - （5）异味 由于项目污染土壤中存在六六六、DDT，在挖掘过程中可能会有刺激性气味逸散，其排放方式为无组织排放面源。 由于本项目对污染物土壤挖掘期间挥发至大气的刺激性其他量较小，挖掘后立即转运至负压密闭大棚进行土壤修复，无挖掘土壤堆存。若出现一定量的刺激性气体，并对周边大气环境产生一定影响时，将对挖掘土壤及基坑喷洒AC-645气味抑制剂，可迅速控制气味及二苯并（a，h）蒽和甲苯的挥发，进而降低对周边大气环境的影响。另根据类似项目《南宁化工集团有限公司搬迁的款土壤治理修复工程建设项目环境影响评价报告》（2016年6月）类比可知，在采取相关异味抑制措施后，对周边环境影响不大。 项目有机物污染土壤和复合污染土壤处置车间采用密闭大棚的形式，对废气进行收集后使用活性炭吸附处理，产生的异味很小。 2、水污染源分析 项目实施期间用水主要为施工用水(包括洗车用水、降尘用水)、员工用水等，产生的的废水主要包括施工废水(包括场地雨水、车辆清洗废水、基坑废水)及员工生活污水。 （1）降尘用水 本工程降尘用水包括对工程范围内区域性洒水降尘及对重要产尘点洒水降尘。降尘用水量参考“浇洒道路和场地”用水定额取1.2L/m2，本项目土壤修复区面积13539.777m2，合格土壤临时堆置面积300m2，一日洒水6次，按土壤修复期80天计，则降尘用水量约93.437m3/d，合计7474.96m3。降尘用水全部蒸发损耗，不外排。 （2）车辆清洗废水 项目施工机械每天需清洗的数量为7台，包括3台挖机和4台运输车。挖机、货车车清洗用水量约100L/辆·次，按土壤开挖、修复75天计，每天清洗2次，则车辆冲洗用水量为1.4m3/d，共105m3，废水产污系数按0.8计，则洗车废水产生量为1.12m3/d，共84m3。根据相关资料可知，车辆清洗废水主要污染物为SS、石油类，其浓度分别为500mg/L、25mg/L，产生量分别约为0.042t、0.002t，尽管六六六、滴滴涕不溶于水，但仍有可能本项目车辆清洗废水中含有极少量的六六六、滴滴涕。根据类似项目可知，本项目废水经两重沉淀后，SS、石油类浓度约为75mg/L、5mg/L，SS约为0.006t、石油类约为0.0004t，采用槽车转运至污水处理厂或企业处理。 （3）场地雨水 项目施工基坑废水主要由厂区内降雨积水、开挖时抽取的上层滞水等组成，废水量包含在场地雨水量中。场地雨水是在降雨形成地面径流后10～30min的污染较大的雨水量。场地雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。根据《平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目实施方案》(湖南先瑞环境科技有限公司，2017年2月)，场地雨水量与当地多年降雨量及项目场地面积有关。岳阳市年降水量1289.8〜1556.2mm，降雨量取1418mm，一期降雨量约为年降雨量3%，按项目土壤修复面积13539.777m2计，则项目施工期场地雨水量：13539.777m2×1418mm×5%=960m3。建议设置一座1000 m3的雨水收集池，同时设置收集系统，做好防渗工作，雨水经沉淀后部分回用于泼洒抑尘，回用泼洒抑尘按200m³计，剩余排入污水管网，则场地雨水废水约760m³。项目场地雨水污染物主要为SS，其浓度约为500mg/L，产生量约为0.38t。尽管六六六、滴滴涕不溶于水，但在仍有可能本项目场地雨水中含有极少量的六六六、滴滴涕。 根据类似项目可知，本项目场地雨水经两重沉淀后，SS浓度约为75mg/L，SS约为0.057t。 （4）基坑废水 根据当地水位约2.5-3.5m深，根据开挖深度及土壤孔隙比，基坑降水约为3000 m3。沉淀后部分回用于泼洒抑尘，回用泼洒抑尘按600m³计，剩余排入污水管网，则基坑废水产生量约2400m³。由于基坑废水主要为渗透水，因此污染物SS极低。虽然根据《场地调查报告》可知，本项目地下水未检测到六六六、滴滴涕，但在仍有可能本项目基坑废水中含有极少量的六六六、滴滴涕。 (5) 生活污水 项目共有员工20人，均不在厂内食宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），不住厂员工按45L/人·d计，则员工用水量为0.9m3/d(共计108m3)。排放量按80%计算，则生活污水产生量为0.72m3/d(共计86.4m3)。项目生活污水经隔油隔渣+化粪池预处理后，由周边农户运作农肥，不外排。项目生活污水水质及水量情况见表32。 表32 项目生活污水水质及水量情况 名称; 水量t; 产生浓度(mg/L); 产生量(t); 削减量(t/a); 排放量(t). CODCr; 86.4; 250; 0.022; 0.022; 0. BOD5; 180; 0.016; 0.016; 0. SS; 200; 0.017; 0.017; 0. NH3-N; 30; 0.003; 0.003; 0. 3、噪声污染源分析 本项目噪声主要来源于挖掘机、筛分机、搅拌机、柴油发电机、运输车辆等生产过程中生产的噪声。项目所用设备噪声级如下。 表33 各整体声源的平均噪声级 序号; 声源名称; 测点离施工机械距离（m）; 最大声级（dB）; 特征. 1; 挖掘机; 5; 85; 间歇式. 2; 筛分机; 1; 90; 间歇式. 3; 搅拌机; 1; 95; 持续式. 4; 柴油发电机; 1; 90; 间歇式. 5; 运输车辆; 1; 85; 间歇式. 4、固体废弃物污染源分析 项目实施期产生的固废包括拆除的建筑垃圾、除尘器收集粉尘、筛分渣土、废防渗材料、废活性炭、生活垃圾。 ①拆除的建筑垃圾 项目土壤修复区残存部分厂房、车间、设备等，土壤修复前需先对其进行拆除，根据调查报告，将产生4100m3建筑垃圾及45t钢结构垃圾。 建筑垃圾含有少量污染物为一般固废，运至相关专业机构进行集中处理。 ②废防渗材料 根据本项目负压大棚底部防渗材料使用情况，共产生防渗材料约1t，运至相关专业机构进行处理。 ③筛分渣土 项目土壤修复过程初期将对土壤进行筛分，筛分出大于50mm的渣块，主要是碎石、废铁丝、钢筋等建筑垃圾，属于一般固体废物，产生量约100t，运至相关专业机构进行处理。 ④除尘器收集粉尘 项目除尘器收集粉尘产生量约6.44t，收集后回用于化学氧化修复工序。 ⑤废活性炭 结合本项目，每半月更换一次，废活性炭产生量约0.603t，直接委托有资质单位运走，不在项目区储存。 - 员工生活垃圾 项目配备员工20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，则产生生活垃圾约10kg/d，共计1.2t。由环卫部门统一处置。 表34 固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 产生量; 分类编号; 处理处置方式; 排放量(t/a). 1; 拆除的建筑垃圾; 土石方; 4100m3; 一般固废; 运至相关专业机构进行处理; 0. 废钢材; 45t. 2; 废防渗材料; 1t. 3; 筛分渣土; 100t. 4; 除尘器收集粉尘; 6.44t; 一般固废; 收集后回用于化学氧化修复工序. 5; 废活性炭; 0.603t; 危险废物; 委托有资质单位处理. 6; 生活垃圾; 1.2t; 一般固废; 环卫统一处理. 5、生态环境影响及修复 项目土壤修复区为平江县原三阳乡化学农药厂旧址，2009年关闭后原厂区形态基本保留，厂区内总体上比较杂乱，部分设备拆除后，被堆放在厂区的空地上，且多为生产罐体，厂区内部原本硬化的地面，现为半破损状态，厂区周边有杂草。此外厂区上游区域及北边区域零散堆积有建筑弃土。现状植被种类、数量较少。修复负压大棚和临时转运区设置在项目北侧约5m的空地处，整个区域为闲置空地，含有及少量的植被。因此，本项目的实施对项目用地范围内的生态植被影响较小，仅施工过程产生的粉尘可能对周边林地乔木、灌木等植被产生影响，通过洒水抑尘等措施可有效控制影响范围。另外，项目施工后会对地块进行生态恢复，表层种植植被，可有效恢复该区域生态环境。施工结束后应对修复区和临时占地区进行植被恢复，按照草+树木的要求，并及时浇水，保证植被的成活率不低于80%，保证区域生态得到改善。 本项目施工期间对生态的影响主要为水土流失影响，因施工扰动表面积较大，扰动地表结构、破坏植被，导致地表水土保持功能减弱。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 |
| 大 气 污 染 物 | 构筑物拆除 |  | 扬尘 | 11.762kg/h，0.988t |  | 11.762kg/h，0.988t |  |
|  | 土壤开挖、修复、回填 |  | 扬尘 | 0.645kg/h，0.774t |  | 0.645kg/h，0.774t |  |
|  | 汽车尾气 |  | CO、NO2、THC | 少量，无组织排放 |  | 少量，无组织排放 |  |
|  | 柴油发电机 |  | SO2 | 35mg/m3 | 0.0004t | 35mg/m3 | 0.0004t |
|  |  |  | NOX | 168mg/m3 | 0.0021t | 168mg/m3 | 0.0021t |
|  |  |  | 烟尘 | 110mg/m3 | 0.0013 | 110mg/m3 | 0.0013t |
|  | 负压大棚有组织 |  | 颗粒物 | 1679 mg/m3 | 6.446 t | 1.679 mg/m3 | 0.006446t |
|  |  |  | VOCs | 3518.75mg/m3 | 0.0034t | 0.016mg/m3 | 0.077kg |
| 水 污 染 物 | 生活污水86.4t |  | CODCr | 250mg/L | 0.022t | / | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.016t | / | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.017t | / | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.003t | / | 0 |
|  | 施工废水3244t | 车辆清洗废水 | 废水量 | 84t |  | 84t |  |
|  |  |  | SS | 500mg/L | 0.042t | 70mg/L | 0.006t |
|  |  |  | 石油类 | 25mg/L | 0.002t | 5mg/L | 0.0004t |
|  |  |  | 六六六、滴滴涕 | 极少量 |  | 极少量，可达标排放 |  |
|  |  | 场地雨水 | 废水量 | 760t |  | 760t |  |
|  |  |  | SS | 500mg/L | 0.38t | 70mg/L | 0.057t |
|  |  |  | 六六六、滴滴涕 | 极少量 |  | 极少量，可达标排放 |  |
|  |  | 基坑废水 | 废水量 | 2400t |  | 2400t |  |
|  |  |  | SS、六六六、滴滴涕 | 极少量 |  | 极少量，可达标排放 |  |
| 固 体 废 物 | 建筑物拆除 |  | 土石方 | 4100m3 |  | 0 |  |
|  |  |  | 废钢材 | 45t |  | 0 |  |
|  | 防渗 |  | 废防渗材料 | 1t |  | 0 |  |
|  | 筛分 |  | 筛分渣土 | 100t |  | 0 |  |
|  | 废气处理措施 |  | 除尘器收集粉尘 | 6.44t |  | 0 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.603t |  | 0 |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 1.2t |  | 0 |  |
| 噪 声 | 施工 |  | 施工机械噪声85～95dB（A）；机动车辆噪声85dB（A） |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目的建设可有效改善该片区土壤环境，土壤修复后期将对表层种植植物，进行生态恢复，可有效恢复该区域内的生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、大气环境影响分析 (1)扬尘 扬尘污染主要发生在项目建构筑物拆除、污染土壤挖掘、运输、堆放、修复及回填等过程，不可避免的会产生扬尘污染，该部分扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域大气环境带来不利的影响，所以在修复期间，应采取积极的措施（如设置围挡、覆盖防尘布、洒水等）来减少扬尘的产生。 施工过程应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/393-2007）、的相关规定，具体施工扬尘防治措施如下： ①施工标牌的设置 修复期间，建设单位应根据建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工扬尘污染长效综合治理工作方案》（岳建发〔2015〕35号）的要求设置现场施工平面布置图、工程概况牌、文明施工牌、管理人员名单和监督电话牌等。 ②洒水抑尘 项目实施单位在施工阶段对土壤修复区、土方堆场及汽车行驶路面等勤洒水（每天4～6次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可收到很好的降尘效果。相关洒水降尘试验资料如下表。 表35 洒水降尘的试验资料 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 当施工场地洒水频率为4～6次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可大大缩小，降低项目扬尘对周围敏感点的影响。 ③围挡、防尘网设置 施工现场四侧架设2～2.5米围挡，封闭施工现场，工程脚手架外侧必须采用密目安全网进行密封，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 禁止在大风天进行渣土堆放作业，渣土、建材堆放地点要相对集中，临时废弃固废堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少固废、建材的露天堆放时间。 ④运输车辆防尘措施 - 运输车辆不得超载，防止物料泼洒，轻装轻卸，装卸时应局部喷淋降尘； - 运输垃圾、土石方和粉状料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； - 清运固废的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； - 施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输； - 施工场地需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；洗车平台旁设置废水收集池及沉淀池，收集洗车废水、基坑废水后统一进废水处理设施处理； - 运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾； - 运输车辆的物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出； - 对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面减少扬尘。 ⑤施工场地管理措施 各施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是知道和管理施工现场的建筑垃圾收集、处置、清运、堆放，场地恢复，清除进出施工场地道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防治二次扬尘污染，做到科学管理、文明施工。 除上述扬尘防治措施外还应遵守平江县施工扬尘控制要求，主要执行《建筑施工扬尘污染长效综合治理工作方案》（岳建发〔2015〕35号），具体措施如下： ①现场围挡与大门 施工现场应封闭施工，符合安全、牢固、美观、亮化的要求。围挡高度不得低于1.8米。施工现场大门口应美观规范，设立企业标志、企业名称和工程名称。在建工程主体必须用密目式安全网进行全封闭，表面美观整洁、不破损、不污染，正立面要悬挂施工安全、文明管理内容的条幅。 ②施工场地硬化 施工现场内道路、加工区、办公区、生活区必须采用混凝土进行硬化，其他区域平整后使用碎石覆盖。硬化后的地面不得有浮土、积土。施工现场土方必须进行覆盖，其他裸露的地面必须采取绿化、洒水或其他防尘措施。加强施工现场绿化和喷水降尘管理。建筑施工现场要设置喷水降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。 ③车辆冲洗设施 建筑工程施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施，对驶出施工现场的机动车辆冲洗底盘和车轮干净后方可上路行驶，严禁将施工现场内的泥土带出污染城市道路。 ④材料堆放 施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。水泥、石灰等易产生扬尘的材料必须入库入罐存放。砂浆搅拌机等机械设备必须搭设安全防护棚，使用密目网进行有效围挡，最大限度地减少粉尘污染。 ⑤建筑垃圾、土方、渣土清运 建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施；施工现场裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘。 本次评价建议从严执行扬尘控制措施。在采取以上措施后，本项目施工期扬尘对周边环境影响较小。 (2)施工设备、车辆尾气 施工期间各类施工机械流动性强，所产生的尾气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆尾气污染负荷。因此，施工单位应选用环保的机械设备，注意车辆保养，保证车辆尾气达标排放。 （3）柴油发电机尾气 为防止停电影响项目的正常实施，项目设有备用发电机。由于备用柴油发电机为断电后备用机组，使用率很小。备用发电机采用0#柴油作为燃料，其中轻质柴油按《普通柴油》（GB252-2011）的要求，柴油发电机燃油尾气通至楼顶排放，可达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，废气排放对周围环境影响较小。 - 负压大棚废气 根据建设单位提供的资料可知，本项目负压大棚内预处理车间、氧化还原车间及其他大棚内点源主要为异味、扬尘、VOCs废气，其废气主要通过集气设备收集后通过负压大棚尾气处理装置进行处理，因此项目负压大棚内各污染点源不会直接对外环境造成影响。 ①无组织有机废气环境影响分析及防治措施分析 根据有机物在土壤中的迁移规律，有机物进入土壤后，经过静电吸附、配位体交换、氢键作用、阳离子键桥、熵值效应等作用与土壤胶体结合，从而被土壤吸附固定，土壤对有机物的吸附能力与土壤颗粒比表面积、颗粒粒径大小等因素有关。项目场地土壤开挖对土壤的粒径比表面积、粒径大小等影响不大，因此有机物从土壤中解吸挥发出的量较少。同时本项目加强施工管理，开挖的土方及时运往处置场进行处理，减少土方停留时间。 本项目在挖掘过程中采用AC-645气味抑制剂进行喷洒，可以迅速控制灰尘、气味及有机废气的的挥发。开挖的土方立即运往处置场进行处理，减少土方停留时间。因此本项目无组织有机废气可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界控制限值。 AC-645气味抑制剂可靠性分析 AC-645气味抑制剂是美国环保署和美国陆军工程兵团公认的能够提供长达17小时高效挥发控制的产品。AC-645在美国的超级基金场地，及美国和加拿大其他污染场地被广泛使用。其具有可生物降解、低成本、没有室外温度要求、比防水布（油布）有效、简单操作、不易反应、无害、对人与环境无害、只需使用水稀释、无需后期清洁、不易燃、可以覆盖任何污染源等特点，使用后对环境无危害作用。AC-645气味抑制剂主要用于控制场地修复挖掘过程中产生的气味，VOCs和灰尘，以及对需要过夜的开挖截面进行临时覆盖。AC-645气味抑制剂也可以被用于覆盖液体表面。综上所述，AC-645气味抑制剂在本项目应用过程中可靠性较高。本环评要求，若采用其他类型气味抑制剂，其效果不得低于AC-645气味抑制剂。 ②有组织有机废气环境影响分析及防治措施分析 项目有机物污染土壤修复在负压密闭大棚内实施，同时对负压大棚内的废气进行收集后使用活性炭吸附处理，设计集气风5000m3/h，活性炭吸附处理对有机污染物去除效率达98%以上，可以对有机污染物进行有效去除，最后通过15m高排气筒进行排放。 经工程分析计算可知VOCs放量为0.077Kg，排放速率为0.08×10-3Kg/h，排放浓度为0.016mg/m3。DDT和六六六均属于SVOCs（半挥发性有机物），饱和蒸气压很小，污染物扩散到大气中量极小，本环评从严原则出发，DDT和六六六总废气排放浓度参考执行VOCs，排放标准浓度参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）中表2其他行业“15m排气筒”浓度限值，即为≤80mg/m3、2.0Kg/h。 由于本项目排气筒周边200m半径内建筑高度不高于5m以上，因此废气排放速率标准值严格50%执行，因此本项目VOCs废气排放速率执行1.0kg/h。 综上分析，可知本项目密闭大棚尾气处理装置处理后排放的VOCs满足相关标准要求。 - 活性炭吸附处理VOCs的可行性分析 - 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。 - 其中活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2m/s。炭层高度为0.5～1.5m。吸附后的饱和活性炭均交由委托有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约98%以上，能有效减轻对周边大气环境的影响。根据工程分析，可知本项目本项目密闭大棚尾气经活性炭处理后排放的VOCs满足相关标准要求。 - 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号)可知，本项目采用的活性炭吸附VOCs处理符合该政策的第（二十三）条规定：“高效吸附材料（如特种用途活性炭、高强度活性炭纤维、改性疏水分子筛和硅胶等）、催化材料（如广谱性VOCs氧化催化剂等）、高效生物填料和吸收剂等。”因此本项目VOCs废气处理能够符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关政策和要求。 - 综上所述，本项目采用活性炭吸附处理VOCs废气可行，同时本环评从减排原则出发，建议采用光催化等无二次废物产生的VOCs废气处理装置。 - （5）异味环境影响及防治措施分析 由于项目污染土壤中存在DDT和六六六，在挖掘过程中可能会有刺激性气味逸散，其排放方式为无组织排放面源。 由于本项目对污染物土壤挖掘期间挥发至大气的刺激性其他量较小，挖掘后立即转运至负压密闭大棚进行土壤修复，无挖掘土壤堆存。若出现一定量的刺激性气体，并对周边大气环境产生一定影响时，将对挖掘土壤及基坑喷洒AC-645气味抑制剂，可迅速控制气味及DDT和六六六的挥发，进而降低对周边大气环境的影响。 项目有机物污染土壤和复合污染土壤处置车间采用密闭大棚的形式，对废气进行收集后使用活性炭吸附处理，产生的异味很小。 根据类似项目《南宁化工集团有限公司搬迁的款土壤治理修复工程建设项目环境影响评价报告》（2016年6月）类比可知，在采取喷洒AC-645气味抑制剂、对开挖后的裸露土壤进行覆盖等措施后异味对周边环境影响较小。 综上，项目产生的异味经采取相应的处理措施后，排放量不大，厂界可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准限值，对周围环境影响不大。 排气筒高度可行性分析 根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）可知，排气筒应高出200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到则排放速率标准值严格50%执行，由于本项目200m范围内有居民楼，且排气筒高度无法达到高出建筑5m以上，因此有组织排放速率严格50%执行，即颗粒物排放速率执行1.75kg/h、VOCs排放速率执行1.0kg/h。 本项目有组织排放废气主要为负压大棚经处理后的废气，可知排放的主要为颗粒物和VOCs，根据工程分析可知，本项目颗粒物排放速率约为0.0067kg/h、VOCs排放速率约为0.08×10-3Kg/h，可知本项目设置15m高排气筒污染物排放速率可以达到相关排放要求。 综上所述，本项目设置15m高排气筒合理可行。 二、水环境影响分析 （1）施工废水 根据工程分析可知，项目实施期的废水主要来源于车辆清洗废水、场地雨水和基坑废水，合计3244m3，按施工90天计算，产生量约36.04m3/d，主要污染物为SS、石油类，还可能还有少量有机物六六六及滴滴涕等，另降尘用水全部蒸发损耗，不外排。 ①车辆清洗废水 项目施工机械每天需清洗的数量为7台，包括3台挖机和4台运输车。由于六六六、滴滴涕均不溶于水，车辆清洗废水主要污染物为SS、石油类。 土壤治理产生的洗车废水经截流沟、废水收集管网送至废水收集池，经两级沉淀池处理后经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理，不外排。 ②场地雨水 根据工程分析可知，项目施工期场地雨水量：13539.777m2×1418mm×5%=960m3。设置一座1000 m3的雨水收集池，同时设置收集系统，做好防渗工作，雨水经沉淀后部分回用于泼洒抑尘，回用废水按200m³计，剩余废水经两级沉淀池处理后经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理，不外排。 ③基坑废水 根据开挖深度及土壤孔隙比，基坑降水约为3000 m3，部分基坑废水回用于泼洒抑尘，回用泼洒抑尘按600m³计，基坑积水经截流沟、废水收集管网送至废水收集池，经两级沉淀池处理后经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理，不外排。 综上所述，本项目施工废水对周边水环境影响较小。 施工废水运输至有处理能力的污水处理厂或企业的可行性 根据现场勘查及相关资料显示，目前市政管网已铺设至周边小区，尚未铺设到本项目所在地。若建设单位自行铺设管网，将施工废水导入市政污水管网中，主要有如下难度：①铺设工作量大，距离本项目最近的小区约240m，但需横跨一条小河及一条道路（详见附图7）；②项目土壤修复周期不长，若自行铺设管道后，又需拆除，恢复原状，建设成本较大；③若采用转运车将施工废水转运至附近市政管网，则不符合我国相关市政相关管理规定，也不符合平江县市政、环保等规定。 因此本项目施工废水不宜直接或间接导入市政管网中，本环评建议采用槽罐车将施工废水转运至污水处理厂或企业进行处理。主要有如下考虑及优势： ①根据相关资料显示，槽车规格一般为30~50m³，建设单位可采用40m³规格槽车，可一次将废水转运至污水处理厂或相关企业内，工作量较小； ②由于本项目施工期不长，因此槽车可自行租赁，或由污水接纳单位负责转。本环评从槽车转运废水专业性、费用经济性考虑，建议由污水接纳单位负责对本项目施工废水进行转运。施工期结束后槽车转运自行结束，不会产期其他后续费用； ③本项目采用槽车转运施工废水不会对当地土壤开挖、破坏路基等，对环境造成的二次污染较小； ④本项目施工废水采用槽车转运至污水处理厂或其他企业符合相关政策； ⑤本项目施工废水主要污染物为SS、石油类以及极少量的六六六、滴滴涕，且该废水不属于危险废物，因此符合相关转运条件要求； ⑥采用槽车转运至污水处理厂或其他企业时，将会设置相关转运台账，有利于相关环保部门对本项目施工废水排放情况进行监管。 综上所述，本项目施工废水采用槽车转运至污水处理厂或企业是合理、可行的。 （2）生活污水 项目配置员工约20人，均不在厂区内食宿。生活污水产量少，约0.72m3/d(共计86.4m3)，主要污染因子为COD、 BOD5、SS、NH3-N等。项目在处置大棚一侧设置一座隔油池+化粪池，员工生活污水经厂区隔油隔渣+化粪池处理后定期清掏，用作周边居民、农户耕地肥料，不直接排入周边地表水环境，对周边水环境影响较小。 项目化粪池设计容积不小于6m3，生活污水量约0.72m3/d，则污水化粪池有足够的容量收集、处理、储存生活污水，可储存8天以上的生活污水量。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），一般生活污水化粪池内停留时间为12h～24h，其处理效果如下：CODCr处理效率为10%～20%，BOD5处理效率为15%～20%，SS处理效率为50%～60%。 本项目南侧居民点处有农田、旱地约4亩，水稻种植用水定额按230m3/667m2﹒a，周边农田灌溉用水量为460m3/a，本项目生活污水量约86.4m3，可完全被消纳。本项目生活污水经过隔油隔渣+化粪池处理后，其污染物浓度大大降低，处理后定期清掏，用作周边居民、农户耕地肥料，不直接排入周边地表水环境，对外环境影响不大。 （3）地下水防渗 项目在土壤污染区北侧约5m处设置负压处置大棚，对土壤进行修复处理。为了防止修复大棚中土壤堆放对底部未污染区域土壤产生影响，应以整个负压大棚为单位，完成地面基础防渗工程。 负压处置大棚共占地1800m2，地面采用20cm厚C30水泥混凝土，20cm厚5%水泥稳定碎石上基层。修复后的土壤暂存区地面做防渗处理，占地约800 m2，敷设防渗透性能良好的厚度1.5mm的HDPE薄膜，防止修复后的土壤与原土接触。修复场地，基坑底部和侧壁采用黏土做好防渗工作，粘土厚度不小于1.5m。 另外，土壤修复后在本项目场地地下水水文场下游设置一个地下水跟踪监测井，定期监测地下水水质变化情况，监测因子包括pH、铜、铅、砷、锌、镉、六价铬、锑等。 经以上防渗措施处理后，修复后土壤回填原基坑后，防止修复后土壤和为污染的土壤接触，也不会对未污染区域地下水产生影响。 三、噪声环境影响分析 1、噪声环境影响 噪声主要来自施工设备及运输车辆等。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。采用衰减模式计算施工期间各种主要施工机械不同距离处的声级值如下。 表36 距施工机械不同距离处的噪声值单位：dB(A) 施工机械; 距离(m). 5; 10; 20; 30; 50; 80; 100; 120; 150; 180; 200; 220; 300. 挖掘机; 85; 79.0; 73.0; 69.4; 65.0; 60.9; 59.0; 57.4; 55.5; 53.9; 53.0; 52.1; 49.4. 筛分机; 90; 84.0; 78.0; 74.4; 70.0; 65.9; 64.0; 62.4; 60.5; 58.9; 58.0; 57.1; 54.4. 搅拌机; 95; 89.0; 83.0; 79.4; 75.0; 70.9; 69.0; 67.4; 65.5; 63.9; 63.0; 62.1; 59.4. 柴油发电机; 90; 84.0; 78.0; 74.4; 70.0; 65.9; 64.0; 62.4; 60.5; 58.9; 58.0; 57.1; 54.4. 运输车辆; 85; 79.0; 73.0; 69.4; 65.0; 60.9; 59.0; 57.4; 55.5; 53.9; 53.0; 52.1; 49.4. 从表36数据可以看出，在未采取降噪措施的情况下，施工机械对周围环境影响较大，白天在距离声源80米的范围内施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的规定，夜间施工超标情况出现在400米范围内，而且在施工现场往往是几种机械同时作业，综合噪声较高，特别是在连续浇筑期间。因此项目施工期噪声对周围环境，特别是项目东南侧约20m的分散居民及汽修厂影响较大。 2、噪声防治措施及相关管理要求 由项目环境影响分析可知，该项目实施期间所产生的噪声绝大多数超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，因此要求建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。为了减少施工现场噪声污染的影响，施工过程中可采取如下技术措施： (1)尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；以液压工具代替气压冲击工具； (2)合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量，夜间施工应确保项目边界的声级不超出55dB(A)。在施工边界，设置临时隔声屏障或竖立大型广告牌，以减少噪声影响； (3)对施工人员采取防护措施，如带防护耳塞、经常轮换作业等措施；在中午(12：00-14：30)和夜间(22：00-06：00)，禁止高噪声(如爆破等)产生高噪声污染的施工作业； (4)施工现场合理布局：将施工现场的固定噪声源相对集中，置于远离环境敏感受纳体的位置，并充分利用地形，特别是重型运载车辆的运行路线，应尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞和待车行驶； (5) 在施工场地边界处设置围墙、移动声屏障，选用复合材料移动声屏障，隔声量为10～20dB(A)，减少施工噪声对敏感点的影响； (6) 改革施工机械、施工工艺和操作方法以降低噪声，同时维持机械设备处于良好运转状态以降低噪声对环境的影响。 (7)近年来出现不少施工噪声扰民而遭投诉现象，据统计，这种现象多发生在施工噪声影响居民休息而产生的纠纷。因此施工单位必须在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施，避免因施工噪声而扰民。 （8）加强设备维护，减少摩擦产生的高噪声污染。 （9）施工区域设置警示标志和限速标志，严禁超速行驶产生较大噪声。 （10）对一些固定的、噪声强度较大的施工设备如振动筛分机、搅拌机等单独搭建隔音棚，或建一定高度的空心墙来隔声降噪；对移动噪声源如推土机、挖掘机等应选择可移动式临时声屏障。 （11）建筑垃圾运输车辆在经过居民区时应低速行驶，并禁止鸣笛。 （12）项目设备中较大噪声源的设备，如风机、破碎机，建议放置于负压密闭大棚内地坑处，进一步降低噪声的传播。 建设单位必须全面落实以上噪声防治措施，不得对周边居民产生扰民现象，并使施工各阶段的厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。 四、固体废物影响分析 项目实施期产生的固废包括拆除的建筑垃圾、除尘器收集粉尘、筛分渣土、废防渗材料、生活垃圾。 拆除的建筑垃圾，为一般固废，运至相关专业机构进行集中处理。 废防渗材料，为一般固废，运至相关专业机构进行集中处理。 土壤筛分渣块，主要是碎石、废铁丝、钢筋等建筑垃圾，属于一般固体废物，运至相关专业机构进行集中处理。 除尘器收集粉尘重新进行化学氧化处理修复。 员工生活垃圾统一集中收集，并定期交由环卫部门清运处理。 本项目产生的固体废物按照上述处置措施和管理的要求妥善处置，处理措施可行，不会对周围环境产生不良的影响。 部分固废转运至相关专业机构进行集中处理可行性分析 本项目在治理过程中对原有厂房拆除产生的建筑垃圾主要为墙体、顶棚。根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，该部分固废不属于危险废物，为一般固废。 本项目治理完成后，负压大棚底部防渗材料不再回收使用。由于主要用于负压大棚底部，不直接与修复土壤、修复药剂等接触，且本项目使用的药剂为硫酸亚铁，因此不属于危险废物，为一般固废。建筑垃圾按产生源分类，可分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾、工程泥浆等；按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等，因此本项目修复完成后产生的废防渗透材料也为建筑垃圾。 土壤筛分渣块主要为碎石、废铁丝、钢筋等建筑垃圾，不含遗留的生产设备、容器等，因此该部分固废属于一般固废。 综上所述，本项目在土壤修复过程中产生的拆除的建筑垃圾、废防渗透材料、土壤筛分渣块均属于一般固废，均可划分为建筑垃圾。 根据建设单位提供的资料可知，对该部分固废转运至具有处理资质的专业机构进行处理，主要进行综合回收利用，不会外排至外环境，对环境影响较小。因此本项目产生的拆除的建筑垃圾、废防渗透材料、土壤筛分渣块转运至相关专业机构进行集中处理是可行。 五、最不利气候条件影响分析 在遇到五级以上大风时应停止施工，同时做好施工场地四周的围挡工作，遇到降雨时节应当做好临时土壤的覆盖工作，做好雨水收集系统的建设，同时停止施工，将最不利气候条件下的影响降到最低。 六、生态影响、水土流失分析 项目地块为平江县原三阳乡化学农药厂旧址，厂区内总体上比较杂乱，部分设备拆除后，被堆放在厂区的空地上，且多为生产罐体，厂区内部原本硬化的地面，现为半破损状态，厂区周边有杂草。此外厂区上游区域及北边区域零散堆积有建筑弃土。现状植被种类、数量较少。因此，项目施工对项目区植被影响较小。土壤开挖过程扰动地表面积较大，由于扰动地表结构、破坏植被，导致地表水土保持功能减弱。因此，施工单位需提高防护意识，加强开挖过程中的水土保持措施。 （1）预防保护措施 合理选择施工工期，应避免在雨季开挖各种基础。合理选择施工工序，即开挖的土石料及时运至工程区，及时投入使用，缩短临时土石料的时间；在堆放土石时，把易产生水土流失的土料堆放在场地中间，开采的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。施工单位将开挖的土石方尽快回填，避免产生大量的水土流失。建立水保方案实施的领导管理机构，强化工作人员水保意识，并实行水保施工监理制度和档案管理制度。 （2）工程措施 开挖时会形成基坑，因地下水位下降，在施工中建议施工单位应在基坑底部四周开挖土质排水沟，为保证基坑内雨水及时排出场外，设置水泵，及时组织临时抽排积水或引排，以稳定基坑边坡。并对边坡喷射水泥砂浆进行坡面防护，必要时设立支护。对开挖的土方，严禁将挖土堆置于基坑四周，以免堆置土形式加荷作用于基坑边坡，造成基坑边坡不稳定而产生滑动，危及安全，应就近运至场地临时堆土场，在回填土方时，应边回填、边碾压、边拆除支护。污染土壤开挖场地、运输道路及稳定化场四周设置截流沟，截流的场地雨水引入废水收集池，设置场地雨水切换装置，后期清净雨水切换至排水沟直排。施工结束后，对场地进行土地平整。 （3）临时措施 在施工过程中因破坏了原有的地表植被，改变了原来的自然地面，遇暴雨冲刷，易产生水土流失，故在施工之前，应在场地内周边先修土质排水沟，以拦截因降水带来的坡面水土流失。 基坑开挖施工中可能引起地下水位下降，在施工中应在基坑内部四周开挖临时排水沟，配合主体工程布设的抽水泵，及时组织临时抽排积水或引排。遇降雨季节，用彩条布临时苫盖开挖的基坑。 修复期间在项目入口处设置冲洗槽，洗净运输车辆车轮的泥土，以防泥土污染外部路面，不仅保持了环境卫生且减少了水土流失，具有水土保持功能。为加强水土保持宣教力度，设置水土保持宣传牌和警示牌。 施工结束后，对施工场地进行硬化层清除和迹地清理，对修复区进行生态恢复。首先采用混合草籽主要考虑到避免因季节因素导致修复后场地长期土壤裸露，导致扬尘、水土流失现象，且草籽生长较快，不比灌木和乔木生长周期长，可在较短时间内形成对裸露土壤的覆盖。 由于草籽发芽周期约为7~14天时间，期间若无其他防风、防水土流失措施，极易在大风天气形成扬尘污染，雨天已导致水土流失，因此补充种植灌木，补充种植的灌木高度约为70~100cm，种植后可对水土流失以及扬尘有较好的抑制作用，同时也可防止太阳直接暴晒土壤。 考虑到灌木主要为移栽植物，根茎深度较低，且由于无高达植被，在遇到大风天气时，项目区域内种植的灌木会因无遮挡降低风速，灌木易被吹倒，乃至因尚未生根导致被拔起，因此补充种植乔木，与灌木相间种植。即可保护灌木，又可在当地形成一定的景观。 因此采用种草+灌木+乔木的方式，并种植的植被选择适应性强，区域常见种，建议草种采用混合草籽，灌木采用杜球，乔木则采用樟树。 虽然本项目由于土壤修复后将作为居民用地，但灌木种植密度约1颗/8㎡、乔木1颗/32㎡，可见种植密度并不大，另由于所选植被均为区域常见种，在对用地进行建设时，可将植被进行移栽，或由承建商进行转售，也可直接作为该建设用地植被。 考虑到本项目修复后作为居民用地至正式开发建设的时限不确定性，且从减排原则和环保原则出发，本项目在修复后采用种草+灌木+乔木的方式对该地区进行生态修复是合理的。 七、环境风险分析 （1）风险分析 ①化学品泄漏 本项目土壤修复工艺简单，生产过程涉及的化学物质主要是硫酸亚铁。其物质特性如下： 表37 项目使用的化学物质性状 物质名称; 性状. 硫酸亚铁 FeSO4•7H2O; 性质：无机化合物，无水硫酸亚铁是白色粉末，溶于水，水溶液为浅绿色，常见其七水合物（绿矾）。相对密度(水=1)：1.897(15℃)，具有还原性。受高热分解放出有毒的气体。 用途：硫酸亚铁可用于制铁盐、氧化铁颜料、媒染剂、净水剂、防腐剂、消毒剂等。 健康危害：对呼吸道有刺激性，吸入引起咳嗽和气短。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性。误服引起虚弱、腹痛、恶心、便血、肺及肝受损、休克、昏迷等，严重者可致死。 环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。燃爆危险:该品不燃，具刺激性。毒理学数据(LD50):(小鼠，经口)1520mg/kg。 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 硫酸亚铁不属于危险化学品，不易燃，相对稳定，有一定刺激性，在施工过程中做好人员的安全防护工作，妥善管理原辅材料，不会对周边造成的风险较小。 ②废水事故排放 因本项目废水处理设施在场地修复完毕后将进行拆除，为节约用地、便于设备的重复利用，本项目租赁1套重金属废水处理成套设备对重金属废水进行处理，设置在稳定化场中。项目施工产生的场地雨水、洗车废水、基坑废水等经集中收集后排至废水处理设施中处理。 项目废水处理设施可能因为管道破裂、设备故障、停电等原因，造成施工废水泄漏。项目废水在废水处理设施发生事故情况时，如果未经处理直接外排，由于废水污染物浓度较高，还可能含有重金属，势必会对项目区地下水质及周边水体造成环境影响。 ③废气事故排放 正常情况下施工，项目开挖、堆土、运输等产生的扬尘通过洒水降尘、定期洗车后影响不大。但在不利天气条件下，如大风天气，可能导致堆土、开挖、运输等过程产生较大扬尘，由于风力作用，难于沉降，随大气扩散，影响周边大气环境。 （2）风险防范、应急措施 ①开挖阶段发现不明管道、构筑物时，及时停止修复作业，确认该管道、构筑物已废弃且消除环境污染隐患后，方可继续修复。不明物料由资质的单位鉴定为危险废物时，送至有危险废物处理资质的单位处置。 ②运输阶段：可能出现车辆覆盖不严密造成遗撒及异味扩散时，及时清理干净，大面积溢洒情况，应用苫布或塑料布进行覆盖，防止造成二次污染；运输车辆出现交通事故时，立即调派车辆，将污染土壤进行安全转移，确保不发生污染扩散。 ③为防止突遇停水问题影响修复工程洒水降尘，应在现场停放洒水车，在修复现场配备柴油发电机，以免突然停电影响修复施工，同时专业人员立即检查原因，尽快抢修。 ④大风、雨天修复施工要多配备洒水车，降低扬尘；遇到4级以上大风时，停止机械作业，准备充足的苫盖材料，加强苫盖，防止扬尘。大雨天施工注意防止基坑泡水与滑坡，避免径流雨水对基坑水及土堆的淋洗。 项目修复过程中涉及到硫酸亚铁等化学品的使用，其在使用、存储过程中可能发生化学品泄漏。另外，项目作为污染土壤修复工程，生产过程中若处理不当，有可能造成二次环境污染。工程在采取有效的防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。 ③废水事故排放 项目将设置一集水池，用于收集储存施工期产生的场地雨水、洗车废水和基坑废水，容积应不小于20m3。当发生管道泄漏、设备损坏等情况时，可用于暂时收集废水处理设施中未经处理的生产废水，经过两级沉淀后，除部分回用泼洒抑尘外，其余经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理，不会对周边环境产生影响。 ④废气事故排放 施工期间应采取设置施工标牌；洒水抑尘；围挡、防尘网设置；运输车辆清洗、遮盖；散料集中堆放、篷布遮盖等措施，降低施工期扬尘对周边大气环境的影响。大风等不利天气条件下，可能导致堆土、开挖、运输等过程扬尘产生量急剧增加。建设单位应提前关注天气预报情况，禁止在大风等不利天气条件下进行土壤开挖、运输等工程，并及时对项目区裸露的表土、堆土区进行篷布覆盖。 八、环境管理与监测计划 1、环境保护管理 为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。 (1)项目准备和施工期环境管理机构及职责 项目项目准备和施工期环境管理机构是本项目工程建设指挥部。指挥部应有1～2名专、兼职环保人员，其主要职责是： ①根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告表提出的施工期环境保护措施和要求，制定项目的施工环境保护管理办法，并负责实施； ②监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止； ③调查、处理施工扰民或污染纠纷； ④向当地环保部门提交施工期的阶段报告和“三同时”竣工验收报告。 (2)环境监督机构 当地环保局负责对本项目环境影响报告表审查及项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；负责项目环境保护设施的竣工验收；确保项目应执行的环境管理办法和标准。 （3）施工环境监理 施工环境监理主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括生态环境保护，水土保持，包括污水处理设施、噪声减缓措施、边坡防护、排水工程、绿化等在内的环保设施建设的监理。 建设单位应在土壤修复治理前按照法定程序委托具有相应资质的监理机构对工程实施情况进行监理。接受委托的监理机构应当对工程实施工程中的各项环境保护技术要求的落实情况严格进行监理。 接受委托进行环境监理的机构，应当在治理与修复工程完工后，向建设单位和相关环保行政部门提交监理报告。治理与修复工需要分项实施的，监理机构应当在每个分项工程完工后，提交分项工程环境监理报告。工程全部完工后提交总体工程环境监理报告。 本项目环境监理工作应包含监理工作范围、工作流程、监理内容。 监理工作范围：项目施工区、环境影响区、生活服务区。 监理工作流程：本项目环境监理工作流程如下图所示。 图7 项目环境监理工程流程图 (4)环境管理、环境监理监控措施、内容 项目的建设过程对周围环境存在潜在污染风险的，必须采取一定有效的监理、监控和防范措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。其环境管理、环境监理内容及要求如表38。 表38 环境管理、环境监理计划及要求 环境要素; 监理、监控内容及要求; 环境监理机构; 环境管理机构. 空气; ①加强管理，文明施工；车辆应覆盖篷布，或用密闭车斗汽车运输。②施工场地、施工道路的扬尘采用定期洒水和清扫措施。③选择设备设施齐全的施工单位。④燃油施工机械采用清洁燃料。⑤负压大棚做好废气处置措施。; 第三方监理单位; 平江县环保局. 噪声; ①选用低噪声工程机械设备。②合理安排施工作业时间。③在施工场界设置移动隔声屏障. 地表水; 污染土壤开挖场地、运输道路及修复负压大棚区、修复土壤临时堆存区四周设置截流沟；项目土壤治理区、负压大棚修复区、修复土壤临时堆存区及车辆清洗平台设置废水收集管网；场地雨水、洗车废水、基坑废水经收集管网收集后经过两级沉淀后，除部分回用泼洒抑尘外，其余经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理；生活污水经隔油隔渣+化粪池处理后外运作农肥. 地下水; 场地铺设水泥混凝土、碎石、薄膜防渗层；做好负压大棚、合格土壤临时储存区、开挖基坑底部和侧壁的防渗。场地地下水水文场下游设置地下水监测井，定期监测水质情况. 固废; 拆除的建筑垃圾、废防渗材料、渣块，运至相关专业机构进行集中处理；除尘措施收集的粉尘与污染土壤一块修复；员工生活垃圾交由环卫部门清运处理。修复后的土壤需监测达到修复目标值后方可转运至临时储存区。. 生态; 做好施工场地的水土保持和绿化工作，临时占地的生态恢复工作。. 2、环境监测 (1)环境监测目的 环境监测是一项政府行为，也是环境管理的技术支持。环境监测是企业做好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据检测结果适时调整环境保护计划。 土壤修复后需进行跟踪监测，土壤环境跟踪监测管理措施包括土壤环境影响跟踪监测计划、监理土壤环境影响跟踪监测制度、配备适用的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。 (2)环境监测机构 可通过委托或招标来确定环境监测机构。 - 监测项目及监测计划 在施工工程中将对涉及区域内的土壤、空气、水和噪声环境进行常规因子及特征因子监测，然后将监测结果与相关标准规范或施工前的环境质量进行对比评价，并采取相应环境管理措施，保证项目施工工程中不产生二次污染及确保相关人员身体健康，并为现场环境管理提供依据。 全过程的监测方案拟在环境监理单位的监督下执行，由施工方进行采样，并委托具有相应检测资质（CMA认证）的第三方单位进行检测分析。 本项目监测内容计划见表39。 表39 监测项目内容计划 监测介质; 采样和监测规范; 监测频率; 监测指标; 备注. 地表水; 《环境监测技术规范》及《地表水和污水监测技术规范》; 施工中，在施工废水回用口布设1个点，每月监测1次；; pH、色度、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、六六六、滴滴涕、六价铬; 监测站或委托第三方. 地下水; 《环境监测技术规范》及《地下水环境监测技术规范》; 土壤修复后，在本项目场地地下水水文场下游设置1个地下水跟踪监测井，每月监测1次；; pH、色度、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、六六六、滴滴涕、六价铬. 空气; 《环境空气质量标准》; 上、下风向及场内共3个点，检测1次; TSP、PM10、SO2、NO2、TVOC、六六六、滴滴涕. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 场区周边共4个点，每个采样点位置设在高度1.2m以上的噪声敏感处，每月监测1次; 昼间/夜间噪声等效声级. 土壤; 《场地环境监测技术导则》; 做好修复过程每批次修复土壤的验收检测，修复完工12个月后跟踪监测一次，有必要时每3年监测一次；土壤每500m3取样一个；土壤清挖后界面监测，四周侧面分段，每段最大长度不超过40m，底部分块，分块最大面积不超过400m2; pH、六六六、滴滴涕等含量. 九、产业政策、规划相符性分析 （1）与产业政策相符性分析 本项目为重金属污染土壤治理修复工程，属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的“鼓励类”第“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“16、三废综合利用及治理工程”，因此，项目建设符合国家产业政策的要求。 （2）与《平江县城关镇规划》相符性分析 根据《根据平江县城关镇规划》，原平江县原三阳乡化学农药厂厂区及附近区域均被规划为居民用地。见附图。而根据2017年2月该片区土壤的调查报告，该片区土壤受到有机物的污染，其六六六、滴滴涕含量出现超标现象，有机物的污染将极大制约区域的土地开发利用。 本项目通过对该片区土壤进行全面整治，改善江县原三阳乡化学农药厂数年沉积的污染，消除历史欠账，使该地区回归自然生态，可有效改善区域生态环境质量，提髙平江县城的建设和居民生活质量，对构建和谐社会和可持续发展经济社会具有重要的意义。 因此，本项目的实施与平江县城关镇规划相符。 十、总平面布置的合理性分析 本项目建设考虑场地北临云龙路、地形地势与本项目施工期时设施功能、各建筑物布局等关系，并结合建设单位提供的资料对本项目总平面合理性分析如下： （1）本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工序流程、运转顺序和安全生产的需要布置挖掘区、设施设备、负压密闭大棚位置，满足了流程的合理顺畅，使设备集中布置。 （2）项目所在场区四周设置绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 （4）项目污染处置区和生活区占地为非污染场地，项目功能分区明显，周边内无生活饮用水水源保护区和自然保护区。 （5）本项目修复大棚位于厂区污染区北侧，在主导风向下主要为修复场地、在建建筑、低矮厂房以及空地，且根据工程分析可知，本项目修复大棚排放的废气均可达标排放；根据选址合理性分析可知，待修复大棚东南侧建筑建成投入使用时，本项目已结束。修复大棚南侧在建建筑不高，因此不会影响其通风等。 综上所述，建设项目总平面布置满足生产要求，总平面布置基本合理。 为进一步防治因土壤修复期间造成的二次污染，本次评价提出如下建议： （1）建议将土壤临时堆置场设置于负压密闭大棚内部 （2）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （3）进一步合理规划和安排场区内的总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界施工噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的贡献。 （4）加强固体废弃物的管理，对运出固体废弃物的去向及利用途径进行跟踪管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染。各类固废应及时清运处理，不得在场区长期堆存，不得随意堆放修复后的土壤，不得随意弃土。 （5）建议施工方在施工前应及时联系具有危险废物处理资质的单位，妥善安置危险废物。 （6）监测期间加强对大气和地下水的污染监控，及时了解项目施工对周边大气和区域地下水的影响情况，发现异常，立即采取补救措施。 （7）严格按照修复方案确定的治理措施和治理位置对土壤进行修复，并进行严格的验收监测，治理达标方可进行回填。 （8）对临时堆置的土壤覆盖帆布等，减少扬尘的产生。 （9）为避免因各处理车间及场内物料转运过程导致有机废气溢散，建议在各处理车间及场内物料转运过程中应全密闭。 十一、项目场地修复技术选择及可行性分析 根据施工方提供的相关资料可知，施工方所选用的土壤修复技术是在全面调研国内外土壤修复技术的基础上，采用修复技术路线选择矩阵的方法分别对国内外目前采用的土壤修复技术的优缺点和技术可行性进行了分析，并在此基础上筛选出适合本场地污染土壤的修复技术。 由于该场地土壤有机污染物主要为六六六、DDT，将对有机污染物土壤修复技术进行必选。详见下表。 表40 土壤修复技术选择矩阵 序号; 技术名称; 技术简介; 治理周期; 资金水平; 适用性. 1; 气相抽取; 通过注入空气/氧气到地下水中，促进有机污染物的挥发，同时利用真空泵抽取易挥发性污染物进行处理; 很长; 较高; 技术成熟，能与其他技术联合使用，可原位或异位修复. 2; 水泥窑协同处置; 将污染土壤作为水泥填料，添加水泥窑中进行煅烧，煅烧后有机污染物就生产二氧化碳和谁; 短; 高; 技术成熟，时间较短，污染去除彻底. 3; 热脱附; 通过注入蒸汽/热空气使非水相挥发，随后通过抽取收集有机污染物; 短; 较高; 处理时间段，需要大量的现场蒸汽控制. 4; 化学氧化技术; 通过加入氧化剂，利用化学方法使有毒有害物质转化，从而去除污染物毒性，将有害物质转化为稳定、惰性的无害或低毒化合物; 较短; 适中; 技术成熟，处理周期短，费用较高，处理效果佳，能处理高浓度或纯相污染物. 5; 生物修复技术; 用环境中原有微生物，对吸附于土壤、不饱和层或通气层中邮寄污染物进行生物降解; 较长; 较低; 技术成熟，价格较低，能与其他技术联合使用，可原位或异位修复. 6; 溶剂萃取技术; 用化学试剂或有机容积来萃取土壤中的污染物; 短; 较高; 处理时间段，适用于处理有机污染物. 7; 土壤混合固化稳定; 通过加入固化剂，降低土壤的渗透率，减少污染物的迁移性; 短; 适中; 处理时间段，处理后的土壤适合建筑施工. 根据施工方提供的资料可知，化学氧化技术反应速度快、修复时间短，反应强度大，对污染物性质和浓度不敏感，对某些难以用其他方法处理的有机物有效，化学氧化工程只产生水和二氧化碳等无害的反应物，对环境的二次污染风险低。 综上可知，项目场地修复方案恰当，技术可行。 项目场地污染土壤修复技术可行性及修复药剂可行性分析 根据环境保护部发布的《污染场地修复技术目录》（2014），化学氧化法适用于农药类污染土壤的治理，并已有实际工程案例，根据北京建工环境修复股份有限公司实施的华中有机氯农药污染场地治理工程项目同样是采取了化学氧化法对受到污染的农田土壤进行了治理。含铁还原药剂用于处理针对六六六、滴滴涕的有机污染场地土壤可获得较好的修复效果。 反应原理： 根据六六六及滴滴涕及其降解产物的结构可知其主要为有机氯化物，化学氧化法尤其是金属铁还原法成为热门的研究热点，该类方法适用的氯代有机物种类和范围广，反应条件温和，操作简单。其可能发生的反应有三种可能：路径氢解、还原消除、加氢还原以及吸附作用等。 - 属铁表面的电子直接转移至有机氯化物 - 属铁腐蚀产生的还原作用使部分有机氯化物脱氯 - Feo——H20体系互相反应产生的氢气使用有机氯化物还原 - 吸附，氯代烃的反应性隋卤化物的增加而显著降低，Feo对有机氯化物的转化是与脱氯还原反应在金属铁表面的吸附过程同时进行的。 - 根据上述及已有实际案例分析可知，采用亚铁离子的还原性处理有机污染物。本项目《实施方案》参考相关文献资料以及北京建工环境修复股份有限公司实施的华中有机氯农药污染场地治理工程工程案例，使用含铁还原药剂用于处理针对六六六、滴滴涕的有机污染场地土壤可获得较好的修复效果。因此本项目选取硫化亚铁、硫酸亚铁作为修复药剂进行了药剂筛选实验，试验结果如下表所示： 表41 药剂筛选实验结果 - 序号; - 处理样品; - 药剂; - 检测指标; - 检出值（mg/kg）. - 1; - 样品1; - 硫酸亚铁; - 六六六; - 0.53. - 滴滴涕; - 0.38. - 2; - 样品2; - 硫酸亚铁; - 六六六; - 0.61. - 滴滴涕; - 0.42. - 3; - 样品3; - 硫酸亚铁; - 六六六; - 0.57. - 滴滴涕; - 0.41. - 4; - 样品1; - 硫化亚铁; - 六六六; - 1.56. - 滴滴涕; - 1.07. - 5; - 样品2; - 硫化亚铁; - 六六六; - 1.63. - 滴滴涕; - 1.18. - 6; - 样品3; - 硫化亚铁; - 六六六; - 1.55. - 滴滴涕; - 1.05. - 根据上表实验结果，硫酸亚铁分解六六六及滴滴涕的能力明显强于硫化亚铁，且硫化亚铁在反应过程中易生成硫化氢等恶臭气体，故本次采用硫酸亚铁作为土壤修复药剂。 - 综上所述，本项目使用的修复工艺及采用硫酸亚铁作为主要修复药剂是合理可行的。 十二、环保投资估算及竣工环保验收 项目总投资2600万元，其中环保总投资为100万元，占总投资的3.85%。项目各环保措施的环保投资估算及施工期环保验收内容见下表。 表42 环保投资估算及竣工环保验收内容 项目; 治理措施; 投资（万元）; 验收要求. 废气; 扬尘; 洒水抑尘，包括回用水池、水泵、管网等; 5; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控点标准值. 设置挡风墙、防尘网、防尘布; 5. 渣土运输车辆清洗平台、遮盖、封闭措施; 3. 处置大棚有机废气; 循环系统，除尘器+活性炭吸附（5000m3/h）; 10; 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2有组织标准和厂界无组织标准。 TVOC执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 废水; 生活污水; 隔油隔渣+化粪池处理后外运作农肥; 10; 不外排. 场地雨水、洗车废水、基坑废水; 除部分回用泼洒抑尘外，其余经收集系统（一座1000 m3的雨水收集池，一座20 m3的清洗废水沉淀池）、两级沉淀（50m3/个）后，经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理; 18; 不外排. 地下水监测; 土壤修复后，在本项目场地地下水水文场下游设置一个地下水跟踪监测井，定期监测地下水水质情况; 2; 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准. 地下水防渗; 水泥混凝土、碎石、防渗层; 30; /. 噪声污染防治; 合理选择施工机械、设备基础减震、临时声屏障、合理安排施工时间; 3; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固废处理处置; 生活垃圾收集箱；一般固废暂存间、暂存间；一般固废外运相关专业机构进行集中处理；收集粉尘重新进行化学氧化修复；废活性炭，委托有资质单位处理。; 8; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)及2013年修改单. 生态、水土保持; 污染土壤开挖区、修复大棚、修复合格土壤暂存区及两场周边所有可能扰动的地面，设置截流沟、排水沟、抽水设备等，并加强绿化，地表种植植被; 16; 湖南省地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》（DB/T1165-2016). 合计; 100.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 土壤开挖、修复、回填 | 扬尘 | 施工标牌的设置；加强管理，文明施工；堆场、车辆应覆盖篷布；施工场地、施工道路的扬尘采用定期洒水和清扫措施；设置临时围挡；设置洗车平台 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 构筑物拆除 | 扬尘 |  |  |
|  | 车辆运输 | 扬尘 |  |  |
|  | 汽车尾气 | CO、NO2、THC | 选用环保的机械设备，注意车辆保养，保证车辆尾气达标排放 | / |
|  | 柴油发电机 | SO2、NOX、烟尘 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 负压处置大棚 | 粉尘、VOCs | 除尘器+活性炭吸附 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、TVOC执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 BOD5、SS、NH3-N | 隔油隔渣+化粪池处理后定期清掏，用作周边居民、农户耕地肥料 | 不外排 |
|  | 施工废水（包括场地雨水、基坑废水、洗车废水等） | SS、石油类、六六六、滴滴涕 | 除部分回用泼洒抑尘外，其余集中收集后经两级沉淀后，经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 建筑物拆除 | 土石方 | 运至相关专业机构进行集中处理 | 不会对项目周围环境造成明显影响 |
|  |  | 废钢材 |  |  |
|  | 防渗 | 废防渗材料 |  |  |
|  | 筛分 | 筛分渣土 |  |  |
|  | 修复处置处理 | 收集粉尘 | 与项目污染土壤一并进行修复 |  |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 及时委托有资质单位处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫统一处理 |  |
| 噪 声 | 施工机械、运输车辆 |  | 合理安排施工时间，科学布置强噪声设备，选择低噪声设备等措施，设置临时围挡 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
| 生态保护措施及预期效果： 合理选择施工工期，避免雨季开挖；施工期间对土壤开挖区、堆土场设置排水沟及抽水设备，保证厂区、基坑积水及时排出；裸露表土用篷布遮盖；加强水土保持宣传；土壤修复完成后对表层进行生态恢复，种植树木等。采取以上措施后，土壤修复效果可达到湖南省地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》（DB/T1165-2016），本项目的实施对区域生态环境影响较小，本项目为土壤修复工程，可有效改善区域土壤环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论： 1、项目概况 平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目位于湖南省岳阳市平江县城关镇长冲路与106国道交汇夹角北侧（原平江县原三阳乡化学农药厂）。项目总投资为2600万元，总占地面积15339.777m2（包括包括土壤修复区占地面积13539.777m2和临时负压大棚占地面积1800m2），总建筑面积1800m2。建设内容包括①场地内建筑垃圾转运：对场地内建构筑物进行拆除，建筑垃圾转运至相关专业机构进行集中处理；②污染土壤清理：对场地15339.777m2污染范围进行原位异地化学氧化处理，修复处理后土壤在临时储存区暂存后回填至原开挖区，并对回填区进行生态恢复。 2、产业政策、规划符合性 本项目为有机物污染土壤治理修复工程，属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的“鼓励类”第“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“16、三废综合利用及治理工程”，因此，项目建设符合国家产业政策的要求。 本项目通过对该片区土壤进行全面整治，改善江县原三阳乡化学农药厂数年沉积的污染，消除历史欠账，使该地区回归自然生态，可有效改善区域生态环境质量，提髙平江县城的建设和居民生活质量，对构建和谐社会和可持续发展经济社会具有重要的意义。 因此，本项目的实施与平江县城关镇规划相符。 3、环境质量现状评价 大气环境：根据监测数据，项目所在区域TSP、PM10、SO2、NO2均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；TVOC能达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求。 地表水环境：根据监测结果，本项目周边水体为农干渠，其水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 地下水环境：根据监测结果，均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准要求，区域地下水质量较好。 声环境：根据监测结果，项目厂界东、西、南、北四侧及南边居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、环境影响分析结论 1）大气环境影响分析结论 项目施工期应设置施工标牌；加强管理，文明施工；堆场、车辆应覆盖篷布；施工场地、施工道路的扬尘采用定期洒水和清扫措施；设置临时围挡、防尘网；设置洗车平台等，从而降低施工扬尘的影响。选用环保的机械设备，注意车辆保养，保证车辆尾气达标排放。采取措施后扬尘、车辆尾气的影响较小。项目所准备的备用柴油发电机采用0#柴油作为燃料，其污染排放可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值；负压大棚内废气经AC-645气味抑制剂、负压大棚内尾气处理系统处理后，负压大棚废气均可达到相关排放标准要求；项目场地内开挖过程中产生的异味经喷洒AC-645气味抑制剂，厂界可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准限值。本项目属于环境治理项目，随着施工期结束，施工期间产生污染源将会结束。综上所述，本项目废气对区域大气环境影响不大，不会改变当前大气环境质量级别。 2）水环境影响分析结论 生活污水经隔油隔渣+化粪池处理后定期清掏，用作周边居民、农户耕地肥料，不外排；施工废水（包括场地雨水、基坑废水、洗车废水等）集中收集后排至废水处理成套设备中处理后，除部分回用泼洒抑尘外，其余经槽罐车运输至有处理能力的污水处理厂或企业污水处理装置处理。做好场地雨水池、回用水池、废水收集系统及沉淀系统的建设。因而不会对周围水体产生不良影响。 3）噪声环境影响分析结论 本项目实施期间噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。通过选用低噪声机械设备、合理安排施工时间、施工设备合理布局、施工场地边界处设置围墙或移动声屏障、改善施工机械、施工工艺和操作方法等措施降噪后，场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，影响不大。 4）固废环境影响分析结论 拆除的建筑垃圾、废防渗材料、土壤筛分渣块，均为一般固废，运至相关专业机构进行集中处理；员工生活垃圾统一集中收集，并定期交由环卫部门清运处理。废活性炭委托有资质单位处理，除尘器收集粉尘，回用于化学氧化工序；本项目产生的固体废物按照上述处置措施和管理的要求妥善处置，不会对周围环境产生不良的影响。 5）生态恢复、水土保持分析结论 合理选择施工工期，避免雨季开挖；污染土壤开挖场地、运输道路、回填场地及临时储存区四周设置截流沟，截流的场地雨水引入废水收集池，设置场地雨水切换装置，后期清净雨水切换至排水沟直排；施工期间对土壤开挖区、堆土场设置排水沟及抽水设备，保证厂区、基坑积水及时排出；裸露表土用篷布遮盖；加强水土保持宣传；回填场地平整压实后对表层进行生态恢复，种植树木等，种植的植被选择适应性强，区域常见种。采取以上措施后，本项目的实施对区域生态环境影响较小，本项目为土壤修复工程，可有效改善区域土壤环境。 综合评价结论 平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项的实施，有效改善该片区土壤环境，恢复该区域内的生态环境，确保原厂片区不再对区域及周边居民造成健康危害。是构建和谐社会，促进岳阳社会经济可持续发展的迫切需要，具有显著的环境效益和社会效益。 综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划，在建设单位认真落实本环评提出的各项污染防治措施，加强环境管理，切实做到“三同时”的前提下，可将项目建设对区域环境的不良影响降至最低，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议 （1）施工期应按计划严格执行，拒绝拖延工期，减少环境污染。 （2）施工期加强施工人员环保知识培训，落实各项污染防治措施，对施工期进行监管，避免项目实施过程中产生“二次污染”。 （3）本环评从减排原则出发，建议采用光催化等无二次废物产生的VOCs废气处理装置 （4）为避免因各处理车间及场内物料转运过程导致有机废气溢散，建议在各处理车间及场内物料转运过程中应全密闭。 附录 附件 附件1 项目委托书 附件2 用地材料、规划、调查报告及实施方案审查意见 附件3 环境质量监测报告 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 调查范围示意图 附图3 土壤调查检测布点图 附图4 修复场地施工示意图 附图5 项目及周边土地规划图 附图6 项目环境现状检测布点图 附图7 周边关系示意图 附表 附表1 建设项目环评审批基础信息表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |