平江县大洲乡都塘建筑用灰岩矿

复绿设计方案

湖南景乔园林工程有限公司

2 0 1 9 年 9月

目   录

1  总则

1.1  设计任务和范围

1.2  设计原则

1.3  设计依据

2  采石场现状分析

3  生态修复措施设计

3.1  设计理念

3.2  功能区域划分

3.3  生态修复植物种类选择

3.4  生态修复措施设计

5  工程量清单

第1部分  设计说明

# 1  总则

## 1.1  设计任务和范围

### 1.1.1  设计任务

针对平江县大洲乡都塘建筑用灰岩矿现状情况，结合美丽乡村建设以及矿山生态恢复要求，采用国内先进的矿山植被恢复施工工艺，选取乡土树草种，优化树草种配置，加强植物多样性，开展矿山生态修复设计，以控制水土流失，绿化美化生态环境，最终达到生态的自我修复。

### 1.1.2  设计范围

根据建设单位委托要求，矿场总面积10850m2(投影面积)。设计范围见图1.1.2。

图1.1.2  平江县大洲乡都塘建筑用灰岩矿设计范围图

## 1.2  设计原则

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、 《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）的要求，结合裸露山体实际情况，对水土流失进行调查分析，落实重点防治措施，开展必要的量测，在此基础上，进行生态修复措施设计。

## 1.3  设计依据

### 1.3.1  法律法规

《中华人民共和国水土保持法》(中华人民共和国主席令第39号，2010.12.25)；

《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第22号，1989.12.26)；

《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号，1997.08.29)；

《中华人民共和国水土保持法实施条例》(国务院令第120号，1993.8.1)；

《中华人民共和国河道管理条例》(国务院令第3号，1988.6.10)；

### 1.3.2  部委规章

《国务院关于加强水土保持工作的通知》(国发[1993]5号，1993.01.19)；

《全国生态环境保护纲要》(国务院国发[2000]38号，2000.12.21)；

《水电工程设计工程量计算规定(2010年版)》(可再生定额[2010]26号，2010.7.14)；

《关于印发<湖南省生产建设项目水土保持监督管理办法(试行)>的通知》(湘水办[2015]128号)；

《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）。

### 1.3.3  技术规范与标准

GB50433-2008《开发建设项目水土保持技术规范》；

GB/T15772-2008《水土保持综合治理规划通则》；

GB/T16453.1～16453.6-2008《水土保持综合治理技术规范》；

GB 51018-2014《水土保持工程设计规范》；

GB/T18337.2-2001《生态公益林建设技术规程》；

GB50201-2014《防洪标准》。

# 2  矿场现状分析

矿场已开采完毕，开挖边坡裸露，开采坡比为1:0.5~1:0.3之间，最大高度为达48m，开挖边坡多为石质边坡，局部为碎石、土质边坡，边坡呈稳定状态，在无外力扰动的情况下，不会发生崩塌等水土流失情况。

最终开采平台石渣、碎石乱堆乱放，无现状水系，下游区域形成1处水塘，项目区林草覆盖率低，水土流失严重。

# 3  生态修复措施设计

## 3.1  设计理念

11、先工程、后植物：设置排水沟，疏导汇水，使汇水有序排导，做到矿山范围内无冲刷、无侵蚀沟。

2、植物措施应该全面到位，重点突出，在保水、保土的基础上，以生态恢复为主。①开挖边坡采用微地形生态恢复的方式，在平台、坡脚等平缓区域挖穴种植藤本植物绿化裸露山体；②施工场地、填方边坡采取覆土撒播灌草的方式恢复植被。

3、植物草种首选乡土草种，以保证成活率，植物配置考虑时效性、多样性、适宜性和因时制宜原则。强调立体配置效果和恢复原生植被的多样性，加强植物的后期自我恢复功能。

## 3.2  功能区域划分

根据项目区立地条件、施工工艺等，将项目区划分为裸露山体复绿工程、施工场地植被恢复区2个功能分区，各功能分区占地、建设内容等详见表3.2。

表3.2 项目区功能区域划分一览表

| 序号 | 功能划分 | 建设范围 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裸露山体恢复工程 | 裸露山体开挖边坡 | 排水沟、土地整治、植爬藤绿化 |
| 2 | 施工场地植被恢复工程 | 施工场地 | 土地整治、覆土、撒播灌草、排水沟 |

## 3.3  生态修复植物种类选择

本工程选择草本2种，灌木4种，乔木2种，全部为乡土树种，各乔灌草的植物特性详见表3.3。

表3.3  乔灌草植物特性一览表

| 植物名称 |  | 植物特性 | 种植方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草本 | 白喜草 | 丛生型，须根系，具有短的地下茎，适应性广，抗旱、抗寒、耐热。高羊茅出苗的建植速度较快，生长迅速，长势旺盛，为喷播的先锋草种。 | 撒播灌草 |
|  | 狗牙根 | 根茎蔓延力很强，适应性强，可在大多数区域生长，为良好的固堤保土植物 | 撒播灌草 |
| 灌木 | 美丽胡枝子 | 豆科灌木，耐瘠薄，生长快，改土效益明显 | 撒播灌草 |
|  | 多花木兰 | 豆科，分枝多，生长快，根须发达，生命力强，抗高温耐干旱，病害少 | 撒播灌草 |
|  | 黄花槐 | 喜光，稍能耐阴，生长快,宜在疏松、排水良好的土壤中生长，肥沃土壤中开花旺盛。耐修剪 | 撒播灌草 |
|  | 紫穗槐 | 喜欢干冷气候，耐寒性强，耐干旱能力也很强，具有一定的耐淹能力，虽浸水1个月也不至死亡。对光线要求充足。对土壤要求不严 | 苗木栽植 |
| 乔木 | 银合欢 | 豆科，银合欢属。小乔木，根系能够深入到土壤深层，因此抗旱能力非常强 | 苗木栽植 |
|  | 刺槐 | 有一定的抗旱能力。喜土层深厚、肥沃、疏松、湿润的壤土、沙质壤土、沙土或黏壤土，在中性土、酸性土、含盐量在0.3%以下的盐碱性土上都可以正常生长，喜光，不耐庇荫。萌芽力和根蘖性都很强 | 苗木栽植 |

## 3.4  生态修复措施设计

### 3.4.1  矿山开挖边坡

原则上，不再大面积扰动矿山边坡，避免产生二次水土流失，针对开挖边坡高陡、坑洼不平，大部分边坡无马道等特点，施工机械无法到达，复绿难度极大地形特点，故采取微地貌生态修复方式，采取植爬藤绿化裸露山体。

植葛藤绿化边坡

措施布置如下：

排水沟：沿矿场分级平台设置排水沟，有序排导矿场范围内的汇水。排水沟断面为0.5×0.5m。

植爬藤绿化：沿边坡坡脚、平台平缓区域挖穴植爬藤绿化，穴内种植葛藤，为1年生袋装苗（种植穴规格、深度根据袋装苗大小现场确定），株距0.1m。

### 3.4.2  施工场地绿化

a) 土地整治

针对施工场地及开挖平台，采取场地平整措施，可采取分台阶平整的方式，共设置1处平台，高程为127.5m，场地平整时，预留排水坡度。

b) 覆土

施工场地平整后，覆种植土绿化，种植土覆土厚度为0.25m，预留排水坡度，然后撒播灌草恢复植被，灌木选择黄花槐、多花木兰，草籽选择白喜草、狗牙根等，撒播密度120kg/hm2。

c) 排水沟

施工场地设置排水沟，断面为矩形，规格为0.5m×0.5m(宽×深)，采用C15混凝土浇筑，厚度0.10m。各排水沟相互衔接，形成完整的排水系统。

# 5  工程量清单

本工程水土保持措施工程量清单详见表5。

表5  工程量清单

| 序号 | 区域及部位 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟 | 断面尺寸：0.5m×0.5m | m | 450 |
| 2 | 场地平整 | 按设计标高平整场地，开挖深度、回填高度小于30cm | m2 | 5300 |
| 3 | 覆种植土 | 覆土厚度0.25m | m3 | 1340 |
| 4 | 撒播灌草 | 1、种植灌草恢复植被 | m2 | 5300 |
|  |  | 2、灌草按1:4混播，撒播魔都为120kg/hm2 |  |  |
| 5 | 种植葛藤 | 1、坡脚及平台区域人工挖穴 | 株 | 2950 |
|  |  | 2、种植1年生袋装苗 |  |  |
|  |  | 3、株距0.1m |  |  |

第2部分  附   图