平环批字[2019]20528号

关于平江县昌江河梅仙镇三坪村段生态修复工程项目

环境影响报告表的批复

湖南中浏建筑园林有限公司：

你单位《关于<平江县昌江河梅仙镇三坪村段生态修复工程项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。根据北京华清佰利环保工程有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县梅仙镇三坪村范围昌江河段实施的生态修复工程，起点坐标东经113.549438°、北纬28.797046°，终点坐标东经113.544782°、北纬28.813794°。工程主要建设内容为对三坪村三里电站（桩号K21+125-K25+832）河段4处修复，其中艾家坪段2处淤积段疏浚、河坎加固（河道桩号K25+000-K25+832、K24+389-K24+938左侧）共长1381米；其中方家坪段2处范固桥下游左侧段1处（桩号K23+216-K23 +974）长758米河岸加固；淤积段疏浚、河坎加固和新修堤防（河道桩号K21+125-K22+420左侧）长1295米，修筑堤防1025米；新建生态护坡3处, 2.89千米，新建排水涵管4处。工程建成后，将确保沿河一带粮食生产安全和农民生命财产安全，有利于三坪村经济社会的长远发展。将改善梅仙镇三坪村生态环境，水面面积将有一定程度增加，为喜水性鸟类提供了更为广阔的栖息和觅食范围。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、按照《平江县昌江河梅仙镇三坪村段生态修复工程项目环境影响报告表》要求，科学开展河段治理工作，规范实施清淤疏浚、堤岸加固等建设工作。确保项目尽量保持原生态防洪堤，在治理的同时，要求一并规范、减少和整顿入河排污口，改善生态环境。

2、规范设置临时施工场地、施工营地、弃渣场等，科学规划运输路线，避免工程施工对居民点等敏感区域造成影响；施工结束后，做好临时施工场地和弃渣场的生态恢复工作，确保满足环境保护和景观要求。

3、施工期废水污染防治工作。科学实施清淤疏浚、涵管拆除重建等涉水施工，合理安排涉水施工时间和施工工艺，减少涉水施工对水体的扰动。严禁施工废料、垃圾等进入水体；要求施工废水经沉淀池沉淀后回用不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边的菜地施肥。

4、施工期大气污染防治工作。采取施工现场设置围挡、边施工边洒水，避免大风等恶劣天气施工等措施，降低扬尘；物料堆场加覆盖防风；合理选择运输路线，防止物料洒漏扬尘污染，确保施工扬尘满足施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织标准限值要求。

5、噪声污染防治工作。合理布局和安排施工作业时间，尽量选用低噪声设备，对挖掘机、推土机、搅拌机等高噪设备采取加强维护、控制作业时间等措施，确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准要求。

6、固体废物管理工作。严格规范作业，施工过程中产生的废弃土渣部分用于围堰填筑和自身回填，及防洪堤的背水侧低洼地；清淤弃渣堆放到临时堆场自然晾干后再回填到防洪堤背水侧低洼地；施工营地生活垃圾交由环卫部门统一清运。

7、砂石回收应本着综合利用的原则，严格落实环评文本要求的污染防治措施，防止二次污染，废水尽量循环利用，须外排时，必须处理沉清后外排，严防浊水进入周边水体。

8、环境管理工作。认真落实施工期环境监测和环境监理工作，配备专职环保管理人员，建立健全施工期作业管理制度及各类管理台帐，严格落实报告表中提出的各项环境管理、监测和监理措施，确保各污染物达标排放，施工结束做好施工场地的恢复工作，确保生态环境恢复良好。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年九月二十五日