平江县格林莱环保实业有限公司环境信息公开表

| 单位名称 | 平江县格林莱环保实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 915001175880465946 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南省岳阳市平江县城关镇城坪村川坳组238号 | 地理位置 | 东经 113°33′4″， 北纬 28°41′ 48″ |
| 法定代表人 | 苏汉高 | 邮政编码 | 404500 |
| 环保负责人 | 欧阳佼龙 | 联系电话 | 15873005060 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 |  |  |
| 成立时间 | 2009 年 2 月 | 生产周期 | 全年 |
| 从业人数 | 18人 | 占地面积 | 9339 平方米 |
| 单位简介 | 平江县城关生活污水处理厂项目由平江县格林莱环保实业有限公司负责建设与运营管理；该项目采用 BOT 模式进行，项目总投资金额为 5700 万元；设计规模为 40000 吨/天； 实际处理规模 40000 吨/天；于 2009 年 12 月建成并开始试运行； 该污水厂采用CASS 工艺，主要处理路线为：粗格栅---进水泵房---细格栅—旋流沉砂池---CASS生化池---消毒池—出水；主要处理污染为：COD、BOD5、SS、氨氮、总磷；处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标后经过紫外光消毒流入汨罗江； |  |  |

单位基本信息

，

排污口坐标为：经度：113°33′8.71″ 纬度：28°41′47.08″；

根据实际处理污水量全年产生污泥量约 3900吨；产生的污泥由平江县九方污泥处理处置厂进行处理。

| 排放口名称 | 总排口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区西南角 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 实际年排放废水总量 | 1357.21 万吨（2019 年） |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 B 标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 间断连续排放，流量不稳定，有规律且不属于周期性规律 |  |
| 排放去向 | 污水处理达标后尾水排入汨罗江 |  |  |  |  |  |
| 监测方式 | 在线监测、手工监测 |  |  | 监测频次 | 手工监测每日 1 次，在线监测 2 小时 1 次 |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 |  |
| 年总量控制指标 | 727.93 吨/年 | 97.06 吨/年 | 242.65 吨/年 | 12.13 吨/年 | 242.65 吨/年 |  |
| 规定排放限值 | ≤60mg/L | ≤8 mg/L | ≤20mg/L | ≤1mg/L， | 20mg/L |  |

废水排放信息（2019 年）

| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 年1月09日 | 22.41 | 4.08 | 12.71 | 0.62 | 12 | 无 |
| 2019 年2月19日 | 21.95 | 3.06 | 10.23 | 0.46 | 11.86 | 无 |
| 2019 年3月25日 | 26.55 | 4.49 | 11.16 | 0.58 | 12.26 | 无 |
| 2019 年4月16日 | 26.12 | 5.39 | 10.89 | 0.61 | 11.90 | 无 |
| 2019 年5月13日 | 24.33 | 6.11 | 9.84 | 0.60 | 11.81 | 无 |
| 2019 年6月11日 | 22.64 | 5.12 | 8.37 | 0.54 | 12.37 | 无 |
| 2019 年7月21日 | 22.74 | 3.32 | 12.16 | 0.50 | 12.10 | 无 |
| 2019 年8月9日 | 21.44 | 1.92 | 10.11 | 0.65 | 12.42 | 无 |
| 2019 年9月21日 | 20.34 | 2.79 | 9.97 | 0.52 | 12.07 | 无 |
| 2019 年10月17日 | 20.43 | 3.10 | 9.54 | 0.55 | 11.77 | 无 |
| 2019 年11月17日 | 20.37 | 3.43 | 11.33 | 0.56 | 11.90 | 无 |
| 2019 年12月17日 | 24.98 | 3.77 | 8.37 | 0.64 | 12.32 | 无 |

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 一般固废 |  | 3900吨 | 0 吨 | 0 吨 | 由平江县九方污泥处理处置厂进行处理 |

固体（危险）废物排放信息（2019 年 1-12 月）

| 设施编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设 计 处理 能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平江县格林莱环保实业有限公司 | 1 座 | 2009/12/26 | CASS | 40000 吨/日 | 24 小时/天 | 正常 |

污染治理设施建设运行信息

46001R

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号 | ）内容说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价报告书 | 平江县城关镇污水处理工程 | 湖南省国际工程咨询中心 | 编写日期：2008年 9 月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |  |
| 环评报告批复文件 | 平江县城关污水处理厂工程环境影响评价文件审批表 | 岳阳市环境保护局 | 岳环批【2008】36号 | 依申请提供复印件。 |  |
| 治理设施验收意见 | 平江县城关污水处理厂工程竣工环境保护验收备案登记表 | 岳阳市环境保护局 | 岳环验[2009]25号 | 依申请提供复印件。 |  |
| 排污许可证 | 排污许可证 | 岳阳市生态环境局 | 91430626685013647C001R | 依申请提供复印件。 |  |

环评及其它行政许可信息

已制订《污水处理厂突发环境事件应急预案》，并于 2018 年 1 月 18 日在平江县环境监察大队备案， 备案编号：4306262018C030005

突发环境事件应急预案