     湖南省平江县黄金开发总公司江东金矿环境信息公开表
单位基本信息
	单位名称
	湖南省平江县黄金开发总公司江东金矿
	统一社会信用代码
	91430626MA4QDH320U

	单位地址
	湖南省岳阳市平江县安定镇江东村
	地理位置
	东经113度35分， 北纬28度37分

	 法定代表人
	 罗盖文
	邮政编码
	414500

	环保负责人
	谈春辉
	联系电话
	0730-6232657

	行业类别
	金矿采选
	电子邮箱
	305084462@qq.com

	成立时间
	1994年5月
	生产周期
	300天/年

	从业人数
	186人
	占地面积
	10000平方米

	年消耗资源能源量
	水15000吨/年，电300万度/年。
	污染源管理级别
	市县区直管

	污染源编码
	
	安全生产许可证编号
	（湘）FM安许证字【2019】S405Y5号

	单位简介
	    湖南省平江县黄金开发总公司江东金矿成立于1994年5月，属全民所有制国有企业湖南省平江县黄金开发总公司下属矿山，主要从事黄金矿山开采经营，设计年生产能力9万吨。


废水排放信息（2020年）
	排放口名称
	污水排放口
	排放口位置
	位于厂区污水处理站处

	排放口编号
	
	排放口设置情况
	符合排污口规范化技术要求

	核定年排放废水总量
	180000吨/年
	实际年排放废水总量
	全部处理达标回用

	执行的排放标准
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）
	排放形式和排放规律
	有组织排放，间歇式排放， 

	排放去向
	进入厂区污水处理厂，达标回用。
	受纳水体及功能划分
	

	监测单位和方式
	湖南科准监测技术有限公司，手工监测；

湖南嘉淼环保科技有限公司，在线监测；
	监测频次
	手工监测，每月1次。

在线监测，总砷，酸碱度每两小时一次。

	

	水污染物名称
	化学需氧量
	PH
	砷
	铅
	镉
	    

	特征水污染物
	
	
	
	
	
	

	年总量控制指标
	2 吨/年
	
	5.23千克/年
	0.042千克/年
	0.024千克/年
	

	规定排放限值
	≤150 mg/L
	5.5~8.5
	≤0.05mg/L
	≤0.2mg/L
	≤0.01mg/L
	

	监测时间
	实 际 排 放 浓 度（mg/L）
	超标情况

	2020年1月10日   
	55
	7.41
	0.024
	ND
	ND
	无

	2020年2月27日
	31
	7.39
	0.018
	ND
	ND
	无

	2020年3月18日
	52
	7.35
	0.017
	ND
	ND
	无

	2020年4月13日
	61
	7.37
	0.017
	ND
	ND
	无

	2020年5月9日
	55
	7.34
	0.012
	ND
	ND
	无

	2020年6月5日
	63
	7.44
	0.024
	ND
	ND
	无


废气排放信息（
	废气排放口名称
	-------
	锅炉吨位
	-------

	废气排放口编号位置
	-------
	排放口设置情况
	-------

	执行的排放标准
	-------
	排放形式和排放规律
	-------

	排放去向
	-------
	排气筒高度和内径
	-------

	监测单位和方式
	-------
	监测频次
	-------

	

	大气污染物名称
	-------
	-------
	
	
	
	

	特征大气污染物
	
	
	
	
	
	

	年总量控制指标
	
	
	
	
	
	

	排放限值
	浓度限值
	
	
	
	
	
	

	
	速率限值
	
	
	
	
	
	

	监 测 时 间
	实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h)
	超标情况

	
	
	
	
	
	
	


噪声排放信息（2020年二季度）
	执行的排放标准
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准
	排放形式和排放规律
	无组织排放，间接排放；

	监测单位和方式
	委托湖南科准监测技术有限公司监测
	规定排放限值
	昼间≤60分贝，夜间≤50分贝

	监测时间和地点
	2020年6月5日   西北厂界  
	实际监测数值
	昼间54.3分贝，夜间39分贝；


固体（危险）废物排放信息（2019年度）
	固体（危险）名称
	固废类别
	危 废 代 码
	产 生 量
	转 移 量
	贮 存 量
	处 置 或 者 回 收 情 况

	尾矿
	一般固废
	
	60000吨
	60000吨
	0
	全部回收


污染治理设施建设运营信息
	设施

编号
	治理设施名称
	数 量
	投运
日期
	处 理 工 艺
	设计处理能力
	实际处理能力
	运行时间
	运行
情况

	001
	综合污水处理站
	1座
	2014-1
	除砷，混凝絮凝沉淀。
	600吨/天
	600吨/天
	12小时/天
	正常


环评及其它行政许可信息
	行政许可名称
	项目文件名称
	制作或审批单位
	批复文号（备案编号）
	内容说明

	项目环评报告
	平江县黄金开发总公司江东金矿日处理200吨矿浮选及尾矿库建设项目
	中环国评（北京）科技有限公司
	编写日期：

2012年10月
	因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。

	项目环评报告批复文件
	关于平江县黄金开发总公司江东金矿日处理200吨矿浮选及尾矿库建设项目环境影响报告书的批复
	湖南省环境保护厅
	湘环评 [2012]361号
	依申请提供复印件。

	项目环评治理设施自主验收备案
	《江东金矿日处理200吨矿浮选及尾矿库项目竣工环境保护验收报告》备案
	平江县环境监察大队
	2020060020
	依申请提供复印件。

	项目环评报告
	湖南省平江县黄金开发总公司江东金矿采选改扩建工程环境影响报告书
	湖南葆华环保有限公司
	编写日期：

2019年12月
	依申请提供复印件。

	项目环评报告批复文件
	关于湖南省平江县黄金开发总公司江东金矿采选改扩建工程环境影响报告书的批复
	岳阳市生态环境局
	岳环评【2020】31号
	依申请提供复印件。

	排污许可证
	湖南省平江县黄金开发总公司江东金矿排污许可证
	岳阳市生态环境局
	 91430626MA4QDH32OU

001V
	依申请提供复印件。


突发环境事件应急预案

	已制订《平江县黄金开发总公司江东金矿突发环境事件应急预案》，并于2018年 12月 20日在平江县环境监察大队备案，  

备案编号：4306262018C047L           


PAGE  
1

