
目录

1第一部分  预案修订说明


11 修编原因及2018版预案编制情况回顾


11.1 2018版预案编制情况回顾


61.2 修编原因


72 本次修编与2018版预案适用范围变化情况


73 本次修编与2018版预案环境风险源变化情况


94 本次修编与2018版预案风控措施整改落实情况


115 2018版预案制定以来水库突发环境事件发生情况


116 2018版预案制定以来水库应急培训、演练情况


117 预案修编前后环境风险评估变化情况说明


118 修订版应急预案编制情况说明


118.1 重点内容说明


128.2 内部意见征求及采纳情况


13第二部分  环境应急预案


141 总则


141.1编制目的


141.2编制依据


151.3适用范围


161.4事件分级


171.5与平江县应急预案的衔接


201.6工作原则


212应急指挥机构及职责


212.1应急救援组织体系组成


222.2应急救援组织体系职责


263预防与预警机制


263.1预防


263.2预警


314应急响应与处置


324.1应急响应分级


334.2信息收集与研判


344.3信息报告与通报


354.4事态研判


364.5应急监测


384.6污染源排查与处置


404.7应急处置


474.8物资调集及应急设施启用


474.9舆情监测与信息发布


484.10响应终止


495环境应急事后管理


495.1事件总结


495.2后期防控


495.3事件原因调查与追责


505.4事件损害评估


505.5善后处置


515.6措施改进


526应急保障


526.1通讯与信息保障


526.2应急队伍保障


526.3应急资源保障


526.4经费保障


536.5其他保障


557附则


557.1名词术语


567.2预案解释权属


567.3预案演练和修订


587.4预案实施日期


59第三部分  环境风险评估报告


591 黄金洞水库饮用水水源保护区概况


591.1黄金洞水库概况


631.2 黄金洞水库饮用水水源保护区划分情况


641.3黄金洞水库区域基础环境状况


671.4 黄金洞水库水源地水质状况调查


761.5 黄金洞水库生态环境现状


771.6 历史经验教训


771.7 国内外水库同类突发环境事件分析


792 环境风险源识别与环境风险评估


792.1 水源地周边及上游污染源调查


832.2 典型突发环境事件情景分析


872.3 风险等级判定


922.4 突发环境事件分析


933 环境风险应急能力评估


933.1 水源地监测体系


933.2 目前已采取的风险防范措施


973.3 现有环境问题及整改措施


105第四部分  环境应急资源调查报告


1051 调查的目的


1052 突发环境事件所需应急资源


1053 环境应急人力资源调查


1084 环境应急专项经费调查


1105 调查的结论


113附件


113附件1 应急救援服务机构的联络方式


114附件2 水库应急救援机构的组织人员名单及联系方式


115附件3 湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知


118附件4 事故信息接报、处理、上报表


120附件5 突发事件接警记录表


121附件6 演练记录表


122附件7 内审意见


123附件8 内审签到表


124附件9 监测报告


130附件10 相关文件





附图：

附图1：黄金洞水库地理位置示意图

附图2：黄金洞水库饮用水水源划分图

附图3：湖南平江黄金河国家湿地公园总体规划—功能分区图

附图4：黄金洞水库监测点位及应急物资存放处示意图

第一部分  预案修订说明
修编原因及2018版预案编制情况回顾

2018版预案编制情况回顾
1、适用范围
2018版预案适用于黄金洞水库集雨范围内发生或可能发生的突发环境事件的预警和应急处置等工作。其具体包括固定源、流动源、非点源或水华导致的污染物等有毒有害物质进入饮用水水源保护区或其上游水体，突然造成或可能造成饮用水水源地水质超标，影响或可能影响水厂正常取水的水源地污染事件。当超出本应急预案应急范围时，则与平江县突发环境事件应急预案衔接。
2、黄金洞水库简况及饮用水水源划分

黄金洞水库位于平江县长寿镇黄金洞乡黄金洞村，汨罗江一级支流黄金河中游河段挨牛石河谷上，坝址距长寿镇23km，距平江县城77km，黄金河全流域面积270.1km2，河道长55km，水库集雨面积120km2，坝址以上河道长度26.26km，河道比降7.22%。工程于1992年动工兴建，1997年全面建成，整个枢纽由大坝、溢洪道、灌溉及发电输水隧洞和电站等永久性建筑物组成。大坝坝高61.5m，坝顶高程231m，水库正常蓄水位225.00m，设计洪水水位228.77m，校核洪水位229.62m，正常库容7600万m3，总库容9600万m3，灌溉面积31000亩。溢洪道位于大坝右岸山体上，为开敞式正槽挑流效能，溢洪道长261.94m，进口宽21.0m，出口宽10.0m，最大泄洪流量为465.02m3/s，设计总灌溉面积10.2万亩。

根据《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函（2016）176号）相关规定可知，平江县饮用水源地黄金洞水库范围如下表。

表1.1-1  平江县饮用水源地黄金洞水库范围表
	保护区类别
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区

	水域
	取水口半径300米范围内的水域。面积0.0496平方公里
	一级保护区边界外的水域范围及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）汇入口上溯3公里的水域。面积0.9356平方公里。
	无

	陆域
	水库取水口侧正常水位线以上200m范围内但不超过第一重山脊线的陆域。面积0.2206平方公里。
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）上溯3000米的汇水区域。面积22.9984平方公里。
	一、二级保护区以外的水库集雨区

原水输送管道（包括(现有已建成的黄金洞水库至平江供水枢纽工程新建长寿水厂（一期）的原水输送管，长14.465 公里；(规划建设的平江供水枢纽工程新建的长寿水厂（二期）至城关镇、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇（南片）、余坪镇、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇等14乡镇的输配水管道，长度约为107.74公里；输配水管道总长度为121.205公里）两侧5米范围。面积97.4186平方公里。


3、水库电站及供水情况
（1）水库电站

黄金洞水库保护区范围内电站主要为一级电站；该电站于1997年建成，2×1600kW发电机组投产发电，年均发电量为750万kW·h，位于黄金洞水库下游约150m处。

（2）供水情况

根据岳阳市水利水电勘测设计院2016年10月编制的《平江供水枢纽工程水资源论证报告》，报告指出，黄金洞水库属平江供水枢纽专用水库，虽需承担部分灌溉、和生态补水和发电等任务，但通过合理有效调配，考虑在汩罗江新建泵站解决部分灌溉和生态补水问题，可确保供水枢纽用水量13.2×104m3/d。

黄金洞水库采用启闭塔分层取水，输水管道根据两地高差不同，通过重力自流方式输送原水，输水工程从黄金洞水库由东往西敷设一根DN1000管道至长寿水厂一期工程，原水输水管道长度为14.465km。

长寿水厂一期工程目前已建成通水，设计规模为1.5×104立方米/天，供水范围：目前已供长寿镇、木金乡及下辖的55个村，91945人。

4、应急组织指挥体系与职责

2018版预案编制委托单位为平江县供水枢纽建设开发有限公司。同时，应急组织机构组成为：应急总指挥由平江县人民政府分管环保副县长担任；副总指挥由县人民政府环保副主任、县环保局局长、长寿镇镇长担任；应急指挥部办公室设在县应急办公室，由县应急办公室主任担任本预案应急办公室主任；黄金洞水库饮用水源地现场应急专项小组由应急处置组、应急监测组、应急物资保障组、应急专家组、信息发布组和善后处置组组成，具体由县环保局、县水务局、县公安局、县安监局、县卫计局、县交通运输局、县住建局、长寿镇政府、水库管理所等单位组成。

表1.1-2 黄金洞水库饮用水源地突发环境事件应急指挥部及成员单位职责分工表（2018）
	应急

机构
	成员单位
	日  常  职  责
	应  急  职  责

	总指挥
	平江县人民政府分管环保副县长
	（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件的方针、政策及有关规定；

（2）对饮用水水源突发环境事件应急预案的编制、修订进行审定、批准；

（3）保障涉饮用水水源突发环境事件经费的投入。
	（1）接受政府的指令和调动；

（2）按照预警和应急启动及终止条件决定本预案的启动与终止；

（3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况；

（4）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥，批准现场处置方案，组织现场应急处理；

（5）发布现场处置命令；

（6）建立健全污染事故应急处置技术档案，组织监察和监测人员相关知识、技能的培训；

（7）统一对外发布环境污染事故所造成环境污染的信息；

（8）兼任现场应急指挥部，负责事故现场对应急救援专业队伍下达指挥命令；

（9）调度人员、物资等，组织应急小组赶赴现场，指挥应急小组展开行动；

（10）通知环境监测按照“应急预测预案”进行监测分析，确定污染程度；

（11）根据现场调查结果并参考专家意见，确定事故处置的技术措施；

（12）指挥各部门指定人员进行现场调查、取证工作。

	副总指挥
	平江县政府分管环保副主任、县环保局局长、长寿镇镇长
	（1）组织、指导突发环境事件应急预案培训演练工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；

（2）检查、督促做好饮用水水源突发环境事件的预防和应急救援等各项准备工作；

（3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。
	（1）协助总指挥组织和指挥应急任务；

（2）事故现场应急指挥和协调；

（3）及时向场外人员通报应急信息；

（4）对应急行动提出建议；

（5）负责停止取水后公众日常饮用水调度；

（6）控制现场出现的紧急情况；

（7）指挥现协调场应急行动与场外操作。

	应急办公室
	县应急办公室主任
	（1）组织应急预案制定、修订工作；

（2）负责饮用水水源地应急预案的日常管理工作；

（3）组织应急的培训、演练等工作。
	（1）上传下达指挥安排的应急任务；

（2）负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；

（3）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（4）保护事故发生后的相关数据。

	专项

工作组
	县地方海事处
	负责管理黄金洞水库水上交通安全和防止船舶污染管理，
	调查处理黄金洞水库水域内造成饮用水源突发事件的船舶污染事故。

	
	县国土资源局
	规划和管理适用于饮用水水源突发环境事件处置的场地。
	安排饮用水水源突发环境事件处置场地。

	
	县环保局
	①负责饮用水水源地日常管理工作，及时上报及通报水源地水质异常信息。进行应急监测及水源地污染物削减相关设备和样品购置、日常维护及管理。

②负责会同相关部门开展饮用水源环境安全隐患排查要求，对饮用水水源地周边及取水口上游、上游水系沿岸的环境安全风险隐患实施全面排查，调查范围可视情适当扩大。重点摸排保护区范围内环境污染及环境风险隐患情况。通过排查，完善本辖区集中式饮用水水源地环境档案，建立黄金洞水库饮用水水源地风险源名录，落实长效监管机制。
	负责水源地应急监测、水源地污染物削减处置等工作。

	
	县住房和城乡建设局
	负责水厂日常管理工作，对水厂水质异常现象进行调查、处理，及时上报及通报水厂水质异常信息。
	负责应急响应过程中的水厂应对工作，执行水厂停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。

	
	县交通运输局
	负责危险化学品运输车辆，跨越饮用水水源保护区道路桥梁日常应急管理工作，道路桥梁附近建设的应急防护工程设施维护等。
	协助处置交通事故导致的饮用水水源突发环境事件，并在事故发生后，及时启用道路桥梁附近建设的应急防护工程设施，在其它类型的事故过程中，确保应急物资运输车辆快速通行。

	
	县农业局
	对暴雨期间入河农灌尾水排放行为进行管理，防范农业面源导致的饮用水水源突发环境事件。
	配合处置因农业面源、渔业导致的饮用水水源突发环境事件。对于综合功能的饮用水水源地，在事故影响状态下，停止饮用水水源内农灌水取用。

	
	县安监局
	防范企业生产导致的饮用水水源地突发环境事件，及时上报及通报事故信息。
	协助处置因企业生产事故、违法排污等导致的饮用水水源突发环境事件。

	
	县卫计局
	负责管网末梢水水质卫生日常管理工作，及时上报及通报管网末梢水水质异常信息。
	负责突发环境事件中受伤、中毒人员医疗救治，组织协调卫生防疫工作，为事发地医疗机构提供技术支持。

	
	县公安部门
	--
	查处导致饮用水水源突发环境事件的违法行为，对突发环境事件应急处置中的重要目标和危险区域实施治安、警戒和交通道路管制。

	
	长寿镇人民政府
	负责水库饮用水源管理、污染防治工作。
	负责突发环境事件的核查和上报，负责协助处置突发环境事件，负责制定并实施本行政区域黄金洞水库饮用水源地环境应急保障实施方案，落实应急预案各项任务、措施，并将实施方案的执行情况及时上报应急指挥部

	
	县水务局/县自来水公司
	水库日常取水、供水工作的管理。
	（1）负责协助污染源的调查；

（2）水务局负责水源地取水口应急监测，下属机构自来水公司负责水厂出水监测；

（3）针对污染情况提出科学应对方法和水质改善处理意见；

（4）负责事发水源地水资源的合理调度；配合事故调查处理。

	
	第三方检测机构
	--
	负责突发环境事件现场监测。

	
	县财政局
	负责饮用水水源突发环境事件应急保障经费预算和拨付。
	负责饮用水水源突发环境事件应急处置资金支付和报销等。

	
	黄金洞水库管理所
	负责应急物资的日常管理。
	负责应急物资的储备和调用。

	
	县宣传部
	--
	保障事故应急响应过程中通信工作，如应急监测数据共享，信息发布、通报和公开等。

	
	行业专家
	--
	为现场应急处置行动提供技术支持。 


5、环境风险源

黄金洞水库的环境风险源可分为：固定源、流动源、非点源、水华灾害和输水管道。

（1）固定源主要为黄金洞水库上游处的南桥乡（原南桥金矿矿区）历史遗留的含重金属污染物的废渣。
（2）流动风险源涉及陆路和水路，其中：环绕黄金洞水库的乡村公路未建设防护栏，存在安全隐患，发生交通事故时，车辆油箱内的汽油或柴油泄漏、车载的农药或化肥泄漏进入水库，对水库水质造成威胁；水库上现存三条航线，分别为至石堰的8公里，至大黄的12公里，至新洞口的11公里，航线长度共计31公里，其中一级保护区航线长度约360米（集中在大坝附近），其余航线均位于二级保护区，则柴油船在运行过程中存在漏油风险，容易造成水污染事件，对水库水质造成威胁。
（3）非点源主要包括生活污染源、农田径流污染源及畜禽养殖污染源，其中：生活污染源主要为保护区范围内居民（共611户、2503人）产生的生活污水、生活垃圾，并且一级保护区路域范围内有8户居民；农田径流污染源主要为黄金洞水库集雨区有1589.69亩耕地，农户施用的化肥、喷洒的农药在降水的冲刷作用下，通过农田地表径流、农田排水进入水库；畜禽养殖过程中会产生大量粪便、污水，其含COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮等污染物含量较高，黄金洞水库饮用水源地内存在11户养殖户（散户）。

（4）水华灾害：根据《平江县县级饮用水水源地黄金洞水库保护区划分》（平江县人民政府，2017年1月），黄金洞水库饮用水水源地TLI（∑）为36.1557，处于中营养，状态良好，库区爆发水华灾害的可能性较小。

（5）输水管道：黄金洞矿业区域的输水管道包括过河管道和穿越隧洞的管道，若输水管道发生破裂，事故点附近的污染物有可能随输水管道进入自来水厂影响水厂出水水质。

修编原因
根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）中“第二章备案的准备”的第十二条——企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；（4）重要应急资源发生重大变化的；（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；（6）其他需要修订的情况。

对比2018版预案，黄金洞水库的应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化；面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估；同时，2018年2月首次备案，至今已达三年，须对环境应急预案进行修订。

为此，平江县自来水公司于2021年4月委托湖南乐帮安环科技有限公司对黄金洞水库饮用水源地的突发环境事件应急预案进行修订。湖南乐帮安环科技有限公司接受委托后，立即成立了预案编制小组，迅速组织技术人员进行了现场调查，对黄金洞水库饮用水地概况、现有环境风险源、公司应急管理体系及原突发环境事件应急预案进行了较为充分的分析和了解，广泛收集了工程有关资料。在此基础上，按照相关法律、法规的要求修订了本预案。
本次修编与2018版预案适用范围变化情况

2018版预案编制后，黄金洞水库饮用水源保护区划分情况、水库集雨范围等均未发生变化。因此，本次2021修订版预案与2018版预案适用范围一致。
本次修编与2018版预案环境风险源变化情况

与2018版预案相比，本次应急预案修编黄金洞水库的环境风险源发生了变化，包括：原固定风险源水库上游处的南桥乡（原南桥金矿矿区）历史遗留的含重金属污染物的废渣已清除，但一级保护区陆域范围内增加临时搅拌站风险源；流动风险源中水路风险源，即水库中三条航线已取消，一级保护区范围内的码头已拆除；非点源中生活污染源，一级保护区陆域范围内居民已搬迁，即一级保护区陆域范围内生活污染源已清除。

本次预案修编风险源的主要变化情况详见下表。

表3-1   黄金洞水库主要环境风险源变化情况
	类别
	风险源名称
	主要风险物质
	风险类型
	与2018版预案变化情况

	固定风险源
	水库大坝西面的临时搅拌站
	石油类、溶解性总固体等
	雨水冲刷
	原水库上游处的南桥乡（原南桥金矿矿区）历史遗留的含重金属污染物的废渣已清除

	
	
	
	
	该风险源为新增

	流动风险源
	库区范围内有部分乡村道路
	石油类、化学品等
	交通事故
	水路风险源，即水库中三条航线已取消，一级保护区范围内的码头已拆除。

	
	
	
	
	无变化

	非点风险源
	农村居民点生活污水
	COD、氨氮、TN、TP等
	流失
	一级保护区陆域范围内居民已搬迁，即一级保护区陆域范围内生活污染源已清除

	
	农田及耕地
	
	
	

	
	农村居民点生活垃圾
	
	
	

	
	饮用水保护区范围内现有居民点散养家禽
	COD、氨氮
	流失
	无变化

	水华灾害
	浮游藻类大量繁殖
	TN、TP等
	水体富营养化
	无变化

	输水管道破裂
	黄金洞矿业区域的输水管道
	pH值、石油类、砷等
	流失
	无变化


本次修编与2018版预案风控措施整改落实情况
2018版预案对黄金洞水库饮用水水源地提出的环境风险防控能力持续改建实施计划相关事项，部分改进措施已落实，需补充的应急物资正在落实中。具体落实情况详见下表。
表4-1  2018版预案所提出的环境风险防控措施持续改进计划的落实情况表

	类型
	2018版预案提出的改进措施
	目前实际落实情况
	是否落实

	环境风险防控技术方面
	固定风险源
	加快尾砂填埋处置工程施工进度，尽快将位于黄金洞集雨范围内的尾砂堆转移至填埋场填埋，在下次雨季来临前，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，对尾砂堆进行安全填埋。
	尾砂填埋处置工程已于2016年8月29日开工建设，2018年8月20日工程基本完工，并于2018年9月湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司对治理与修复情况进行了验收监测及效果评估。
	已落实

	
	流动风险源
	环保、安全、交通、黄金洞水库管理所等相关部门根据职责，加强黄金洞水库饮用水水源地流动风险源管理，在水源保护区应设立检测管理点，对运输有毒有害、油类等可能污染水源的物质，必须经法定监管部门批准，并告知黄金洞水库管理所，落实好防渗、防溢、防漏措施。
	未设专门的检测管理点。
	未落实

	
	
	对一级、二级保护区内道路设置防护栏，防止过往车辆出现交通事故进入水体。
	仅局部道路设有网状/杆状防护栏，未设置导流槽和应急池。
	未落实

	
	
	将水库内船只燃料改用电、液化气等清洁能源。
	一级保护区内码头已拆除，并库取消区内航线。
	已落实

	
	非点风险源
	推进农村综合整治项目，可采用分散式生活污水整治工程（四池净化系统）对保护区内居民点的生活污水进行处理，生活污水经收集处理后，用作农肥，不得向黄金洞水库排放；加强一级保护区内暂未转移的居民生活垃圾的清运处置力度。
	保护区内居民的生活污水一般经化粪池处理后用作农肥不外排，部分居民的生活污水存在直排现象。
	部分落实

	
	
	二级保护区应控制集约化农作物种植，建议发展有机农业；减少含磷废水外排，尽量少使用农药、化肥的使用，选用低毒农药和缓释肥，推广测土配方施肥技术。
	已提出发展有机农业、减少含磷废水外排、尽量少使用农药、化肥的使用、选用低毒农药和缓释肥、推广测土配方施肥技术等建议。
	已落实

	
	
	对一级保护区内的8户居民进行迁移。
	一级保护区范围内居民已搬迁。
	已落实

	
	
	取消保护区内的畜禽养殖
	保护区内仍有散户畜禽养殖
	未落实

	
	
	加强保护区范围内林业病虫防治工作
	已加强保护区范围内林业病虫防治工作
	已落实

	
	
	对饮用水源一级保护区设置隔离带。
	饮用水源一级保护区设置了隔离带
	已落实

	
	连接水体的风险
	①在取水口周边一级保护区、二级保护区水域边界至少各设置 1个监测断面；②在取水口上游2个小时及以上流程水域设预警监测断面；取水口、一级保护区及交通穿越的区域安装视频监控；③在取水口处安装在线预警监控设备，全面监控水质的变化，提高取水安全保障能力。
	一级保护区水域范围设2个监测断面，即水厂取水口处和水库启闭塔处；二级保护区水域范围设1个监测断面，即水库中心。但未安装视频监控、在线预警监控设备。
	部分落实

	环境风险管理方面
	①设立明确的地理界标和警示标志；

②环保部门应建立风险源目标化管理模式，明确责任人和监管任务，依法严格审批；

③环保、水利、城建、卫生等部门、供水企业等单位建立联动机制，制定联动方案，共享水源地水质变化信息、取水信息、供水水质信息，共同应对饮用水突发环境事件；

④水厂完善调水、补水、停水方案，提高取水安全保障能力；
	设立明确的地理界标和警示标志；现水库的应急管理组织机构体系与职责已变化；长寿水厂二期工程已扩建，配水管道与现有城关水厂碰通联网供水，即实现联网供水，为此制定了调水、补水、停水方案。
	已落实

	
	⑤长寿水厂增加臭氧-活性炭吸附处理工艺作为应急备用。
	未增设
	未落实

	
	建议完善汛期、旱期、冰冻等特殊时期污染风险防控制度，明确巡查人员和巡查频次及重点巡查对象等
	增设的公示牌明确了县级、镇级、村级的各负责人的联系方式、职责及管理目标等。
	已落实

	环境应急方面
	根据水源保护区环境风险物质种类情况储备相应的环境应急物资，并按规范存放，长寿水厂积极采取配合保护区风险防控措施。
	增设了部分应急物资，但仍需继续补充完善。
	部分落实

	
	定期对应急人员进行应急培训，定期进行环境应急预案演练。
	应继续定期对应急人员进行应急培训，定期进行环境应急预案演练。
	未落实


2018版预案制定以来水库突发环境事件发生情况
根据现场调查，2018版预案制定以来水库未发生过突发环境事件。

2018版预案制定以来水库应急培训、演练情况

根据调查，2018版预案制定以来水库未开展涉及到突发环境事件的相关知识培训和应急演练。针对水库目前突发环境事件的应急培训和演练缺失情况，本预案修编已将其列入整改措施中，应至少每年举行1次应急培训和环境应急预案演练。

预案修编前后环境风险评估变化情况说明

本次应急预案修编，库区较2018版预案的风险源未发生变化，其环境风险评估也未发生变化，具体详见下表。
表7-1  库区风险评估变化情况
	类别
	2018版环境风险评估
	与2018版变化情况

	固定源
	Rp=P1+P2+P3=10

（准保护区范围内有39座零星分布的小型氰化尾砂堆）
	Rp=P1+P2+P3=0（原准保护区范围内有39座零星分布的小型氰化尾砂堆已清除；库区存在固定源，但不属于风险源所划定的行业范围内）

	流动源
	Rf=F1+F2+F3=20

（一级保护区内无县级以上公路穿过，无危险化学品运输，但有小型船舶F1=10；二级保护区内无县级以上公路，有小型船舶，用于承载周边住户，航线L>2rd，F2=10；准保护区内无县级以上公路和船舶，F3=0）
	Rf=F1+F2+F3=3（原水库内航道及保护区范围内码头已拆除，仅乡村公路、有机动车通行）

	非点源
	Ry=Y1+Y2+Y3=3（一级保护区内无耕地，Y1=0；二级保护区Y2=2；准保护区，Y3=1）
	无变化


修订版应急预案编制情况说明

重点内容说明
本应急预案主要内容有环境应急预案、环境风险评估报告、应急资源调查报告。其中本预案重点内容为环境风险识别、分析及环境风险评估，环境风险防范措施分析及应急能力评估，预防、预警及应急响应应急处置。环境风险识别、分析及环境风险评估确定章节识别了水库及其四周范围内所有的环境风险源，并对可能发生的突发环境事件情景进行分析及预测可能发生的突发环境事件的影响范围，为后续的应急处置环节提供依据；环境风险防范措施分析及应急能力评估章节重点分析了水库现有的环境风险防控措施与应急能力建设存在的不足，提出了完善措施，降低水库突发环境事件发生的风险，增强水库风险防控和应急处置能力；预防、预警与应急处置措施是本预案的重中之重，针对各项风险源发生的不同的风险事件制定了应急处置卡，直观、有针对性地指导水库应急处置工作。

内部意见征求及采纳情况
在预案编制过程中，预案编制小组及时与平江县自来水公司各部门进行沟通，并多次踏勘现场了解水库实际情况，组织短会对预案内容进行讨论、推演，同时于2021年4月21日组织各部门对预案进行了推演、内部评审，提出“①补充水源地应急防控体系建设的内容；②针对水污染事故类型，补充相关的污染治理措施物资的清单；③结合《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》，进一步核实相关责任主体，按要求补充相关内容；④完善水源地应急预案与政府及各部门应急预案的衔接；⑤完善应急处置方案”几条意见。预案编制小组对内部评审、推演中提出的问题、意见等进行了汇总和修改，内审相关意见详见第五部分。

第二部分  环境应急预案

1 总则

1.1编制目的

本预案的制定是为有效应对水源地突发环境事件，规范和指导饮用水源突发环境事件的应急处置工作，提高处置饮用水源突发环境事件的能力，明确各个职能部门的应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急处置工作，提高应急处置反应速度，确保迅速有效地处理突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，保护饮用水源水质，确保饮用水源安全，保障人民群众健康，维护社会稳定。并与政府相关突发环境事件应急预案相衔接。

1.2编制依据

1.2.1相关法律、法规和规章

表1.2-1 主要法律、法规、规章

	序号
	法律、法规、规章名称
	文号或发布日期

	1
	《中华人民共和国突发事件应对法》
	中华人民共和国主席令第69号

（2007年11月1日起施行）

	2
	《中华人民共和国环境保护法》
	中华人民共和国主席令第9号（2015年1月1日起施行）

	3
	《中华人民共和国水污染防治法》
	中华人民共和国主席令第87号

（2017年6月27日第二次修正）

	4
	《水污染防治行动计划》
	国发〔2015〕17号，2015年4月2日

	5
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	2020年9月1日起施行

	6
	《中华人民共和国水污染防治法实施细则》
	2000年3月20日发布并施行

	7
	《危险化学品安全管理条例》
	国务院591号，2013年12月7日修正

	8
	《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》
	国发〔2011〕35号

	9
	《突发环境事件应急管理办法》
	2015年环保部34号令

	10
	《突发环境事件信息报告办法》
	2011年5月1日起施行

	11
	《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》
	湖南省生态环境厅，2017年5月11日

	12
	《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》
	国发[2006]24号


1.2.2有关预案、标准、和规范性文件

表1.2-2   有关预案、标准、和规范性文件

	序号
	法律、法规、规章名称
	标准号或发布日期

	1
	《平江县突发环境事件应急预案》
	平政办发〔2019〕14号

	2
	《突发环境事件应急监测技术规范》
	HJ 589-2010

	3
	《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》
	HJ773-2015

	4
	《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》
	HJ774-2015

	5
	《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》
	环办[2011]93号

	6
	《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》
	生态环境部公告 2018年第1号

	7
	《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》
	环办[2012]50号

	8
	《饮用水水源地保护区划分技术规范》
	HJ 338-2018

	9
	《平江县人民政府关于加强县城饮用水水源保护区管理的通告》
	平政告〔2017〕9号

	10
	《湖南省主要水系地表水环境功能区划》
	DB43/023-2005

	11
	《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》
	湘政函[2016]176号

	12
	《地表水环境质量标准》
	GB 3838-2002


1.2.3项目技术资料

（1）《平江县县级饮用水水源地黄金洞水库保护区划分公示》（平江县人名政府，2017年1月24日）；
（2）《平江县黄金洞水库饮用水源地突发环境事件应急预案》（湖南宏晟环保技术研究院有限公司，2018年2月）；

（3）其他技术资料。

1.3适用范围

本预案适用的范围包括：
（1）黄金洞水库饮用水源保护区划分为水域一级保护区、水域二级保护区、陆域一级保护区、陆域二级保护区及陆域准保护区5个部分，总面积121.6228 km2。具体详见表1.3-1。
表1.3-1  黄金洞水库饮用水源划分及应急预案适用范围

	保护区级别
	范围
	面积（km2）

	一级保护区
	水域
	取水口半径300米范围内的水域。
	0.0496

	
	陆域
	水库取水口侧正常水位线以上200m范围内但不超过第一重山脊线的陆域。
	0.2206

	二级保护区
	水域
	一级保护区边界外的水域范围及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）汇入口上溯3公里的水域。
	0.9356

	
	陆域
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）上溯3000米的汇水区域。
	22.9984

	准保护区
	水域
	无
	/

	
	陆域
	1、一、二级保护区以外的水库集雨区。

2、原水输送管道（包括现有已建成的黄金洞水库至平江供水枢纽工程长寿水厂（一期）的原水输送管，长14.465 公里；长寿水厂（二期）至城关镇、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇（南片）、余坪镇、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇等14乡镇的输配水管道，长度约为107.74公里；输配水管道总长度为121.205公里）两侧5米范围。
	97.4186


（2）黄金洞水库饮用水源保护区上游河段及黄金洞水库沿途集雨范围内发生环境风险事件可能影响黄金洞水库饮用水源水质的；
（3）黄金洞水库四周与准保护区陆域以内的陆域范围内发生的环境风险事件。
1.4事件分级
本预案突发环境事件的等级划分参照《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》中预警分级，为方便预案内部响应而设。结合黄金洞水库的实际情况，将突发环境事件简化分为两级，分别为Ⅰ级事件和Ⅱ级事件，其中：I级事件对应为红色预警，II级事件对应为橙色预警。
具体事件划分标准如下：
一、Ⅰ级事件
（1）在水域保护区内发生突发环境事件。

（2）在陆域保护区内发生突发环境事件，且距离连接水体或汇水渠道不足100m的；

（3）在距离连接水体或汇水渠道不足200m的陆域保护区内发生突发环境事件，且判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的；

（4）通过监测发现，在水域保护区内，出现水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监测确认的，或污染物浓度持续升高的；

（5）通过监测发现，在水域保护区、陆域保护区的汇水渠内水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的；

（6）通过监测发现，在水源保护区、陆域保护区汇水渠内水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

二、Ⅱ级事件

（1）在距离水体或汇水渠道超过200m的陆域二级保护区发生的突发环境事件的；

（2）在距离水体或汇水渠道距离在100~200m范围的陆域二级保护区发生突发环境事件，且污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度不会超标的；

（3）通过监测发现，在水域保护区内，出现水质监测指标或生物综合毒性异常，但未超标，且经继续监测，发现未继续升高的；

（4）通过监测发现，在水域保护区内，发现有水体生态指标异常，但未导致严重后果的。

1.5与平江县应急预案的衔接

黄金洞水库位于平江县长寿镇石堰村境内，主要为平江自来水公司长寿水厂水源地。如果该水库水质受到污染或水质恶化，会对长寿水厂供水区域内的居民饮水安全造成威胁。因此，本预案要加强与平江县相关部门联系、沟通和合作，突发环境事件状况下积极配合政府有关部门的工作，确保长寿水厂正常供水。本预案应加强与当地管理部门及区域水厂的应急预案相衔接，增加事故救援能力。

1.5.1与《平江县突发环境事件应急预案》的衔接

为了有效预防、及时控制、消除环境事件的危害和损失，保障公众生命安全、财产安全和环境安全，维护社会稳定，促进经济社会协调、健康发展，平江县人民政府于2019年12月26发布了《平江县突发环境事件应急预案》。本预案与其具体衔接情况如下：

1、适用范围：《平江县突发环境事件应急预案》适用于平江县行政区域范围内（平江县行政区划图见附图一）发生或可能发生的突发环境事件。本预案适用范围为黄金洞水库饮用水源保护区界定范围，属于平江县行政区域，可以保持衔接。

2、组织机构方面：岳阳市生态环境局平江分局负责县级层面突发环境事件应对的指导协调调查处理和环境应急的日常监督管理工作，当发生突发环境事件时，县突发环境事件应急办公室立即启动突发环境事件应急预案，成立突发环境事件应急指挥部组织指挥应急处置工作。《平江县突发环境事件应急预案》设立平江县突发环境事件应急指挥部：指挥部指挥长由县长担任，副指挥长由主管副县长担任；应急指挥部下设办公室，办公室设在岳阳市生态环境局平江分局，由局长任办公室主任，应急指挥部成员单位由县政府办公室、县应急管理局、岳阳市生态环境局平江分局、县发展改革局等部门组成。参与现场处置的有关单位和人员要服从现场指挥部的统一指挥。

本预案的应急救援服务机构包括平江县人民政府、岳阳市生态环境局平江分局、平江县应急管理局、平江县水利局、平江县公安局、平江县交通运输局、平江县消防大队、平江县住房和城乡建设局、平江县疾病预防控制中心等相关部门。
因此，本预案的应急组织机构方面可以与《平江县突发环境事件应急预案》保持衔接。
3、事件分级方面：《平江县突发环境事件应急预案》按国家相关规定对突发环境事件进行了分级，明确了相应级别的预防预警机制、应急响应与信息报告等程序。本预案对突发环境事件的等级划分为方便内部响应而设，事件的定级可通过与县级突发环境事件应急预案的相关规定实现对接。[image: image54.png]1km




图1.5-1   应急预案关系图
1.5.2与长寿水厂突发环境事件应急预案的衔接
由于本预案范围为饮用水源保护区，服务水厂为长寿水厂。若发生水质污染事件，必须立即启动平江自来水公司长寿水厂的应急预案。因此，本应急预案应与长寿水厂发布的应急预案相衔接。

在发生水源受到污染的情况下，需要立即通知长寿水厂立即启动相应的应急响应，由长寿水厂采取停止供水的应急措施。若发生黄金洞水库饮用水源突发环境事件，应即刻通知长寿水厂及时采取应急措施。若短时间内黄金洞水库取水口无法恢复正常取水作业，应采用应急供水车等措施来保障供水范围内居民基本生活所需。

1.5.3与黄金洞矿业公司的应急衔接
根据黄金洞水库至长寿水厂输水管道的布置情况，位于黄金洞矿业区域的输水管道包括过河管道和穿越隧洞的管道，其中：黄金洞矿业高流坑尾矿库与输水隧洞距离约100m，尾矿库废水处理系统距离输水管道约30m。若输水管道发生破裂，事故点附近的污染物有可能随输水管道进入自来水厂影响水厂出水水质；若黄金洞矿业区域发生山体位移导致尾矿库尾砂及废水进入输水管道事件。若发生管道破裂或山体位移导致尾矿库尾砂及废水进入输水管道，必须立即启动湖南黄金洞矿业有限公司的应急预案。因此，本应急预案应与湖南黄金洞矿业有限公司发布的应急预案相衔接。

1.6工作原则

应对水源地突发环境事件时，组织体系一般采取统一领导、分工负责、协调联动的原则；应对措施一般采取快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则。贯彻如下原则：

1.6.1统一领导、分工负责、协调联动

在应急处置过程中，应急组织体系应坚持统一领导、分工负责、协调联动的原则。加强对环境事件应急处置过程领导协调、分工协作，确保应急处置工作快速有效开展。

黄金洞水库成立应急指挥机构，机构各小组职责与相关职能部门职责相结合，加强宣传和培训教育工作，提高各部门应对各类突发环境事件的综合素质。

1.6.2快速反应、科学处置、资源共享、保障有力

应急处置过程中积极做好应对突发性环境污染事故的思想、物资、技术和工作准备，加强培训演习，应急系统做到常备不懈，做到应急快速有效。

依据国家法律法规，本着对国家、社会、员工和公众高度负责的态度，加强应急管理，使应急工作快速响应、规范化、科学化、制度化。

2应急指挥机构及职责

2.1应急救援组织体系组成

黄金洞水库成立了应急组织指挥机构，由总指挥、副总指挥、专项工作组组成。事故发生后由总指挥或委托副总指挥担任现场总指挥，成立现场应急指挥部进行应急处置工作。

应急组织指挥机构由平江县自来水公司总经理担任总指挥，分管书记担任副总指挥。专项工作组设有应急处置组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急监测组共四个组别，分别由平江县自来水公司、长寿水厂等部门的相关人员负责协调，各相关职能部门履行应急职责。

黄金洞水库饮用水源突发环境事故应急救援坚持“统一领导、分工负责、协调联动、快速反应、科学处置、资源共享、保障有力”的工作原则。水源地应急预案一经启动，总指挥本人或委托副总指挥赶赴现场指挥应急处置工作，各部门、各单位在现场总指挥的统一领导、统一指挥下，按照职责分工，各司其职，协同作战，确保应急救援工作有序进行。若上级应急指挥机构领导到达应急现场，总指挥应立即报告情况，并移交指挥权。

黄金洞水库饮用水源地应急组织结构图见下图2-1。
[image: image2.png]BEE

BiEE.

B R gl

| 2181 HERIHE

(RIS

EL

=





图2.1-1   事故应急救援组织体系
2.2应急救援组织体系职责

2.2.1指挥机构的职责
（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组建突发环境事件应急救援队伍；

（3）负责应急设施设备的建设以及应急救援物资的储备；

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（5）负责应急预案的管理、宣贯工作，组织应急预案培训、应急演练；

（6）组织突发环境事件应急处置、救援工作；

（7）突发环境事件信息的上报及对外联络工作；

（8）必要时请求外部救援力量的决策，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

（9）配合有关部门对事件进行调查、环境进行修复、总结经验教训。
2.2.2指挥机构的组成及各部分职责
黄金洞水库饮用水水源地应急组织机构成员及联系方式见表2.2-1；应急组织机构职责见表2.2-2。

表2.2-1  突发环境事件应急组织机构组成及联系方式

	组别
	人员名单
	人员职务
	联系方式

	总指挥
	熊师
	总经理
	13807409221

	副总指挥
	毛能斌
	分管副书记
	13974072121

	应急处置组
	组长
	张洲贵
	水厂厂长
	13575078772

	
	组员
	余金虹
	水厂职工
	15773067717

	
	
	吴亮春
	水厂职工
	13762783500

	应急供水保障组
	组长
	陈娟
	水厂副厂长
	15115006060

	
	组员
	何中舟
	水厂职工
	17773073417

	
	
	洪毅
	水厂职工
	19807409664

	应急物资保障组
	组长
	易宏伟
	公司物资仓库主任
	13974074400

	
	组员
	李由之
	公司物资仓库管理员
	13975050763

	
	
	李明
	公司物资仓库管理员
	15073031877

	应急监测组
	组长
	李金龙
	城乡水质检测中心主任
	13874008603

	
	组员
	李玉兰
	化验员
	18273047509

	
	
	余兰香
	化验员
	15274019773

	24小时应急值班电话
	0730-6222350、0730-6228818


2.2.3外部应急救援力量
黄金洞水库外部应急救援及联系方式详见表2.2-3。

表2.2-3  外部应急救援联系方式一览表

	单位
	联系电话

	平江县人民政府
	0730-6226616/13575054999

	岳阳市生态环境局平江分局
	12369/0730-6237738

	平江县应急管理局
	0730-6261990

	平江县水利局
	0730-6223741/18711206298

	平江县公安局
	0730-6235209/18173028666

	平江县财政局
	0730-6281141

	平江县交通运输局
	15200217776

	平江县卫生健康局
	0730-6699968

	平江县消防大队
	13607309115

	平江县农业农村局
	0730-6223631

	平江县住房和城乡建设局
	0730-6287047

	平江县疾病预防控制中心
	0730-6678708

	平江县黄金河河长办
	0730-6237843

	急救电话
	120

	火警电话
	119

	长寿镇人民政府
	0730-6671311/18973029050

	村主任
	13874003681

	长寿镇警长
	15707306989

	村级警长
	18817018899

	长寿自来水厂
	13575078772

	湖南平江黄金河国家湿地公园管理处
	13574762666

	湖南黄金洞矿业有限公司
	0730-6689057

	平江县人民医院
	0730-6222684

	平江县第二人民医院
	0730-6671350


表2.2-2   应急组织机构职责表

	应急组织机构
	具体职责

	
	日常职责
	应急职责

	总指挥
	（1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求；

（2）组织编制、修订和批准水源地应急预案；

（3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

（4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。
	（1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

（2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令；

（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

（5）组织开展损害评估等后期工作。

	副总指挥
	（1）协助总指挥开展有关工作；

（2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；

（2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

（3）负责提出有关应急处置建议；

（4）负责向场外人员通报有关应急信息；

（5）负责协调现场与场外应急处置工作；

（6）停止取水后，负责协调保障居民用水；

（7）处置现场出现的紧急情况。

	专项工作组
	应急处置组
	负责水源地保护区范围内发生的突发环境事件的应急处置工作；负责指导水源地水利设施建设和管理
	（1）负责组织制定应急处置方案；

（2）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	应急供水保障组
	负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息；
	（1）负责制定应急供水保障方案；

（2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

	
	应急物资保障组
	负责有关应急物资的日常维护管理；
	（1）负责制定应急物资保障方案；

（2）负责调配应急物资、协调运输车辆；

（3）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

	
	应急监测组
	主要由城乡水质检测中心主任负责，事故发生后，主要委托第三方环境检测单位负责应急监测，及时上报并通报水源地水质异常信息；开展水源地污染防治的日常监督和管理；及时关注国家和省内关于突发环境事件应急预案的最新政策，掌握事故发生后，信息发布的途径和内容
	（1）负责制定应急监测方案；

（2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

（4）负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。


3预防与预警机制

3.1预防
为有效预防黄金洞水库集中式饮用水源突发环境污染事故的发生，应急领导小组共同职责：积极参加学习、教育和演练，主动接受应急知识培训，不断提高应对处置突发事件的能力；积极做好应急准备，加强应急救援装备和物资的储备、维护、保养。

本预案专项应急工作小组各成员单位按照各自职责开展突发环境事件的预防工作。目前，黄金洞水库突发环境事件应急预案各专项工作组已开展的预防工作详见下表。
表3.1-1  预防工作职责分工

	序号
	专项工作组
	预防工作

	1
	应急供水保障组
	（1）加强水源保护区界标、警示牌的维护；

（2）每月要进行不定期巡查整治，禁止在一级保护区内网箱养殖、旅游、游泳、垂钓等其他可能污染水源的行为

	2
	应急监测组
	每年组织1次对饮用水源进行全面监测，随时掌握水质情况

	3
	应急物资保障组
	设立应急物资仓库，派专人对应急物资进行管理，定期对消耗的应急物资进行补充

	4
	应急处置组
	（1）根据突发环境事件的不同污染程度和情况，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所；
（2）协调外部救援力量参与应急处置


3.2预警
3.2.1预警分级
黄金洞水库应急指挥机构总指挥负责确定预警发布、指挥预警行动及解除预警。

本预案根据水源地重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，将黄金洞水库水源地突发环境事件预警分级分为橙色和红色两级预警。

I级红色预警：当判断污染物可能出现在水源保护区或其上游汇水区域，且应急监测组研判认为对库区水质影响较大、可能影响取水时，启动红色预警。红色预警主要对应的是I级突发环境事件。

II级橙色预警：当判断污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急监测组研判认为对库区水质影响可能较小、可能不影响取水时，启动橙色预警。橙色预警主要对应的是II级突发环境事件。

3.2.2预警的启动条件

根据信息获取方式，综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物种类和数量等情况，制定了不同级别预警的启动条件。

一、启动红色预警的条件（Ⅰ级事件）：

（1）通过信息报告发现，在水域保护区内可能发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在陆域保护区内可能发生突发环境事件，且距离连接水体或汇水渠道不足100m的；

（3）通过信息报告发现，在距离连接水体或汇水渠道不足200m的陆域保护区内可能发生突发环境事件，且经过水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的；

（4）通过监测发现，水源保护区内水质指标异常：在水域保护区内，出现水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监测确认的，或污染物浓度持续升高的；

（5）通过监测发现，在水域、陆域保护区的汇水渠内水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的；

（6）通过监测发现，在水源保护区、陆域保护区汇水渠内水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

二、启动橙色预警的条件（Ⅱ级事件）：

（1）通过信息报告发现，可能在距离水体或汇水渠道超过200m的陆域二级保护区发生的突发环境事件的；

（2）通过信息报告发现，在距离水体或汇水渠道距离在100~200m范围的陆域二级保护区可能发生突发环境事件，且经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度不会超标的；

（3）通过监测发现，在水域保护区或汇水渠内，出现水质监测指标或生物综合毒性异常，但未超标，且经继续监测，发现未继续升高的；

（4）通过监测发现，在水域保护区或汇水渠内，发现有水体生态指标异常，但未导致严重后果的。

3.2.4发布预警和预警级别调整

启动应急预案后成立现场应急指挥部，由现场应急总指挥发布预警、调整预警级别及解除预警。

对可能发生的突发环境事件，通过协调办公室及时报告给应急指挥部，由应急指挥部发布各级预警，由各专项工作组履职部门处置。

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

预警发布的对象为应急指挥机构中组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。

突发环境事件第一发现人或突发环境事件应急指挥部按照下图的流程通知相关部门或专业团队进入预警状态。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3.2.5预警行动

一、发布红色预警时，总指挥或委托副总指挥到达现场担任现场应急指挥部总指挥，组织开展应急响应工作。

预警行动主要包括如下内容：

（1）下达启动水源地应急预案的命令。

（2）通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作。

（3）通知长寿水厂进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

（5）开展应急监测或做好应急监测准备。

（6）做好事件信息上报和通报。

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障。

（8）在危险区域设置提示或警告标志。

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

（10）加强舆情监测、引导和应对工作。

二、发布橙色预警时，由总指挥或副总指挥授权协调办公室组织开展应急响应工作。

预警行动主要包括如下内容：

（1）通知专项工作组中有关单位和人员做好应急准备，必要时到达现场开展相关工作。

（2）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

（3）做好应急监测准备。

（4）做好时间信息上报和通报。

（5）调集所需应急物资和设备，做好应急保障。

（6）在危险区域设置提示或警告标志。

（7）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

（8）加强舆情监测、引导和应对工作。

3.2.6预警解除

当判断危险已经解除时，由发布预警的责任单位宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

4应急响应与处置

应急响应工作包括信息收集和研判、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等内容。

黄金洞水库应急响应工作线路见下图：

[image: image4.png]o [weeies | | g | ks |
s e
T

T
E | aws

o ol |
iR 15 an [T

e )

i
i

i

i B

Rl T e
1

1

i

i

e

L e SRR | [0 LR

i
i

i

i

iz

i B

v

S HEBURAEITE KRR

L2
L L
i SwES Fw

i) -
#il: 1
WL





图4-1  黄金洞水库突发环境事件应急响应工作路线

4.1应急响应分级
按黄金洞水库突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将突发环境事件的应急响应分两级：Ⅰ级应急响应、Ⅱ级应急响应。具体响应分级见表4.1-1。

表4.1-1  应急响应分级

	响应等级
	响应方式
	启动条件
	危害大小
	响应人员
	应急责任人
	需调动的应急资源

	Ⅰ级
响应
	是对预警等级为Ⅰ级情形的响应。库区应急总指挥负责临时指挥，可先行开展应急救援工作，平江县人民政府成立现场应急指挥部时，库区应急指挥部移交指挥权，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。
	①在水域保护区内发生突发环境事件。

②在陆域保护区内发生突发环境事件，且距离连接水体或汇水渠道不足100m的；

③在距离连接水体或汇水渠道不足200m的陆域保护区内发生突发环境事件，且判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的；

④通过监测发现，在水域保护区内，出现水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监测确认的，或污染物浓度持续升高的；

⑤水域保护区、陆域保护区的汇水渠内水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的；

⑥通过监测发现，在水源保护区、陆域保护区汇水渠内水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。
	严重
	库区应急组织机构人员和社会救援力量等
	库区应急总指挥，当平江县应急指挥机构领导到达现场，库区应急总指挥应立即报告情况，并移交指挥权
	库区应急组织机构、平江县人民政府等相关单位

	Ⅱ级
响应
	是对预警等级为Ⅱ级情形的响应。应由单位应急指挥部负责指挥，协调办公室及下设专项工作小组开展应急救援工作，必要时向平江县市人民政府请求援助。
	①在距离水体或汇水渠道超过200m的陆域二级保护区发生的突发环境事件的；

②在距离水体或汇水渠道距离在100~200m范围的陆域二级保护区发生突发环境事件，且污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度不会超标的；

③通过监测发现，在水域保护区内，出现水质监测指标或生物综合毒性异常，但未超标，且经继续监测，发现未继续升高的；

④通过监测发现，在水域保护区内，发现有水体生态指标异常，但未导致严重后果的。
	较大
	库区应急总指挥、一线关键人员
	库区应急总指挥
	库区应急组织机构


应急响应分级原则按照本表执行，根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急响应或向上级政府部门请求支援。

当水源地不能满足饮用水水质要求时，应立即启动黄金洞水厂的应急预案。
4.2信息收集与研判

4.21信息收集

（1）黄金洞水库集中式饮用水水源保护区由平江县自来水公司管辖，由江县自来水公司收集黄金洞水库日常信息，包括但不限于堤坝、水位、水质、集雨区域水土流失、农业、水库藻密度变化情况等信息。

（2）平江县自来水公司长寿水厂取用黄金洞水库的原水进行自来水加工，自来水厂对原水水质进行监测，收集水质信息。

（3）平江县疾病预防控制中心对黄金洞水库水质进行定期监测，由岳阳市生态环境局平江分局收集黄金洞水库内水质信息。

（4）对水库周边群众进行了宣传教育，周边群众可及时通过12369热线、网络等途径发布相关信息；公安交通部门可通过报警获取流动源事故信息。

4.2.2信息研判与会商

应急监测组通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息后及时开展如下工作：

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）将有关信息报告平江县人民政府。

接到信息报告后，平江县人民政府立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即启动本预案，成立现场应急指挥部开展应急处置工作。

4.3信息报告与通报

4.3.1信息报告程序

不同情况下，不同责任人或单位须及时向相关责任单位或负责人进行报告。

（1）发现已经造成或可能造成水源地污染的有关人员和责任单位，应按照规定立即向黄金洞水库应急指挥机构报告。

（2）黄金洞水库应急指挥机构在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，情况严重的，第一时间向黄金洞水库应急指挥机构报告。

（3）平江县人民政府相关主管部门先于黄金洞水库应急指挥机构获悉黄金洞水库水源地突发环境事件信息的，黄金洞水库应急指挥机构需对该信息进行核实。若判断可能对水源地水质造成影响，应立即启动本预案，成立现场应急指挥部开展应急处置工作。

（4）如发生可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向平江县人民政府应急组织指挥机构报告。

4.3.2信息通报程序

经核实的水源地突发环境事件，视事故发生情况，决定是否向有关部门通报。发生I级突发环境事件时，通报的部门包括：岳阳市生态环境局平江分局、县水利局、县住建局、县应急局、长寿水厂等部门。
4.3.3信息报告和通报内容

根据不同的时间节点，水源地突发环境事件报告分为初报、续保和处理结果报告三种。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

被报告人及相关职能部门单位的联系方式详见附件1和附件2。

表4.3-1  信息报告方案

	报告级别
	报告时间
	报告对象
	报告内容

	初报
	事故发生后
	发现人向应急总指挥汇报
	事件发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况

	
	
	应急指挥部通知平江县相关职能部门
	事件发生时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施，需要增援和救援的需求

	
	
	逐级上报上级政府部门
	

	续报
	事故处理过程中
	同上
	在初报的基础上报告有关核实、确认的数据，及有关措施的进展情况，包括事件发生的原因、过程、受害程度、应急救援、处置效果、现场监测、污染物危害控制状况等基本情况

	处理结果报告
	事故结束后
	同上
	在初报和续报的基础上报告事件处置的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题


报告或通报的方式：

应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

4.4事态研判

现场应急指挥部明确发布预警后，由总指挥、副总指挥、专项工作组迅速组件现场应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判主要包括如下内容：水利设施工程情况、污染物进入水源地的数量及种类性质、事故点距离取水口的距离及可能造成的危害、供水区域是否能够紧急供水等。

事态研判的结果作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

4.5应急监测

4.5.1开展应急监测程序

发布预警后，由长寿水厂和平江县疾病预防控制中心负责应急监测，必要时委托第三方检测机构进行。

事件处置初期，应急监测部门按照现场应急指挥部的命令及现场实际情况制定监测方案，确定监测点位、频次，然后组织开展监测，最终形成监测报告。第一时间向现场应急指挥部报告监测过程和污染物浓度变化态势，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，根据事态发展，如应急处置措施效果情况，适时调整监测点位和监测频次。

事件处置末期，按现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向应急指挥部提交应急监测报告。

4.5.2制定应急监测方案

应急监测方案主要包括技术规范、实施人员、监测布点、监测因子、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等内容。应急监测的目的是确定污染带污染物浓度峰值、移动过程形成动态监测；污染来源不明时，可通过应急监测确定特征污染物成分，再进行污染源排查和限期处置。

应急监测原则和注意事项包括以下内容。

（1）监测范围。需涵盖黄金洞水库水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域，在尚未受到污染的区域布设控制点位。

（2）监测布点和频次。以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口设置监测点位。应采取不同点位相同间隔时间（1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。
②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

③水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

（3）现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法。具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

黄金洞水库集中式饮用水水源保护区主要风险源为固定源风险源、流动源风险源和、非点源风险源和输水管道破裂，其应急事件发生时可能产生的污染物主要为pH、COD、NH3-N、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群数等。这些污染物的监测方法详见下表。

表4.5-1  监测项目和监测方法一览表

	监测对象
	监测项目
	推荐监测方法
	方法来源

	废水
	pH
	玻璃电极法
	GB 6920-86

	
	COD
	重铬酸盐法
	HJ 828-2017

	
	NH3-N
	纳氏试剂比色法
	HJ 535-2009

	
	石油类
	红外分光光度法
	HJ 637-2018

	
	总磷
	流动注射-钼酸铵分光光度法
	HJ 671-2013

	
	总氮
	气相分子吸收光谱法
	HJ/T 199-2005

	
	砷
	原子荧光法
	HJ 694-2014

	、
	粪大肠菌群数
	多管发酵法
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第二章


（6）监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

（8）监测人员的安全防护措施；

应急监测，至少二人同行；

进入事故现场进行采样监测，需经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必须的防护设备；

以上监测方案仅供参考，污染事故发生后，具体监测方案应与平江县疾病预防控制中心协商，委托平江县疾病预防控制中心进行监测，并根据不同形式的环境事故，确定监测对象、监测点位、监测方法、监测频次、质控要求等。

应急监测组配合平江县疾病预防控制中心进行环境污染情况的调查、取证及环境跟踪监测工作，并提供防护材料。
4.6污染源排查与处置

4.6.1明确排查对象

当库区水质监测发现异常、污染物来源不确定时，明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序，根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及突发环境事件发生时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。负责部门主要应急处置组。

不同类型的污染物的排查重点和对象如下所述：

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。本预案黄金洞水库区域污染源不涉及到其他工业企业、城镇生活污水处理厂。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。结合黄金洞水库的实际情况，库区及其周边除临时搅拌站以外，不涉及到城镇生活污水处理厂和工业企业，无规模化的养殖场，无医疗废水处理和消毒设施，主要是农业种植污染，以及保护区内现有的居民造成的农村生活污染。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。结合黄金洞水库的实际情况，库区及其周边不涉及到城镇生活污水处理厂、规模化畜禽养殖场和医疗场所，可重点排查保护区内的农村居民点以及农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。结合黄金洞水库的实际情况，库区及其周边不涉及到农药制造有关的工业企业、果园种植园（户），可主要排查农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、港口、码头、洗舱基地、运输船舶、油气管线、石油开采、加工和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。结合黄金洞水库的实际情况，库区及其周边不涉及到加油站、港口、码头、洗舱基地、运输船舶、油气管线、石油开采、加工和存贮的工业企业，原一级保护区范围内的码头已拆除，可重点排查库区周边村道上的运输车辆是否发生交通事故，以及黄金洞矿业区域的输水管道包括过河管道和穿越隧洞的管道是否发生管道破裂。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查采矿及选矿的工业企业（含化工园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输船舶、危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。结合黄金洞水库的实际情况，库区及其周边不涉及到尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输船舶。根据现场调查，原黄金洞水库上游处南桥乡矿区遗留的重金属污染已清运，则库区周边无重金属及其他有毒有害物质污染源。但，黄金洞矿业区域的输水管道包括过河管道和穿越隧洞的管道发生管道破裂，事故点附近的污染物有可能随输水管道进入自来水厂影响水厂出水水质。
根据黄金洞水库集中式饮用水源地实际情况，污染源调查的重点为：固定源污染源、流动源污染源、非点源污染源和输水管道破裂环环境事件，主要包括临时搅拌站、农村生活污水处理处置、农药化肥施用、农村生活污染等的异常情况、乡村道路上发生的交通事故或油类等危险化学品泄漏事故、黄金洞矿业区域的输水管道破裂废水泄漏。

4.6.2切断污染源

对水源地应急预案适用地域范围内的污染源，应明确负责实施切断污染源的部门、程序、方法及工作要点；对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

由污染源排查履职部门负责切断污染源，国土、消防等部门提供协助。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容。

（1）对发生风险排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（4）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

4.7应急处置

4.7.1制定现场处置方案
根据不同事件情景，确定现场处置方案的制定程序、基本内容、责任单位和时限等具体要求。现场应急指挥部指挥专项工作组进行现场处置。黄金洞水库保护区主要涉及到固定污染源、流动源、非点源和输水管道破裂突发环境事件进行应急处置。

现场处置方案包括以下内容：应急监测、污染处置措施、物资调集、应急队伍和人员安排、供水单位应对等。

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下。

（1）水华灾害突发事件。对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

（3）应急工程设施拦截污染水体。在汇水渠道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。不能建设永久应急工程的，应事先论证确定可建设应急工程的地址，并在预案中明确。

针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如下表所示。

表4.7-1  适用于处理不同超标项目的推荐技术

	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳

	铁、锰
	锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	生物活性碳、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性碳吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法


库区污染源主要为流动源和非点源污染源。由于流动源和非点源造成库区水质超标的事件类型和污染因子呈多样性，本预案根据黄金洞水库的实际情况，结合库区的污染源分布现状，主要设置了固定源突发环境事件、黄金洞水库饮用水水源保护区水质超标事故、库区周边道路运输风险事件、库区水华事件以及输水管道破裂事件的应急处置卡。

具体内容详见下表。

表4.7-2  固定源突发环境事件应急处置卡

	事故特征
	水库大坝西面的临时搅拌站内原料堆场及地面散落的砂石、搅拌站设备受到雨水冲刷，砂石及设备上的机油等物质随地表水体迁移，直接进入黄金洞水库，影响水库水质。

	影响途径与范围
	饮用水水源保护区水质超标影响取水和供水安全，主要影响平江县自来水公司长寿水厂的水质安全。

	应急报告
	报告内容：事故发生的时间、检测点的位置、超标因子、超标倍数等基本情况。

应急总指挥：熊师（平江县自来水公司总经理）13807409221
应急副总指挥：毛能斌（分管副书记）13974072121
应急处置组：张洲贵（长寿水厂厂长）13575078772

岳阳市生态环境局平江分局：12369/0730-6237738

平江县水利局：0730-6223741/18711206298
平江县应急管理局：0730-6261990

	应急程序
	（1）事故责任单位负责人或发现人立即报告应急指挥部，应急指挥部通知人员立即赶赴现场进行核实，并将事故发生情况反馈应急指挥部；

（2）应急指挥部根据事故的大小及发展态势，组织人员进行抢修，对水厂进出水进行水质监测，通知用水用户停水情况。

	应急处置措施
	暴雨时造成环境风险物质进入黄金洞水库水体，造成饮用水源保护区任一处水体水质超标，立即启动黄金洞水库饮用水源地应急预案。具体应急措施如下：
① 应急处置组在水库与搅拌站相临的适当位置构筑拦截坝；

②对流失的砂石进行收集，对裸露的原料砂石堆进行防雨和围挡处理，防止暴雨进一步冲刷砂石堆，对水库造成污染；
③考虑水库放水保证水库饮用水水源水质。

	应急监测方案
	监测布点：黄金洞水库取水口及周边水域

监测因子：石油类、溶解性总固体、水虱等。
监测时间及频次：事发、事中、事后持续采样监测至检测指标正常。


表4.7-3  饮用水水源保护区水质超标应急处置卡

	可能发生突发环境事故风险类型
	饮用水水源保护区水质超标

	事故特征
	黄金洞水库取水口水质检测出现超标现象

	影响途径与范围
	饮用水水源保护区水质超标影响取水和供水安全，主要影响平江县自来水公司长寿水厂的水质安全。

	应急报告
	报告内容：事故发生的时间、检测点的位置、超标因子、超标倍数等基本情况。

应急总指挥：熊师（平江县自来水公司总经理）13807409221
应急副总指挥：毛能斌（分管副书记）13974072121
应急处置组：张洲贵（长寿水厂厂长）13575078772
岳阳市生态环境局平江分局：12369/0730-6237738

平江县水利局：0730-6223741/18711206298
平江县应急管理局：0730-6261990

	应急措施
	当发现检测水质超标时，工作人员立即将情况上报黄金洞水库应急指挥机构、岳阳市生态环境局平江分局、平江县水利局、平江县应急管理局
，同时通知长寿水厂及时对取水水质进行严密监测，及时调整净水工艺过程，通过投加絮凝剂，延长沉淀时间等措施确保供水水质安全。

2、应急处置组在应急总指挥的统筹协调和调度下及时寻找水质超标原因，一经发现及时进行应急处置，遏制水质污染源头。通过关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

3，若短时间内黄金洞水库取水口无法恢复正常取水作业，应采用应急供水车等措施来保障供水范围内居民基本生活所需。


	应急物资及设施
	便携式水质生物毒性检测仪等，根据具体的突发环境事件，选则相应的应急抢险物资，具体详见第二部分第4章

	应急监测方案
	监测布点：黄金洞水库取水口及周边水域

监测因子：COD、NH3-N、pH、总磷、总氮、石油类、水虱等，视事故发生时产生的污染物而定。

监测时间及频次：事发、事中、事后持续采样监测至检测指标正常。




表4.7-4  黄金洞水库周边乡道发生交通事故导致油品泄漏事件应急处置卡

	事故特征
	（1）风险物质：汽油、柴油、原油和燃油，主要风险物质为：汽油和柴油；

（2）风险单元：行驶车辆；

（3）风险特征：

①、汽油高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎；

②、柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的火症、水肿、痉挛、化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起燃灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。

事故特征：黄金洞水库饮用水源水质检测出现超标现象

	影响途径与范围
	饮用水水源保护区水质超标影响取水和供水安全，主要影响平江县自来水公司长寿水厂的水质安全。

	应急报告
	报告内容：事故发生的时间、检测点的位置、超标因子、超标倍数等基本情况。

应急总指挥：熊师（平江县自来水公司总经理）13807409221
应急副总指挥：毛能斌（分管副书记）13974072121
应急处置组：张洲贵（长寿水厂厂长）13575078772

岳阳市生态环境局平江分局：12369/0730-6237738

平江县水利局：0730-6223741/18711206298
平江县应急管理局：0730-6261990

	应急程序
	（1）事件确认：应急组织机构收到黄金洞水库发生石油类突发环境事件报告后，告知巡查员核实事件发生的地点、事故的类型及事故的风险物质；

（2）事件确认后，巡查员应立即电话报告应急组织机构，并及时成立现场应急处置小组，根据现场实际情况同时进行应急处置，且根据事故的大小及发展态势向单位领导报告和扩大应急救援级别。

	应急处置措施
	①、疏散与隔离：确认石油类风险物质在黄金洞水库发生泄漏后，在道路运输的事故发生点车辆行驶方向上后150m~200m处设置警示标志，拦截后方车辆驶入；
②、切断泄漏源：现场应急处理人员根据泄漏情况，采取适当的切断泄漏源的措施；

③、堵漏后处置：大量泄漏时，则需根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中；可用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发；用砂土或其他不燃材料吸收泄漏物；或布设围油栏引导或遏制溢油，防止溢油扩散，使用撇油器、吸油棉或消油剂清除油污；

④、注意事项：消除所有点火源(泄漏路段附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰)；使用防爆的通讯工具。


	应急监测方案
	监测布点：黄金洞水库取水口及周边水域

监测因子：石油类、水虱等，视事故发生时产生的污染物而定。

监测时间及频次：事发、事中、事后持续采样监测至检测指标正常。


表4.7-5 黄金洞水库水华事件应急处置卡

	事故特征
	黄金洞水库发生水华，出现藻类植物大量繁殖

	影响途径与范围
	库区发生水华，主要影响平江县自来水公司长寿水厂的水质安全。

	应急报告
	报告内容：事故发生的时间、藻类植物繁殖状况、藻类植物水面厚度等。

应急总指挥：熊师（平江县自来水公司总经理）13807409221
应急副总指挥：毛能斌（分管副书记）13974072121
应急处置组：张洲贵（长寿水厂厂长）13575078772

岳阳市生态环境局平江分局：12369/0730-6237738

平江县水利局：0730-6223741/18711206298
平江县应急管理局：0730-6261990

	应急程序
	（1）事件确认：应急组织机构收到黄金洞水库发生石油类突发环境事件报告后，告知巡查员核实事件发生的地点、事故的类型及事故的风险物质；
（2）事件确认后，巡查员应立即电话报告应急组织机构，并及时成立现场应急处置小组，根据现场实际情况同时进行应急处置，且根据事故的大小及发展态势向单位领导报告和扩大应急救援级别。

	应急处置措施
	①、水华事件发生后，优先选用机械打捞。当库区藻类植物的水面厚度小于20mm时，采用振动滚动筛分离型藻类打捞船或移动式藻水分离处理船进行打捞；当库区藻类植物的水面厚度大于20mm时，采用多功能吸取型藻类打捞船进行打捞；之后用藻泥运输船，将藻水、水生植物等运出库区。
②、机械打捞后，对库区实行生物控藻技术，即通过实行滤食性鱼类的放养，来消减水体磷、氮含量，实现控制藻类增值。
③、设置曝气设施。机械除藻后，对水华区域进行水质监测。根据水质监测结果，在水库适当位置设置固定的曝气设施，如风能曝气机、水流加压喷射设备、机械曝气设备、水下射流曝气设备等，或增设一定数量的流动曝气船，以提高敏感水域的复氧自净能力，防止水体发黑变臭、破坏藻类生长聚集。

注意事项：水华发生时，不应采取往水体中投加硫酸铜等除藻剂的紧急措施，因为这些重金属离子除藻剂会破坏藻类分子，使其中的藻毒素大量而快速的释放出来，很容易造成更加严重的事故。


	应急监测方案
	监测布点：黄金洞水库取水口及周边水域

监测因子：溶解氧、总氮、总磷，叶绿素a、透明度、高锰酸盐指数、优势藻、水温、流量、流速等。
监测时间及频次：事发、事中、事后持续采样监测至检测指标正常。


表4.7-6  输水管道破裂事件应急处置卡

	事故特征
	（1）风险物质：砷；
（2）风险单元：黄金洞水库饮用水源地至长寿水厂输水管道（黄金洞矿业区段）；
（3）风险特征：根据黄金洞水库至长寿水厂输水管道的布置情况，位于黄金洞矿业区域的输水管道包括过河管道和穿越隧洞的管道，若输水管道发生破裂，事故点附近的污染物有可能随输水管道进入自来水厂影响水厂出水水质。

	影响途径与范围
	饮用水水源保护区水质超标影响取水和供水安全，主要影响平江县自来水公司长寿水厂的水质安全。

	应急报告
	报告内容：事故发生的时间、检测点的位置、超标因子、超标倍数等基本情况。

应急总指挥：熊师（平江县自来水公司总经理）13807409221
应急副总指挥：毛能斌（分管副书记）13974072121
应急处置组：张洲贵（长寿水厂厂长）13575078772

湖南黄金洞矿业有限公司：0730-6689057

岳阳市生态环境局平江分局：12369/0730-6237738

平江县水利局：0730-6223741/18711206298
平江县应急管理局：0730-6261990

	应急程序
	（1）事故责任单位负责人或发现人立即报告应急指挥部，应急指挥部通知人员立即赶赴现场进行核实，并将事故发生情况反馈应急指挥部；

（2）应急指挥部根据事故的大小及发展态势，组织人员进行抢修，对水厂进出水进行水质监测，通知用水用户停水情况。

	应急处置措施
	（1）发生山体位移导致尾矿库尾砂及废水进入输水管道事件：

①立即疏散事故发生地附近的居民；

②立即通知停止水源地取水工作；

③通知黄金洞矿业有限公司，立即启动公司内部应急预案，处理高流坑尾矿库的尾砂流失和废水外排事件；

④县政府组织人员对山体滑坡进行安全处置，对输水管道进行抢修，清理管道内部尾砂，尽快恢复正常供水，及时通知用户停水情况，县公安局和长寿镇政府考虑组织消防车、洒水车对停水区域应急送水，做好送水现场治安秩序管理，防止群众因抢水造成人员伤亡，维护社会稳定。

（2）发生过河管道破裂导致废水进入输水管道事件：

①立即通知停止水源地取水工作；

②县自来水公司负责对输水管道进行抢修，清理管道内部淤泥，尽快恢复正常供水，及时通知用户停水情况，县公安局和长寿镇政府考虑组织消防车、洒水车对停水区域应急送水，做好送水现场治安秩序管理，防止群众因抢水造成人员伤亡，维护社会稳定。

	应急监测方案
	监测布点：黄金洞水库取水口及周边水域

监测因子：pH值、石油类、砷、水虱等。

监测时间及频次：事发、事中、事后持续采样监测至检测指标正常。


4.7.2供水安全保障

本预案建立向水库下游的长寿水厂通报水库应急监测的信息制度，现场应急指挥部在启动预警时第一时间通知长寿水厂，并及时采取相应措施。

长寿水厂等供水单位根据突发环境事件的具体情况，如污染物种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取紧急处理、低压供水等应急措施，同时加强进水水质监测，待水质满足取水要求时恢复正常取水。

当进水污染物浓度高、毒性大，水厂现有的处理设施不能满足供水要求时，应立即停止黄金洞水库饮用水源取水，采用应急供水车等措施来保障供水范围内居民基本生活所需。
4.8物资调集及应急设施启用
突发环境事件应急处置过程需使用到相关物资和设施，主要包括如下内容：

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。

（4）库区垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（5）针对水华灾害，消除有毒有害物质产生条件、清除藻类的物资、装备和设施，如增氧机、除草船等。

（6）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。

黄金洞水库现有应急物资设备清单见本预案第四部分。应急物资由平江县自来水公司负责管理维护，确保应急时可用。

4.9舆情监测与信息发布

由综合组成员联络对应履职部门对舆情信息进行收集分析。及时向社会发布突发环境事件信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

4.10响应终止

由现场应急指挥部总指挥根据突发环境事件的发展、已采取应急措施的效果、专家研判结论等情况确定是否可以发布应急响应终止信息。

符合下列情形之一的，可终止应急响应：

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

5环境应急事后管理

根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，应急状态结束后，地方政府应组织开展总结评估工作，对饮用水突发环境事件的发生原因、责任情况、损失情况进行全面调查，并采取措施进行改进，防范类似事件的再次发生。

5.1事件总结
由岳阳市生态环境局平江分局协助平江县人民政府开展事件总结工作，主要做好以下工作：

（1）资料整理。将事件工作日志、事件动态报告、监测数据、专家论证会会议纪要、工作协调会会议纪要等文字资料，事件现场工作照片，录像等影音资料收集整理，集中归档，一事一档。

（2）事件回放。对重特大或具有代表性的事件，对发生和处置过程进行梳理，利用影音像资料和水源地信息平台资料，结合污染物扩散模型，模拟事件发生、演变和处置过程，再现事件发生全过程，为事件全面总结提供资料基础。

（3）事件总结。总结事件经验教训，形成事件总结报告。总结报告应包括事件发生过程、应急救援处置情况、经验教训、事件启示等方面内容。

5.2后期防控

应急处置工作过程中收集的泄漏物料，沾附油品、化学品的应急物资，投放药剂的残留毒性和后期效应等需要进行安全处置，防止次生突发环境事件。

事故场地及蔓延区域的污染物清除完毕后，对土壤、水生生态系统进行修复；对导流至其他区域的污染物进行清除。

5.3事件原因调查与追责
突发环境事件发生后，由调查组对黄金洞水库突发环境事件的原因、经过、性质及责任进行调查。调查组由岳阳市生态环境局平江分局会同平江县纪检监察部门、县水利局等相关部门组成。

（1）事件调查。查明事件发生的直接和间接原因，事件发生的过程、损失情况等，并查明黄金洞水库保护区范围内的肇事单位、岳阳市生态环境局平江分局及地方政府其他有关部门在项目立项审批、生产经营过程中污染防治、日常监督管理、饮用水安全保障以及事件发生后应急处置过程中责任履行情况。根据调查资料和事件回放情况，调查组集体对事件进行定性。

（2）责任追究。对于违反党纪政要的行为，由纪检监察部门就相关责任追究提出决定或建议；对于违法行为，由有关部门予以行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（3）调查报告。事件调查应形成调查报告，报告应包括事件起因、性质、损失、改进措施建议、责任认定和对责任者的处理意见等内容。

5.4事件损害评估

（1）评估组织。评估工作由县政府组织具备一定环境科学、环境经济和水质安全防控等学科背景的专业组织或机构开展。岳阳市生态环境局平江分局配合提供事件应急处置和事件损害基本信息，配合做好与其他相关部门的协调工作。
（2）开展评估。评估组织或机构应制定详细的评估工作计划，重点开展饮用水突发环境事件处置效果、事件影响以及污染修复方案的评估，分类统计突发事件造成的财产损害、事件应急处置费用、水源地环境修复费用等，综合分析水源地再次利用方案，科学量化事件造成的损失数额。

（3）评估报告。评估组织或机构出具评估报告，上报平江县人民政府。通过科学评估，为及时消除污染隐患、恢复水源水质、尽快实现正常取水供水提供保障。

5.5善后处置

突发环境事件应急终止后，综合组根据事故调查组提供的调查情况，协调各职能部门按照各自职责做好事故善后处理工作。

同时对受污染的环境进行恢复。制定切实可行的相关修复治理方案，减少事故的不良影响。

5.5.1伤亡人员的安置与抚恤

对应急人员、周围单位及群众受伤人员，妥善救治受伤人员、妥善安置死亡人员，做好家属抚恤工作，及时做好伤害赔偿工作。
5.5.2调用物资的清理与损失补偿

（1）组织物资供应部门对调用物资进行及时清理。

（2）清查事故造成的环境损失，对环境损失进行补偿，对进行环境治理与恢复所需费用进行支付。

（3）清查事故造成的经济损失，根据国家政策进行补偿。

5.5.3社会救助

（1）整理救助财务，制定补偿发放方案，及时发放。

（2）协调保险公司，及时对损失者进行保险理赔。
5.6措施改进
（1）改进建议。平江县自来水公司根据事件调查和评估情况，向岳阳市生态环境局平江分局提出保障水源地环境安全的改进措施建议。建议包括风险源管理、风险防控、水源地环境安全保障、预案管理、联动机制等方面的内容。

（2）措施落实。在县政府的统一领导下，相关部门和单位落实各项改进措施。平江县自来水公司应跟踪改进措施的落实情况，并组织开展后评估，并公开相关信息，不断提高水源地的环境安全水平。
6应急保障

6.1通讯与信息保障

通讯与信息保障主要由本预案应急组织机构中的应急监测负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

本预案应急救援服务机构和应急指挥机构联系方式详见附件1和附件2。
6.2应急队伍保障

依据区域自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急救援专业队伍，包括：应急处置组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急监测组等应急救援队伍，配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演习（每年至少1次），以便在突发环境事件时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

本预案应急指挥机构各专项工作组组成人员见附件2。
6.3应急资源保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，事故发生时，黄金洞水库主要由物资保障组负责该项工作，设应急专业物资装备储备和专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。应急物资仓库设置专人负责，定期检查补充物资，以保证应急需要。应急物资保障组具体人员设置情况和联系方式详见附件2。
根据可能发生的突发环境污染事件及其相应的抢险方案进行必要的物资装备储备，主要环境风险单元目前已经配备的和需要补充的应急物资装备见第四部分《环境应急资源调查报告》。
6.4经费保障

做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备，主要由应急组织机构中总指挥负责组织储备，用于水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置。应急经费应纳入平江县自来水公司每年的财经预算予以保障，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。同时，建立长效补偿机制，保障库区人民群众生产生活需要。
6.5其他保障

6.5.1医疗卫生保障

参与应急处置等相关部门需配备急救药品箱，对相关人员进行定期的应急救护培训，确保参与应急救援的人员掌握一定的应急救护知识，一旦发生突发事故发生时，立即赶赴现场提供救助，未能解决时由救护车辆送至医院进行紧急救治，并协助和引导医务人员到达现场。与当地医院形成联动机制，保证应急处置的需要。平江县人民医院的联系方式为0730-6222684，平江县第二人民医院的联系方式为0730-6671350。

6.5.2交通运输保障

本预案交通运输保障主要由平江县自来水公司负责，必要情况下请求平江县交通运输局协助，具体保障措施如下：
（1）制定应急状态车辆和司机调遣制度，保障应急情况下应急物资及人员救护的运输需求；

（2）定期对车辆进行维护保养，并建立车辆使用登记制度，以保证车辆状态的完好，确保车辆在应急状态时能够迅速出动；

（3）应急状态下执行实行24小时值班制度，并随时与应急小组保持联系或电话畅通，确保在紧急情况下车辆调度及时到位；

（4）执行应急任务的车辆，必须是车况良好，且配持有效从业资格证件的驾驶员，以防止次生事故发生；

（5）严格执行车辆管理相关规定，并保持区域道路畅通。

应急物资保障组主要由水厂副厂长负责，具体人员设置情况和联系方式详见附件2。平江县交通运输局的联系方式为15200217776。
6.5.3治安和社会动员保障

由当地公安部门负责保障突发环境事件处置过程的治安和社会动员。平江县公安局的联系方式为0730-6235209/18173028666。
7附则

7.1名词术语

7.1.1集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000 人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

7.1.2饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

7.1.3地表水饮用水水源地风险物质

指《地表水环境质量标准》中表1、表2 和表3 所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

7.1.4饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（以下简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

7.1.5水质超标

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的II类、Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。

《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由县人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

7.1.6工业污染源

向水环境排放有毒有害污染物或对环境水体产生有害影响的工业生产设备或生产场所。

7.1.7生活污染源

向水环境排放居民生活污水和垃圾的发生源。

7.1.8农业污染源

对水环境造成有害影响的农田和各种农业措施。包括农田作物种植过程中的肥料、农药和农膜通过农业灌溉或地表径流产生的污染，畜禽养殖以及农村生活过程中产生的粪便和污水污染，水产养殖过程中通过池塘、网箱、围栏、浅海、滩涂等方式对水体直接造成的污染等。

7.1.9风险源

对饮用水水源环境安全造成威胁的突发环境污染事件来源，包括固定风险源、流动风险源、非点源。

7.1.10固定风险源

排放有毒有害物质造成或可能因突发污染事件对饮用水水源造成严重环境危害的固定风险源，包括工矿企业事业单位、石油化工企业及运输石化、化工产品的管线、污（废）水处理厂、垃圾填埋场、危险品仓库、装卸码头等。

7.1.11流动风险源

指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等交通工具，亦为流动污染源。

7.2预案解释权属

本预案的解释权归属于平江县人民政府。

7.3预案演练和修订

7.3.1演练

（1）演练方式

应急演练根据演练规模不同总的分为桌面演练、功能演练和全面演练。

桌面演练是对演练情景进行口头演习，在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。

功能演练比桌面演习规模要大，主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主，有更多的应急人员、机构和更多组织的参与。

全面演练是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织、应急运行能力的演习活动。全面演习一般采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。

（2）演练内容

演练内容主要包括：

①通讯系统是否正常运作；

②信息报送流程是否通畅；

③各应急工作组配合是否协调；

④应急人员能力是否满足需要等。

演练结束后，平江县自来水公司对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时对本预案进行修订完善。

7.3.2修订

环境应急预案每三年内至少修订、更新一次。若进行应急预案的适用性内部评审时发现预案的不符合项并需进行修订的，应及时进行修订。

在下列情况下，应对应急预案及时修订、更新：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其它需要修订的情况。

应急预案更改、修订程序：应急预案的修订由岳阳市生态环境局平江分局根据上述情况的变化和原因，向平江县人民政府提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

应于环境应急预案修订后20个工作日内将新的预案报原预案备案管理部门重新备案，根据备案部门要求选择是否需要进行评审。

7.4预案实施日期

本预案经内部评估通过后，报送岳阳市生态环境局平江分局进行专家评审，评审通过后颁布实施，自发布之日起实施生效。

第三部分  环境风险评估报告
1 黄金洞水库饮用水水源保护区概况
1.1黄金洞水库概况

1.1.1 水库概况

1、黄金洞水库基本情况

黄金洞水库位于平江县长寿镇石堰村境内，地理位置为东经114°03' 34”、北纬28°39' 35" ，距平江县长寿镇23.0km、距平江县城关镇77km。黄金洞水库属汨罗江的一级支流黄金河中游，黄金河源于长寿镇启明村吊水尖下芭蕉坳，流经大地里、金圹、黄金洞、车田，于双江口汇入汨罗江，全长55km，流域面积270 km2，天然落差402.6m，平均坡降4.1‰。黄金洞水库坝址以上控制集雨面积120km2，坝址以上干流长度为26.26km，河道坡降7.22‰，水库以上为深山峡谷，植被较好。
黄金洞水库是平江县七座中型水库之一，是一座以灌溉和供水为主，兼顾防洪、发电的中型水利枢纽工程，其保护下游长寿镇7.94万人，3.45万亩农田以及工矿企业、交通、电力通讯设施等。

黄金洞水库下游有黄金堰灌区，黄金堰灌区灌溉长寿镇49个行政村，总覆盖面积162.3km2，灌溉面积3.45万亩。黄金洞灌区渠系工程中，主要渠道67条总长117.297km，其中干渠2条长37.55km，支渠37条长57.74km，二级支渠28条长22.007km，除九洲碑支渠衬砌5395km外，其余均未衬砌。

黄金洞水库于1992年5月动工，1995年10月15日下闸蓄水，1997年12月竣工，控制集雨面积120km2，干流全长26.26km，坡降7.22%。校核洪水位229.69m，设计洪水位227.91m，正常蓄水位225.00m，死水位195.00m，总库容9506万m3，正常水位下库容为7600万m3，死库容980万m3。根据国家现行《防洪标准》（GB50201-2014），黄金洞水库为中型水库，工程等别为III等，主要建筑物为3级，考虑工程重要性（总库容接近大型水库且受影响人口较多），设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为2000年一遇。

黄金洞水库有三条河流（黄金河、大黄河、石堰河）注入，其基本资料如下：

（1）黄金河：源于长寿镇黄金洞管区启明村吊水尖下芭蕉坳，流经黄金洞乡和长寿乡，在致富村双江口汇入汨罗江，全长55公里，流域面积270km2，天然落差402.6m，平均坡降4.1‰，水能理论蕴藏量5830kW；在启明村湾里附近注入黄金洞水库，与取水口距离约5.64公里。

（2）大黄河：在大黄村黄土咀附近注入黄金洞水库，与取水口距离约2.88公里。

（3）石堰河：在石堰村大湾附近注入黄金洞水库，与取水口距离约1.33公里。
2、黄金洞水库枢纽工程

黄金洞水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水隧洞（灌溉放空发电输水隧洞，三合一）、坝后电站等组成。大坝为粘土心墙坝，坝顶高程231.70m，最大坝高61.00m，坝顶长208.00m，坝顶宽约8.0m，坝底宽297m。坝顶上游设浆砌块石防护墙，墙顶高程232.70m。粘土心墙底宽32m、顶宽2m。上游坝坡自高程200.00m至坝顶设干砌块石护坡，下游坝坡设草皮护坡，坝体填筑材料为心墙粘土。

溢洪道位于大坝右岸岩石山体.上，采用开敞式正槽挑流消能，堰型为WES曲线使用堰，过水断面采用矩形断面钢筋混凝土护砌，线长211.94m，由进水口段、溢流堰、渐变收缩段、泄水抖槽和挑流鼻坎等组成。输水隧洞位于大坝左端山体内，采用“龙抬头形式”取水，洞径2.5m；隧洞（龙抬头）进口地板高程195.00m。

电站分为一、二、三级发电，1997年建成一级电站2×1600kW发电机组投产发电，年均发电量为750万kW·h；1999年建成三级电站，2×1250kW发电机组投产发电，年均发电量为550万kW·h。黄金洞水库水文特性、水库特性等基本情况详见表1.1-1。

表1.1-1  黄金洞水库基本资料表

	水库名称
	黄金洞水库

	所在省、市、县
	湖南省岳阳市平江县

	所在河流
	南洞庭湖水系汨罗江一级支流

	集雨面积
	120.0km2

	开工/竣工时间
	1992年9月/1997年12月

	地震基本烈度
	Ⅵ度

	高程基准面
	黄海基面

	水文特性
	坝址控制流域面积
	120km2

	
	多年平均降水量
	1700mm

	
	多年平均径流量
	1.13亿m3

	
	干流长度
	26.26km

	
	干流平均坡降
	7.22‰

	
	设计
	重现期
	100年

	
	
	洪峰流量
	751.6m3/s

	
	
	洪水总量
	0.3570亿m3

	
	校核
	重现期
	1000年

	
	
	洪峰流量
	1228.7m3/s

	
	
	洪水总量
	0.5217亿m3

	水库特性
	调节性能
	年调节

	
	校核洪水位
	229.62m

	
	设计洪水位
	227.91m

	
	正常蓄水位
	225.0m

	
	死水位
	195.0m

	
	总库容（校核洪水位以下）
	9506万m3

	
	正常蓄水位库容
	7600万m3

	
	调洪库容
	0.2亿m3

	
	兴利库容
	0.662亿m3

	
	死库容
	980万m3

	
	已淤积库容
	0.00012亿m3

	洪水
	设计洪峰流量（P=1%）
	1060.6m3/s

	
	设计下泄流量
	348.97m3/s

	
	校核洪峰流量（P=0.1%）
	1776.85m3/s

	
	校核下泄流量
	553.96m3/s

	大坝
	坝    型
	黏土心墙土坝

	
	最大坝高
	61m

	
	坝顶高程
	231.7m

	
	坝顶轴长
	208m

	
	坝顶宽度
	8m

	
	坝基防渗型式
	防渗帷幕

	溢洪道
	型    式
	宽顶堰

	
	堰顶高程
	223.00m

	
	堰顶宽度
	23.3m

	
	堰顶净宽
	19.5m

	
	消能型式
	挑流消能

	输水
	型式
	钢筋砼圆形隧洞

	
	输水道长度
	364.46m

	
	内径
	2.5m

	
	进口底板高程
	195m

	
	出口底板高程
	173.5m

	
	设计流量
	10m3/s

	
	闸门型式
	轮式平板钢闸门

	
	闸门尺寸（高×宽）
	2.11m×2.60m

	
	启闭机
	25t/1台   QPQ25t电动卷扬机

	坝后电站

（已封堵）
	电站装机容量
	2×2000+1×1000（kW）

	
	多年平均发电量
	893.81万kW·h

	
	保证出力
	452.90kW

	
	年利用小时
	2793h

	工程效益
	设计灌溉面积
	3.45万亩

	工程效益
	保护下游耕地
	3.45万亩

	
	保护下游人口
	7.94万人

	
	下游影响主要城镇及交通干线
	S308国道

	
	下游影响主要城镇
	长寿镇、加义镇、安定镇

	
	坝址距平江县城距离
	77km


1.1.2 水电站概况

黄金洞一级水电站位于平江县黄金洞乡凤田村，即黄金洞水库大坝下游，属长江流域-湘江流域-汨罗江一级支流黄金河水系，地理位置为：东经114.0585°、北纬28.6606°。该电站始建于1993年3月，1997年5月投产；2018年4月技术改造，改造前装机容量3200kW（2×1600kW）)，改造后装机容量5000kW（2×2000kW、1×1000 kW），电站设计流11.7m/s，单机最大设计流量5.85 m/s，电站发电最大引用流量11.7 m/s，近6年平均发电量938.7万kW·h。该电站属坝后式水电站，年调节功能，黄金洞水库已作为平江县供水枢纽的水源，平江县供水枢纽解决了平江县十三个乡镇及县城共60万人的生活用水问题，现已开始取水供水，同时兼防洪、灌溉、发电等。

根据《平江县黄金洞一级水电站（5000kW）建设项目环境影响报告书》，水电站原辅材料主要为润滑油和变压器油，其中：润滑油最大储存量为50kg；变压器油由厂家负责定期更换，电站内不储存。

1.1.3 水厂概况

黄金洞水库采用启闭塔分层取水，输水管道根据两地高差不同，通过重力自流方式输送原水。
根据湖南华中矿业有限公司编制的《平江供水枢纽工程建设项目环境影响报告表》（2016年11月）：长寿水厂主要负责解决城关镇（原汉昌镇）、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇、余坪镇（原余坪乡）、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇（原西村乡）等S308沿线十四个乡镇的饮用水问题，可覆盖解决人口62.90万人，占全县人口55.5%，覆盖村数为323个。该水厂总设计规模为10.0×104m3/d，分两期建设，其中：一期工程的供水能力为5×104m3/d的，但实际长寿水厂一期供水能力为1.5×104m3/d，配水工程的建设内容为从长寿净水厂沿S308、G106铺设DN1100-1200球墨铸铁管49780m至平江县城；二期扩建工程（供水能力8.5×104m3/d）和扩建配水管网工程（主干管60467m、配水站12个），即实现联网供水。

长寿水厂配水管网工程中12个配水站分别为木金（乡）配水站、龙门配水站、加义配水站、安定配水站、福寿山配水站、三阳（乡）配水站、城关配水站、三市配水站、瓮江配水站、梅仙配水站、余坪配水站。

1.2 黄金洞水库饮用水水源保护区划分情况

根据《湖南省人民政府<关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知>》（湘政函（2016）176号），黄金洞水库的饮用水水源划分情况如下：
1.2.1 一级保护区范围
（1）一级保护区水域范围：水域面积0.0496km2，取水口半径300米范围内的水域。同时，一级保护区水域范围内的水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

（2）一级保护区陆域范围：陆域面积0.2206km2，水库取水口侧正常水位线以上200m范围内但不超过第一重山脊线的陆域。
1.2.2 二级保护区范围
（1）二级保护区水域范围：水域面积0.9356km2，一级保护区边界外的水域范围及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）汇入口上溯3公里的水域。同时，二级保护区水域范围内的水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）二级保护区陆域范围：陆域面积22.9984 km2，水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）上溯3000米的汇水区域。

1.2.3 准保护区范围
（1）准保护区水域范围：不设。
（2）准保护区陆域范围：陆域面积97.4186 km2，一、二级保护区以外的水库集雨区及原水输送管道两侧5米范围。
1.2.4 保护区范围界定小结
综上所述，黄金洞水库保护区划分情况详见下表。

表1.2-1   黄金洞水库饮用水划分结果

	保护区级别
	范围
	面积（km2）

	一级保护区
	水域
	取水口半径300米范围内的水域。
	0.0496

	
	陆域
	水库取水口侧正常水位线以上200m范围内但不超过第一重山脊线的陆域。
	0.2206

	二级保护区
	水域
	一级保护区边界外的水域范围及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）汇入口上溯3公里的水域。
	0.9356

	
	陆域
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）上溯3000米的汇水区域。
	22.9984

	准保护区
	水域
	无
	/

	
	陆域
	1、一、二级保护区以外的水库集雨区。

2、原水输送管道（包括现有已建成的黄金洞水库至平江供水枢纽工程长寿水厂（一期）的原水输送管，长14.465 公里；长寿水厂（二期）至城关镇、三阳乡、安定镇、三市镇、加义镇、长寿镇、木金乡、梅仙镇（南片）、余坪镇、瓮江镇、浯口镇、伍市镇、向家镇、福寿山镇等14乡镇的输配水管道，长度约为107.74公里；输配水管道总长度为121.205公里）两侧5米范围。
	97.4186


1.3黄金洞水库区域基础环境状况

1.3.1 地理位置

平江县位于湘、鄂、赣三省交界处，湖南省东北部，东经113°10'13"~114°09'06”、北纬28°25'33”-2906"28”之间；东与江西修水县、铜鼓县接壤，南与浏阳市、长沙县毗邻，西与汨罗市交界，北与岳阳县和湖北省通城县相连；土地总面积4125km2，总人口106万，辖27个乡、镇，778个村。

平江县区位优势突出，位于湘、鄂、赣三省交界处，交通便捷，京港澳高速、106国道、省道308、省道207等高等级公路和汨罗江纵横交错，京广铁路伴境而过，已成功融入长沙、岳阳一小时经济圈。
黄金洞水库位于平江县长寿镇石堰村境内，地理位置为东经114°03' 34”、北纬28°39' 35" ，距平江县长寿镇23.0km、距平江县城关镇77km。黄金洞水库属汨罗江的一级支流黄金河中游，黄金河源于长寿镇启明村吊水尖下芭蕉坳，流经大地里、金圹、黄金洞、车田，于双江口汇入汨罗江，全长55km，流域面积270 km2，天然落差402.6m，平均坡降4.1‰。黄金洞水库坝址以上控制集雨面积120km2，坝址以上干流长度为26.26km，河道坡降7.22‰。
1.3.2 地形、地质及地貌

平江县内地质结构较为复杂，地貌类型多样，以山地和丘陵为主。平原404.38平方公里，占总面积的9.8%；岗地238.3平方公里，占总面积的5.8%；丘陵2306.4平方公里，占总面积的55.9%；山地1176.1平方公里，占总面积的28.5%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达1500米。境内的主要山脉有连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔1600.3米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔1593.6米。

项目所在地以丘陵地形为主，属前震旦纪冷家溪群第四岩组第一段，出露为灰综色粉砂质千枚岩、板岩及凝灰质板岩；自然土壤以红壤、黄棕壤为主，还有湖积性草甸土、砂丘土以及山区垂直分布的诸类土壤。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，该区域地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.05s，对照地震基本烈度为VI度。
1.3.3 气候特征

汨罗江流域地处亚热带季风气候区，属于湿润的大陆性气候。具有严寒期短，无霜期长，气温多变，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强等特点。据平江气象站1961~1995年实测气象资料统计，多年平均降水量为1489.9mm；1978~2003年年均降水量为1557.6mm，年际降雨量变化较大，一般在1400~1600mm之间，降水量最多的是1998年，为2294.6mm；最小降雨量为1964年1123.7mm。月降雨量变化更大，多年平均月降雨量自45~280mm，月最大降水量为600.1mm，出现在1998年6月；日最大降水量为223.9mm，出现在1998年6月16日；日降雨量大于100mm为二年一遇；日降雨量大于150mm为五年一遇。其中汛期4、5、6月的月均降水都在200或200mm 以上，4~7月月均总降水量达847.3mm，占全年的54%，绝大部分洪涝都出现在这几个月中。

空间分布不均匀，但有规律，降雨量自东向西呈一明显递减的规律，并在幕阜山和连云山形成两个降雨量高值区，在栗山区形成一低值区，中部的钟洞、三阳、梅仙为一般降雨区，在垂直分布上变化也较大。

全县多年平均气温16.8℃，历年最高气温40.3℃ (1971年7月26日)，历年最小相对湿度10%，多年平均日照时数1987小时，多年平均地面温度19℃，极端最高地面温度68.9℃ (1964年7月23日)，极端最低地面温度-15.0℃ (1979年1月31日)，多年平均风速1.4m/s，最大风速28m/s，风向为N。

全县多年平均水面蒸发值约860mm，陆面蒸发量变化范围在740~800mm之间，多年平均相对湿度82%。多年平均蒸发量1247.1mm，全年无霜期266天。

1.3.4 水文水系

平江县境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系：①地表水，多年平均年降水总量63.97亿立方米，年均径流深789.32毫米，径流系数为0.509，地表径流总量32.56亿立方米，人均径流占有量3975.4立方米，耕地亩均占有量5243.2立方米；②地下水，地下水资源占全县水资源总量的14%，年均浅层地下水动储量4.64亿立方米（其中汨水干流为4.51亿立方米，罗水0.07亿立方米）；③水质，主要水系汨罗江和昌江大部分河段水质优良，达到国家地表水Ⅰ类和Ⅱ类标准，城关严家滩（县城下游）至西家滩一段总长度2.5公里水质降至Ⅲ类（枯水期），系城市工业和生活污水所致 ，工业废水的排放和污染物的排放以城关镇为主；④水能，径流天然总落差138m，水能理论蕴藏量19.7万瓦，其间可开发量9.3万千瓦，已开发2.2万千瓦，占可开发总能的23.7%，平江县已建成各类水库219座，其中中型水库7座。全县水库总库容为26575.5万立方米。骨干水库基本实现了发电、灌溉和水产养殖综合开发利用。汨罗江流域主要是通过水轮泵站和电灌站提水灌溉。

汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名。汨水发源于黄龙山梨树埚，经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合，全长253.2km，汨罗江流域面积5638km2。其中平江县境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量43.04亿m3，汛期5-8月，径流量占多年总流量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年平水期平均流量231m3/s（5、6、7月），多年枯水期平均流量26.2m3/s（1、12月）。汨罗江有大小支流141条，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条，二级支流67条，三级支流21条，四级支流3条。

黄金洞水库位于平江县黄金洞乡黄金洞村，汨罗江一级支流黄金河中游河段挨牛石河谷上，黄金河源于黄金洞乡启明村吊水尖下芭蕉坳，流经黄金洞乡和长寿镇，在致富村双江口汇入汨罗江，全长55km，流域面积270km2。黄金河天然落差402.6m，平均坡降4.1%，最大流量为154m3/s，枯水期流量为0.2m3/s。黄金河属山区性溪流，每年10-12月为枯水季节，黄金河两侧支沟发育，呈树枝状水系，主要包括杨山庄小溪和庵山小溪。水能理论蕴藏量5830千瓦。

1.4 黄金洞水库水源地水质状况调查

1.4.1 黄金洞水库供水情况

目前，黄金洞水库主要为龙门、木金、长寿、加义、三市、福寿山、安定、三阳、城关、梅仙、瓮江、余坪等12个乡镇集镇40.6万人提供饮用水。

黄金洞水库共设有1个取水口，取水口地理坐标为东经114.057515°、北纬28.658090°，下游共涉及1个水厂，为长寿水厂。目前，长寿水厂一、二期工程均已建成投运，设计供水能力11.5万m³/d。

1.4.2 水环境质量评价

黄金洞水库划定水源地之后，饮用水水源一级保护区水域范围的水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，饮用水水源二级保护区水域范围的水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

1、水环境质量状况评价与分析

（1）黄金洞水库现状监测

本预案采用于2020年10月8日湖南索奥检测技术有限公司对黄金洞水库启闭塔处（一级保护区范围内）和水库中心的监测数据，见表1.4-1。
表1.4-1  黄金洞水库水环境质量监测结果（单位：mg/L，温度为℃，pH值为无量纲）
	监测点位
	监测项目
	监测结果
	标准限值
	达标情况
	执行标准

	黄金洞水库启闭塔处（一级保护区范围内）
	水温
	20.6
	周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中II类标准

	
	pH
	7.31
	6~9
	达标
	

	
	溶解氧
	7.49
	≥4
	达标
	

	
	高锰酸盐指数
	1.7  
	≤4
	达标
	

	
	化学需氧量
	7
	≤15
	达标
	

	
	生化需氧量
	1.5
	≤3
	达标
	

	
	氨氮
	0.08
	≤0.5
	达标
	

	
	总磷
	0.03
	≤0.1
	达标
	

	
	总氮
	0.68
	≤0.5
	达标
	

	
	铜
	0.00025
	≤1.0
	达标
	

	
	锌
	0.004L
	≤1.0
	达标
	

	
	氟化物
	0.13
	≤1.0
	达标
	

	
	硒
	0.0004L
	≤0.01
	达标
	

	
	砷
	0.0015
	≤0.05
	达标
	

	
	汞
	0.00004L
	≤0.00005
	达标
	

	
	镉
	0.0001L
	≤0.005
	达标
	

	黄金洞水库启闭塔处（一级保护区范围内）
	六价铬
	0.004L
	≤0.05
	达标
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中II类标准

	
	铅
	0.00009L
	≤0.01
	达标
	

	
	氰化物
	0.001L
	≤0.05
	达标
	

	
	挥发酚
	0.0003L
	≤0.002
	达标
	

	
	石油类
	0.01L
	≤0.05
	达标
	

	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	≤0.2
	达标
	

	
	硫化物
	0.005L
	≤0.2
	达标
	

	
	粪大肠菌群
	520
	≤2000
	达标
	

	
	叶绿素a
	0.008
	/
	/
	/

	
	透明度
	160
	/
	/
	/

	
	电导率
	6.60
	/
	/
	/

	
	硫酸盐（以SO42-）
	8L
	≤250
	达标
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2中标准

	
	氯化物（以Cl-计）
	10L
	≤250
	达标
	

	
	硝酸盐（以N计）
	0.43
	≤10
	达标
	

	
	铁
	0.01L
	≤0.3
	达标
	

	
	锰
	0.01L
	≤0.1
	达标
	

	
	三氯甲烷
	0.014L
	≤0.06
	达标
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3中标准

	
	四氯化碳
	0.0015L
	≤0.002
	达标
	

	
	三氯乙烯
	0.0012L
	≤0.07
	达标
	

	
	四氯乙烯
	0.0012L
	≤0.04
	达标
	

	
	苯乙烯
	0.0006L
	≤0.02
	达标
	

	
	甲醛
	0.05L
	≤0.9
	达标
	

	
	苯
	0.0014L
	≤0.01
	达标
	

	
	甲苯
	0.0014L
	≤0.7
	达标
	

	
	乙苯
	0.0008L
	≤0.3
	达标
	

	
	二甲苯
	0.0014L
	≤0.5
	达标
	

	
	异丙苯
	0.0007L
	≤0.25
	达标
	

	
	氯苯
	0.0010L
	≤0.3
	达标
	

	
	1,2-二氯苯
	0.0008L
	≤1.0
	达标
	

	
	1,4-二氯苯
	0.0008L
	≤0.3
	达标
	

	
	三氯苯
	0.0010L
	≤0.02
	达标
	

	
	硝基苯
	0.00004L
	≤0.017
	达标
	

	
	二硝基苯
	0.00005L
	≤0.5
	达标
	

	
	硝基氯苯
	0.00005L
	≤0.05
	达标
	

	
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.0001L
	≤0.003
	达标
	

	
	邻苯二甲酸

（2-乙基己基）酯
	0.002L
	≤0.008
	达标
	

	
	滴滴涕
	0.000043L
	≤0.001
	达标
	

	
	林丹
	0.000025L
	≤0.002
	达标
	

	
	阿特拉津
	0.0005L
	≤0.003
	达标
	

	
	苯并[a]芘
	1.4×10-6L
	≤2.8×10-6
	达标
	

	
	钼
	0.02L
	≤0.07
	达标
	

	
	钴
	0.02L
	≤1.0
	达标
	

	
	铍
	0.00004L
	≤0.002
	达标
	

	
	硼
	0.01L
	≤0.5
	达标
	

	
	锑
	0.0002L
	≤0.005
	达标
	

	
	镍
	0.007L
	≤0.02
	达标
	

	黄金洞水库启闭塔处
	钡
	0.01L
	≤0.7
	达标
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3中标准

	
	钒
	0.01L
	≤0.05
	达标
	

	
	铊
	0.00002L
	≤0.0001
	达标
	

	黄金洞水库中心
	水温
	20.2
	周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准

	
	pH
	7.42
	6~9
	达标
	

	
	溶解氧
	7.39
	≥5
	达标
	

	
	高锰酸盐指数
	1.6
	≤6
	达标
	

	
	化学需氧量
	8
	≤20
	达标
	

	
	生化需氧量
	1.3
	≤4
	达标
	

	
	氨氮
	0.05
	≤1.0
	达标
	

	
	总磷
	0.03
	≤0.2
	达标
	

	
	总氮
	0.68
	≤1.0
	达标
	

	
	铜
	0.00018
	≤1.0
	达标
	

	
	锌
	0.004L
	≤1.0
	达标
	

	
	氟化物
	0.14
	≤1.0
	达标
	

	
	硒
	0.0004L
	≤0.01
	达标
	

	
	砷
	0.0003
	≤0.05
	达标
	

	
	汞
	0.00004L
	≤0.0001
	达标
	

	
	镉
	0.0001L
	≤0.005
	达标
	

	
	六价铬
	0.004L
	≤0.05
	达标
	

	
	铅
	0.00009L
	≤0.05
	达标
	

	
	氰化物
	0.001L
	≤0.2
	达标
	

	
	挥发酚
	0.0003L
	≤0.005
	达标
	

	
	石油类
	0.01L
	≤0.05
	达标
	

	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	≤0.2
	达标
	

	
	硫化物
	0.005L
	≤0.2
	达标
	

	
	粪大肠菌群
	500
	≤10000
	达标
	

	
	叶绿素a
	0.008
	/
	/
	/

	
	透明度
	155
	/
	/
	/

	
	电导率
	6.59
	/
	/
	/

	
	硫酸盐（以SO42-）
	8L
	≤250
	达标
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2中标准

	
	氯化物（以Cl-计）
	10L
	≤250
	达标
	

	
	硝酸盐（以N计）
	0.41
	≤10
	达标
	

	
	铁
	0.01L
	≤0.3
	达标
	

	
	锰
	0.01L
	≤0.1
	达标
	

	
	三氯甲烷
	0.0014L
	≤0.06
	达标
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3中标准

	
	四氯化碳
	0.0015L
	≤0.002
	达标
	

	
	三氯乙烯
	0.0012L
	≤0.07
	达标
	

	
	四氯乙烯
	0.0012L
	≤0.04
	达标
	

	
	苯乙烯
	0.0006L
	≤0.02
	达标
	

	
	甲醛
	0.05L
	≤0.9
	达标
	

	
	苯
	0.0014L
	≤0.01
	达标
	

	
	甲苯
	0.0014L
	≤0.7
	达标
	

	
	乙苯
	0.0008L
	≤0.3
	达标
	

	
	二甲苯
	0.0014L
	≤0.5
	达标
	

	
	异丙苯
	0.0007L
	≤0.25
	达标
	

	
	氯苯
	0.0010L
	≤0.3
	达标
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3中标准

	黄金洞水库中心
	1,2-二氯苯
	0.0008L
	≤1.0
	达标
	

	
	1,4-二氯苯
	0.0008L
	≤0.3
	达标
	

	
	三氯苯
	0.0010L
	≤0.02
	达标
	

	
	硝基苯
	0.00004L
	≤0.017
	达标
	

	
	二硝基苯
	0.00005L
	≤0.5
	达标
	

	
	硝基氯苯
	0.00005L
	≤0.05
	达标
	

	
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.0001L
	≤0.003
	达标
	

	
	邻苯二甲酸

（2-乙基己基）酯
	0.002L
	≤0.008
	达标
	

	
	滴滴涕
	0.000043L
	≤0.001
	达标
	

	
	林丹
	0.000025L
	≤0.002
	达标
	

	
	阿特拉津
	0.0005L
	≤0.003
	达标
	

	
	苯并[a]芘
	1.4×10-6L
	≤2.8×10-6
	达标
	

	
	钼
	0.02L
	≤0.07
	达标
	

	
	钴
	0.02L
	≤1.0
	达标
	

	
	铍
	0.00004L
	≤0.002
	达标
	

	
	硼
	0.01L
	≤0.5
	达标
	

	
	锑
	0.0002L
	≤0.005
	达标
	

	
	镍
	0.007L
	≤0.02
	达标
	

	
	钡
	0.01L
	≤0.7
	达标
	

	
	钒
	0.01L
	≤0.05
	达标
	

	
	铊
	0.00002L
	≤0.0001
	达标
	


由表1.4-1可知：黄金洞水库启闭塔处的各水质监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准、表2及表3中标准限值，水库中心的各水质监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准、表2及表3中标准限值，水质状况良好。
（2）长寿水厂取水口水质现状监测

为了进一步确定黄金洞水库水质情况，本预案引用平江县疾病预防控制中心于2020年8月3日对平江县自来水公司长寿水厂水源水进行水质监测的结果，其水质监测见表1.4-2。

表1.4-2  长寿水厂水源水的水环境质量监测结果

（单位：mg/L，温度为℃，pH值为无量纲）
	监测点位
	监测项目
	监测结果
	标准限值
	达标情况

	长寿水厂取水口处
	耐热大肠菌群
	5
	≤2000
	达标

	
	砷
	0.003
	≤0.05
	达标

	
	镉
	＜0.0005
	≤0.005
	达标

	
	铬（六价）
	＜0.004
	≤0.05
	达标

	
	铅
	＜0.0025
	≤0.01
	达标

	
	氰化物
	＜0.002
	≤0.05
	达标

	
	氟化物
	0.03
	≤1.0
	达标

	
	硝酸盐
	0.4
	≤10
	达标

	
	pH值
	7.2
	≤6~9
	达标

	
	铁
	0.0014
	≤0.3
	达标

	
	锰
	＜0.001
	≤0.1
	达标

	
	铜
	＜0.002
	≤1.0
	达标

	
	锌
	0.029
	≤1.0
	达标

	
	氯化物
	0.3
	≤250
	达标

	
	硫酸盐
	2.1
	≤250
	达标

	
	挥发酚类

（以苯酚计）
	＜0.002
	≤0.002
	达标

	
	耗氧量
	1.0
	≤15
	达标

	
	阴离子表面活性剂
	＜0.050
	≤0.2
	达标

	
	氨氮（以N计）
	0.12
	≤0.5
	达标

	
	硒
	＜0.0004
	≤0.01
	达标

	注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中II类标准、表2及表3标准


由表1.4-2可知：长寿水厂水源水的各水质监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准及表2中标准，水质状况良好。
（3）历史监测

为了了解黄金洞水库水质环境变化情况，本预案引用《岳阳市平江县县级饮用水源地黄金洞水库保护区划分技术报告》（2016.11）中湖南科博检测技术有限公司于2016年5月30日~2016年6月6日对黄金洞水库内取水口处的监测结果，详见表1.4-3。

表1.4-3  黄金洞水库内取水口处水环境质量历史监测结果

（单位：mg/L，温度为℃，pH值为无量纲）
	监测点位
	监测项目
	监测结果
	标准限值
	达标情况
	执行标准

	黄金洞水库内取水口处
	水温
	20.0℃
	周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中II类标准

	
	pH值
	6.45
	6~9
	达标
	

	
	溶解氧
	6.9
	≥6
	达标
	

	
	高锰酸钾指数
	1.3
	≤4
	达标
	

	
	化学需氧量
	10L
	≤15
	达标
	

	
	五日生化需氧量
	2.4
	≤3
	达标
	

	
	氨氮
	0.072
	≤0.5
	达标
	

	
	总磷
	0.02
	≤0.1
	达标
	

	
	总氮
	0.47
	≤0.5
	达标
	

	
	铜
	0.14
	≤1.0
	达标
	

	
	锌
	0.05L
	≤1.0
	达标
	

	
	氟化物
	0.18
	≤1.0
	达标
	

	
	硒
	4×10-4L
	≤0.01
	达标
	

	
	砷
	3×10-4L
	≤0.05
	达标
	

	
	汞
	4×10-5L
	≤0.00005
	达标
	

	
	镉
	0.5×10-3L
	≤0.005
	达标
	

	
	六价铬
	0.010
	≤0.05
	达标
	

	
	铅
	2.5×10-3L
	≤0.01
	达标
	

	
	氰化物
	0.004L
	≤0.05
	达标
	

	
	挥发酚
	3×10-4
	≤0.002
	达标
	

	黄金洞水库内取水口处
	石油类
	0.04L
	≤0.05
	达标
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中II类标准

	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	≤0.2
	达标
	

	
	硫化物
	0.009
	≤0.1
	达标
	

	
	粪大肠菌群
	200
	≤2000
	达标
	

	
	硫酸盐
	5L
	250
	达标
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表2中标准限值

	
	氯化物
	24.7
	250
	达标
	

	
	硝酸盐氮
	0.38
	10
	达标
	

	
	铁
	0.08
	0.3
	达标
	

	
	锰
	0.015
	0.1
	达标
	

	
	三氯甲烷
	2×10-4L
	0.06
	达标
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3中标准限值

	
	四氯化碳
	1×10-4L
	0.002
	达标
	

	
	三溴甲烷
	1×10-4L
	0.1
	达标
	

	
	二氯甲烷
	5×10-4L
	0.02
	达标
	

	
	1,2-二氯乙烷
	1×10-4L
	0.03
	达标
	

	
	环氧氯丙烷
	5×10-4L
	0.02
	达标
	

	
	氯乙烯
	1.7×10-4L
	0.005
	达标
	

	
	1,1-二氯乙烯
	1.2×10-4L
	0.03
	达标
	

	
	1,2-二氯乙烯
	1×10-4L
	0.05
	达标
	

	
	三氯乙烯
	1×10-4L
	0.07
	达标
	

	
	四氯乙烯
	1×10-4L
	0.04
	达标
	

	
	氯丁二烯
	1×10-4L
	0.002
	达标
	

	
	六氯丁二烯
	1×10-4L
	0.0006
	达标
	

	
	苯乙烯
	0.002L
	0.02
	达标
	

	
	甲醛
	0.07
	0.9
	达标
	

	
	乙醛
	0.01L
	0.05
	达标
	

	
	丙烯醛
	0.02L
	0.1
	达标
	

	
	三氯乙醛
	0.001L
	0.01
	达标
	

	
	苯
	7×10-4L
	0.01
	达标
	

	
	甲苯
	0.001L
	0.7
	达标
	

	
	乙苯
	0.002L
	0.3
	达标
	

	
	邻二甲苯
	0.003L
	0.5
	达标
	

	
	间二甲苯
	0.001L
	0.5
	达标
	

	
	对二甲苯
	0.001L
	0.5
	达标
	

	
	异丙苯
	3×10-3L
	0.25
	达标
	

	
	氯苯
	4×10-5L
	0.3
	达标
	

	
	1,2-二氯苯
	3×10-5L
	1.0
	达标
	

	
	1,4-二氯苯
	3×10-5L
	0.3
	达标
	

	
	三氯苯
	4×10-5L
	0.02
	达标
	

	
	四氯苯
	2×10-5L
	0.02
	达标
	

	
	六氯苯
	2×10-5L
	0.05
	达标
	

	
	硝基苯
	0.002L
	0.017
	达标
	

	
	邻二硝基苯
	0.1L
	0.5
	达标
	

	
	间二硝基苯
	0.2L
	0.5
	达标
	

	
	对二硝基苯
	0.04L
	0.5
	达标
	

	
	2,4-二硝基苯
	9.9×10-5L
	0.0003
	达标
	

	
	2,4,6-三硝基甲苯
	0.4 L
	0.5
	达标
	

	
	硝基氯苯
	0.02L
	0.05
	达标
	

	
	2,4-二硝基氯苯
	0.1L
	0.5
	达标
	

	黄金洞水库内取水口处
	2,4-二氯苯酚
	1.1×10-3L
	0.093
	达标
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3中标准限值

	
	2,4,6-三氯苯酚
	1.2×10-3L
	0.2
	达标
	

	
	五氯酚
	1.1×10-3L
	0.009
	达标
	

	
	苯胺
	0.02L
	0.1
	达标
	

	
	联苯胺
	1×10-4L
	0.0002
	达标
	

	
	丙烯酰胺
	5×10-5L
	0.0005
	达标
	

	
	丙烯腈
	0.025L
	0.1
	达标
	

	
	邻苯二甲酸二丁酯
	1×10-4L
	0.003
	达标
	

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	9×10-5L
	0.008
	达标
	

	
	水合肼
	0.005L
	0.01
	达标
	

	
	四乙基铅
	1×10-4L
	0.0001
	达标
	

	
	吡啶
	0.05L
	0.2
	达标
	

	
	松节油
	0.02L
	0.2
	达标
	

	
	苦味酸
	0.001L
	0.5
	达标
	

	
	丁基黄原酸
	0.004L
	0.005
	达标
	

	
	活性氯
	0.004L
	0.01
	达标
	

	
	滴滴涕
	2×10-4L
	0.001
	达标
	

	
	林丹
	4×10-6L
	0.002
	达标
	

	
	环氧七氯
	5.8×10-5L
	0.0002
	达标
	

	
	对硫磷
	1×10-4L
	0.003
	达标
	

	
	甲基对硫磷
	1×10-4L
	0.002
	达标
	

	
	马拉硫磷
	1×10-4L
	0.05
	达标
	

	
	乐果
	1×10-4L
	0.08
	达标
	

	
	敌敌畏
	5×10-5L
	0.05
	达标
	

	
	敌百虫
	1.4×10-4L
	0.05
	达标
	

	
	内吸磷
	1×10-4L
	0.03
	达标
	

	
	百菌清
	1.2×10-4L
	0.01
	达标
	

	
	甲萘威
	0.01L
	0.05
	达标
	

	
	溴氰菊酯
	2×10-4L
	0.02
	达标
	

	
	阿特拉津
	9.2×10-5L
	0.003
	达标
	

	
	苯并（a）芘
	3.2×10-5 L
	2.8×10-6
	达标
	

	
	甲基汞
	0.1×10-7L
	1.0×10-6
	达标
	

	
	多氯联苯
	1.4×10-6 L
	2.0×10-6
	达标
	

	
	微囊藻霉素-LR
	6×10-5L
	0.001
	达标
	

	
	黄磷
	1×10-4L
	0.003
	达标
	

	
	钼
	5.0×10-3L
	0.07
	达标
	

	
	钴
	5.0×10-3L
	1.0
	达标
	

	
	铍
	2×10-4L
	0.002
	达标
	

	
	硼
	0.02L
	0.5
	达标
	

	
	锑
	2×10-4L
	0.005
	达标
	

	
	镍
	0.019
	0.02
	达标
	

	
	钡
	0.01L
	0.7
	达标
	

	
	钒
	0.01L
	0.05
	达标
	

	
	钛
	0.02L
	0.1
	达标
	

	
	铊
	1×10-5L
	0.0001
	达标
	

	
	叶绿素a（毫克/升）
	5.27×10-3
	/
	/
	

	
	透明度/厘米
	85
	/
	/
	


由表1.4-3可知：2016年5月30日~2016年6月6日监测期间，黄金洞水库内取水口处的各水质监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准、表2中标准及表3中标准，水质状况良好。
2、富营养化评价

根据《平江县县级饮用水水源地黄金洞水库保护区划分》（平江县人民政府，2017年1月），水库富营养评价过程如下：
（1）评价方法

湖泊（水库）富营养化状况评价方法：综合营养状态指数法，其计算公式如下：


[image: image5.wmf]å

=

·

=

å

m

j

j

TLI

Wj

TLI

1

)

(

)

(


式中：
[image: image6.wmf])

(

å

TLI

—综合营养状态指数。

Wj—第j种参数的营养状态指数的相关权重。

TLI（j）—代表第j种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：


[image: image7.wmf]å

=

=

m

j

ij

ij

j

r

r

W

1

2

2


式中：rij—第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m—评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其它参数之间的相关关系rij及rij2见下表。

表1.4-4  中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值※
	参数
	chla
	TP
	TN
	SD
	CODMn

	rij
	1
	0.84
	0.82
	-0.83
	0.83

	rij2
	1
	0.7056
	0.6724
	0.6889
	0.6889


※：引自金相灿等著《中国湖泊环境》，表中rij来源于中国26个主要湖泊调查数据的计算结果。

营养状态指数计算公式为：

①TLI（chl）=10（2.5+1.086lnchl）

②TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

③TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

④TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）

⑤TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCOD）

式中：叶绿素a chl单位为mg/m3，透明度SD单位为m；其它指标单位均为mg/L。

（2）湖泊（水库）富营养化状况评价指标：

湖泊（水库）富营养化状况评价指标包括叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）、高锰酸盐指数（CODMn）。

（3）湖泊（水库）营养状态分级：

采用0～100的一系列连续数字对湖泊营养状态进行分级，包括：贫营养、中营养、富营养、轻度富营养、中度富营养和重度富营养，与污染程度关系如表1.4-5。

表1.4-5   水质类别与评分值对应表
	营养状态分级
	评分值TLI（∑）
	定性评价

	贫营养
	0＜TLI（∑）≤30
	优

	中营养
	30＜TLI（∑）≤50
	良好

	（轻度）富营养
	50＜TLI（∑）≤60
	轻度污染

	（中度）富营养
	60＜TLI（∑）≤70
	中度污染

	（重度）富营养
	70＜TLI（∑）≤100
	重度污染


（4）计算结果及结论

根据2016年5月30日~2016年6月6日监测数据，单个项目营养状态指数计算如下:

TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla）=43.0496 

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）=30.8287 

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）=41.7399 
TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）=54.3329 
TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）=8.0715 

则TLI（∑）为36.1557，对照表1.4-5，黄金洞水库饮用水水源地处于中营养，状态良好。

3、小结

由以上饮用水源地水环境质量及富营养化评价可知，黄金洞水库水源地水质良好，一级水域保护区内各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的II类标准、表2及表3 中标准。黄金洞水库水质属于中营养，未出现富营养化现象。

1.5 黄金洞水库生态环境现状

根据黄金洞水库饮用水源保护区所在区域现场踏勘情况来看，黄金洞水库水源地所在区域为山区农村生态系统，以林地为主，区域内植被覆盖率较高，水生动植物丰富，境内主要森林植被有杉林、阔叶杂木林等，覆盖有较多的灌木，区域内生态环境较好。水源地周边生态环境现状见图1.5-1。

	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	[image: image10.png]



	[image: image11.png]





图1.5-1  黄金洞水库水源地周边生态环境现状

1.6 历史经验教训

黄金洞水库自建成运行以来，未曾发生过突发环境事件。

1.7 国内外水库同类突发环境事件分析

2011年8月12日，云南信息报报道了当地一起重金属污染事件。报道指因5000吨铬渣倒入水库，致使水库致命六价铬超标2000倍。事后云南将30万立方米受污染水，铺设管道排入珠江源头南盘江。

铬渣非法倾倒致污事件发生后，曲靖市、麒麟区、陆良县立即组织人员，对倾倒的铬渣进行了现场清理。到6月17日，现场清理工作基本完成，共清理铬渣及受污染的泥土9130吨，全部运回了云南省陆良化工实业有限公司的专门堆放点。对受污染的三宝镇张家营村委会黑煤沟的一处100立方米左右的积水潭积水，全部抽运到云南省陆良化工实业有限公司进行了处理。为防止位于越州镇的避险水库叉冲水库受到污染，叉冲水库紧邻该镇的备用饮用水水库、灌溉用水水库黄泥堡，及时建了一座拦水坝，把受污染的水近3000立方米拦蓄了起来。同时，组织专业人员对叉冲水库里当时蓄积的约4万立方米水和拦蓄下来的近3000立方米水，进行了还原、解毒处理，水质达到安全排放标准后排放。

曲靖市已安排由麒麟区政府负责，组织环保专业技术人员对铬渣倾倒地污染情况进行再次调查和监测，并对重点区域实施定时巡查，确保无铬渣清理遗漏造成新的污染。同时，曲靖市还将对云南省陆良化工实业有限公司在铬渣管理、运输和处置过程中存在的问题进行深入调查，并对铬渣倾倒地因污染给附近居民造成的损失情况进行评估，在三日内依法合理赔偿。

曲靖市陆良县和平化工有限公司化工废料铬渣污染，造成羊死、猪亡、水不能喝的情况见报后，曲靖市委书记赵立雄作出批示：“对此事要高度重视……县市环保局主要领导及区县党政主要领导动态监测好水质，搞清情况，查明原因，分清责任，标本兼治，综合治理，实行严格的奖惩责任制，限期达标排放，对失职、渎职的责任领导严格责任追究，对违法企业依法严惩。”同时，曲靖市委、市政府组织区县党政领导及市区县环保局等相关部门召开会议，并约见了本报记者，对会议中关于本报报道情况的处理进行了说明，并表示对事件的处理情况将及时向社会和新闻媒体进行通报。

会后，曲靖市委书记赵立雄提出要求：“责成区县党政一把手抓落实、抓整改，要及时整改到位，并追究相关责任人和企业的责任。对牲畜死亡的损失要在3天内落实到位、赔偿到位，责成麒麟区对事发地点进一步排查，在下一步工作中对企业的排污、治污进行整改和完善”。

本预案黄金洞水库周边仅1处临时搅拌站（一级保护区陆域范围），无其他工业企业，并且上游南桥乡（原南桥金矿矿区）历史遗留含重金属污染物的废渣均已清运，消除了水库环境安全隐患。
2 环境风险源识别与环境风险评估
2.1 水源地周边及上游污染源调查
2.1.1 调查范围

本次调查范围为：黄金洞水库饮用水水源保护区所有区域，包括一级保护区、二级保护区和准保护区，共计121.6228 km2。根据调查资料，黄金洞水库属汨罗江的一级支流黄金河中游，水库主要有三条河流（黄金河、大黄河、石堰河）注入。
2.1.2 调查内容

本次调查内容主要是黄金洞水库范围内的固定源、流动源和非点源的基本情况。固定源主要针对排放污染物的企业事业单位，生产、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，以及尾矿库等，都属于固定源，可能因自然灾害、生产安全事故、违法排污等原因，导致水源地风险物质直接或间接排入库区，造成水质污染。流动源主要针对公路和水路运输，由于交通事故等原因，导致油品、化学品或其他有毒有害物质进入库区，造成水质污染。非点源引起的突发事件主要包括两种情形：一是暴雨冲刷畜禽养殖废物、农田或果田土壤，导致大量细菌、农药、化肥等随地表或地下径流进入库区造成水质污染；二是闸坝调控等原因，导致坝前污水短期内集中排放，造成库区水质污染。
2.1.3 调查结果
2.1.3.1 固定源

根据现场调研及相关技术资料，目前黄金洞水库周围固定源分布情况如下所述：
黄金洞水库集雨范围内无石油化工企业、污（废）水处理厂、垃圾填埋场、危险品仓库和装卸码头。

黄金洞水库大坝处建设的黄金洞水库电站，向大坝下游排水，对饮用水源地无影响。
水库大坝处的西侧有一处临时搅拌站，主要用于电站场内道路修缮及水库除险加固工程，待完工后即刻拆除；根据现场调查，该搅拌站未设场区四周截洪沟及收集水池，雨季易将地面砂石冲刷至黄金洞水库内，从而影响水库的水质。
4、平江县南桥乡位于黄金洞水库上游，是平江县的重要黄金产地，采金选金历史悠久，上世纪90年代该区域出现大规模的非法采金选金活动，经当地政府大力整治，非法采金选金现象得到有效制止。但是，在黄金洞水库上游区域内遗留有26处氰化尾砂堆、4处废石堆及2处未封场尾砂库，这些氰化尾砂和废石堆部分区域处于裸露状态，无植被生长。裸露的氰化尾砂在地表径流的冲刷作用下，向下游迁移；尾砂受降水淋洗后产生的涉重金属渗滤液也随地表径流汇入下游水体中。由此可知，遗留的大量采矿废渣及氰化选金废渣对下游的黄金洞水库水质安全构成威胁，亟需进行治理。

为此，2015年平江县人民政府启动了平江县南桥矿区黄金洞水库区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程；2015年10月中国城市建设研究院有限公司完成了《平江县南桥矿区黄金洞水库区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程技术方案》；2015年11月2日湘江重金属污染治理委员会办公室下发了技术方式审查意见（文号：湘重办函[2015] 112号）；2015年11月常德市双赢环境咨询服务有限公司完成了《平江县南桥矿区黄金洞水库区域(原南桥金矿矿区)历史遗留重金属污染治理工程环境影响评价报告表》，并于2015年11月16日取得岳阳市生态环境局（原岳阳市环境保护局）下发的环评批复。随后，该项目于2016年8月29日开工建设，2018年8月20日工程基本完工，并于2018年9月湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司对治理与修复情况进行了验收监测及效果评估，结论为：验收调查期间，项目实施后周边地表水水质有明显好转，达到预期目标；地下水监测点位的各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值；该工程建设内容及建设成果符合技术方案的要求，建设实施后项目周边地表水及生态环境均得到改善。因此，黄金洞水库上游遗留的矿渣风险源已清除。
2.1.3.2 流动源

根据现场勘查，黄金洞水库周边交通运输主要为陆运，不涉及到水路运输。

环绕黄金洞水库的乡村公路长度约46公里，其中：一级保护区范围内的公路长度约2.5km；其余环绕水库的公路均在二级保护区范围内。该乡村公路上通行的车辆一般为小型电动三轮车、家用小轿车，并无运输危险品的车辆通行；但环库公路靠水库侧仅设置简易网状或杆状防护栏，未设集液沟和收集池，存在安全隐患，发生交通事故时，车辆油箱内的汽油或柴油泄漏、车载的农药或化肥泄漏进入水库，对水库水质造成威胁。同时沿黄金洞水库上游支流建有乡村公路，且无防护栏发生交通事故时，车辆油箱内的汽油或柴油泄漏、车载的农药或化肥泄漏进入水体，沿水流进入水库，可能对水库水质造成威胁。

2.1.3.3 非点源

生活污染源

黄金洞水库集雨范围包括长寿镇黄金洞管区的9个村，分别为凤田、石堰、石田、黄湘、大黄、天林、茶塅、启明、大福，共503户，2479人，均位于二级保护区和准保护区内，一级保护区内无居民。根据《全国水环境容量核定指南》，农村居民生活污水排放量取150升/（人·日），农村人均产污系数为COD40克/（人·日），氨氮4.0克/（人·日），总磷0.7克/（人·日）。具体排污情况见表2.1-1。（一级保护区内居民均已拆除，应该没有了）
表2.1-1 黄金洞水库集雨范围内农村生活污染源调查表

	保护区类型
	农村人口
	居住情况
	污水

排放量
	COD排放量
	氨氮排放量
	总磷排放量

	二级和准保护区
	2479
	分散
	13.6万t/a
	36.3t/a
	3.6t/a
	0.63t/a


农田径流污染源

目前，黄金洞水库集雨区有1589.69亩耕地，农户施用的化肥、喷洒的农药在降水的冲刷作用下，通过农田地表径流、农田排水进入水库，是黄金洞水库水质污染源之一。

参照《全国第一次污染源普查-农业污染源，肥料流失系数手册》：平江县黄金洞水库集雨区均属于“南方山地丘陵区-缓坡地-梯田-水田-单季稻”地区，总施氮量：57.50（千克N/亩）（含有机肥氮和化肥氮），总施磷量：2.98（千克P2O5 /亩）（含有机肥磷和化肥磷）；肥料中总氮的流失量为1.289千克/亩，总磷的流失量为0.030千克/亩，流失系数为0.641%。则黄金洞水库集雨区内农田余水中总氮流失量为2.05吨/年，总磷流失量为0.048吨/年。

畜禽养殖污染源

畜禽养殖过程中会产生大量粪便、污水，其含COD、BOD、氨氮、总磷、总氮等污染物含量较高，依据调查结果，黄金洞水库饮用水源地内存在8户养殖户，具体情况详见表2.1-2。

表 2.1-2  黄金洞水库集雨范围养殖户情况表

	序号
	养殖户
	村组
	种类/存栏
	粪便、污水处理设施
	栏舍面积/平方米

	二级保护区及准保护区
	张意民
	凤田村大湾
	鸡、鸭

1000羽
	鸡散养，

鸭在水库养殖
	60

	
	吴深根
	凤田村大湾
	鸡500羽
	散养
	30

	
	罗有根
	石堰村范家组
	45头猪
	无
	160

	
	陈稳根
	石堰村金家组
	1000羽鸡
	散养
	60

	
	金兵山
	石堰村金家组
	猪52 羊71
	羊散养
	200

	
	陈安定
	石堰村金家组
	猪56
	无
	150

	
	周德文
	茶塅村中埂组
	牛18 羊56
	散养
	100

	
	周胆贵
	茶塅村灯芯窝组
	牛20 羊60
	散养
	150


    目前农户畜禽养殖无专门的粪便、污水处理设施，粪便经收集堆肥后作为农肥使用。

旅游污染源

黄金洞水库设有湖南平江县黄金河国家湿地公园，但现状没有进行旅游资源开发，没有进行度假村、农家乐等旅游设施建设，故黄金洞水库饮用水水源地没有旅游污染源。
水产养殖情况

根据现场勘查，黄金洞水库饮用水源地范围内不涉及网箱、围栏等水产养殖情况。因此，库区饮用水源地范围内无水产养殖污染情况。

6、其他情况

①水电站

黄金洞一级水电站位于平江县黄金洞乡凤田村，即黄金洞水库大坝下游，属长江流域-湘江流域-汨罗江一级支流黄金河水系，装机容量5000kW（2×2000kW、1×1000 kW），电站设计流11.7m/s，单机最大设计流量5.85 m/s，电站发电最大引用流量11.7 m/s，近6年平均发电量938.7万kW·h。该电站属坝后式水电站，年调节功能，黄金洞水库已作为平江县供水枢纽的水源，平江县供水枢纽解决了平江县十三个乡镇及县城共60万人的生活用水问题，现已开始取水供水，同时兼防洪、灌溉、发电等。

根据《平江县黄金洞一级水电站（5000kW）建设项目环境影响报告书》，水电站原辅材料主要为润滑油和变压器油，其中：润滑油最大储存量为50kg；变压器油由厂家负责定期更换，电站内不储存。电站运行期间可能润滑油泄漏产生石油类等污染物，但是该水电站位于黄金洞水库下游，距离约150m处。因此，电站润滑油泄漏不会对黄金洞水库水质造成影响。

②垂钓、游泳

据走访当地居民，由于无阻隔设施，在水库饮用水源地休闲垂钓、下水游泳的现象较为常见。另外，一级保护区内原码头已拆除，则黄金洞水库无桥梁跨越，无码头、渡口等涉水工程，库区无渡船游船，水库陆域保护区范围内无加油站。

2.1.3.4 水华灾害

水库在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶解氧降低，藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，容易导致水华灾害。
根据1.4.2节分析，黄金洞水库的综合营养状态指数TLI（∑）=36.1557，属于中营养，说明黄金洞水库营养化程度不高，未出现富营养化现象，状态良好，发生水华灾害的可能性较低。

2.1.3.5 输水管道破裂

黄金洞水库饮用水源地至长寿自来水厂的输水路线为全密闭式的管道，其中黄金洞矿业高流坑尾矿库与输水隧洞距离约100m，尾矿库废水处理系统距离输水管道约30m，若因暴雨等原因引发地质灾害，导致山体位移，尾矿库的尾砂或废水有可能随输水管道进入自来水厂；同时黄金河作为黄金洞矿业的纳污水体，若过河管道发生破裂，废水中的砷随输水管道进入水厂影响水厂进出水水质。

2.2 典型突发环境事件情景分析

本节主要针对固定源、流动源、非点源污染源、水华灾害及输水管破裂造成的典型突发环境事件进行分析。其中：固定源主要考虑大坝西面的搅拌站场内露天堆场由于雨水冲刷流入库区的情景；流动源突发环境事件主要考虑油类环境风险物质由于道路交通事故进入库区的情景；非点源污染源突发环境事件主要考虑农村生活污水未经处理在雨季随地表径流进入库区的情景。

2.2.1 固定风险源突发环境事件分析
黄金洞水库大坝西侧有一处临时搅拌站，主要用于电站场内道路修缮及水库除险加固工程，待完工后即刻拆除。根据现场调查，该搅拌站未设场区四周截洪沟及收集水池，并且原料均为露天堆放，堆场周围未设截水沟及收集池。暴雨季节，原料堆场及场区内散落的砂石、搅拌站设备受到雨水冲刷，砂石及设备上的机油等物质随地表水体迁移，直接进入黄金洞水库，影响水库水质。

本预案建议尽快拆除该搅拌站，采用商品混凝土；拆除之前，在搅拌站临近水库的边界处设截排水沟及集水池，并在暴雨期间，于黄金洞水库取水口、一级保护区水域边界、二级保护区水域边界处，加强对水质石油类、溶解性总固体的监测。

2.2.2 流动风险源突发环境事件分析
目前，黄金洞水库沿水库及其上游支流修建了乡村公路，通行的车辆主要为农户的三轮车和小轿车。黄金洞水库饮用水源流动风险源突发环境事件主要为保护区内车辆发生交通事故时，导致自身汽油或柴油泄漏、农药和化肥泄漏，其具体后果分析如下：
1、环境风险物质泄漏未进入水体

保护区范围内因交通事故导致交通工具自身的汽油、柴油泄漏，运输物资农药和化肥泄漏或其他有害物质，泄漏物未进入水体时，主要污染范围控制在事故发生地周边的路面及土壤，发生事故后，及时收集泄漏物以及被污染的土壤即可。

2、环境风险物质泄漏进入水体

本预案对陆路交通工具发生交通事故导致自身的汽油或柴油发生泄漏进入水体的突发环境事件进行分析，如下所述：
（1）事件情景

保护区内陆路或水路交通工具发生交通事故，导致自身的汽油或柴油发生泄漏进入水体，油箱最大载油量以100L计，重点分析车辆油箱泄漏对黄金洞水库水体的影响后果。
（2）后果分析

为了简化计算过程，假设油品泄漏时处于静止状态，油膜在无风条件下呈圆形扩散，采用《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐的突发事故溢油的油膜 P，C，Blokker公式计算：


[image: image12.wmf]t

24

0

w

0

0

w

3

0

3

V

r

r

r

r

K

D

D

t

）

（

π

+

+

=


式中：Dt——t时刻后油膜的直径，m；

      D0——油膜初始时刻的直径，m；

    
[image: image13.wmf]0

r

，
[image: image14.wmf]w

r

——水和石油的比重；

     V0——计算的溢油量，m³；

     K——常数，对中东原油一般取15000/min；

     t——时间，min；

经计算，不同时间时油膜直径、面积见表2.2-1。 

表2.2-1 不同时间时油膜直径、面积

	时间（min）
	油膜直径（m）
	油膜面积（㎡）

	5
	50.5
	2001.9

	10
	63.7
	3185.3

	20
	80.2
	5049.2

	30
	91.8
	6615.4

	60
	115.7
	10508.4


由表2.2-1可以看出，在油进入水体中1h后，油膜面积为10508.4m2。假设油沿着水库水面均匀平铺，忽略水流冲击、风吹散作用，水面将出现一个以泄漏点为圆心、直径115.7m的油团。实际上溢油在受风、水流、水温、地形等因素共同作用，形成溢油面积将会大得多，而且油膜在扩散过程中，还会收到水流冲击、风吹散等而破碎成小油膜、油团，并不会一定会成为完整的一块。 

经查阅相关文献，油表层浓度可用下式计算：

[image: image15.wmf])

1

(

0

0

st

k

p

e

n

n

-

-

=


上式中：

np—为油的饱和溶解度，mg/L，夏季最高，冬季最低，分别为 5.6、3.5； 

S—油膜的扩展面积，m2； 

t—时间，h； 

k0—垂直扩散系数，取 0.1464，m-2h-1。

经计算，油流入水体时起，1min时，表层水中油浓度为油的饱和溶解度n0的0.067倍；5min时为n0的0.952倍。可见在相对较短的时间内，表层水中油很快达到饱和，浓度近似为夏季5.6mg/L，冬季为3.5mg/L。表层浓度远远超出了地表水水质标准中规定的石油类的浓度 0.05mg/L。

表层水中油达到饱和时，平衡时不同深度水体中油浓度可以参考下式计算：

[image: image16.wmf]z

k

z

v

e

n

n

-

=

0


上式中：nz—油烃在 z 米水深处的浓度，mg /L；  

n0—油烃的饱和溶解度，mg /L；  

kv—垂直分布常数，取 1.077，m-1；

z—水深，m。

经计算，不同水深时油的浓度见表2.2-2。

表2.2-2  不同水深时油的浓度

	水深（m）
	水中油浓度（mg/L）

	
	夏季
	冬季

	0.5
	3.27
	2.04

	1
	1.91
	1.19

	1.5
	1.11
	0.70

	2
	0.65
	0.41

	2.5
	0.38
	0.24

	3
	0.22
	0.14

	3.5
	0.13
	0.08

	4
	0.07
	0.05

	4.5
	0.04
	0.03

	5
	0.03
	0.02


由表2.2-2可见，随着水层深度的增加，超标倍数渐小，至4.5m水层大部分已不超标。由于目前对于溢油扩散理论研究的不完善，以及未有方便可用的计算方式和模拟软件，以上有关油扩散的计算仅仅只考虑了油自身的因素，未考虑其他自然因素如风、水流、航道形状等的影响，也未考虑油的挥发、降解、稀释等因素。只从静态的角度，选择较为简便的计算式进行计算，并对结果进行了阐述，可能与实际情况有所偏差，但可以对环境应急有一定的参考价值。

根据上述预测结果，若距离取水口最近的航线出现柴油泄漏，泄漏点至取水口位置约110m，在不考虑风、水流等自然因素下，污染物扩散到取水口位置大概需要60min，影响取水口水质。可见环水库道路或内部水路发生交通事故导致汽油或柴油进入水体后，影响面积较广，影响范围集中在一级、二级保护区水域，故发生此类突发环境事件，立即采取措施，对泄漏的污染物进行拦截、吸附，防止污染面的进一步扩大。
2.2.2 农村生活污水风险外排事件
（1）事件情景

目前，二级保护区和准保护区内居民有2479人。保护区内居民的生活污水一般经化粪池处理后用作农肥不外排，部分居民的生活污水存在直排现象。在城镇生活污水集中处理设施建成运营前，存在居民生活污水未经处理直接外排的风险。本节主要针对库区居民生活污水风险外排事故进行情景分析。
（2）后果分析

根据2.1.3.3节内容分析，二级保护区和准保护区内居民生活污水产生量为13.6万m3/a，COD排放量为36.3 t/a，NH3-N排放量为3.6t/a。生活污水若未经任何处理，在雨季会随着地表径流进入库区，造成库区水质超标。由于库区生活污水不属于管道式集中排放，且在雨季，污染源强无法确定，本节无法对生活污水风险外排库区进行定量预测，只能对突发环境事件进行定性分析。
2.2.4 库区水华爆发及次生环境事件
富营养化是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。水体出现富营养化现象时，由于浮游生物大量繁殖，往往使水体呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等，这些藻类有恶臭、有毒，鱼不能食用。藻类遮蔽阳光，使水底生植物因光合作用受到阻碍而死去，腐败后放出氮、磷等植物的营养物质，再供藻类利用。这样年深月久，造成恶性循环，藻类大量繁殖，水质恶化而有腥臭，水中缺氧，造成鱼类窒息死亡。若水华爆发处理不当或不及时，则会造成水体污染，影响黄金洞水库的饮用水取水及供水安全。
根据《平江县县级饮用水水源地黄金洞水库保护区划分》（平江县人民政府，2017年1月），黄金洞水库饮用水水源地TLI（∑）为36.1557，处于中营养，状态良好，库区爆发水华灾害的可能性较小。

2.2.5 输水管道破裂环境事件分析

根据黄金洞水库至长寿水厂输水管道的布置情况，位于黄金洞矿业区域的输水管道包括过河管道和穿越隧洞的管道，若输水管道发生破裂，事故点附近的污染物有可能随输水管道进入自来水厂影响水厂出水水质，更有可能影响居民用水安全。输水管道破裂存在以下两种风险情景：

（1）黄金洞矿业高流坑尾矿库与输水管道隧洞距离约100m，且尾矿库废水处理系统距离该输水管道约30m，若因暴雨等原因引发地质灾害，导致山体位移，尾矿库的尾砂或废水有可能随输水管道进入自来水厂，若事故发生后未及时发现，影响居民的用水安全。

（2）黄金河是黄金洞矿业及其尾矿库的主要纳污水体，若过河管道破裂，废水中的砷有可能经输水管道进入长寿水厂，影响水厂出水水质。

2.3 风险等级判定

2.3.1 评价方法

根据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》对黄金洞水库饮用水水源保护区环境风险等级进行判定，具体如下：
（1）固定源

表2.3-1   固定源评价指标及评分值（Rp）

	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区

	
	指标值
	评分值（P1）
	指标值
	评分值（P2）
	指标值
	评分值（P3）

	石油化工行业（个）
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	存在
	10
	1
	5
	1
	4

	
	
	
	2~4
	7
	2~4
	6

	
	
	
	＞4
	10
	5~10
	8

	
	
	
	
	
	＞10
	10

	垃圾填埋场（处）
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	存在
	10
	1
	6
	1
	4

	
	
	
	2
	8
	2
	6

	
	
	
	＞2
	10
	3
	8

	
	
	
	
	
	＞3
	10

	危险废弃物填埋场（处）
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	存在
	10
	1
	8
	1
	6

	
	
	
	＞1
	10
	2
	8

	
	
	
	
	
	＞2
	10

	尾矿库（座）
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	存在
	10
	1
	5
	1
	3

	
	
	
	2
	7
	2
	5

	
	
	
	3~4
	8
	3~4
	6

	
	
	
	＞5
	10
	5~6
	8

	
	
	
	
	
	＞6
	10

	加油站（座）
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	存在
	10
	1~2
	2
	1~3
	2

	
	
	
	3~5
	4
	4~6
	4

	
	
	
	6~8
	8
	7~10
	8

	
	
	
	＞8
	10
	＞10
	10

	油品储罐（座）
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	存在
	10
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	2~3
	4
	2~3
	3

	
	
	
	4~5
	6
	4~5
	5

	
	
	
	＞5
	10
	6~7
	8

	
	
	
	
	
	＞8
	10

	码头吞吐量（万吨/年）
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	存在
	10
	＜0.1
	1
	＜0.1
	1

	
	
	
	＞0.1，＜1
	2
	＞0.1，＜1
	2

	
	
	
	1~5
	4
	1~5
	3

	
	
	
	5~10
	6
	5~10
	5

	
	
	
	10~50
	8
	10~50
	7

	
	
	
	＞50
	10
	＞50
	8

	污/废水处理设施（万吨/日）
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	存在
	10
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	1~2
	3
	1~2
	2

	
	
	
	3~5
	4
	3~5
	3

	
	
	
	6~8
	6
	6~10
	5

	
	
	
	9~10
	8
	10~20
	7

	
	
	
	＞10
	10
	20~30
	9

	
	
	
	
	
	＞30
	10


（2）流动源

2.3-2   流动源评价指标及评分值（Rf）

	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区

	
	指标值
	评分值（F1）
	指标值
	评分值（F2）
	指标值
	评分值（F3）

	陆运
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	危险化学品运输或L＞2rd
	10
	有路仅可行走
	1
	L＜2rd
	3

	
	L＜2rd
	9
	有路但不能通行机动车
	2
	有危险品运输且rd＜L＜2rd
	6

	
	
	
	有机动车通行
	3
	有危险品运输且L＞2rd
	8

	
	
	
	有运输路线且长度较短L＜rd
	4
	
	

	
	
	
	L＜rd
	5
	
	

	
	
	
	rd＜L＜2rd；或有小型桥梁
	6
	
	

	
	
	
	L＞2rd
	7
	
	

	
	
	
	有危险品运输；或有单车道跨线桥
	8
	
	

	
	
	
	有危险品运输且rd＜L＜2rd
	9
	
	

	
	
	
	有危险品运输且L＞2rd
	10
	
	

	船舶
	无
	0
	无
	0
	无
	0

	
	存在
	10
	航线L＜rd
	6
	航线L＜rd
	3

	
	
	
	航线rd＜L＜2rd
	8
	航线rd＜L＜2rd
	5

	
	
	
	航线L＞2rd
	10
	航线L＞2rd
	7


注：L 为公路或铁路的路线长度；rd 为风险源所在保护区范围的当量半径。

（3）非点源

表2.3-3   非点源评价指标及评分值（Ry）

	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区

	
	指标值
	评分值（Y1）
	指标值
	评分值（Y2）
	指标值
	评分值（Y3）

	耕地面积所占比例
	无

存在
	0

10
	无

＜5%

5%~10%

10%~20%

20%~30%

30%~40%

50%~60%

60%~70%

70%~80%

＞80%%
	0

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	无

＜20%

20%~30%

30%~40%

40%~50%

60%~70%

70%~80%

＞80%%
	0

1

2

3

4

5

6

7

	生态缓冲带
	无

宽度＞50m

宽度≤50m
	0

0

2
	无

宽度＞40m

宽度≤40m
	0

0

2
	无

宽度＞30m

宽度≤30m
	0

0

2


（4）风险评价计算

通过源项分析并根据风险源所在保护区内的影响程度和影响范围，按照固定源、流动源和非点源分别对水源存在的风险进行评价。

固定源：Rp= P1+P2+P3

流动源：Rf= F1+F2+F3

非点源：Ry= Y1+Y2+Y3

Rp、Rf、Ry 分别为表2.3-1~表2.3-3 中所列的各种潜在风险源的评分值。

（5）风险评估方法

一般来说，环境风险值的可接受程度分别以Rp（或Rf、Ry）≤3 作为背景值，当风险值超过此限，当3< Rp（或Rf、Ry）≤7 时，应按照《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》采取风险防范措施；当7< Rp（或Rf、Ry）≤9 时，应采取风险预警措施；当Rp（或Rf、Ry）>9 时，应采取风险应急措施。

2.3.2 评价结论

（1）固定源Rp判定：

表2.3-4   固定源分值判定

	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区
	小计

	石油化工行业（个）
	无，0
	无，0
	无，0
	0

	垃圾填埋场（处）
	无，0
	无，0
	无，0
	

	危险废弃物填埋场（处）
	无，0
	无，0
	无，0
	

	尾矿库（座）
	无，0
	无，0
	无，0
	

	加油站（座）
	无，0
	无，0
	无，0
	

	油品储罐（座）
	无，0
	无，0
	无，0
	

	码头吞吐量（万吨/年）
	无，0
	无，0
	无，0
	

	污/废水处理设施（万吨/日）
	无，0
	无，0
	无，0
	


库区存在固定源（临时搅拌站），但不属于上表中风险源的行业范围内，因此不打分。

（2）流动源Rf判定：

表2.3-5   流动源分值判定
	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区
	小计

	陆运
	无县级以上公路穿过，无危险化学品运输；0
	乡村公路、有机动车通行；3
	无县级以上公路穿过，无危险化学品运输；0
	3

	船舶
	无船舶；0
	无船舶；0
	无船舶；0
	


（3）非点源Ry判定：

表2.3-6  非点源分值判定
	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区
	小计

	耕地面积所占比例
	无，0
	2（2.37%）
	1（＜20%）
	3

	生态缓冲带
	无，0
	无，0
	无，0
	


（4）黄金洞水库饮用水水源保护区风险评估结论

根据上述评价方法，根据以上评估，黄金洞水库饮用水源地：

①固定源风险值Rp=0≤3，可作为背景值；

②流动源风险值Rf=3≤3，可作为背景值；

③非点源风险值Ry=3≤3，可作为背景值。
2.3.3 风险源汇总

根据上述风险辨识结果，黄金洞水库环境风险源项如下表所示。

表2.3-7   黄金洞水库主要环境风险源统计表
	类别
	风险源名称
	主要风险物质
	风险类型
	影响途径

	固定风险源
	水库大坝西面的临时搅拌站
	石油类、溶解性总固体等
	雨水冲刷
	暴雨季节雨水和地表水体的冲刷，流入黄金洞水库

	流动风险源
	库区范围内有部分乡村道路
	石油类、化学品等
	交通事故
	沿地表径流汇入黄金洞水库

	非点风险源
	农村居民点生活污水
	COD、氨氮、TN、TP等
	流失
	沿截洪沟汇入黄金洞水库

	
	农田及耕地
	
	
	

	
	农村居民点生活垃圾
	
	
	

	
	饮用水保护区范围内现有居民点散养家禽
	COD、氨氮
	流失
	保护区居民散养的家禽排泄物随雨水进入库区

	水华灾害
	浮游藻类大量繁殖
	TN、TP等
	水体富营养化
	藻类大量繁殖，水质恶化，有腥臭，水中缺氧，鱼类窒息死亡，造成饮用水水体污染

	输水管道破裂
	黄金洞矿业区域的输水管道
	pH值、石油类、砷等
	流失
	废水进入长寿水厂影响水厂出水水质

	次生环境事件
	森林火灾
	COD、氨氮等
	流失
	事故消防废水通过地表径流进入库区


2.4 突发环境事件分析

根据风险源分析结果，黄金洞水库饮用水水源保护区可能发生的突发环境事件汇总于表2.4-1所示。

表2.4-1  黄金洞水库可能发生的突发环境风险事件一览表
	序号
	事件名称
	事故特征
	发生场所

	1
	固定源污染
	水库大坝西面的临时搅拌站内原料堆场及地面散落的砂石、搅拌站设备受到雨水冲刷，砂石及设备上的机油等物质随地表水体迁移，直接进入黄金洞水库，影响水库水质。
	黄金洞水库饮用水保护区

	2
	农村面源污染
	农村生活污水、生活垃圾未经收集后直接排放，经截洪沟排入黄金洞水库，造成水质污染。
	黄金洞水库饮用水保护区

	3
	交通事故次生污染
	因交通事故导致车载油品、化学品泄漏，进入黄金洞水库，造成水质污染。
	黄金洞水库饮用水保护区

	4
	农业种植污染
	因种植户过量施肥、私自使用剧毒农药等，导致土壤受到污染，雨季时进入黄金洞水库，对水质造成污染。
	黄金洞水库饮用水保护区

	5
	暴雨引发次生环境事件
	出现强暴雨时，可能造成非点源环境风险物质流失，主要是集雨区内耕地所使用的化肥、农药等对黄金洞水库水质造成污染。
	黄金洞水库饮用水保护区

	6
	水体富营养化及次生环境事件
	水体出现富营养化现象时，藻类大量繁殖，水质恶化，有腥臭，水中缺氧，造成鱼类窒息死亡。若蓝藻爆发处理不当或不及时，则会造成黄金洞水库饮用水水体污染。
	黄金洞水库饮用水保护区水域范围

	7
	输水管道破裂
	黄金洞矿业区域的输水管道包括过河管道和穿越隧洞的管道，若输水管道发生破裂，事故点附近的污染物有可能随输水管道进入自来水厂影响水厂出水水质。
	黄金洞矿业区域

	8
	森林火灾次生环境事件
	保护区陆域范围内发生森林火灾或山火时，极易造成事故消防废水随地表径流进入库区，造成库区水质污染，无法为下游长寿水厂进行正常供水。
	黄金洞水库饮用水保护区


3 环境风险应急能力评估
3.1 水源地监测体系

黄金洞水库水源地未设置水质自动监测站，无法对取水口水质进行在线自动监测。为确保长寿水厂的取水水质安全，平江县疾病预防控制中心对黄金洞水库的取水口进行监测。

1、监测频次

每年由平江县疾病预防控制中心对长寿水厂进水口进行取样监测，监测频率为一年两次；每年委托第三方检测机构对黄金洞水库水质进行采样监测，监测频率为一年一次。如遇异常情况，则须加密监测。每2年开展1次水质全分析监测
2、监测项目

（1）一年两次监测项目：耐热大肠菌群、砷、铬（六价）、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、挥发酚类（以苯酚计）、耗氧量、阴离子表面活性剂、氨氮（以N计）、硒，共。

（2）一年一次监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项，监测项目及推荐方法详见环办函[2012]1266号），共61项；

（3）每2年全分析项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的109项。

3、监测点位

在黄金洞取水口（长寿水厂进水口）和黄金洞水库启闭塔处各设一个监测点位，作为一级保护区监测点位，共2个；在黄金洞水库中心处一个监测点位，作为二级保护区边界处监测点位，共1个。
[image: image17.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image18.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image19.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image20.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image21.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image22.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image23.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image24.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image25.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image26.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image27.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image28.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image29.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image30.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]




[image: image31.jpg]/
k.
[\} A
Y
g Q"
L}
».
£, /
i)
: v..{
3
4
X ‘@ b
, a0
~ A%
“ : \
2 R \ \
< § 3 AN

N

S oo

NS
}\\\

\,. \ ; E
A = : =ae < 7 .V.“ ,.UO., u..rir . N0
R LB U e AN . | g Vg

i N S
I ]





3.2 目前已采取的风险防范措施

黄金洞水库饮用水水源保护污染防治工程主要包括：

（1）水源保护区设立标志；

（2）水源保护区隔离防护工程；

（3）水源保护区固定源污染防治工程
（4）水源保护区非点源污染防治工程；

（5）水源保护区流动源污染防治工程；

（6）生态修复与建设工程；

（7）管理措施。

3.2.1 水源保护区设立标志

结合现场踏勘情况，黄金洞水库饮用水源保护区已设立了界标、交通警示牌、宣传牌、河长公示牌等标志标牌，且标识标牌制作内容符合《饮用水源保护区标志技术规范》的要求。据统计，黄金洞水库共设置标示标牌50块。
3.2.2 水源保护区隔离防护工程

根据现场调查，黄金洞水库保护区水域仅局部设置设置隔离防护网/防护杆；大部分未设任何隔离防护工程。
3.2.3 水源保护区固定源污染防治工程

为了消除遗留的大量采矿废渣及氰化选金废渣对下游的黄金洞水库水质安全所构成的威胁，2015年平江县人民政府启动了平江县南桥矿区黄金洞水库区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程；2015年10月中国城市建设研究院有限公司完成了《平江县南桥矿区黄金洞水库区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程技术方案》；2015年11月2日湘江重金属污染治理委员会办公室下发了技术方式审查意见（文号：湘重办函[2015] 112号）；2015年11月常德市双赢环境咨询服务有限公司完成了《平江县南桥矿区黄金洞水库区域(原南桥金矿矿区)历史遗留重金属污染治理工程环境影响评价报告表》，并于2015年11月16日取得岳阳市生态环境局（原岳阳市环境保护局）下发的环评批复。随后，该项目于2016年8月29日开工建设, 2018年8月20日工程基本完工，并于2018年9月湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司对治理与修复情况进行了验收监测及效果评估，结论为：验收调查期间，项目实施后周边地表水水质有明显好转，达到预期目标；地下水监测点位的各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值；该工程建设内容及建设成果符合技术方案的要求，建设实施后项目周边地表水及生态环境均得到改善。
3.2.3 水源保护区非点源污染防治工程

黄金洞水库一级保护区内居民有8户24人，二级保护区范围内有居住人数2479人。黄金洞水库饮用水源地范围内不存在建设项目，保护区的非点源污染防治工程主要有生活污水治理工程、生活垃圾整治工程、农田径流控制工程、农业生态工程。

（1）生活污水治理工程

目前，黄金洞水库保护区内的居民生活污水经化粪池处理后用作农肥，部分居民存在生活污水外排现象，未建设集镇生活污水集中处理设施。

长寿镇污水处理厂及其配套管网已于2013年7月10日开工建设，现已建成投运，但是其纳污范围未涉及黄金洞水库库区周边居民的生活污水。为此，建议将库区周边居民的生活污水净化设施及配套管网建设工程，纳入政府规划，并尽快组织实施，避面库区的生活污水未经处理直接排入饮用水源保护区内。

（2）生活垃圾整治工程

目前，库区内各住户已进行垃圾的集中收集，每户均备有一个小型的垃圾收集装置，由环卫部门统一集中转运至垃圾填埋场集中处置。

（3）农田径流控制工程

农田径流是农田污染物的载体，大量地表污染物在降雨径流的侵蚀冲刷下，随农田径流进入保护区，对保护区水质产生影响。黄金洞水库范围内的农田径流污染控制工程主要是通过坑、塘、池等工程措施，减少径流冲刷和土壤流失，并通过生物系统拦截净化污染物。

（4）农业生态工程

在黄金洞水库保护区内实施以控制农药、化肥等化学品使用量为主要内容的生态工程建设，发展有机农业，提倡生态种植。按照有机农业生产标准，通过不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，实施等高耕作、梯田耕作以及保留收割时的残留物，利用秸秆还田、绿肥施用等措施保持土壤养分循环，降低径流坡度，尽量减少土壤表层的人为扰动，降低污染物进入水体中的概率。

3.2.4 流动源污染防治工程

黄金洞水库范围内的流动源主要为村道的交通运输引起的污染源。环绕黄金洞水库的乡村公路长度约46公里，其中：一级保护区范围内的公路长度约2.5km；其余环绕水库的公路均在二级保护区范围内。沿线乡村公路的车流量较少，道路沿线建有防护林。
根据水源保护区的不同级别，对道路运输的物品及所用车辆进行限制性通行。在饮用水水源一级保护区内，禁止或严格限制公路运输有毒有害物质；饮用水水源二级保护区内，不得建设服务站、加油站，严格限制运输有毒有害物质。

建议在黄金洞水库水源保护区范围的入口处，设立检测管理点，对进入水库保护区的车辆及物品进行检查，防止车辆漏油、物品散落等；设立减速带和警示牌或限速牌，限制各种容易泄露、散装、超载车辆上路。

3.2.5 生态修复与建设工程

针对黄金洞水库水源保护区内的生态现状，进行生态修复与生态建设工程，以加强生态保护，提高黄金洞水库保护区内自然净化能力，促进生态良性循环，改善和保护黄金洞水库的饮用水源水质。

以保护、创造生物良好的生存环境和自然景观为前提，在保证护岸具有一定强度、安全性和耐久性的同时，兼顾工程的环境效应和生物效应，以达到一种水体和土体、水体和生物相互涵养，适合生物生长的仿自然状态。改变传统河坡直立式结构形式，放缓河坡，在近岸带种植根系发达的植物，依靠植物固结土壤，防止岸坡淘刷，维护岸坡稳定性，为水中生物提供栖息地和活动的场所，起到保护、恢复自然环境的效果，主要选取物种有黑麦草、两耳草及高羊茅草等。

3.2.6 管理措施

（1）完善水源保护制度，加强水源地监管

①建立黄金洞水库管理机构，负责水库的日常管理。完善地方法规标准体系，加强水源地保护和执法监督力度。

②建立健全环境执法与监督体系，加大执法力度。黄金洞水库保护区范围内禁止建设畜禽养殖项目，对于保护区内现有的养殖散户通过综合整治，禁止畜禽养殖的粪尿随意排放。

③建立健全饮用水安全保障体系和应急机制，在特殊情况下及时启动应急预案，进行水资源的时空调配，确保当地的饮水安全。
（2）加强综合防治，开展周围流域单元的综合治理

①强化水源地、涵养区等自然生态系统的保护与建设，构筑生态修复、生态治理、生态保护三道防线，实现库区环境污染的同步治理。

②加强库区范围内生活污水治理措施的监督，尽快建设库区周边城镇生活污水的集中处理设施。

③教育和引导居民科学合理地使用化肥和农药，鼓励采用物理方法进行病虫害的防治，大力发展生态种植和有机农业。

④加强库区范围内的生活垃圾管理，避免生活垃圾随意堆放，污染水渠，造成饮用水源水质污染。

（3）建立饮用水水源保护区标志

①根据《饮用水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）的要求，在黄金洞水库饮用水水源保护区内设置明显标志，主要包括饮用水源保护区界标、交通警示牌、宣传教育牌等，以加强对饮用水源的保护。

②禁止任何单位和个人破坏、擅自改变保护标志和界标。

3.3 现有环境问题及整改措施

3.3.1 当地政府部门提出的环境问题
2015年平江县人民政府启动了平江县南桥矿区黄金洞水库区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程，该工程主要针对平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留的废矿渣等含重金属污染物的废渣进行清运治理，然后覆土恢复植被，从而消除饮用水水源保护区的环境安全隐患，保障饮用水水质安全。
2017年5月11日平江县人民政府印发《关于加强县城饮用水水源保护区管理的通告》（平政告[2017]9号），具体内容如下:

一、 平江县城饮用水水源保护区划定范围

一级保护区范围：1、尧塘水库正常水位线以下的全部水域及水库正常水位线以上200米范围内但不超过第一重山脊线的陆域；2、黄金洞水库以取水口为中心，半径300米范围内的水域及水库取水口侧正常水位线以上200米范围内但不超过第一重山脊线的陆域。

二级保护区范围： 1、尧塘水库恩溪水、东坑水、黄泥坑水三条入库河流从汇入口上溯3000米的水域范围及此水域边界、水库正常水位线以上200米范围内但不超过第一重山脊线的陆域边界至周边山脊线之间的区域。2、黄金洞水库以取水口为中心，半径300米范围内的水域之外的水库水域及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）汇入口上溯3000米的水域,水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流（黄金河、大黄河、石堰河）上溯3000米的汇水区域。

二、 在饮用水水源保护区内必须遵守下列规定

（1）禁止在饮用水水源保护区内从事破坏环境、生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林和与水源保护相关的植被。

（2）禁止在饮用水水源保护区内兴办木材加工企业。县人民政府逐步将所有保护区纳入生态公益林保护范围,不再支持用材林种植。

（3）禁止向保护区内排放、倾倒、堆置、存贮可能造成水体污染的工业废弃物、城镇垃圾、粪便及其它废弃物。

（4）禁止在饮用水水源保护区内建设畜禽养殖场以及敞养、放养畜禽。

（5）禁止在饮用水水源保护区内设置排污口，已设置的排污设施必须拆除。

（6）禁止在饮用水源保护区内从事游泳、旅游、垂钓等活动及毒鱼、电鱼、炸鱼、养殖投料、滥用化肥、喷洒剧毒和高残留农药等行为。

（7）禁止在饮用水源保护区内淘金、采石、采砂、水上训练等直接影响水质的行为。

（8）禁止所有机动船舶和运输有毒、有害物质、 油类、粪便的车辆未经许可进入饮用水水源保护区。

（9）禁止在饮用水水源-级保护区内新建、 改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

（10）禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、 扩 建排放污染物的建设项目。

（11）严禁损毁、涂改、擅自移动地理界标、警示标志和隔离设施。

（12）禁止其他破坏饮用水水源环境、污染饮用水源的行为。

2018年4月5日平江县人民政府办公室关于印发《平江县饮用水水源保护区污染隐患整治实施方案》的通知。并且2018年4月20日平江县政府由主管副县长召开专题会议，明确：黄金洞水库饮用水水源一级保护区码头由交通运输局负责搬迁，要求在5月底前停止码头使用，完成封拆工作；由于位于一级保护区的码头是县级饮用水水源划分之前已建成使用，没有污染防治设施，依据新的县级饮用水水源保护区规定，饮用水水源一级保护区内不准有与饮用水水源无关项目。同时，2018年9月4日平江县人民政府针对黄金洞水库饮用水水源一级保护区范围内有码头的问题提出了整改目标、整改措施及要求，出具了集中式饮用水水源地环境问题整治整治销号确认表并在平江县人民政府门户网公示。
2018年9月14日平江县人民政府针对黄金洞水库饮用水水源一级保护区有5户居民的问题提出了整改目标、整改措施及要求，出具了集中式饮用水水源地环境问题整治整治销号确认表并在平江县人民政府门户网公示。公示容如下：（）整改目标为——对黄金洞水库饮用水水源一级保护区范围内5户居民房屋拆除搬迁，消除一级保护区居民生活污染源；（2）整改措施——对黄金洞水库一级保护区5户居民拆迁，安置到长寿集镇居住，由县政府负责拆迁补偿，长寿镇人民政府组织实施；（3）整改完成情况——2018年6月25日前，对5户居民房屋进行了拆除搬迁，共拆除房屋面积1171.56平方米。
三、监控能力建设
（1）常规监测
②每年开展1次61项水源地水质指标监测，并及时公开监测结果。

③每两年开展1次109项水源地水质全分析监测，并及时公开监测结果。

（2）视频监测
日供水规模超过5万立方米（含）的，在取水口和一级保护区安装视频监控。视频监控系统与水厂和环保部门的监控系统平台实现数据共享。

四、风险防控与应急能力建设
饮用水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，并定期演练。
3.3.2 已完成的整改措施
根据省、市、区三级相关政府部门提出的关于县级以上集中式饮用水水源地的环境问题，黄金洞水库饮用水水源保护区现已完成的具体整改措施如下：

（1）水库上游南桥乡遗留的重金属污染物均已清运，并且该工程已完成验收。

（2）已按《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T-433-2008）的相关要求，设置界标、交通警示牌和宣传牌。据统计，黄金洞水库共设置标示标牌50块。

（3）一级保护区范围内5户居民均已拆除搬迁，并已安置妥当。
（4）一级保护区范围内码头已拆除。

（5）库区内各住户已进行垃圾的集中收集，每户均备有一个小型的垃圾收集装置，由环卫部门统一集中转运至外镇垃圾填埋场集中处置。

（6）库区一级保护区内现已无畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。一、二级保护区及准保护区内现已无规模化畜禽养殖场（小区）。
（7）库区已平江县疾病预防控制中心对长寿水厂进水口进行取样监测，监测频率为一年两次；每年委托第三方检测机构对黄金洞水库水质进行采样监测，监测频率为一年一次，并且每两年开展1次109项水源地水质全分析监测。

3.3.3 水源保护区现有环境问题简述

（1）固定源

保护区上游南桥乡原有的遗留重金属污染物已清运，环境安全隐患已消除。但是，水库大坝处的西侧有一处临时搅拌站，主要用于电站场内道路修缮及水库除险加固工程，待完工后即刻拆除；根据现场调查，该搅拌站未设场区四周截洪沟及收集水池，雨季易将地面砂石冲刷至黄金洞水库内，从而影响水库的水质。
（2）流动污染源

环绕黄金洞水库的乡村公路长度约46公里，其中：一级保护区范围内的公路长度约2.5km；其余环绕水库的公路均在二级保护区范围内，存在因交通事故造成事故废水进入库区的环境风险。目前，黄金洞水库保护区范围内的村道已设有饮用水水源标识牌，但仅局部路段设网状或杆状防护栏，未设集液沟和收集池，未设置禁止危险化学品的运输车辆通行的标识，存在安全隐患，发生交通事故时，车辆油箱内的汽油或柴油泄漏、车载的农药或化肥泄漏进入水库，对水库水质造成威胁。
（3）非点源污染源

①黄金洞水库保护区内有农田耕地、居民住宅（除一级保护区外），农田排水、居民生活污水，会对水库水质造成污染。

②黄金洞矿业区域的输水管道包括过河管道和穿越隧洞的管道，若输水管道发生破裂，事故点附近的污染物有可能随输水管道进入自来水厂影响水厂出水水质。
③据走访当地居民，由于库区无阻隔设施，在水库饮用水源地依然存在个别休闲垂钓、下水游泳的现象。
3.3.4 本次整改要求
根据2.3节对黄金洞水库饮用水水源保护区的风险等级判定分析，黄金洞水库的固定源Rp=0≤3，可作为背景值；流动源Rf=3≤3，可作为背景值；非点源Ry=2≤3，可作为背景值。
为了进一步降低水库水质的环境风险，本预案根据对黄金洞水库保护区的现状调查，主要采取以下措施：
（1）应加强监管，尽快拆除该搅拌站，采用商品混凝土；拆除之前，在搅拌站临近水库的边界处设截排水沟及集水池，并在暴雨期间，于黄金洞水库取水口、一级保护区水域边界、二级保护区水域边界处，加强对水质石油类、溶解性总固体的监测。
（2）加强黄金洞矿业区域的输水管道（包括过河管道和穿越隧洞的管道）的管理和维护；并加强对水厂出水水质的监测。
（3）主要对水库保护区范围内的居民进行宣传教育；保护区陆域范围内不得进行规模化耕作和种植，禁止向水域倾倒废渣、生活垃圾、粪便及其它废弃物；不得使用炸药、毒品捕杀鱼类；禁止在饮用水源保护区内从事游泳、旅游、垂钓等活动。
（4）继续开展新农村建设和农村环境综合整治，改善农村居民卫生水平，协助村民开展集中污水处理设施建设和垃圾收集清运等措施，而对于居民分散区域则建设庭院污水单独收集处理系统和多户连片污水分散收集处理系统收集处理，避免生活污水直接进入水库。加强保护区内生活垃圾的收集、清运，设置砼结构垃圾收集池，环卫部门及时将生活垃圾清运出保护区，减少生活垃圾堆存可能造成的二次污染。

（5）指导集雨面积范围内农民科学种植，配方施肥，进行科学合理的施肥，需多少施多少，避免浪费；尽量使用复合肥，少用化肥。

（6）库区范围内禁止投肥养殖。根据饮用水水源保护区划定畜禽养殖禁养区，避免养殖废水直接向库区排放。

（7）在村道设置限高标识和禁止危险化学品的车辆通行的标识牌，防止泄漏的危险化学品未经任何处理，溢流进入库区，造成保护区水质污染；村道临库区一侧设置防护栏、导流槽，确保事故废水不进入库区。

（8）由于长寿水厂设计供水规模为11.5万t/d，因此需要在取水口和一级保护区安装视频监控。视频监控系统与水厂和环保部门的监控系统平台实现数据共享。

（9）尽快完成水源地应急预案的编制工作，并定期进行应急演练。

（10）严格落实水源保护条例及有关规定。
3.3.5 特殊时期污染风险防控能力分析

在汛期、旱期、雨雪冰冻等特殊时期，黄金洞水库管理机构应及时向上级人民政府提出提升特殊时期环境风险防控能力工作建议和对策，具体防范措施如下：

（1）汛期

针对重大汛情，平江县人民政府应组织对水源地沿线周边的污染源进行全面排查，重点监控、防范非法排污；对水利工程调蓄方式提出建议，避免对水质造成大的影响；联合卫生、环保等部门加强水源地水质监测工作，重点监测细菌总数、大肠菌群、浊度、重金属等。

汛期饮用水异常，判断可能是水源被污染时，应及时有效查找原因并科学应对，通过设立警示牌、清除主要污染源、建设治污截污工程、强化环境监管等措施，保障水源地的水质安全。

（2）重大旱情

严密监控水质变化。在重大旱情时期，黄金洞水库饮用水水源保护区应加大与平江县水利局、岳阳市生态环境局平江分局等部门的沟通联系，增加监测频次，及时掌握水质变化情况。

防止新增污染负荷。生态环境部门、行政执法部门应集中力量开展水源地周边隐患排查工作，对辖区内污染源进行全面排查，督促整改，必要时实施区域减排措施。加强对流动源的监管，减少或避免对水源地造成影响。

3.3.6 环境风险防控能力持续改进建议

根据前面的分析并结合现场调查可知，黄金洞水库饮用水水源保护区提高应对环境风险应急的各项工作仍需要进一步加强，主要包括环境风险管理和应急风险防控等方面。具体的持续改进实施计划详见下表。

表3.3-1   黄金洞水库环境风险防控能力持续改进计划一览表
	类型
	存在问题
	完善建议
	责任单位
	时限要求

	风险源管理
	非点源污染源
	水库大坝处的西侧有一处临时搅拌站（位于一级保护区范围内）
	1、应加强监管，尽快拆除该搅拌站，采用商品混凝土；

2、拆除之前，在搅拌站临近水库的边界处设截排水沟及集水池，并在暴雨期间，于黄金洞水库取水口、一级保护区水域边界、二级保护区水域边界处，加强对水质石油类、溶解性总固体的监测。
	平江自来水公司、水库管理所
	2021年8月底前

	
	
	在黄金洞水库保护区内存在部分生活污水外排
	①对保护区范围内居民的遗留环境问题进行整治，确保不产生二次污染；②加快库区周边城镇生活污水集中处理设施好配套管网的建设进度，避免生活污水直接外排
	平江自来水公司、水库管理所
	2021年8月底前

	
	
	在保护区范围内存在农业种植活动
	保护区禁止集约化农作物种植，占用耕地的部分建议发展有机农业，农作物种植面积应严格控制，进行生态补偿措施；
	平江自来水公司、水库管理所
	长期执行

	
	
	保护区范围内的居民产生生活垃圾
	遵循“减量化、无害化、资源化”的原则，鼓励库区居民生活垃圾分类收集，避免生活垃圾直接倾倒库区
	平江自来水公司、水库管理所
	长期执行

	
	流动污染源
	环绕黄金洞水库的乡村公路长度约46公里，其中：一级保护区范围内的公路长度约2.5km；其余环绕水库的公路均在二级保护区范围内，存在因交通事故发生事故废水泄漏，造成库区水污染风险。
	①村道临库区一侧设置防护栏、导流槽，防止事故废水直接进入库区，造成保护区水质污染；

②对保护区内的村道，设立减速带和限速牌，明确禁止载有危险化学品的车辆通行，设立限制性通行的标识牌和限高标识；

③建议在黄金洞水库水源保护区范围的入口处，设立检测管理点，对进入水库保护区的车辆及物品进行检查，防止车辆漏油、物品散落等。
	平江自来水公司、水库管理所
	2021年8月底前

	
	输水管道破裂
	黄金洞矿业区域的输水管道包括过河管道和穿越隧洞的管道，若输水管道发生破裂，事故点附近的污染物有可能随输水管道进入自来水厂影响水厂出水水质。
	加强黄金洞矿业区域的输水管道（包括过河管道和穿越隧洞的管道）的管理和维护；并加强对水厂出水水质的监测。
	平江自来水公司、水库管理所
	长期执行

	
	连接水体的风险
	仅对黄金洞水库取水口设监测点位，监控手段不足
	①在取水口上游2个小时及以上流程水域设预警监测断面；取水口、一级保护区及交通穿越的区域安装视频监控；

②在取水口处安装在线预警监控设备，全面监控水质的变化，提高取水安全保障能力。
	平江自来水公司、水库管理所
	2021年8月底前

	环境风险管理
	确保饮用水水质达标
	根据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》的相关要求，黄金洞水库水源保护区属于地表水型集中式饮用水水源保护区，其一级保护区水质应符合《地表水环境质量标准》II级标准要求、二级保护区及准保护区水质应符合《地表水环境质量标准》III级标准要求，合理科学有效的保护饮用水水源水质
	平江自来水公司、水库管理所
	长期执行

	
	饮用水水源的机构管理不全面，环境风险管理能力偏弱
	建议完善黄金洞水库饮用水水源保护区管理水平，不断改革完善“河长制”制度，逐步建立和完善流域综合治理机制，从全流域尺度保护水源，保障保护区上游水质达标，提升环境风险管理能力
	平江自来水公司、水库管理所
	长期执行

	
	黄金洞水库枯水期水质恶化，影响长寿水厂的取水水质
	长寿水厂应结合黄金洞水库水质的基本情况，建议采取相应的深度净化处理措施，如增加臭氧-活性炭吸附处理工艺作为应急备用，确保事故下水库正常供水
	平江自来水公司水库管理所
	长期执行

	环境应急方面
	应急预案管理
	根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）和《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告，2018年第1号）的要求，规范编制《平江县黄金洞水库饮用水源地突发环境事件应急预案》，并完成评审、备案、实施、修订、宣教、培训和演练等活动。重点加强不同预案之间的有效衔接、预案的可操作性以及预案的及时完善和更新
	平江自来水公司、水库管理所
	长期执行

	
	应急人员培训、演练
	完善黄金洞水库饮用水源地保护管理制度和应急工作预案，定期对应急人员进行应急培训，强化水污染应急演练，并制度化，形成应急演练长效机制，提高突发事件应急处置能力和水平；应至少每年举行1次应急培训和环境应急预案演练。
	平江自来水公司、水库管理所
	长期执行

	
	应急物资储备
	根据黄金洞水库可能发生的突发环境，储备相应的环境应急物资，并按规范堆存，并按第四部分要求进一步完善应急物资储备
	平江自来水公司、水库管理所
	2021年12月底前

	联动机制
	部门联动机制建设
	根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》的要求，黄金洞水库需要建立部门联动机制，形成环保、水利、卫生等多部门的联动机制。通过签订协议，确保环保、水利等部门“一岗双责”机制；通过联合发文，形成“并行管理”局面；通过联席会议制度，确定联防联控工作重点；通过定期会晤、联合执法、案件移送，联合演练等形式，将联动机制落实到实处
	平江自来水公司、水库管理所
	长期执行

	应急监控
	水质监控能力建设
	在取水口和一级保护区安装视频监控。视频监控系统与水厂和环保部门的监控系统平台实现数据共享
	平江自来水公司、水库管理所
	2021年12月底前


第四部分  环境应急资源调查报告
1 调查的目的

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害制约着生态平衡及经济、社会的发展。迫切需要我们做好突发性环境污染事件的预防，提高对突发性环境污染事故处置的应急能力。应急资源是突发环境事件应急处置的基础，目前，大部分水库自身应急资源不足应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进，据此特编制本环境应急资源调查章节。

2 突发环境事件所需应急资源

第二部分给出黄金洞水库饮用水水源保护区可能发生的突发环境事件。一旦发生饮用水水源保护区水质污染事故，将严重影响下游长寿水厂服务范围内居民的饮水安全，造成一定的不良影响。因此，本节重点提出了两方面的要求：

①应急物资要求重点做好应急监测设备、麻袋、编织袋的配备，以便及时切断泄漏源，监测取水口水质；

②应急救援队伍首先要求组建应急队伍，人员要定岗，各岗位人员还要有备份，以满足事故应急需要。突发环境事件超出应急队伍处理能力，应及时上报应急总指挥及相关应急部门。

3 环境应急人力资源调查

3.1 应急队伍救援

为应对突发环境事件，黄金洞水库组建的应急救援队伍包括应急处置组、应急供水保障组、物资保障组、应急监测组、应急专家组、综合组；并且定期开展应急救援培训与训练、演练，不断提高黄金洞水库的应急救援能力。

具体人员联系方式详见表3.1-1。

表3.1-1  突发环境事件应急组织机构组成及联系方式

	组别
	人员名单
	人员职务
	联系方式

	总指挥
	熊师
	总经理
	13807409221

	副总指挥
	毛能斌
	分管副书记
	13974072121

	应急处置组
	组长
	张洲贵
	水厂厂长
	13575078772

	
	组员
	余金虹
	水厂职工
	15773067717

	
	
	吴亮春
	水厂职工
	13762783500

	应急供水保障组
	组长
	陈娟
	水厂副厂长
	15115006060

	
	组员
	何中舟
	水厂职工
	17773073417

	
	
	洪毅
	水厂职工
	19807409664

	应急物资保障组
	组长
	易宏伟
	公司物资仓库主任
	13974074400

	
	组员
	李由之
	公司物资仓库管理员
	13975050763

	
	
	李明
	公司物资仓库管理员
	15073031877

	应急监测组
	组长
	李金龙
	城乡水质检测中心主任
	13874008603

	
	组员
	李玉兰
	化验员
	18273047509

	
	
	余兰香
	化验员
	15274019773


3.2 其他救援人力资源

当黄金洞水库饮用水水源保护区发生需要上级政府单位支持的突发环境事件时，可请求平江县相关职能部门的支援，如与岳阳市生态环境局平江分局、县水利局、县应急管理局等保持应急联动，由其指挥应急救援。并咨询专家组有关专家，迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。

本预案其他应急救援部门联系方式详见表3.2-1。

表3.2-1   其他应急部门联系方式

	单位
	联系电话

	平江县人民政府
	0730-6226616/13575054999

	岳阳市生态环境局平江分局
	12369/0730-6237738

	平江县应急管理局
	0730-6261990

	平江县水利局
	0730-6223741/18711206298

	平江县公安局
	0730-6235209/18173028666

	平江县财政局
	0730-6281141

	平江县交通运输局
	15200217776

	平江县卫生健康局
	0730-6699968

	平江县消防大队
	13607309115

	平江县农业农村局
	0730-6223631

	平江县住房和城乡建设局
	0730-6287047

	平江县疾病预防控制中心
	0730-6678708

	平江县黄金河河长办
	0730-6237843

	急救电话
	120

	火警电话
	119

	长寿镇人民政府
	0730-6671311/18973029050

	村主任
	13874003681

	长寿镇警长
	15707306989

	村级警长
	18817018899

	长寿自来水厂
	13575078772

	湖南平江黄金河国家湿地公园管理处
	13574762666

	湖南黄金洞矿业有限公司
	07306689057

	平江县人民医院
	0730-6222684

	平江县第二人民医院
	0730-6671350


3.3 现有应急物资调查

根据现场勘查和资料收集，黄金洞水库现有的应急物资主要是应急抢险方面的，如编织袋、砂子、铁锹等，关于水质检测和应急处理药剂等方面的物资缺失。现有应急物资主要保存在仓库里，平时由易宏伟（13974074400）负责保管，并定期更换，确保事故状态下，应急物资的可用性。
黄金洞水库现有的应急物资和需要补充的应急物资统计情况详见下表。

表3.3-1  黄金洞水库现有应急物资和装备一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	储存位置

	1
	塑料编制袋
	个
	100
	黄金洞管理所

	2
	救生衣
	件
	5
	

	3
	救生圈
	个
	2
	

	4
	打捞工具
	套
	4
	

	5
	手摇报警器
	台
	1
	

	6
	手提喇叭
	个
	5
	


表3.3-2  黄金洞水库需补充应急物资和装备一览表

	序号
	物资名称
	储量
	单位
	存放位置
	责任人

	1
	救生衣
	10
	件
	黄金洞管理所
	易宏伟13974074400

	2
	救生圈
	10
	个
	
	

	5
	5kw发电机组
	1
	台
	
	

	6
	抽水泵1.1kw
	1
	台
	
	

	7
	500-1000w灯具
	3
	盏
	
	

	8
	便携照明灯
	10
	盏
	
	

	9
	洋镐
	20
	把
	
	

	10
	锄头
	20
	把
	
	

	11
	铁铲
	40
	把
	
	

	12
	畚箕
	20
	担
	
	

	13
	活性碳
	2
	吨
	
	

	14
	FT233围油栏20cm*3m
	30
	条
	
	

	15
	聚合氯化铝
	500
	千克
	
	

	16
	聚丙烯酰胺
	250
	千克
	
	

	17
	PP-2吸油棉
	100
	千克
	
	

	18
	漂白粉
	500
	千克
	
	

	19
	生石灰
	250
	千克
	
	

	20
	增氧机
	2
	台
	
	

	21
	打捞工具
	5
	套
	
	


4 环境应急专项经费调查
应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

（1）建立应急经费保障机制

可考虑着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状态下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

（2）建立有机统一的协调机制

首先要明确经费保障的协调主体及职责。总体上可考虑依托水库周边应急救援领导组建立应急救援资金协调管理小组，由水库应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由水库组织抗灾救援工作时，后勤部门应急救援资金协调管理小组对口协调水库防灾救灾经费保障统管部门，申请企业财务资金及时划拨应急保障；其次要进一步理顺水库内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，水库内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。水库进行抗灾救灾活动要逐步形成统一上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至水库抗灾救灾指挥机构，经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送水库应急救援资金协调管理小组审核。

（3）建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。

（4）强化经费保障监管力度

首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法，使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

（5）完善经费保障体系

要进一步整合完善在应急环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保障管理规定。根据水库安全形势的变化，以及可能发生的突发事件，对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。

5 调查的结论
本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：黄金洞水库已组建了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门要求配备了必要的应急设施及装备。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此黄金洞水库还制定了专项经费保障措施，只要黄金洞水库管理所落实好措施是能够满足事故应急要求的。

环境应急资源调查报告表详见下表：

表5-1  环境应急资源调查报告表

	1.调查概述：突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害制约着生态平衡及经济、社会的发展。迫切需要我们做好突发性环境污染事件的预防，提高对突发性环境污染事故处置的应急能力。应急资源是突发环境事件应急处置的基础，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进。

	调查开始时间
	2021年4月9日
	调查结束时间
	2021年4月 21日

	调查负责人姓名
	易宏伟
	调查联系人/电话
	13974074400

	调查过程
	本次调查主要根据风险评估报告提出的各项风险防范物资、应急预案的相应体系等展开调查，主要分为“人、财、物”三大资源的调查：

调查通过部门负责人、应急小组人员调查，物资储备现场调查等方式进行。

	2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表）

	应急资源情况
	资源品种：6    种；

是否有外部环境应急支持单位：☑有,    4 家；□无

	3.调查质量控制与管理

	是否进行了调查信息审核：□有；□无

是否建立了调查信息档案：□有；□无

是否建立了调查更新机制：□有；□无

	4.资源储备与应急需求匹配的分析结论

	□完全满足；□满足；□基本满足；☑不能满足

	5.附件

	一般包括以下附件：

附件4.1企事业单位环境应急资源调查表

附件4.2应急救援小组成员名单（详见表3.1-1）

附件4.3环境应急资源管理制度




注：1.企事业单位可依据突发环境事件风险评估，分析环境应急资源匹配情况，给出分析结论； 2.参考附录B汇总形成环境应急资源/信息汇总表等相关附件（单位内部的资源可不提供经纬度），绘制环境应急资源分布图并说明调配路线。

附件4.1企事业单位环境应急资源调查表
调查人及联系方式：                         审核人及联系方式：

	企事业单位基本信息

	单位名称
	平江县自来水公司

	物资库位置
	黄金洞管理所
	经纬度
	东经：114.039946

北纬：28.667113

	负责人
	姓名
	熊师
	联系人
	姓名
	张洲贵

	
	联系方式
	13807409221
	
	联系方式
	13575078772

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	塑料编制袋
	/
	/
	100个
	
	防护
	/

	2
	救生衣
	/
	/
	5件
	
	救援
	

	3
	救生圈
	/
	/
	2个
	
	救援
	

	4
	打捞工具
	/
	/
	4套
	
	防护
	

	5
	手摇报警器
	/
	/
	1台
	
	通讯联络
	

	6
	手提喇叭
	/
	/
	5个
	
	
	

	环境应急支持单位信息

	序号
	类别
	单位名称
	主要能力

	1
	应急救援单位
	平江县应急管理局、岳阳市生态环境局平江分局
	应急指挥及协调

	2
	应急监测单位
	平江县疾病预防控制中心
	应急监测

	3
	消防单位
	平江县消防大队
	消防


注：本表适用于企业自行开展环境应急资源调查时参照使用
附件

附件1 应急救援服务机构的联络方式

	单位
	联系电话

	平江县人民政府
	0730-6226616/13575054999

	岳阳市生态环境局平江分局
	12369/0730-6237738

	平江县应急管理局
	0730-6261990

	平江县水利局
	0730-6223741/18711206298

	平江县公安局
	0730-6235209/18173028666

	平江县财政局
	0730-6281141

	平江县交通运输局
	15200217776

	平江县卫生健康局
	0730-6699968

	平江县消防大队
	13607309115

	平江县农业农村局
	0730-6223631

	平江县住房和城乡建设局
	0730-6287047

	平江县疾病预防控制中心
	0730-6678708

	平江县黄金河河长办
	0730-6237843

	急救电话
	120

	火警电话
	119

	长寿镇人民政府
	0730-6671311/18973029050

	村主任
	13874003681

	长寿镇警长
	15707306989

	村级警长
	18817018899

	长寿水厂
	13575078772

	湖南平江黄金河国家湿地公园管理处
	13574762666

	湖南黄金洞矿业有限公司
	07306689057

	平江县人民医院
	0730-6222684

	平江县第二人民医院
	0730-6671350


附件2 水库应急救援机构的组织人员名单及联系方式

	组别
	人员名单
	人员职务
	联系方式

	总指挥
	熊师
	总经理
	13807409221

	副总指挥
	毛能斌
	分管副书记
	13974072121

	应急处置组
	组长
	张洲贵
	水厂厂长
	13575078772

	
	组员
	余金虹
	水厂职工
	15773067717

	
	
	吴亮春
	水厂职工
	13762783500

	应急供水保障组
	组长
	陈娟
	水厂副厂长
	15115006060

	
	组员
	何中舟
	水厂职工
	17773073417

	
	
	洪毅
	水厂职工
	19807409664

	应急物资保障组
	组长
	易宏伟
	公司物资仓库主任
	13974074400

	
	组员
	李由之
	公司物资仓库管理员
	13975050763

	
	
	李明
	公司物资仓库管理员
	15073031877

	应急监测组
	组长
	李金龙
	城乡水质检测中心主任
	13874008603

	
	组员
	李玉兰
	化验员
	18273047509

	
	
	余兰香
	化验员
	15274019773


附件3 湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知
[image: image32.jpg]M AR B

WEE (2016) 176 5

WiEE N REUF
KT AL BRU ERALEHR
R K AR YR AR X R 5 T SR B S

£HM. BTRAREM, 4BRNETE. 4LBA:

R (P RARRAEATRIER) CREARKMEK
HENARE 458X T B KAKTT B 34T 50 o R Wy e 0 B £ 020150
17 %) WARRE, T4 HEEERL Btk F XRAK
AFRP BREF R FUME, HERAAT.

2003 % 4 1 22 H B (T ARSI A FAFHEE &
FEHUR AR FEARRS RRRF Rl (HBE (2003) 77
5) REEL,





[image: image33.jpg]WiEE B _EHRK
A KA AR IR RS X Rl 2 75





[image: image1.png]TKIRH S B TR AR FIEMNEBWE

l
l l

KIEHESEHN R KR RLEE N BTME
MERE MU BTE

MR

EoR RSP T Rl | S—

T doh S R b S S e
Aok i R AR
B o =

T Ao S R O S I |




[image: image34.png]e | bl g, | P ERUKBIRLLL 200 KSR )
..VII\IJ"" Bk P | AKPEEF KALLE AT ) 4K ke Bl AR T,

I U o b | TR, o IR D R
R | P | e | A L —

& L e | k|t [ | RPTIEATLEDD 3000 KA g i g K ¢

Kok = i FoE | ENEE : )
EAlS ik .
K.
. HUK A £ PA L 200 KSE
z -4 4% Kt fif .

ERIT . B | BKLURR 300 KABIRISHIAR. | st s it
i o | | ) o - OKFRRBLITERLLS (2R (R0 X E
: | T k| k. & GURGTOK LMK P A

68 | WK i i3 4 . Y NPERE 13 Y SITHIWNES
;1'}3;;(% i 0 7];1:,?( P = 5% O % FERTHEE AL L3 3000 07Kk e LI;)A(AH i L3 3000 KATEAKIX
R4 Ea I e . -

e | R
N HUK A L7 1000 KUK AR 200 |
Y 4 N
mfngw' I I P Ktk . rm“ .

O gk | | | P || RO BT S
. iL I | ok g e 2000 k, | AT POARILR E il
R A i FaE 200 KATIEA M ORI, L AT

p i A 2B RO KRR -
. HUK A E 200 KiE[H
sz e R -4 4% Kt i X
ol | 25 . o | krk s ki, |

) | k|| ook | e KPR (DRI oL

Kok i r G | O LN I BN E 3000 KA

X





附件4 事故信息接报、处理、上报表

应急救援信息接报、处理表

	报警部门
	
	报警时间
	
	报警人
	

	接警部门
	
	接警时间
	
	接警人
	

	事故（事件）情况描述记录
	

	应急办公室

处理意见
	                                    签名：

年    月    日

	应急指挥部

领导意见
	签名：

年    月    日

	备  注
	


应急救援信息上报表

	填报单位
	
	填报时间
	
	填报人
	

	事故基本情况
	包括：事件发生的时间、地点、单位名称、时间类别以及人员伤亡、直接经济损失等。事件调查组的组成情况。

	事件单位概况
	事件单位成立的时间、改(扩)建时间、产品种类、生产工艺、生产规模、污染产生及处理情况，劳动组织情况。
                                   

	事件发生及应急救援情况
	（一）事件经过
（二）事件处置情况

	事件原因及性质
	（一）事件原因
1、直接原因；
2、间接原因。
（二）事件性质与分级

	责任认定及处理建议
	

	防范措施
	主要从技术和管理等方面对地方政府、有关部门和事件单位提出整改建议，并对国家有关部门在制定政策和法规、规章及标准等方面提出建议。


附件5 突发事件接警记录表

突发事件接警记录表

	报警人姓名
	
	报警人单位
	
	报警人电话
	

	事件地点
	
	发生时间
	
	报警时间
	

	死亡人数
	
	受伤人数
	
	被困人数
	

	事件措施说明
	

	事件影响范围
	
	有无明显的发展趋势
	

	事件性质
	
	其他事件性质描述
	

	接警后的处理记录：




附件6 演练记录表

演练记录表

	单位名称
	

	演练目的
	

	演练时间
	
	演练地点
	

	演练参加人员
	

	演练观摩人员
	

	演练指挥人员
	

	演练过程：



	演练总结：



	记录人
	
	记录时间
	


附件7 内审意见
平江县黄金洞水库饮用水源地突发环境事件应急预案（2021修订版）内审意见

2021年4月21日，预案编制工作领导小组在平江县自来水公司办公室召开了《平江县黄金洞水库饮用水源地突发环境事件应急预案》（2021修订版）的内部评审会，参加会议的主要是预案编制工作领导小组的成员单位，包括平江县自来水公司、长寿水厂等相关部门人员。
会上与会代表经充分讨论，形成如下意见：
（1）补充水源地应急防控体系建设的内容。

（2）针对水污染事故类型，补充相关的污染治理措施物资的清单。

（3）结合《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》，进一步核实相关责任主体，按要求补充相关内容。

（4）完善水源地应急预案与政府及各部门应急预案的衔接。

（5）完善应急处置方案。

附件8 内审签到表

[image: image35.png]TN HARINS AT (2021 B1T)
BERGASRANEAR

# % ® 0N s wA

ﬁ\it’%‘]’/ﬁ Jx%,vxr |7 e
ETOREY VI R

V%) 31 ';),zum 3

538 e
<38 «:,3;:«7917
139 4 s

Min | e

LIRS sl bh
o ]
2 326153 ngl
e Jomers |
15730547 &

2 /7]«7 |
S SopI87)





附件9 监测报告

[image: image36.png]Sar R RGN

Nl 5040 ANALYSIS LABORATORY

A

171812030961

W R AW ARG RA A

AU S

44 5 R20100809PII1

'
=
RO (10 ARSI @

ZAE N B ERAESEMRTIAR
E3i 085 HILAFRKEA S
LR ERN

W0 SR B AR A R

T EPUREDRRS s KDL ORI W CoL . G0
[ -





[image: image37.png]PrrrRe— ki
R R
R Rl . =
P e e i et Prrivsreid
[ w [ | ammen
o 71 T @
L 749 mg/l 25
FURETE 17 it =
wEE 7 et BN
AL S 1.5 mg/L <4
[T o0 g B
ET) o mL. 02 @, A 005)
an 068 mg/L. <10 Gl BN
] o00zs gL <0
" oot mpL <10
] o el En
" 00004 mglL <001
[ 000is mgL <005
k3 0.00004L mg/l.
BeAE % oL ma
ﬁ'zi:ﬂ:m At 00041 mg/L.
P01 ] Sovaont
e v
wEm oo gl o005
B ool g, 005
FATRIALA | oosL g @2
whn osi el w2
BT D ML <o
ks 0008 . =
) 16 o =
waE 560 m -
nasA B g p ey
wsolin a el 20
mim clonib| o gl )
e N i 043 gL 10
W [ walL 03
% sort et o

T EOEMELSIRIR m §EDRRLLIOR2 0 Gl 0. Got

[ ———






[image: image38.png]T Tape— o 1w
LT & UK R R AR
mnghwm | B i i Comma 3
ETE oo o 006
oo0ist mglL w00z
000121, mg/l 007
X gl w0
0006 g o0
0.05L. mg/l. 09
0.0014L mg/l. 001
000141 mg/l 0.7
00008t el o
0.0014L mg/l. 05
o000 el 25
oo gl 5]
oot gl o
0.0008L. mg/l. 03
0.0010L mg/l. 0.02
=l o000t gl 007
PI2010003 0.00005L. mg/l. 05
il 000005 melL w05
1006 0.0001L mg/l. 0.003
ezsewmm | W% p 008
D oo el o001
[ 000025t L o002
VT [ [ 0003
HHa)i 14x10%L mg/l 2.8%10°
[ oo ol o0
3 0.02L mg/L 10
® Do000iL el 0002
[} oo o os
) oat F o005
® oo gL o0
[ ool e o7
# oI melL 005
3 0.000021. mg/l 0.0001
Wik 1 EORR R ERER .
20 MK I 2100 0 B WO 12 TR,
ATCATFRA
I e ——

[ R ———"






[image: image39.png]B8, Rouosoent 109t 1200
FAIE i
Annn | awn i i o ok
m = [ < | gma
o 2 A 9
[ 739 ml. >
BRI i ml. =
FERE s el B
A 5 ml. E)
[0 005 mglL En)
L 0.03 mg/l. <02 Gl 1% 0.05)
[ o6 mgL. =10 G, RUND
" [ gL En
Ll 0.004L mg/l <10
wich [ el <10
L3 0.0004L. mg/lL <0.01
[ [ mglL 005
3 0.00004L. mg/l <0.0001
[ o000 et <oous
REMAERG o 00041 gL <008
Pa2010004 5 s .
20201008
100 Wi 00011 mgL
am 0003t el
[T oo gt
FRTRUVEIR | oSt mglL
i o0t el
SABN D PN
stk 0008 mgl. =
I 155 o -
[T 59 mein =
e g SRR e
- a g 250
Rt e o mol. 20
B v [ el 0
3 ool mgL 03
[ oot gl o
oI T ———

AL I wsincom






[image: image40.png]. oot 1w 0w
RN CRRRRTRI
s | BWRH s Lol (aps00) #3
SRR 000141 mg/l. 0.06
WaE o005t el 002
B oo mglL 007
MRz 000121 mg/l 0.04
2] o006 D 002
e oosL meL 05
* [ gL 001
E 0.0014L mg/l. 07
oE 0.0008L. mg/l. 03
WE oooiaL mgL o5
FHE o000 o 025
a0k oot g, o
2 E oot g 10
14 90R 0.0008L mg/l 03
ETTE3 oot ol o0
fomkmhe [ WEE oo000a 7 oo
P2010004 —E 000005 my os
2020-10-08 WERE 0.00005L mglL. 0.05
a0 [ GE-WE-TE | oo, o 0003
=
cgom m| %% bl o
(1] GO000L D w01
W 00000251 el o002
DSt 00005t L o003
FHlaliE 14x 1091 mg/L 2.8%10°
L] 0.02L mg/l. 0.07
3 0.02L mg/l. 1.0
[ 0.000041. mg/L. 0.002
W oo el os
L) 000021 mg/l., 0.005
® oo gL 002
] oL et 0
9w 001L mg/l. 0.05
3 0.000021. mg/l. 0.0001
B 1 AR ERER.
2. WEABM NG EEIT LR 12 .
FALATFEA

T KON i SO OB 2 0 oo G0z, G0

[ e R ——






[image: image41.png]PIIK / TRDO3001

SRR 3 BN E A L

k& &S aAmooweess
®

2020 4 08 A 03 H





[image: image42.png]Il

GHEWERES

T BRI
s WEER

PRI AT 2010666

PIK/TRDO300!

B2IUF2T

.REG*: KA . RRRW:  VALH DAL A KA AT
WRTH: 1 GB3 002 {3 2 ATHHIR BEbSAED T IRAERAT
WRFFBEM: 2020 £ 7THTH BRERAM: 2020812
BRER:
T] ewmm e | B2 [ mmw | rmesssnes | seessen
s ooy | s | <uoon | o1 BRARRERRN | o1 g7z 122000
AL oo | cow | T RERTREERT | Gy grsn 02008
T "o oo | < | SOSETRERET | ot s o.20m
o[ 0w > won | <om | mmsmem oo | T 06208
D oo | <am | SOSETRIEAET | Gt s oa0m
6 | Wit (mg/l) <0.002 =02 T228 MAPHAME 03-027 GB/T 5750. 5-2006
7 [mem > om | <io | commremxoon | GT 10.5-208
8 | Rk (AN (ng/L) 04 =10 CIC-260 WF SR 03-092 10-2006
BED 72 | 9 | mooio mammir onos | Gy/T 7504206
0| % on | <os | PO RTREEART | oyt s gao
i [w oo | <o | POSETRGEA | Gt s e s
2| e wwz | o | PORIRSTART | Gy oo
[ PP R B L U eep—p——
4| R mg/L) 03 CIc-260 TR 03-092 GB/T 5750. 5-2006
15 | WiMleih (ma/L) 21 =250 CIc-260 BT 03092 GB/T 5750. 5-2006
16 | mEGOmDmL | <00z | <ous | mermammm s | GYT 10.42006
17 | FEAURk el 10 =20 / GB/T 5750.7-2006
18 | BT e/L) | <0.050 =0.2 7228 WA RN 03-027 GB/T 5750. 4-2006
o[ EREND e | on2 | <io | memmmmmmreem | G/T 5105206
0| % w <001 | <o 5750.6-2008
2 [ @ <os | <o
s W

i wﬂt 7 J
‘m[ iﬁ,rﬁ%






附件10 相关文件
[image: image43.png]SRR K IR IR SRR IR G 3 S AR

ﬁéﬁﬁﬁf@?) FILEARKA Bt 201849048
ﬁﬁ&$  FHTAAE— P KA 5 BR
S Lol SRk~ RS E 5 2 BRAEFRIL, HBR—
| |amerrRaETRE
il HREFAE—EIRFE 5 P BRAE, FRIAKARY
E
B, BERRARREIME. KAGARIELALHE
2018 476 £ 25 EAT, 45 PERE BT T FIRMET,
EUEANR
HHMREEER 1171, 56 FI K.
AT
BAEPILEARKA S RAF.
(Fi)
ETEKRAE BERRK, TUHG, LbEETARBIEE.
Gy §z:(ﬂ4k

OBBREE, FEWT R

FNAERAL| OB HARE, FALHTAE, FEE—TER
KEs | U

54

#IE





[image: image44.png]SRR AR TRHSR SR BIR TR HT S iR

uHi: 201849 4 B

T EEEAE-RERPEAD k.

e

YA FHEA L HATE A, 5 LA LR

E-FRPEIN, FRBX-A, LRSI,
FHBPRIR LS HATHA.

EHHEGL, FENER. RALEMLEA. BE
EHRANR | B FRAZAMBESRL, BREIARNE

o 35 A
AAWR
BETILEARBRIPAAF.
()
SFERAA R ERREK, TUHS, ARERTARIFER.
FAEF s2: X 4o

OSHA%E, 6855 E.

FNEE AL D EARYE, FHEHTAMN, HEL-THR
Ky CILFtF ).

£4:

FiE





[image: image45.png]FIEARBFXTIBRESIREOKRRF R EROES(FRE (2017) 95)

*8: FIEARBEOLE  EE- 0005111737 FE: bh#l  wnEre: 0OOEO0 1)

FIIEIEERR RERAAKRERPER | BRREKFRLRE  AXMENERE  RRARBAIVKRESS | R (FARISSMS
) (EONERFRSMSERNE) SEYkE  EsT
- PIRSERAEIONTRPREEE

—REFKGEE : 1, EKEERKEE PSR Rk EIE R L F2004SERRE BT S —SSEEE 2. SSRKEURUKOASRD , ¥
E300:EEPEI ISR KERUK ORISR AL F2004SEERERET S —S LS.

ZREFRER : 1, BEERRK, FUK WRKSSNETRNOND L3000k UISEERIEGAT, KEERKZELLE200EERERE
EE-SUSENEHIREEAEZ AN, 2, SERKELURK RS0  $E300:TERRZ NUKEKERNETR (227, AR0, 5F
S SCAC_Eg30003x07kist . AKERROLEELA (—RFEFRLSH) BAETR (229, AS7, TE ) 5830004800k KE.

=, EREIONRRP R AR TIRE

(ERIERFARRF X ANSRRE, SSTFEENREARR, PSRRI,

(Z) RUEEREOKRRFRASAN Lo, RARBRESSHARFKANGS A SHEER | TES M E.

(=) REARPRAHE, 5, 88, PCRRESRkESRI TGRS, Rk, SERECE.

() RIEEREONFRFRAREE SN, BrEe.

(B) RUEERBONFRFRAREHNST . EREESILARE.

(R) RUEERRERFRANSISK, K, BUSEaRSE, Ba (Fa, N, EBE. BERSIEERsSTr.

() RIERAERPRAES, X0, R, K DISSERmKERTTA.

O\) RILFETHAEIEEAS, R0, L SEIEERETIRAAKRRAK.

(1) RIEERBEOKF—RFFRKRIE, 362, 7 RSHKasRr IR @ans.

(1) RUEERRAONF_RIFFRRE, 362, 7 ERsROEans.

(+—) R, 5N BREHtERG, TR IREaE.

(1) RIEEEETRRAAOENE, SMUBKRHTE.

= UBRER, sEARAAOKRRFER, 0 AELRFEENEN . BHNR, AS, Bt CRSHIRESYLETULT  BRERTEN . 8
{CRUETREN IEsTSERUES(T | ALY . IREESTHISRE.

FEEEEAZ BERT.

FIRARHHT
201745H88




[image: image52.png]


[image: image53.png]3km



[image: image46.png]EEE REH

Lt ram

Lo 2EH

2RA REH
TEe )
- TR T Az e
=i B st
AR

P

FE2Y,, BEH

s B

—_J
emn e

ne Y

HE gy
A RS



附图1  黄金洞水库地理位置示意图

[image: image47.jpg]E2-1 BE&RAKERAARKERPRUSERE (—RRPXD
E —Cfie i N

Ve

KO RAARBBEGEMAT 20165111





附图2-1  黄金洞水库饮用水水源划分图
[image: image48.jpg]E2-2 BERAKERAAKERIPRUSERE (ZRFRPXFEED

KYRAFRBBEHMAT 20165114




附图2-2  黄金洞水库饮用水水源划分图

[image: image49.jpg]El2-3 BE&RAKERAKKERPRUSERE (ERPRX)

K RAARBEEMAT 20164111





附图2-3  黄金洞水库饮用水水源划分图

[image: image50.png]# I?J‘F T B RO M EARALR]

4





附图3  湖南平江黄金河国家湿地公园总体规划—功能分区图

[image: image51.png]



附图4  黄金洞水库监测点位及应急物资存放处示意图
信息监测与通报





发现出险人员





信息研判





应急监测组





二级事件





请示副总指挥





汇报总指挥





橙色预警





总指挥签发








一级事件





请示应急救援总指挥


必要时请求平江县支援





红色预警





总指挥签发





图3.2-1   水源地预警发布流程





黄金洞水库





水库中心监测点位





黄金洞水库





水厂取水口监测点位





水库启闭塔监测点位





黄金洞管理所（应急物资存放处）










_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

