岳阳市生态环境局平江分局现场监察记录

| 被检查单位名称 |  |  | 湖南华电平江发电有限公司 |  |  |  | 排污许可证号 |  |  |  |  |  | hb430600500001480O001P |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表姓名 |  |  | *** |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 9143062******* |  |  |
| 法人联系电话 |  |  | *** |  |  |  | 地址 |  | 湖南省岳阳市平江县余坪镇范固村999号 |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人姓名 |  |  | *** |  |  |  | 职务 |  | 环保主管 |  |  |  | 联系电话 |  | 18********* |
| 监察时间 |  |  | 2023-04-28 14:09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监察内容 |  |  | 生产情况，污染防治设施运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 告知信息情况 |  |  | 执法人员 易鑫,尹书谦,刘娟，出示执法证件18060015153,18060015173,431483依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当事人确认签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 监 察 情 况 | 生产状态 |  | ☑正常生产□非正常生产□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目“三同时”情况 |  | 未经环评审批的新建项目□有☑无□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未执行“三同时”建设项目□有☑无□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染设施建设、验收和运行情况 |  | ☑正常运行□不正常运行□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动监控系统情况 |  | ☑正常运行□非正常运行□未安装□已联网□未联网□已验收□未验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在线监测数据 |  |  | #2机组 氮氧化物33.67mg/l,二氧化硫33.79mg/l，烟尘3.58mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放情况 |  | □正常排放□不正常排放☑其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放情况 |  | ☑正常排放□不正常排放□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体 废物 | 一般 固废 | ☑有 |  | ☑暂存、转移正常 |  |  | 危险 废物 |  | ☑有 |  |  |  | ☑暂存、转移正常 |  |
|  |  |  | □无 |  | □暂存、转移不正常 |  |  |  |  | □无 |  |  |  | □暂存、转移不正常 |  |
|  | 环保管理机构 |  | □无 |  |  | 污染设施运行台账 | □无 |  |  |  |  | 环境应急预案 |  | □无 |  |
|  |  |  | ☑有 |  |  |  | ☑有 |  |  |  |  |  |  | ☑有 |  |
| 现场监察结论: 1、我局执法人员在湖南华电平江发电有限公司进行检查，现场正在生产，情况如下：#1机组4月27日调停备用；#2机组4月22日过168满负荷试验后正常运行。2、烟囱排放口CEMS数据联网正常，未超标。3、在线实时数据已同步通过电子显示屏实时对外公示【负荷700MW；烟尘3.64mg/m³；二氧化硫21.7mg/m³；氮氧化物43mg/m³】。4、#2机组正在做超低排放监测。5、现场无渣土车外运，厂内绿化正在分区实施。6、隔声屏障正在建设中。7、危废暂存间已按照环保要求建设完成，标识标志已悬挂，制度已上墙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见及相关要求: 1、双机已投运，严格按照环评要求做好尾工消缺工作，确保各项环保实施的稳定运行。2、加快推进隔声屏障的建设。3、提前策划环保水保的验收工作。4、危险废物的转移，严格按照危险废物储存、转运、处置，办理合规合法的转运联单手续。5、迅速按照我局出具的监察意见，落实相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法人员 （签字） |  |  |  |  |  |  | 工作单位 |  |  |  | 岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |
| 被检查单位现场负责人 (签字) |  |  |  |  |  |  | 记录人 （签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |