岳平环评[2025]38号

关于湖南省黑玛食品有限公司建设项目环境影响报告表的批复

湖南省黑玛食品有限公司：
你单位（地址：平江县童市镇塝上小学内，法人代表：张扬,统一社会信用代码：91430626MACT5M3958）提交的《关于<湖南省黑玛食品有限公司建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

湖南省黑玛食品有限公司建设项目拟建于湖南平江县童市镇塝上村（项目中心地理坐标东经113°42′33.856″，北纬28°44′57.561″），项目总占地面积为5507平方米，本项目主要建设内容包括：1栋3层综合楼、1栋2层生产车间以及停车场、内部道路、给排水、供配电、绿化、消防等配套设施；主要生产设备包括：切料机、膨化机、八角搅拌机、打粉机、封口机、烘干炉、加热炉、油料储罐等；主要原辅材料包括：黄豆粉、大豆油、辣椒粉、大蒜粉食用盐、香料、调味品等，项目建成后可年产平江大辣片2800吨。项目总投资4000万元，其中环保投资58万元，占总投资的1.45％。根据湖南中誉生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于湖南省黑玛食品有限公司建设项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2025〕24号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目生活污水、地面拖洗等生产废水经厂区内地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及童市镇污水处理厂进水水质标准两者较严值后，经市政污水管网排入童市镇污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。辣椒油调配过程产生的油烟经收集后通过油烟净化处理装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中大型规模标准限值后通过15m高排气筒（DA001）排放;厂界无组织排放臭气浓度、氨气和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值中二级新扩改建相关标准限值，厂界无组织排放颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。食堂油烟经过油烟净化器处理后引至楼顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。边角料和不合格产品、废包装材料等一般固废经收集后外售综合利用，废大豆油及隔油池浮油经收集后交由餐厨垃圾处置单位处置，污水处理厂污泥经清掏收集后交由周边农户用作农肥；设备检修产生的废矿物油、含油手套及抹布等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：挥发性有机物≤0.675吨/年、化学需氧量≤0.194吨/年、氨氮≤0.019吨/年。
三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。
四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局

二〇二五年十月十日

	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

江生态环境事务中心、湖南中誉生态环境科技有限公司


 

